南方电网电动汽车服务有限公司2024年2台纯电动SUV采购

技术规范书

招 标 人：南方电网电动汽车服务有限公司

2023年12月

目  录

1	总则	2

2	范围	2

3	应遵循的主要标准	2

4	技术要求	3

4.1  关键技术要求	3

4.2  其他技术要求	3

4.3  其他	4

5	包装、质量保证	4

5.1 包装	4

5.2 质量保证	4

6	备品备件及专用工具	5

7	技术差异表	5

8	投标方需说明的其他问题	6

# 总则

1.1  本技术规范适用于南方电网电动汽车服务有限公司2024年2台纯电动SUV采购技术规范书项目采购的2台电动SUV车辆，它提出了该设备本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2  本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求。凡本技术规范书中未规定，但在相关设备的行业标准、国家标准中有规定的规范条文，投标方应按相应标准的条文进行设备设计、制造、试验和安装。

1.3  如果投标方没有以书面形式对本技术规范书的条文提出异议，则意味着投标方提供的设备完全符合本技术规范书的要求。如有异议，不管是多么微小，都应在投标文件中差异表中以“对技术规范书的意见和同技术规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

1.4  本技术规范书经招标、投标双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。

1.5  投标报价不包含车辆入户上牌、购置税、车船税、交强险、商业险（车损险、30万第三责任险、不计免赔险、司乘险5万）、警灯警报器购置安装费用。

1.6  投标方在投标技术文件中应如实反映应标产品与本技术规范书的技术差异。如果投标方没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，招标方发现投标方提供的产品与其应标技术规范书的条文存在差异，招标方有权利要求退货，并追究投标人违约责任。

1.7  投标方应在应标技术部分，按本技术规范书的要求如实详细的填写投标设备的标准配置表，并在投标商务部分按此标准配置进行报价，如发现二者有矛盾之处，将按有利于招标人条款执行。

1.8  投标方应充分理解本技术规范书并按本技术规范书的具体条款、格式要求填写投标的技术文件，如发现应标的技术文件条款、格式不符合本技术规范书的要求，则认为投标不严肃，在评标时将有不同程度的扣分。

# 范围

1）投标方应按本技术规范的要求提供全新的、合格的车辆、备品备件、专用工具。

2）供货范围一览表

| 序号 | 车辆类型 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电动SUV车辆 | 2台 |

详见招标文件“货物需求表”。

# 应遵循的主要标准

除本标书特殊规定外，投标方所提供的设备均按规定的标准和规程的最新版本进行设计、制造、试验和安装。如果这些标准内容有矛盾时，应按技术要求较高的条款执行或按双方商定的标准执行。如果投标方选用本标书规定以外的标准时，则需提交这种替换标准供审查和分析。仅在投标方已证明替换标准相当或优于标书规定的标准，并从招标方处获得书面的认可才能使用。提交供审查的标准应为中文版本。主要引用标准如下：

GB 7258机动车运行安全技术条件

GB/T 3181 漆膜颜色标准

GB 13954 警车、消防车、救护车、工程救险车标志灯具

GB 1589汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值

# 技术要求

- 4.1  关键技术参数

| 序号 | 参数名称 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | *车身结构 | 5门5座SUV |
| 2 | *座位数 | 5 |
| 3 | *动力电池类型 | 三元锂动力电池 |
| 4 | *电机类型 | 永磁同步电机 |
| 5 | *电池容量（kwh） | ≥93 |
| 6 | *综合工况续航里程(km) | ≥650 |
| 7 | *驱动方式 | 两驱 |

4.2  技术参数

| 序号 | 参数 | 参数名称 | 参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本参数 | *整车长（mm） | 整车长≥4800 |
| 2 |  | *整车宽（mm） | 整车宽≥1900 |
| 3 |  | *整车高（mm） | 整车高≥1680 |
| 4 |  | *轴距（mm） | 2920 |
| 5 | 动力性能 | *最大功率(kW) | 功率≥180 |
| 6 |  | *最大扭矩(N·m) | 扭矩≥350 |
| 7 | 底盘制动 | 前/后悬架类型 | 前麦弗逊式独立悬架/后五连杆独立悬架 |
| 8 |  | 转向系统 | 电动助力转向系统 |
| 9 |  | 换挡系统 | 升降式电子换挡 |
| 10 |  | 制动系统 | 前通风盘式/后盘式 |
| 11 | 安全配置 | 全速自适应巡航系统 ACC、FAPA智能泊车+RPA遥控泊车 | 非必备条件 |
| 12 | 外部配置 | 全景天窗 | 非必备条件 |
| 13 | 内部配置 | 内饰颜色黑色、豪华真皮、主驾10向电调节&膝托 副驾4向电调节、后排开口式带杯托扶手 针织面料顶棚 | 非必备条件 |
| 14 | 智联科技 | 驾驶员监控系统 DMS/座舱监控 OMS/人脸识别系统 Face ID、15.6英寸高清触控屏、手机App远程操控/远程启动/手机蓝牙钥匙 | 非必备条件 |

注：投标人必须对上述各条阐述清楚，可以单独章节的形式作必要的描述和说明。
注：*项为关键技术参数，如响应不满足要求做废标处理。

- 4.3  其他技术要求

1）车辆必须符合广东省交通管理局注册登记要求，能够注册为新能源车辆。

2）车辆配置满足《电动客车安全技术条件》。（提供国家检测机构检测报告）。

3）提供电池通过具备电池检测资质的第三方检测机构关于安全试验的检测报告。

4）提供《新能源汽车推广应用推荐车型目录》中对应车型信息提供官网截图佐证。

5）立面上可根据招标方要求添加统一的中国南方电网有限责任公司企业VI标识，并符合《中国南方电网视觉识别系统管理手册》的要求。

# 包装、质量保证

- 5.1 包装

1）车辆标志应与投标产品保持一致。

2）车辆铭牌所示内容与合格证一致。

3）车辆外观不得有损坏。

4）随车工具箱、资料袋（含：合格证、一致性认证书、保修手册等相关资料）齐全。

5）其它配件及车辆要求:车辆须配置含脚垫一套、车窗防爆膜一套、行车记录仪（包安装）、车载空气净化器一套、灭火器、抱枕一套、手机架一个、点烟器手机充电器一个，新车开封打蜡、消毒去味处理。

- 5.2 质量保证

1）符合国家对车辆的三包规定（质保期从产品验收合格并经招标人签字确认之日起计算）。免费质量保修期不低于以下标准，以先到为准。

① 整车终身质保（限首任、非营运车主，不限里程、不限年限）。

② 三电系统终身质保（限首任、非营运车主，不限里程、不限年限）

③ 易损件质量保修期：3个月或5000公里

④ 售后配件质量保修期：1年或2万公里

2）售后服务

① 1小时应急响应：针对客户车辆的投诉、求助事件，从客户来电到回复及给予帮助不超过1小时，2小时内抵达现场上门维修。

② 全天候免费道路救援：对质量保修期内的非事故车辆免费提供紧急拖车、吊车清障、现场修理、以及对因动力、电瓶、钥匙、轮胎等问题造成的车辆无法行驶进行救援。

③ 48小时疑难故障解决：对于车辆的疑难故障解，确保48小时内提供解决方案。

3）投标方应有质保期内的维修服务承诺，无偿更换零配件、部件承诺。质保期之后如发生产品损坏，投标方应能及时为车辆提供维修部件。

4）投标方负责首次保养的全部材料和其它费用。

# 备品备件及专用工具

投标方向招标方推荐另购的备品备件、专用工具见表1。

表1  推荐的备品备件、专用工具清单  （投标方填写）

| 序号 | 名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 用 途 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：上表价格作为招标人后续参考采购价，不计入投标总价。

# 技术差异表

投标方应将所供设备与本招标书技术文件有差异之处，无论优于或劣于本招标书要求，均汇集成此表。

技术差异表  （投标方填写）

| 序 号 | 招 标 文 件 |  | 投 标 文 件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条 目 | 简 要 内 容 | 条 目 | 简 要 内 容 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |

投标方：          盖章：

# 投标方需说明的其他问题

如有需说明的其他问题，投标方应通过书面形式提交，并加盖公章。