检 索 号

B20A09S-D0101-02

芭蕉变35kV出线间隔扩建工程

电气一次部分主要设备材料清册

黔西南州宏源电力勘察设计有限公司

二〇二四年八月

- 1、建设单位：遵义供电局

- 2、设计单位：黔西南州宏源电力勘察设计有限公司

- 3、项目设计人姓名、联系电话：

- 3.1 一次部分：

- 设计联系人：李晓伟

- 3.2 二次及通信部分：

- 设计联系人：周威

- 3.3 土建部分：

- 设计联系人：张叶雪

- 3.4线路部分：

- 设计联系人：杨武龙

- 4、填报时间：2024-08

- 一、电气一次部分

| 序号 | 招标设备名称 | 型 号 及 规 范 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 35kV进线间隔 |  |  |  |  |
| 1 | 断路器 | LW36-40.5/2000A，40.5kV，40kA，附弹簧操作机构； 外置电流互感器，300-600/1A，0.2S/0.5S/5P20/5P20 | 组 | 1 |  |
| 2 | 电压互感器 | TYD-35/√3-0.01H，35/√3：0.1/√3：0.1/3kV，0.5/3P，30/30VA | 只 | 1 | 安装于A相 |
| 3 | 隔离开关 | GW4A-40.5IID/1250A,31.5kA，80kA，双接地； 主刀、地刀电动 | 组 | 1 |  |
| 4 | 隔离开关 | GW4A-40.5ID/1250A,31.5kA，80kA，单接地； 主刀、地刀电动 | 组 | 1 |  |
| 5 | 避雷器 | Y5WZ-51/134 | 只 | 3 |  |
| 6 | 铝包钢芯铝绞线 | JL/LB20A-185/30 | 米 | 120 | 35kV进线用 |
| 7 | 铝包钢芯铝绞线 | JL/LB20A-300/40 | 米 | 90 | 35kV母线用，2跨 |
| 8 | 设备线夹 | SY-185/30A | 套 | 11 |  |
| 9 | 设备线夹 | SY-185/30B | 套 | 8 |  |
| 10 | 铜铝过渡设备线夹 | SYG-180/30A | 套 | 3 |  |
| 11 | 设备线夹 | SY-300/40B | 套 | 3 |  |
| 12 | 耐张线夹 | NY-300/40 配引流线夹 | 套 | 12 |  |
| 13 | T型线夹 | TY-300/40配引流线夹 | 套 | 3 |  |
| 14 | T型线夹 | TY-185/30配引流线夹 | 套 | 4 |  |
| 15 | 耐张绝缘子串 | 5×(U100BLP)，防污型λ=450mm，附组装金具 | 串 | 12 |  |
| 16 | 户外端子箱 | JXW-1型 | 个 |  | 列入二次部份 |
| 二 | 防雷接地材料 |  |  |  |  |
| 1 | 接地引下线 | -50×5镀锌扁钢 | 米 | 150 | 含电缆沟内接地 |
| 2 | 垂直接地极 | L50×50×5 L=2500mm | 根 | 3 | 避雷器集中接地用 |
| 3 | 二次接地铜排 | TMY-40×4紫铜排 | 米 | 30 | 含二次电缆沟内接地 |
| 4 | 黄绿绝缘铜绞线(铜缆) | S=120mm2附铜线耳 | 米 | 30 |  |
| 三 | 电缆敷设材料 |  |  |  |  |
| 1 | 电缆支架立柱 | 热镀锌L40×40×4 | 米 | 15 |  |
| 2 | 电缆支架托臂 | 热镀锌L40×40×4 L=300mm | 个 | 63 | 600×600 |
| 3 | 电缆支架托臂 | 热镀锌L40×40×4 L=400mm | 个 | 14 | 400×400 |
| 4 | 电缆支架保护套 | 与L40×40×4配套 | 套 | 63 |  |
| 5 | 镀锌钢管 | ∅40 | 米 | 100 | 户外场地埋管 |
| 6 | 无机防火堵料 | WS-II | 吨 | 0.05 |  |
| 7 | 有机防火堵料 | FZD-II | 吨 | 0.1 |  |
| 8 | 防火涂料 | G60-3过氯乙烯涂料 | 吨 | 0.1 |  |
| 9 | 有机耐火隔板 | ZBRδ＝12mm | M2 | 1 |  |
| 10 | 环保型阻火模块 | ZRA型 | M3 | 0.12 |  |