第1包:服务器

一、采购清单

| 序号 | 货物或服务名称 | 数量 | 单位 | 采购资金 单位：万元 | 中小企业划分标准所属行业 | 备注（核心产品） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务器 | 1 | 套 | 290.74 | 工业 | 是 |

二、项目背景或简况

“城市副中心图书馆建筑智能化工程”项目是通过建设安全、高效、灵活、易用的智慧楼宇智能化系统，满足图书馆馆员日常工作、读者服务、对外宣传、培训交流、大型活动等方面的需求，通过建设场馆安防系统，综合应用视频监控、入侵报警、出入控制系统等构建快速反应、高效实用的安防体系，实现突发事件的及时感知和快速响应，保障场馆和读者安全；通过建设安全可靠的核心网络、存储系统，为图书馆信息化提供基础设施支撑，构建信息安全体系。

三、技术参数要求

| 序号 | 项目 | 系统 | 单位 | 数量 | 名称 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物理服务器-虚拟图书馆&隐私计算 | 信息网络系统 | 台 | 12 | 机型 | 非OEM产品，2U双路机架式服务器 |
|  |  |  |  |  | *处理器 | 配置≥2颗CPU，每颗CPU核心数≥32核，每颗CPU主频≥2.3GHz，每颗CPU三级缓存≥64MB，CPU要求支持内存频率≥3200 实配的处理器为国产处理器，芯片内置安全 Boot ROM，处理器芯片通过商用密码产品认证，并通过二级及以上，并提供认证证书。 |
|  |  |  |  |  | *内存 | 配置≥512GB DDR4 RDIMM/LRDIMM内存，内存频率≥3200，支持≥32个内存插槽，最大可支持4TB内存容量，支持ECC |
|  |  |  |  |  | #硬盘 | 1、支持≥12个前置热插拔3.5硬盘，支持SAS/SATA/NVMe SSD 2、板载支持≥8个U.2 NVMe SSD 3、板载可支持2个内置M.2 SSD，兼容PCIe 和SATA规格，支持2个SATA M.2组RAID 4、配置≥2块480G SSD |
|  |  |  |  |  | RAID卡 | 配置≥1 4GBCache RAID控制器，支持RAID 0/1/5/10/50/60，支持电容掉电保护，RAID状态迁移、RAID配置记忆等功能 |
|  |  |  |  |  | 网卡 | 最大支持10个PCIe 4.0 插槽（2个内置专用插槽），支持直插主板的riser方式扩展8个全高PCIe 4.0标准卡 配置≥2块25G双口网卡带光模块，≥1块10G双口网卡带光模块，≥1块四口千兆网卡 |
|  |  |  |  |  | 电源 | 配置≥2个1200W标准电源，支持1+1冗余 配置冗余白金热插拔电源 |
|  |  |  |  |  | 磁盘阵列卡 | 配置≥2块 16Gb 单口HBA卡 |
|  |  |  |  |  | 安全 | 1、支持开箱报警提高远程监管能力 2、支持TPCM模块 |
|  |  |  |  |  | *GPU扩展 | 最大支持3个双宽训练加速卡；或最大支持8个单宽推理卡 配置≥1块T4 加速卡，配置 显卡虚拟化永久授权 配置GPU加速卡，要求整机满足 FP64 算力≥9.7TFlops |
|  |  |  |  |  | 故障诊断 | 支持离线光诊断功能，可断电环境下诊断主板关键信息故障； |
|  |  |  |  |  | *产品资质 | 通过3C认证 |
| 2 | 物理服务器-云桌面服务器 | 信息网络系统 | 台 | 12 | 机型 | 非OEM产品，机架式，≥2U双路机架式服务器，标配原厂导轨 |
|  |  |  |  |  | *处理器 | 配置≥2颗CPU，每颗CPU核心数≥24核，每颗CPU主频≥2.2GHz，每颗CPU三级缓存≥64MB，CPU要求支持内存频率≥3200 实配的处理器为国产处理器，芯片内置安全 Boot ROM，处理器芯片通过商用密码产品认证，并通过二级及以上，并提供认证证书。 |
|  |  |  |  |  | *内存 | 配置≥512GB DDR4 RDIMM/LRDIMM内存，内存频率≥3200，支持≥32个内存插槽，最大可支持4TB内存容量，支持ECC |
|  |  |  |  |  | #硬盘 | 1、支持≥12个前置热插拔3.5硬盘或24个2.5硬盘，支持SAS/SATA/NVMe SSD 2、板载支持≥8个U.2 NVMe SSD 3、板载可支持2个内置M.2 SSD，兼容PCIe 和SATA规格，支持2个SATA M.2组RAID 4、配置≥2块960G SSD，≥2块1.92TB NVMe SSD，≥4块8TB SATA HDD |
|  |  |  |  |  | 网卡 | 最大支持10个PCIe 4.0 插槽（2个内置专用插槽），支持直插主板的riser方式扩展8个全高PCIe 4.0标准卡 配置≥2块四口千兆网卡，≥1块10G双口网卡带光模块 |
|  |  |  |  |  | 电源 | 配置≥2个800W标准电源，支持1+1冗余 |
|  |  |  |  |  | 安全 | 1、支持开箱报警提高远程监管能力 2、支持TPCM模块 |
|  |  |  |  |  | 故障诊断 | 支持离线光诊断功能，可断电环境下诊断主板关键信息故障； |
|  |  |  |  |  | #功能 | 1、要求服务器必须配备存储虚拟化软件模块，并不限制存储容量，提供低成本、高可靠的存储方案。 2、支持故障自动切换，硬盘故障，存储则会被重新指向另外一台服务器上可用的数据副本，实现毫秒级切换，对用户来讲基本是无感知的；主机或者网络故障，应用虚拟化可以快速切换到另一台服务器拉起，约3-5分钟。 3、为了满足用户安全性的需求，所投产品需满足，在不使用第三方产品的情况下，在虚拟化管理平台可配置基于ip、虚拟机、用户的ACL策略访问控制，以解决网络隔离配置的复杂性以及实现虚拟机直接的隔离安全。 4、云桌面数据集中管理，让不少用户为个人信息的隐私而担忧，需支持虚拟机加密技术，对云桌面虚拟机进行全盘加密处理，保障个人隐私安全。 5、支持虚拟机集中备份与恢复，可按需选择多个虚拟机或全部虚拟机备份至外置服务器，支持设置备份策略，实现全自动化备份。 6、虚拟机操作系统类型：支持Windows 7/10/11、Windows Server，支持三种以上的Linux虚拟桌面操作系统，其中要包含国产Linux操作系统UOS和麒麟。 |
|  |  |  |  |  | *产品资质 | 通过3C认证 |
| 3 | IT资源统一运维管理软件-承载服务器 | IT资源运维管理 | 台 | 3 | 机型 | 非OEM产品，机架式，≥2U，标配原厂导轨 |
|  |  |  |  |  | *处理器 | 1.配置≥2颗CPU，每颗CPU核心数≥16核，每颗CPU主频≥2.5GHz，每颗CPU三级缓存≥32MB，CPU要求支持内存频率≥3200 实配的处理器为国产处理器，芯片内置安全 Boot ROM，处理器芯片通过商用密码产品认证，并通过二级及以上，并提供认证证书。 |
|  |  |  |  |  | *内存 | 配置≥256GB DDR4 3200MHz RDIMM/LRDIMM内存，内存频率≥3200，支持≥16个内存插槽，最大可支持2TB内存容量，支持ECC |
|  |  |  |  |  | #存储 | 1、支持≥12个前置热插拔3.5硬盘，可支持2*后置SAS/SATA/SSD硬盘; 2、板载支持≥1个NVMe U.2 SSD，最大支持4个NVMe U.2 SSD 3、板载可支持1个内置M.2 SSD，兼容PCIe和SATA接口 4、配置≥2块480G SATA SSD，≥2块2.4TB 10K SAS HDD |
|  |  |  |  |  | RAID卡 | 配置配置≥1块 4GB Cache RAID控制器，支持RAID 0/1/5/10/50/60，支持电容掉电保护，RAID状态迁移、RAID配置记忆等功能 |
|  |  |  |  |  | 网卡 | 最大支持6个PCIe 4.0插槽（2个内置专用插槽），不使用线缆和扩展卡 配置≥1块10G双口网卡带光模块 |
|  |  |  |  |  | 电源 | 配置≥2个550W标准电源，支持1+1冗余 配置冗余白金热插拔电源 |
|  |  |  |  |  | 安全 | 1、支持开箱报警提高远程监管能力 2、支持TPCM模块 |
|  |  |  |  |  | *产品资质 | 通过3C认证 |
| 4 | 系统主备服务器 | 出入口控制系统 | 台 | 1 | 机型 | 非OEM产品， |
|  |  |  |  |  | *处理器 | 1.配置≥2颗CPU，每颗CPU核心数≥16核，每颗CPU主频≥2.5GHz，每颗CPU三级缓存≥32MB，CPU要求支持内存频率≥3200 实配的处理器为国产处理器，芯片内置安全 Boot ROM，处理器芯片通过商用密码产品认证，并通过二级及以上，并提供认证证书。 |
|  |  |  |  |  | *内存 | 配置≥256GB DDR4 3200MHz RDIMM/LRDIMM内存，内存频率≥3200，支持≥16个内存插槽，最大可支持2TB内存容量，支持ECC |
|  |  |  |  |  | #存储 | 1、支持≥12个前置热插拔3.5硬盘，可支持2*后置SAS/SATA/SSD硬盘; 2、板载支持≥1个NVMe U.2 SSD，最大支持4个NVMe U.2 SSD 3、板载可支持1个内置M.2 SSD，兼容PCIe和SATA接口 4、配置≥1块240G M.2 SSD硬盘，≥5块480G；SSD硬盘, ≥4块2T 7.2K 3.5寸 SATA硬盘 |
|  |  |  |  |  | RAID卡 | 配置4GB Cache RAID控制器，支持RAID 0/1/5/10/50/60，支持电容掉电保护，RAID状态迁移、RAID配置记忆等功能 |
|  |  |  |  |  | 网卡 | 最大支持6个PCIe 4.0插槽（2个内置专用插槽），不使用线缆和扩展卡 配置≥1块双口千兆网卡，≥1块10G双口网卡带光模块 |
|  |  |  |  |  | 电源 | 配置≥2个550W标准电源，支持1+1冗余 配置冗余白金热插拔电源 |
|  |  |  |  |  | 安全 | 1、支持开箱报警提高远程监管能力 2、支持TPCM模块 |
|  |  |  |  |  | *产品资质 | 通过3C认证 |
| 5 | 管理中心服务器（含操作系统） | 停车场管理系统 | 台 | 1 | 机型 | 非OEM产品，机架式，≥2U，标配原厂导轨 |
|  |  |  |  |  | *处理器 | 1.配置≥2颗CPU，每颗CPU核心数≥16核，每颗CPU主频≥2.5GHz，每颗CPU三级缓存≥32MB，CPU要求支持内存频率≥3200 实配的处理器为国产处理器，芯片内置安全 Boot ROM，处理器芯片通过商用密码产品认证，并通过二级及以上，并提供认证证书。 |
|  |  |  |  |  | *内存 | 配置≥256GB DDR4 3200MHz RDIMM/LRDIMM内存，内存频率≥3200，支持≥16个内存插槽，最大可支持2TB内存容量，支持ECC |
|  |  |  |  |  | #存储 | 1、支持≥12个前置热插拔3.5硬盘，可支持2*后置SAS/SATA/SSD硬盘; 2、板载支持≥1个NVMe U.2 SSD，最大支持4个NVMe U.2 SSD 3、板载可支持1个内置M.2 SSD，兼容PCIe和SATA接口 4、配置≥1块240G M.2 SSD硬盘，≥5块480G；SSD硬盘, ≥4块2T 7.2K 3.5寸 SATA硬盘 |
|  |  |  |  |  | RAID卡 | 配置4GB Cache RAID控制器，支持RAID 0/1/5/10/50/60，支持电容掉电保护，RAID状态迁移、RAID配置记忆等功能 |
|  |  |  |  |  | 网卡 | 最大支持6个PCIe 4.0插槽（2个内置专用插槽），不使用线缆和扩展卡 配置双口千兆网卡，双口万兆网卡带光模块 |
|  |  |  |  |  | 电源 | 配置≥2个550W标准电源，支持1+1冗余 配置冗余白金热插拔电源 |
|  |  |  |  |  | 安全 | 1、支持开箱报警提高远程监管能力 2、支持TPCM模块 |
|  |  |  |  |  | *产品资质 | 通过3C认证 |

四、售后服务及培训要求

4.1质保期：3年。

4.2售后服务要求：维修响应电话24小时*7天，1小时响应，2小时到达现场。现场维修问题在24小时内解决,若解决不了，须提供备品备件。

4.3 投标人应对采购人进行技术培训，包括系统管理培训、设备配置培训等，使采购人能掌握有关系统设备的使用、维护和管理，达到能独立进行管理、故障处理、日常测试维护等工作的目的，保障所提供的设备能够正常、安全地运行。

五、交货时间及地点（服务期限）

5.1交货期：1个月；

5.2交货地点：采购人指定的地点

六、验收服务要求

6.1 验收标准：按合同约定的质量标准进行检验。

6.2 若中标人知道或者应当知道所卖出货物存在质量缺陷，所承担的质量保证期不受前款约定质保期的约束，应承担相应责任。

6.3 验收地点：在采购人指定的地点对货物进行验收。

6.4 货物如果到指定地点之前有过开箱或者和投标配置不符的，采购人有权拒收货物，由此产生的损失及违约责任，由中标人承担。

6.5 如采购人和中标人对货物是否存在质量问题有争议，应由共同确认的检验机构对封存的样品进行检验，并以该检验机构的检验结果作为确认货物质量的依据。如检验结果证明货物不符合合同约定的质量标准，检验费由中标人承担；符合质量标准的，检验费由采购人承担。

七、付款方式

1.签订合同后15天内，中标人以银行转账方式向甲方提交履约保证金，即合同总价5%；提交履约保证金后，在采购人2023年项目财政预算下达后，采购人向中标人支付第一笔款，即合同总价50%。
    2. 全部货物到货，在采购人2024年项目财政预算下达后，采购人向中标人支付第二笔款，即合同总价20%。
    3. 进场验收合格，试运行结束无故障后，中标人项目负责人向采购人资产处提交到货清单，且采购人2024年财政预算下达后，采购人向中标人支付第三笔款，即合同总价30%。
    4.项目验收合格后,履约保证金在项目验收合格一年后，中标人无违约行为的，无息返还中标人（中标人须出具履约保证金收据）。

5.本项目最终付款进度需等财政资金到账后进行支付，如果财政资金到账迟延，采购人可因此延期支付，采购人不因此承担违约责任。

6. 如采购人未按合同约定期限向中标人支付费用，且经中标人书面催款后60日（以下简称“宽限期”）内仍未履行付款义务，则自宽限期届满之日起，采购人每逾期一日应向中标人支付应付未付款万分之3的违约金。