- 采购需求

- 采购标的

      - 采购标的

内保局物业服务项目-2；1项服务。

      - 项目概述

北京市西城区，占地大概2700平方米，总建筑面积15901平方米，主要为办公、机房及配套设施，地上七层地下三层。

1、公共服务设施情况

公共会议室8个（其中，容纳100人会议室1个，容纳30 人会议室 2个，容纳 20 （以内） 人会议室 5个，），活动室2个，N维空间一个，理发室，洗衣房，女警之家。

卫生间20个，每楼层2 个。

浴室4个，位于B1/1/2层。

2、变配电系统情况

主配电室情况:有 1250 KV干式变压器2台， 有高压开关柜 10面,低压开关柜17面。

3、中央空调系统

空调机房位于B3层，主机为2台制冷麦克维尔螺杆机组，配套冷却泵 2台，冷冻泵3台，楼顶冷却塔1座，新风机房1间，新风机组1台。

4、供水系统情况

供水系统为 B2至4层由市政管网自来水供水，5至7层由B2水泵房给水系统供水，各处计量水表4块(其中总表1块，分表3块包含（交通队1块））。

5、生活热水系统情况

生活热水由太阳能供给，男女浴室设在 B1/1/2层。

6、排水系统

大院分布各个区域的集水坑共5个，污水泵10台，雨水井11个，隔油池井1个，化粪池1个。

7、电梯

共有爱登堡电梯2台，均为10层10站。

- 商务要求

- 实施的期限和地点

期限：2.5年（服务期限2.5年，合同签订期限为一年、一年、半年签，每个合同周期截止，采购人对供应商进行考核，考核合格的续签合同，考核不合格的，终止合同）。

地点：北京市西城区大玉胡同3号。

- 付款条件（进度和方式）

按合同约定一年期签订，物业服务费实行后付制，按每三个月分期支付，成交人需向采购人提供符合采购人要求的正规发票，结算付款方式转账。本合同约定的付款时间及付款金额等以采购人获得经费审批为准。经费未及时审批及拨款的，经采购人、成交人双方协商，采购人可根据经费批复视情况调整付款时间及金额，成交人仍按本合同约定履行成交人义务。与本合同执行有关的一切税费均应由成交人负担。

三、技术要求

- 基本要求

- 采购标的需实现的功能或者目标

负责对北京市公安局内部单位保卫局的物业管理服务。

2. 按照《中华人民共和国物业管理条例》等国家相关法律、法规、标准与导则执行，如有更新以最新国家或者行业标准执行。

- 服务内容及要求

1、采购标的需满足的技术规格等要求；

1.1物业管理区域内房屋日常养护维修和公共设备设施的日常简单维修工作。

1.2对供电设备管理维护，包括供电、配电及照明用电设备设施的日常维护管理工作，并对高压配电室及设备进行24小时值守。

1.3对给排水设备运行维护，包括供水系统、排水系统、生活热水系统、污水处理系统的设备管理维护检修工作。

1.4对中央空调系统及通风设备的日常巡检和维修管理工作。

1.5对电梯设备的日常巡检和应急处理工作。

1.6公共会议室服务工作。

1.7环境保洁工作：对物业管理区域内环境的保洁、垃圾清理工作；对物业管理区域内的各建筑物的公共部位及特殊部位的环境保洁工作。

1.8对物业管理区域内的绿化进行日常维护和管理工作。

2、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

2.1房屋日常养护维修

服务内容:主要为一般性养护和小修项目，包括对物业管理区域内的房屋地面、内外墙面、吊顶、门窗、楼梯及供水、供电等设备设施的日常零维修。

服务标准:确保物业管理区域内的房屋完好和正常使用；对房屋公用部位进行日常管理和维修养护，出现损坏或故障时，应及时安排进行维修；保证管理区域内水电的正常供应；发现问题及时向被服务单位报告，提出方案或建议，经被服务单位同意后组织实施。遇紧急情况时，应采取必要的应急措施；及时完成各项零星维修任务，一般维修任务完成时限不得超过24小时。

2.2供电设备管理维护

服务内容：对物业管理区域内供电系统高、低压配电室、配电柜、备用电源、电器设备、电线电缆、照明装置等设备正常运转使用进行24小时值守、日常管理和养护维修。

服务标准：对供电范围内的电器设备、仪器仪表定期巡视维护和重点检测，按照规定周期对变配电设施设备进行检查、维护、清洁，并做好记录；建立各项设备档案、台账、维修记录，做到安全、合理、节约用电；建立严格的配送电运行制度、电器维修制度和配电室管理制度，配电室实行封闭管理，无鼠洞，配备符合要求的灭火器材；设备和机房环境整洁，无杂物、灰土，无鼠害、虫害发生；供电运行和维修人员必须持证上岗；建立24小时运行维修值班制度，及时排除故障，一般.故障排除时间不得超过2小时，零维修合格率100%；加强日常维护检修，公共使用的照明、指示灯线路、开关要保证完好，确保用电安全；管理和维护好区域内灯光亮化的设施；制定突发事件应急处置预案和处理程序；对区域内临时用电情况，按照被采购人的指示，明确停、送电审批权限；确保供电设备完好率达100%。

2.3给排水设备及生活热水系统运行维修

服务内容：对物业管理区域内室内外给排水系统及中水系统、生活热水系统的设备、设施，如水泵、水箱、压力表、给水装置、水处理设备、管道、管件、阀门、水嘴、卫生洁具、排水管、透气管及疏通、水封设备、室外排水管及其附属构筑物等正常运行使用进行日常养护维修。

服务标准：定期对给排水系统、生活热水系统进行检查巡视，压力符合要求，仪表指示准确，保证给排水系统正常运行使用。建立正常供水管理制度，防止跑冒滴漏，对供水系统管路、水泵、水箱、阀门、机电设备等进行日常维护，每月检查、保养、维护、清洁一次；定期对水泵房及机电设备进行检查、保养、维修、清洁，设备及机房环境整洁，无杂物、灰土，无鼠害、虫害发生。

定期对排水管进行清通、养护及清除污垢，保证室内外排水系统畅通，保证汛期道路、地下室、设备间无积水和浸泡的现象发生；化粪池定期巡查清理。及时发现并解决故障，零修合格率100%；给排水系统、生活热水系统发生故障时，维修人员应以最短时间到达现场抢修，一般故障抢修做到不过夜；根据物业管理区域内实际情况，制定事故应急处置方案；制定停水、爆管等应急处理程序；配合做好节约用水工作。

2.4空调及通风系统运行维护

服务内容：中央空调系统的运行管理及冷水机组、新风机组、水泵、风机盘管、管道系统、各类阀门、采气装置和各类风口、自动控制系统等设备的日常养护维修。

服务标准：建立空调运行管理制度和安全操作规程，保证空调系统安全运行和正常使用。定期巡查设备运行状态并记录运行参数；每月检查空调主机，测试运行控制和安全控制功能，分析运行数据；定期检查冷却塔电机、变速箱、布水器及其它附属设备，每年至少清洗、维护保养冷却塔一次；定期检查循环泵、冷却泵电机及泵体，每年进行一次添加更换润滑脂、清洁叶轮、基础紧固、除锈刷漆等维护保养；定期对空气处理单元、新风处理单元、风机盘管、滤网、加（除）湿器、风阀、积水盘、冷凝水管、膨胀水箱、集水器分水器、风机表冷器进行检查、清洗和保养；定期对空调系统电源柜、控制柜进行检查，紧固螺栓、测试绝缘，保证系统的用电安全；定期对空调系统设施设备进行能耗统计和分析，做好节能工作；在每个供冷期或供热期交替运行之前，或系统停机一段时间后又重新投入运行时，必须对系统所有设施设备（如冷却水循环管道、冷冻水循环管道风管、新风系统等的管件、阀门、电气控制、隔热保温、各类风口等）进行严格细致的检查、清洗、测试和调整，确定正常后方能投入运行；空调系统出现运行故障后，维修人员应在最短时间内到达现场实施维修，并做好记录，零维修合格率100%。

2.5电梯应急处置

服务内容：配合电梯维保公司进行电梯运行管理，准备相应应急管理方案。

服务标准：明确电梯管理责任人，进行安全巡视。建立电梯应急处置、安全管理制度，配合维保公司确保电梯正常运行；电梯出现故障，接到报修后电梯责任人应在10分钟内到达现场协助维保人员进行抢修，全力配合电梯维修人员，及时排除故障。

2.6公共会议室会务服务

服务内容:公共会议室的日常服务工作。

服务标准:熟悉会务服务内容，来宾接待的工作程序，掌握基本的礼仪常识。重要活动的礼仪接待服务，会前会场布置及接待物品的摆设，会议期间饮品的供应(用品由采购人提供)，会后会议室卫生清洁工作。会议室、接待室(工作接待)及其他场所接待物品的使用和管理，茶具器皿等的清洗消毒。会服人员应具有有效的健康证。

2.7环境卫生管理

服务内容:对物业管理区域内办公楼(区)内楼梯、大厅、走廊、天台、电梯间、卫生间、公共活动场所等所有公共部位，办公区域道路、停车场(库)、甬路等所有公共场地及“门前三包”区域的日常卫生清洁，垃圾等废弃物清理。

服务标准:建立环境卫生清洁制度并认真落实，环卫设施齐备；实行标准化清扫保洁，由专人负责检查监督。具体区域标准:

公区卫生:走廊、楼梯、洗漱间、浴室、门厅每天清扫拖洗2次，并进行全天保洁，达到地面无灰尘，玻璃、窗框、窗台明净光洁、无灰尘、污迹、斑点；扶手、栏 杆光 洁、无灰尘、污迹；地面无痰迹、污迹。

指定办公室、会议室:室内设施设备每天保洁清扫1次， 并进行全天保洁，达到室内设备、桌面、椅子、地面无灰尘无污迹，玻璃、窗框、窗台明净 光洁、无灰尘、污迹、斑点。

卫生间:厕所整洁，壁净地净，厕所内投放卫生除味用品，并随时清扫厕所卫生，确保 厕所内无臭味、无积水、无污垢；保持坑、池通畅，无粪便溢出，无积垢。

垃圾清运:每天清理垃圾，清运出楼至指定位置，做到日产日清，不积存过夜，楼内垃圾桶无溢出现象。

公区设施设备:设施外表(如消防柜等)清洁干净、无积尘、污迹；无乱写、乱画、乱刻。

2.8绿化管理养护

服务内容：办公楼(区)树木、花草、绿地等的日常养护和管理，办公楼(区)“门前”规定区域绿地的养护管理。

服务标准：花草树木生长正常，定期修剪，修剪及时，无枯枝败叶，无病虫害，无杂草。浇水、杀虫、施肥要及时有效。绿地养护方法恰当，植被充分，无裸露土地；花草树木生长正常，无枯枝死杈及病虫害现象，绿地管理养护措施到位，无破坏、践踏及占用现象。

办公区内绿植租摆由成交人负责，室外绿地草坪、树木的更换由采购人负责。

3、采购标的其他技术、服务等要求；

管理服务团队的基本要求：

本项目整体服务岗位应不少于22个。其中，管理岗位1个，工程维修岗位不少于6个，会议服务岗位不少于6个，保洁岗位不少于9个。

3.1项目负责人：负责本项目物业服务全面管理工作。年龄在30-50周岁以内，大专（含）以上学历，具有中级及以上职称证书；具有5年以上类似项目负责人工作经验。

- 3.2工程维修人员：负责物业管理区域内房屋日常养护维修和公共设备设施的日常简单维修工作。包括维修电工、其他维修人员（双岗），须具有相应岗位执业资格证书，电工提供高压电工作业操作证，空调工提供制冷设备运行操作作业证或空调设备运行操作作业证或制冷设备维修工证书，给排水维修工提供水暖工职业资格证书， 综合维修工提供有限空间监护作业证，提供有效的健康证明。

3.3公共会议室服务人员：负责公共会议室服务工作。值班会服轮班制，实行双岗制，每个公共会议室实行单岗制。年龄在18至28周岁以下，大专及以上学历，身体健康，政审合格，素质高、形象好，女性，身高165cm及以上。

3.4保洁绿化人员：负责环境保洁及绿化养护工作。男年龄在60周岁以下，女年龄在55周岁以下，身体健康。保洁绿化人员中须具有公共卫生消毒员证书、垃圾分类指导员证书、有害生物防制员证书。

3.5工程维修人员具备相应的有效职业资格证并且岗位人数须符合法律法规要求。

*3.6服务团队人员全部具有有效健康证明和无犯罪记录证明。（报价人出具承诺函，并加盖报价人公章，格式自拟。）

4、针对本项目实际情况分析并指出项目实施过程中工作重点、难点并提出合理、完善、可行性强的解决方案。制定会议服务方案、会议服务流程等相关制度科学合理，符合项目要求；制定本项目环境保洁、绿化实施方案及管理制度；制定房屋、给排水、电梯、中央空调等公共设施设备的详细完整的基础管理台账及维修方案，建立健全各项巡检制度，有效排除安全隐患；提供详细完整的保密工作方案，符合项目要求。

5. 验收标准

5.1服务与被服务双方签订规范的物业服务合同，双方权益义务明确。

5.2管理人员、专业操作人员按照国家有关规定取得物业管理职业资格证书或者岗位证书。

5.3有完善的物业管理方案，质量管理、档案管理制度健全。

5.4管理、服务人员统一着装、佩戴标识，行为规范，服务主动、热情。

5.5设有24小时值班室，遇有报修及时到达现场处置。

（三）其他事项

1、采购人为成交人提供办公、住宿、就餐条件，餐费标准按双方约定执行。

2、本项目服务人员必须在合同签订前经采购人政审，必须严格遵守采购人内部安全管理制度，不得带领无关人员进入物业项目区域，严禁留宿他人，严禁酗酒滋事。

3、成交人负责保管采购人提供的相关资料和设备，不得遗失，不得人为损坏。

4、各类能源费用由采购人承担。

5、小修材料费（零星材料费用）由成交人负责，保洁消耗品(洗手液、卫生纸等）由采购人承担。

6、成交人需配合采购人与本项目施工单位开展办公区及各项设备设施的承接和查验工作。

7、在应急情况下，成交人需配合采购人做好应急处置工作。

8.本项目服务人员必须严格遵守保密制度。

9.本项目服务人员需遵循节能原则，注意日常节水，节电等相关事项。配合甲方推进北京市节约型机关创建工作。

四、采购项目需要落实的政府采购政策

说明：

（1）根据财政部 、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）、财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的要求，报价人提供的货物、工程或者服务符合享受本办法规定的中小企业扶持政策的，根据磋商文件格式提供《中小企业声明函》。

（2）根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》的通知（财库〔2014〕68号），监狱企业参加本项目投标时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业视同小型、微型企业。

（3）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，但同时属于残疾人福利性单位和小微企业的，不重复价格扣除。报价人属于残疾人福利性单位的，根据磋商文件格式提供《残疾人福利性单位声明函》。

具体执行规定：

（1）本项目对属于小型和微型企业的报价人的报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为 物业管理 。

中小企业划分标准详见工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部联合印发的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

物业管理行业划型标准：从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（3）请报价人根据上述相关文件通知要求认真理解并核对是否符合中小企业、监狱或残疾人福利性单位的扶持政策，并如实提供对应声明函或证明文件。报价人按照本办法规定提供声明函或证明文件不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

不符合上述扶持政策或适用情形的报价人无须提供上述声明函或证明文件。