- 采购需求

- 采购清单

| 序号 | 货物或服务名称 | 数量 | 单位 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.5匹变频壁挂式空调 | 130 | 台 | 工业 |
| 2 | 2匹变频壁挂式空调 | 6 | 台 | 工业 |
| 3 | 3匹变频柜式空调（核心产品） | 60 | 台 | 工业 |
| 4 | 20匹变频多联机一拖七 | 1（含7台室内机） | 套 | 工业 |
| 5 | 22匹变频多联机一拖九 | 1（含9台室内机） | 套 | 工业 |

- 技术参数要求

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.5匹变频壁挂式空调 | 电源：220V-50Hz 制冷量：≥3520W 制热量：≥5100W ▲制冷功率：≤750W ▲制热功率：≤1200W 室内机循环风量：≥750m3/h 室内机噪音（超静/超强）：≤17/41dB（A） 室外机噪音：≤50dB（A） 室内机质量：≤10Kg 室内外质量：≤28Kg ▲APF：≥5.51 电热功率：≤1100W(PTC) 外形尺寸室内机：≤855*300*190mm ▲外形尺寸室外机：≤820*550*330mm | 提供投标产品的检测报告、说明书等证明材料。 |
| 2 | 2匹变频壁挂式空调 | 电源：220V-50Hz 制冷量：≥5060W 制热量：≥7230W 制冷功率：≤1240W # 制热功率：≤1950W 室内机循环风量：≥1000m3/h 室内机噪音（超静/超强）：≤21/43dB（A） 室外机噪音（低/高）：≤38/53dB（A） 室内外质量：≤34.5Kg #APF：≥4.81 电热功率：≤1200W 外形尺寸室外机：≤865*345*560mm | 提供投标产品的检测报告、说明书等证明材料。 |
| 3 | 3匹变频柜式空调 | 电源：220V-50Hz 制冷量：≥7320W 制热量：≥9950W ▲制冷功率：≤1945W ▲制热功率：≤2950W 室内机循环风量：≥1400m3/h 室内机噪音（超静/超强）：≤22/47dB（A） 室外机噪音(低/高)：≤48/56dB（A） 室内机质量：≤27Kg 室外机质量：≤38Kg ▲APF: ≥4.51 电热功率：≤2500W 外形尺寸室内机：≤420*1810*435mm ▲外形尺寸室外机：≤890*645*355mm |  |
| 4 | 20匹变频多联机一拖七 | 20匹多联机外机电源：380V-50Hz 制冷量：≥56000W #制热量：≥63000W 制冷功率：≤15100W 制热功率：≤14600W 室外机风量：≥17000m3/h 室外机质量：≤310Kg 外形尺寸：≤1410*750*1700mm 数量：1台 | 提供投标产品的检测报告、说明书等证明材料。 |
|  |  | 1匹嵌入式多联室内机电源：220V-50Hz 制冷量：≥2800W 制热量：≥3200W 室内机循环风量：≥1000m3/h 噪音(高/中/低)：≤30/27/25 外形尺寸：≤840*840*180mm 数量配置：1台 |  |
|  |  | 3.2匹嵌入式多联室内机电源：220V-50Hz 制冷量：≥9000W 制热量：≥10000W 额定功率：≤45W 电热能力：≤1500W 室外机风量：≥1380m3/h 外形尺寸：≤840*840*205mm 数量配置：6台 |  |
| 5 | 22匹变频多联机一拖九 | 22匹变频多联机外机电源：380V-50Hz 制冷量：≥61500W #制热量：≥69000W 功率制冷：≤16500W 功率制热：≤15400W 制冷剂：环保冷媒R410A 室外机风量：≥18000m3/h 室外机质量：≤310Kg 外形尺寸：≤1410*750*1690mm 数量：1台 | 提供投标产品的检测报告、说明书等证明材料。 |
|  |  | 1匹嵌入式多联室内机电源：220V-50Hz 制冷量：≥2800W 制热量：≥3200W 额定功率：≤15W 电热能力：≤1500W 室内机循环风量：≥1000m3/h 噪音(高/中/低)：≤30/27/25 外形尺寸：≤840*840*180mm 数量：4台 |  |
|  |  | 3.2匹嵌入式多联室内机电源：220V-50Hz 制冷量：≥9000W 制热量：≥10000W 额定功率：≤45W 电热能力：≤1500W 室外机风量：≥1380m3/h 噪音(高/中/低)：≤37/35/29 外形尺寸：≤840*840*205mm 数量：5台 |  |
| 1.投标人须对所投包内所有产品和数量进行唯一报价，否则视为无效投标。 2.投标报价应包括所有货物供应、运输、安装调试（指定位置打孔、安装及辅材、铜管加长、电源线加长、钢架焊接、顶棚拆卸恢复、玻璃窗拆卸恢复、屋顶空调管线保温处理、地面水泥基础浇筑、破坏墙体修补及搬运费用）、技术培训、售后服务、备品备件和伴随服务等价格。 3.投标人必须保证所投产品为全新、未使用过的产品。 4.吊车使用：室外机统一安装在装饰百叶窗内及多联机外机固定，需要使用吊车，该服务包含在报价中。 |  |  |  |

三、售后服务要求

提供送货、安装服务，安装达到国家规定的标准。分体空调提供设备运行所必须的附件（包括室外机安装支架、每台空调配置漏电保护装置等全套附件）。符合国家施工安装标准规范的要求，冷凝水排放方式采用有组织排放方式，负责安装完成冷凝水排放立管，以上送货、安装及附件等均包含在报价中。

所供分体空调设备能源效率等级不低于二级能效，保修期为整机6年,主要零部件保修期8年。在质保期内每年夏季来临之前做一次滤网清洗消毒。多联机组整机保修2年，在质保期内每年夏季来临之前做一次空调巡检。清洗消毒、空调巡检等服务均包含在报价中。

质保期内，对机器质量发生问题提供维修服务，该服务包含在报价中。机器出现故障在接到用户通知后1小时内响应，4小时之内到达派维修人员现场解决问题,8小时之内无法修复提供备用设备,自安装验收合格之日起7日内，如发生性能故障可以退货，货物安装合格之日起15日内发生性能故障，采购人可以换货。超过15日内至质量保证期内，修理两次仍不能正常使用的产品，采购人可以换货或按本服务相关条款予以退货；换货后的质量保证期自换货之日起重新计算。建立客户档案，负责终身有偿维修。

- 四、交货时间（安装期限）

合同签订生效后7天内完成安装并投入使用（请投标人提供承诺书）。

- 五、验收服务要求

★请投标人提供承诺书，承诺以下内容：采购人有权依据国家或行业相关标准要求，要求中标人提供相应产品的检测报告，如与中标人投标文件内容不符或不符合相应的标准要求，采购人有权退货或依据《政府采购法》等法律法规进行索赔及追究法律责任。

六、付款方式:

（1）首付款：合同签订生效后，采购人在收到中标人提交的首付款发票后30日内向中标人支付合同总额的50%；（2）尾款：采购人根据财政资金到账情况支付尾款，中标人应于接到通知后10日内提交尾款发票，采购人在收到中标人提交的尾款发票后30日内向中标人支付合同金额的45%，剩余5%的合同款作为保证金，待一年后无息支付。