# 设计任务书

## 项目概况：

### 1.1工程概述：

工程名称：北京朝阳医院本部F楼东侧1-4层病房（研究型病房）装修改造工程

工程位置：北京市朝阳区工人体育场南路8号

建设单位：首都医科大学附属北京朝阳医院

项目概况：

本项目为室内改造项目，总体改造建筑面积为2234平方米。原F楼东侧一层改为研究型病房区，二，三，四层改为标准病房区。

### 1.2总体要求

1.所有设计应符合国家及北京地区相关规范、规程、强制性条文以及行业标准的要求，做到安全可靠，设计合理。

2. 遵循“安全、实用、节约、美观”的设计方针，原有的建筑高度及建筑结构形式不变，原有防火分区不变，原有的建筑面积及立面造型不变。

3.室内改造尽量利用原建筑结构，建筑构造及设施。

4.该设计为限额设计，总投资不超过497.52万。

## 二、建筑专业：

### 2.1设计内容

在主体建筑结构不作变动的前提下对建筑内部进行改造。总体改造建筑面积为2234平方米。原F楼东侧一层改为研究型病房区，二，三，四层改为标准病房区。一至四层原PVC地面拆除换新，吊顶拆除换新，走廊墙面做洁净墙板处理，病房内墙面做墙板墙裙，壁纸墙面。原房间格局不变，只改变功能，医护生活区与病患区分开，相对独立，分别增设卫生间及盥洗间，加大卫生间容量，提高舒适度。室内吊顶，洗手池，电源插座、灯光、网络、空调等设备相应调整。

### 2.2建筑单体

1.F楼东侧：

- 地上共4层，一至三层层高均为3.7米，四层层高为2.9米。

- 首层按研究型病房需求设计。

- 医护生活区与病患区分开，相对独立，分别增设卫生间及盥洗间，加大卫生间容量，提高舒适度。室内吊顶，洗手池，电源插座、灯光、网络、空调等设备相应调整。

吊顶全部更换为矿棉板吊顶，原PVC地板拆除换新。

- 公共走廊区域墙面采用洁净墙板，卫生间，清洁间，污物间，开水间，盥洗间，淋浴间墙面为白色瓷砖墙面，病房内墙面做墙板墙裙，壁纸墙面。

## 三、给排水专业

### 3.1设计内容

- 卫生间改造，尽量利用现状上下水管路。水龙头均采用热感应出水式龙头。

- 在原消防系统基础上根据局部房间格局变化，喷淋点位相应微调。

- 热水采用集中热水系统，接入现状的热水系统中。

## 四、暖通专业

### 4.1设计内容

- 利用原建筑空调系统。空调水管、阀门及风机盘管换新。

- 按照相关防火规范要求设置通风、防排烟系统。

- 均采用散热器采暖，原设计采暖供回水干管均敷设在暖沟内，本次精装采暖干线不动，仅按房间布局调整暖气片的数量，更换支管及阀门，采暖系统采用双管异程式系统。

## 五、电气专业

### 5.1设计内容

- 照明系统：根据规范要求及装修情况重新设计照明系统，灯具换新，病房，走廊及有吊顶的办公场所及卫生间等区域采用LED平板灯，楼梯间等无吊顶区域采用吸顶灯。照明开关换新，其余需要新加开关点位控制相应区域照明灯具。

- 配电系统：1）根据现有房间局部及甲方需求设置相应末端插座点位， 2）空调配电系统根据设备专业调整的位置相应配电。3）配电箱系统根据现场需求确定是否更换，位置利用原有。4）配电室内低压柜在保证设备容量及开关数量满足要求的情况下利用原有。

- 门禁系统和安防监控系统：由院方安保部负责，本次改造不涉及。

- 火灾自动报警系统：根据现有房间布局及使用功能，利用现有各层消防接线端子箱位置，完善火灾自动报警系统，本系统主进线由院方相应部门完成。

应急照明及疏散指示系统：根据新规范要求，改造区域内所有应急照明末端点位及前端设备均换新，采用集中电源集中控制型系统，信号线引自院区消防控制室内智能照明控制主机，本段线路路由由院方相应部门负责。