- 采购需求

- 采购标的

1. 采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）

| 品目号 | 品目名称 | 最高限价（元） | 数量 | 是否允许进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 100ml包装卷 | 340 | 以实际发生为准 | 否 |
| 1-2 | 200ml包装卷 | 340 | 以实际发生为准 | 否 |
| 1-3 | 膏方卷 | 340 | 以实际发生为准 | 否 |

2. 项目背景/项目概述（如有）

首都医科大学附属北京中医医院购置中药液包装材料一批

- 商务要求

1. 实施的时间和地点：接到采购人通知后3小时内送达现场

交货时间：首都医科大学附属北京中医医院

交货地点：采购人指定地点

2. 付款条件： 合同为固定单价形式，以实际发生金额为准。（具体以合同最终签署为准）。

4. 售后服务（质保期）：

5. 保险（如适用）：详见合同条款

- 技术要求

（一）基本要求

1. 采购标的需实现的功能或者目标：

结合医院发展运营的需要，为满足医院对患者开展医疗服务的多样及差异化需求，增加患者获得感，需购置医院煎药机及包装机配套材料为医院医疗工作开展与运营提供可持续化的保障及供应。

2.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

2.1 YBB00132002-2015《药用复合膜、袋通则》、《中国药典》2020年版；

2.2 提供产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对提供产品或其制造商有年半强制性规定或要求的，所供产品或其制造商必须符合相应规定或要求，供应商须提供相关证明文件（复印件加盖供应商单位公章）。

3.为落实政府采购政策需满足的要求：

3.1	中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位；

3.2	政府采购节能产品、环境标志产品；

具体详见投标人须知。

（二）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

1、供应商所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

2、工作条件：除了在技术要求中另有规定外，供应商提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

2.1 仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

2.2 如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），供应商应在有关投标文件中加以说明。

（三）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：

1、投标人应针对本项目设有专业的服务团队，能提供7*24小时客户服务及灵活、无偿的配送方案，可根据甲方需求调整以保证准时、安全地送达。

2、在接到甲方咨询等事宜时，能保证0.5小时内反馈，需到达现场的能在3小时内到达现场。

3、所提供的产品及服务，均不可受第三方侵权诉讼。以及符合国家相关检测标准。无论出现何种突发卫生公共事件，均需无条件接受甲方的采购需求，保障服务供应。4、制造类经双方约定根据采购人指定时间送达，货物产品类订货后三天内送达，紧急订货类需当天送达，供应商应根据采购人要求提前做好应急预案与存货事宜。

5、供应商服务人员应按照要求保证及时供货，数量足额。

6、提供产品需培训使用的应根据采购人要求对相关产品进行现场培训，保证供货质量及服务质量，确保各项服务内容的有序开展。

（四）货物技术规格具体要求

1、产品规格及包装量：

1.1 100ml包装卷

包装量：可适用100ml包装量

1.2 200ml包装卷

包装量：可适用200ml包装量

1.3 膏方卷

包装量：可适用20g-30g包装量

2、重量：

2.1 100ml包装卷重量：9.5KG±2%

2.2 200ml包装卷重量：9.5KG±2%

2.3 膏方卷重量：6.2KG±2%

3、长度：

3.1 100ml包装卷长度：380米±2%

3.2 200ml包装卷长度：380米±2%

2.3 膏方卷长度：360米±2%

4、宽度：

4.1 100ml包装卷宽度：10cm

4.2 200ml包装卷宽度：10cm

4.3 膏方卷宽度：7cm

5、全部规格厚度均为：110μm±6%

6、100ml、200ml包装卷用于普通汤剂的包装；膏方卷用于中药膏方的包装。

7、卷芯轴为3英寸纸管，≤内径7.6cm；

8、原材料采用PA/PE膜，外膜为PA尼龙膜，主要以聚酰胺为基础材料，主要成分为PA6,内膜采用聚乙烯PE膜。耐磨性、耐热性、耐寒性、耐腐蚀性强，卫生健康，运输过程不容易扎破袋。

9、超厚薄膜，抗压强度高（60kg 静压1分钟不破裂），不易破损，携带方便、

加热方便；

10、可根据要求印制宣传文字、图案；

11、具有权威单位的检验报告；

12、采用符合环保标准的醇溶、水墨型油墨、无溶剂型无毒无味胶水，进行产品

生产。

▲13、能够适配医院现有中药汤剂包装机，能够提供技术改进。

▲14、生产车间是GMP洁净车间，可确保产品符合微生物检测限定标准，可提供厂房检测报告。