- 采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

（一）采购标的需实现的功能或者目标

为保证北京市公安局公安交通管理局的视频监控设备及系统等正常运转，减少设备及系统故障率。北京市公安局公安交通管理局现对视频监控系统中心设备维护、视频监控东区前端设备及配套设施维护和视频监控西区前端设备及配套设施维护以进行招标采购工作。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

- 促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购服务由小型或微型企业承接的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）

- 监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

- 促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

- 鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

- 鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

无

三、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

（一）采购标的的数量 ：

| 包号 | 标的名称 | 数量 | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 视频监控系统中心设备维护 | 1项 | 否 |

（二）采购项目交付或者实施的时间和地点

1、采购项目（标的）实施的时间：合同签订之日起1年

2、采购项目（标的）交付的地点：采购人指定地点

四、采购招标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

（一）采购标的需满足的服务标准、效率要求

1、投标人应当有专业的维护机构，设立维护热线电话，具备每周7×24小时的维护和响应能力。

2、投标人应具备较强的视频监控中心系统及网络设备维护能力和丰富的相关工作经验。熟悉维护相关工作流程，故障判断和处理方法，具备主要部件自主维修能力，各类相关维护装备齐全。

3、投标人对采购人视频监控系统架构和网络架构有较为深入的了解，能够根据维护设备清单系统科学地对现有系统架构进行描述，并分析重要的维护环节。

4、投标人应具备较强的软件运维能力和网络优化规划能力，能够根据采购人要求提供视频应用软件功能升级和网络优化升级服务。

★5、投标人应提供以下承诺：

（1）投标人须承诺：中标后至合同签订前，设立维护热线电话，投标人接到采购人故障通知后2小时内到达指定维护现场，具备做到每周7×24小时的维护和响应的能力（承诺函须加盖投标人公章）；

（2）投标人须承诺：若有未列入主要设备清单（详见附件1）的设备部件出现损坏，由投标人负责修复，此费用采购人不另行支付（承诺函须加盖投标人公章）。

（3）投标人须承诺：具备提供集成指挥平台升级及接口开发能力，并提供相应的软硬件升级支撑环境（承诺函须加盖投标人公章）。

（4）投标人须承诺：提供集成指挥平台数据库维护，Oracle原厂软件技术服务，数据库备份迁移服务。包括且不限于提供必要的软硬件基础环境、设计数据迁移方案、制定保障和测试方案、实施数据库迁移、配备数据迁移运维保障团队（提供不限于二线高级专家（专家具备10年及以上数据库运维经验），团队具有至少一名Oracle ACE、Oracle OCM认证或具有同等能力的高级专家）等相关内容。（提供资质证书以及承诺函加盖投标人公章）

（5）投标人须承诺：为该项目配备的人员为本项目单独使用，未经采购人同意，不得随意更换，且不得同时在其他项目兼任其他职务（承诺函须加盖投标人公章）。

（6）投标人应在收到中标通知书后15日内，提供投标文件中投入本项目人员的入职合同（承诺函须加盖投标人公章）。

（二）采购标的需满足的服务期限要求

服务期：自合同签订起1年

五、采购标的的验收标准

详见第六章   拟签订的合同文本

六、采购标的的其他技术、服务等要求

1、视频监控系统维护内容（包含且不限于以下内容）

1.1机房硬件维护。对局中心、亦庄、中关村、朝阳、南横街等交管局机房在用的存储、网络交换和安全等硬件设备进行日常巡检、网络调试、故障修复、部件更换和必要的容灾备份等相关工作。

1.2各单位硬件维护。对局中心，各支、大队等单位在用的图像控制键盘、解码器、显示器等硬件设备进行日常巡检、网络调试、故障修复、部件更换等相关工作。开展局指挥大厅、纪委督察队、特勤值班室等场所的视频接入、网络调试及上屏等相关工作。

1.3视频日常巡检。每日对本项目前端点位进行图像质量、云台控制、时钟、字符等内容进行巡检，按要求录像调取、资料整理，与监理和前端维护单位建立报修反馈等工作机制。

1.4 设备备案。包括且不限于完成公安部考核点位的设备联网备案，每日巡检备案点位，确保第一时间发现故障，解决故障。

1.5系统网络维护。对视频监控系统整体网络传输状态进行监测，按照市局视频专网和交管局感知网工作要求，开展网络故障修复，协助采购人进行网络安全排查，并对存在的问题进行整改、优化系统组网等相关工作。

1.6系统软件维护。包括且不限于对全局各单位视频用户终端进行客户端部署、功能权限分配、应用培训，对用户终端网络病毒定期扫描查杀，实时更新记录终端IP地址、用户信息。配合梳理视频监控系统整体视频点位的基础信息、资产信息，形成台账。负责国标、onvif、sdk等协议接入局建、自建设备，负责与公安部、市局、各分局、交委、首发、亦庄管委等单位开展视频监控系统国标协议对接，定期监测平台联网对接状态和共享图像质量，及时消除平台对接问题。提供视频监控系统在用的软件功能进行定期升级和原厂服务。配合采购人完成视频录像的调取工作。

1.7非现场交通违法数据维护。对于数据跨网摆渡服务器、车辆识别算法服务器和违法数据存储设备进行日常巡检维护，提供必要的硬件备份。

1.8现场指挥所维护。开展重大活动专项保障，对交管局现场指挥场所的软硬件设备进行事前调试、优化，提供必要的显示设备、网络设备、终端设备及屏控设备作为应急备份，须兼容现有系统。

2、集成指挥平台维护内容（包含且不限于以下内容）

2.1参照视频上端维护内容、维护要求，开展相关维护工作。

2.2提供星环大数据平台的技术服务，负责星环大数据平台日常运维工作和故障现场应急处理。维护星环大数据平台及服务运行正常。包括处理zookeeper、inceptorsql、hdfs、yarn、hyperbase、kafka、stream等大数据组件问题如内存溢出、流处理节点失联、页面长时间停止无反应、服务日志过大积压等问题。

2.3维护集成指挥平台web端和APP等运行服务器，保障redis、mq、nginx等中间件、负载均衡相关服务运行正常。编写定时启动脚本并部署web端和APP服务任务并检查运行情况。监测并维护集成指挥平台转发服务运转正常。维护数据库表，确保集成指挥数据库个表空间使用率满足日常需求。检查缉查布控、非现场执法、用户使用APP等业务应用是否正常。统计查询缉查布控、非现场执法、民警及协管员备案人员用户等业务数据。及时修复集成指挥平台服务器系统漏洞。按照公安部交管局工作要求，完成集成指挥平台升级任务。

2.4按照实际业务需求，配合完成集成指挥平台及配套APP软件功能升级，投标人须提供必要的人工和软硬件升级环境，期间产生的所有费用由投标人承担。

2.5负责集成指挥平台oracle数据库Database 11G版本环境备份，数据迁移，数据库现场维护。

2.6投标人应按照计算机信息系统安全保护相关要求，进行一次安全自查和安全测评，自查报告和安全评测报告报市局公共信息网络安全监察部门。

七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求

（一）投标人编制维护方案要求

1、日常维护方案：投标人应熟悉本包中视频监控中心系统设备、集成指挥平台软硬件设备和网络设备的安装位置、设备型号和软硬件调试方法，日常维护方案中应详细描述系统日常维护工作机制，各类故障的解决方法，以及定期巡检工作机制等内容。

2、重大活动保障方案：遇有重大安保任务时，投标人无条件按采购人要求提前进行设备的维护检查，并安排足够的维护力量和专业技术人员随时进行设备抢修。确保设备正常运行，满足采购人使用需求。

3、系统软件功能及网络优化服务方案：投标人应能够根据现有系统和设备功能状况，制定有针对性的应用系统功能升级和网络优化方案。方案包括对系统功能和网络安全策略的描述，结合采购人交通管理业务需求对应用功能、网络架构和安全性进行提升，对整体视频系统服务水平进行优化提高。

4、硬件环境：投标人应根据所维护设备具体情况和维护规模，提供充足的备品备件，用于系统应急保障及维护。

★5、集成指挥平台数据库运维方案：投标人应根据采购人业务需求，提供集成指挥平台Oracle数据库运维检测环境，为本项目提供配套软件，实现集成指挥平台数据库的稳定运维工作。（投标人须提供承诺函并加盖投标人公章。）

（二）其他要求：

1、按照北京市公安局和北京市公安局公安交通管理局的相关规定，在项目执行过程中，采购人发现投标人违约失信情况，将记录在案，并向采购人相关审计、管理部门报备，同时加入北京市公安局《供应商不良行为记录》名单。失信企业，在公安部、北京市公安局和北京市公安局公安交通管理局等单位政府采购活动中存在行贿、弄虚作假等违法违纪行为的企业，以及加入北京市公安局《供应商不良行为记录》名单的企业及法定代表人再次参与采购人项目投标的，采购人政府采购部门应在评标现场将有关情况向各位评标专家进行披露。

2、采购人可根据自身业务需要终止系统维护，终止系统维护须在终止的3个工作日前书面通知投标人，以便投标人按照采购人的要求停止系统维护或关闭链路，如因采购人申请时间与要求时间小于3个工作日，产生的费用仍由采购人承担。

（三）维护要求

1、维护基本要求

1.1投标人负责视频系统巡检、设备维护、数据报送等工作，确保任何时间均能处理各类中心系统故障和网络故障，并根据采购人需求，提供集成指挥平台软硬件设备、数据库、星环大数据等巡检维护等服务。

1.2投标人应在采购人指定场所设置每周7×24小时的值班维护岗位，设置每周7*24小时视频运维岗1个，每周5*8小时集成指挥平台运维岗1个，每周5*8小时系统运维岗8个。团队需配备计算机网络及信息安全中级以上职称或同等资质的网络工程师至少2名；配备集成指挥运维工程师至少1名，具有3年或以上集成指挥平台工作经验，负责集成指挥平台维护工作；配备项目文档管理员1名（可兼任），负责数据统计及文档整理工作。团队成员要求具有较好的技术水平、协调能力和表达能力，从事计算机网络类、安防类或其他科技信息化系统建设、维护相关工作3年及以上，工作责任心强。

1.3投标人需为本项目配备充裕的维护人员，并具备在视频监控技术、计算机网络及安全、计算机软硬件维护、系统运行与项目管理、星环大数据、集成指挥平台等方面应具有专业经验和知识。并针对本项目进行了专门的技术和管理方面培训。

1.4投标人需配备项目负责人（项目经理）1名，作为本维护项目的技术骨干，具有较好的项目管理能力、技术水平、协调能力和表达能力，作为项目负责人组织过科技信息化系统项目建设或维护工作，从事网络系统建设或维护相关工作3年及以上，熟悉采购人大型交通视频监控系统和网络系统，技能娴熟，工作责任心强。

1.5投标人应提供维护人员相关工作经验、履历的相关说明材料，材料须加盖投标人公章。投标人在投标文件中拟配备本项目服务的运维人员需经采购人审核、面试认可方可上岗，维护期间未经采购人同意不得随意调换。每一名现场值守人员必须经培训后方可上岗，且对采购人工作纪律、工作内容、工作职责熟练掌握。采购人认为维护人员不满足工作要求时，有权随时要求投标人更换维护人员，投标人在收到采购人或工程监理书面通知之日起7个工作日内必须完成维护人员更换，接替人员也必须经过采购人面试、审核同意后才能开始试用。

1.6投标人应对项目人员开展安全生产教育。

★1.7投标人应为维护人员购买必要的保险，并且投标人必须声明，对于维护人员因为在工作中引起的各种工伤、安全事件和事故，投标人承担相关责任。（投标人提供承诺函并加盖投标人公章）

1.8维护人员应遵守国家法律法规和采购人的各项规定。维护人员因违反法律法规造成的人身伤害和各项损失，投标人承担相关责任。给采购人利益带来损害的，采购人有权追究投标人赔偿责任。

1.9投标人配备本项目专用京牌维护车辆不得少于2辆，需确保同一时间至少有1辆维护车辆随时可调用，不受北京五日制等限行措施影响。投标人应详细说明维护车辆数量、具体品牌、车牌号码，提供维护车辆行驶证复印件，并就是否为投标人自有车辆或租赁车辆做出说明，上述材料须加盖投标人公章。

1.10投标人提供的专用维护车辆应符合本地对车辆的管理规定，驾驶员需严格遵守国家各项交通法律法规。对于该机动车和司机的一切交通安全事件和事故，投标人承担相关责任。投标人拟配备的人员及车辆为本包专用，不允许与其他项目共用。

1.11合同签订后应提供5台高性能移动工作站，以适应大量数据查询、图片分析等功能，所有权归中标人所有。移动工作站内存不低于64G，独立显卡且显存不低于8G。

1.12投标人应为本项目配备充足的专用设备工具。

1.13投标人提供有充足的备品备件。要求投标人长期提供足量各类备品备件及线缆配件（包含但不限于核心交换机2台，授时服务器1台，48口交换机10台，8路解码器10台，16路解码器2台，网络键盘10套，流媒体控制单元15台，高性能存储3台，48口万兆交换机1台，智能解析服务器1台，云节点服务器1套，具体配置需满足交管局具体业务需求并与现有平台完全兼容），投标人须于合同签订后60日内完成上述硬件环境的准备工作，不得出现因部件损坏，未及时维护导致设备无法正常使用的情况。

投标人应以列表形式在投标文件中列出所提供硬件环境的设备名称、品牌型号、主要参数。

具体参数如下：

（1）核心交换机参数要求：

转发性能：交换容量≥645Tbps；

包转发率：≥230400Mpps；

硬件规格：业务槽位数≥8；

交换网板插槽数量：≥6, 且支持网板N+M 冗余；

CPU、LSW均为国产自研芯片；

风扇框冗余设计，要求风扇框个数≥3；

设备支持VOQ能力；

#二层功能：支持M-LAG或vPC或DRNI等跨机箱链路捆绑技术；

支持流镜像、端口镜像，支持RIP、OSPF、ISIS、BGP等IPv4动态路由协议；

支持RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等IPv6动态路由协议；

#支持IP分片和重组；

支持PQ、DRR、PQ+DRR等队列调度方式；

支持BFD 3.3ms检测间隔；

#支持VXLAN over IPv6 ；

通过CC EAL4+安全认证。

硬件配置：需配备双主控板，3000W电源≥4个，交换机网板≥6块，48口万兆光接口板≥5块，万兆多模光模块≥240个，40GE多模光模块≥24个。

（2）授时服务器参数要求：

采用嵌入式ARM处理器，存储不少于512M；

不少于1个RJ45管理口，1个RS232串口，一路1PPS输出口、1路10MHz输出口；

卫星同步精度<20ns；跟踪通道数不小于32；捕获通道数不小于128；

支持显示每个NTP输出端口的校时记录，显示被校时设备的IP、时间、时间差（微秒）；

包括不少于1套GPS/BD授时天线接收器、60米RG58成品馈线、1套安装套件、1套防雷包。

（3）48口交换机参数要求：

转发性能：交换容量≥672Gbps

包转发率：≥207Mpps

支持双风扇散热

CPU和LSW要求国产化

硬件：48个 10/100/1000Base-T 以太网端口，4个万兆 SFP+；

#支持专用堆叠口，不占用业务口带宽,堆叠带宽（双向）＞ 40Gbps

支持MAC表项≥32K

支持4K VLAN，支持Voice VLAN、支持端口VLAN、协议VLAN、IP子网VLAN

支持IEEE 802.1d(STP), 802.w(RSTP), 802.1s(MSTP)"

支持IGMP v1/v2/v3、PIM-SM、PIM-DM、PIM-SSM

支持静态路由、RIP、OSPF、RIPng、OSPFv3，ISIS，ISISv6，BGP，BGP4+，提供官网链接及截图

支持IPv4 路由表≥8K，提供权威第三方测试报告

支持IPv6 路由表≥3K，提供权威第三方测试报告

支持VRRP、BFD

支持IPv6、支持IPv4/IPv6双栈

支持流镜像、端口镜像

#支持G.8032（ERPS）标准以太环网协议，故障倒换收敛时间小于50ms

实配：≥48个千兆电，≥6个万兆光，≥4个万兆模块

（4）8路解码器参数要求：

采用嵌入式架构，与现有视频监控平台配套使用；

视频解码格式：H.264，H.265，Smart264，Smart265，MJPEG；

视频解码能力：H.264/H.265：支持4路3200 W，或4路2400 W，或8路1200 W，或16路800 W，或20路600W，或24路500 W，或32路400W，或40路300 W，或64路1080P，或128路720P及以下分辨率实时解码；

单口画面分割数：1,2,4,6,8,9,12,16,25；

不少于8路HDMI 1.4输出接口，支持4K；不少于2路HDMI输入接口；

不少于2个RJ45 100 M/1000 Mbps自适应以太网接口，2个光口 100base-FX/1000base-X；

不少于8路报警输入接口，8路报警输出接口；不少于1个232接口，1个485接口；不少于2个USB2.0接口；

（5）16路解码器参数要求：

采用嵌入式架构，与现有视频监控平台配套使用；

视频解码格式：H.264，H.265，Smart264，Smart265，MJPEG；

视频解码能力：H.264/H.265：支持8路3200 W，或8路2400 W，或16路1200 W，或32路800 W，或40路600W，或48路500 W，或64路400 W，或80路300 W，或128路1080P，或256路720P及以下分辨率实时解码；

单口画面分割数：1,2,4,6,8,9,12,16,25；

不少于16路HDMI 1.4输出接口，支持4K；不少于2路HDMI输入接口；

不少于2个RJ45 100 M/1000 Mbps自适应以太网接口，2个光口 100base-FX/1000base-X；

不少于8路报警输入接口，8路报警输出接口；不少于1个232接口，1个485接口；不少于2个USB2.0接口；

（6）网络键盘参数要求：

显示屏：≥10.1英寸TFT LCD，与现有视频监控平台配套使用；

摇杆类型：四维单按键摇杆；

最大解码分辨率：4路1080P或1路4K；

控制方式：网络方式，接口≥1个。

（7）流媒体控制单元参数要求：

不少于2颗处理器，单颗处理器核数≥10核，主频≥2.4GHz；

内存≥64G；

配置不少于4块600G 10K SAS硬盘；

网口：不少于2个千兆电口，2个万兆光口；

可支持海康、大华等国内主流厂商监控设备的接入和转发；

单节点转发能力不小于600M，支持与现有视频监控平台配套使用。

（8）高性能存储参数要求：

存储盘位：≥50盘位，实配不少于50块8T企业级SATA硬盘；

处理性能：≥2颗64位多核处理器，≥16GB内存，内存支持扩展到≥256GB，配置≥5个风扇接口，≥4个千兆网口

支持视频直存技术，支持标准码流写入存储设备，能够直接接入支持GB/T28181-2011、GB/T28181-2016、ONVIF、RTSP等标准的前端设备；

支持图形化页面对图片数据进行处理 ，包括图片预览、压缩、裁剪、旋转、缩放、格式转换、马赛克、归一化及打文字水印，并支持通过图形化页面下载处理成功的图片数据；

#支持图片流直存，抓拍图片无需经过任何转发服务器/虚拟机即可实现前端数据直接存储至云存储系统；支持设置资源池自动分流策略，策略包含按图片大小、图片类型(类型包含人脸、人体、车辆、电动车等)。支持将同一点位产生的多种不同大小、不同类型的图片数据按策略自动分池存储到不同存储资源池中；

#系统同时提供多副本、Erasure Code数据保护机制，其中Erasure Code安全级别可支持设置44+4，安全级别可在线动态修改，系统根据当前节点状态使用相应的容错算法；

满足一套云存储系统同时提供多种数据存储服务，包含：流式存储-视频存储（GB/T 28181、RTSP、Onvif）、流式存储-图片存储（GA/T 1400.4、REST）、对象存储（S3、OSS）；云内所有节点根据负载情况自动负载均衡，系统定期进行均衡负载，自动进行系统资源分配；

支持下载单个硬盘或批量硬盘的报告，支持按时间显示硬盘的坏扇区、温度、振动变化趋势的曲线图；

必须与视频监控平台原有存储系统无缝对接。

（9）48口万兆交换机参数要求：

包转发率≥4.8Tbps，

交换容量≥2000mpps；

业务10G SFP接口≥48，上联40/100G接口≥8；

配置多模万兆模块≥48，40G LC光模块≥2，配置级联线缆≥2；

电源、风扇支持冗余设计，交流电源≥2，风扇数量≥4；

（10）智能解析服务器参数要求：

CPU:≥1颗性能不低于海光3250处理器；内存≥32G；≥1块240G SSD；配备冗余电源；

GPU：≥2张

车辆卡口图片处理能力：≥800万张/天（200W-900W），视频结构化：≥64路1080P

支持通过深度学习算法，自动识别画面中的人、机动车和非机动车，按照人、机动车、非机动车的目标进行识别和分类；支持摄像机抓拍画面中的非机动车图片，实现非机动车（二轮车、三轮车）的识别；

#支持对视频和图片中车辆的类型进行识别；图片识别支持大型客车、大货车、轿车、皮卡、面包车、小货车、SUV/MPV、中型客车、二轮车/三轮车9种车型的识别；视频识别支持客车、大货车、轿车、面包车、小货车、SUV、中型客车7种车型的识别；

能实现现有视频监控平台和云瞳平台统一人脸登录的认证支撑。

（11）云节点服务器参数要求

不少于2颗国产处理器，单颗处理器核数≥8核，频率≥3.0GHz；

内存：≥32G DDR4（4*8G）；

硬盘：≥1个热插拔240GB SSD硬盘，≥2个热插拔960GB SSD硬盘；

接口要求：≥4个标准PCIE插槽，≥2个PCIE千兆电口，≥1个IPMI RJ-45管理接口，≥7个USB 3.0接口，≥2个VGA接口；

配置冗余电源；

#系统支持手动、自动对智能事件关联的多个录像片段设置录像标签。支持标签与其关联的录像片段同生命周期管理；支持通过按标签内容查询、回放、下载录像片段数据；支持对标签关联的录像片段进行锁定、备份；

#支持集群管理功能，包括集群单元弹性扩容、负载均衡、故障迁移等；支持集群节点生命周期管理，支持集群节点服务启动/停止，集群节点服务组建、扩展、删除；

1.15 投标人维护工作以系统稳定运行时间作为衡量标准，每自然月视频系统稳定运行时间不得少于706小时（按月均30日计算）；

1.16 投标人应在维护期内提供采购人现有系统的软件许可及升级服务；

1.17 投标人应在维护期内开展现有系统兼容智能运维工作，实现对网络运行状况、设备运行状态、应用维护工单管理和硬件设备台账管理等服务；

1.18 投标人需按照采购人要求提供必要的网络通信设备及对系统设备的软硬件优化服务。

2、日常维护要求

2.1 投标人按采购人需求在采购人指定场所每周7×24小时安排熟悉采购人系统平台（视频监控系统、集成指挥平台）且能够胜任维修工作的技术人员值班，负责接听报修电话，配合调取录像，使用智能运维对两个系统设备运行情况进行辅助巡检，巡检结果以报告形式每周报送采购人及监理单位。同时，投标人应保证具备每周7×24小时的维护和响应的能力，对于系统设备故障1小时到位，4小时内修复。现场不能修复的，提供全新整机备件保证设备正常运转，软件系统故障应2小时内原厂技术人员提供现场技术支持。国家法定节假日、休息日中按照日常工作日的维护响应、维护要求进行维护工作。因疫情防控需要或重大活动保障，需具备指定运维人员不低于连续每周7×24小时开展运维工作的能力。

2.2 投标人对于故障维修结果应及时向采购人和监理单位进行反馈，确认设备可正常使用。如因供电等采购人提供环境不满足需求等原因无法修复的，应及时向采购人和监理单位反馈，并配合完成情况报送工作。

2.3 投标人应对采购人指定场所的视频系统软硬件提供每季度两次的现场巡检服务，完善平台设备基础台账。包括但不限于对硬件设备运行状态检测，设备外部环境及机房设备全面清洁，破损线缆更换，强弱电配线整理，设备台账管理、软件客户端维护及操作培训。

2.4 投标人需配备专业的网络设备安全检测软件，并配合采购人对系统内网络安全风险进行检测。

2.5投标人应定期提交运维阶段性成果报告，如运维周报等，并向采购人汇报运维工作情况和业务需求落实情况。制定运维工作计划，确保运维工作顺利进行。

2.6 每自然日9时前通过网络校时服务器对系统时钟进行检查，确保各视频图像时钟同步。

2.7数据库维护包含且不限于每工作日9时、17时对数据库健康巡检，分析安全隐患并提供优化解决方案，开展补丁安装和软件版本升级，对紧急故障15分钟内响应，30分钟内现场处理并提供分析报告，数据容灾恢复及文档管理等相关工作。

3、重大活动维护要求

3.1 重大活动期间，投标人需按照采购人要求时段安排资深技术人员现场值守，随时处置突发故障。

3.2 重大活动前，投标人需根据采购人要求对相关设备巡检一次。对机房设备进行一次全面清洁，对机柜内灰尘进行清洁，对破损线缆进行更换，检查和加固设备。完成系统软硬件设备巡检、维修。

3.3 重大活动期间，投标人应按采购人的要求，加派原厂技术支持人员和熟悉网络系统的资深工程师在指定现场做好技术支持工作，为采购人提供每周7×24小时的系统技术支持，以确保活动顺利进行。

3.4 重大活动期间，投标人应遵守日常维护各项要求。

3.5 根据采购人需求，为采购人提供必要的显示设备、传输设备、控制设备和终端设备用于应急指挥所搭建，并配合采购人开展现场交通指挥所视频系统调试工作。

4、维护档案管理要求

4.1 投标人在签订合同之日起，建立系统维护文档。

4.2 投标人需建立备品备件使用出入库文档。并于每月1日向采购人和监理单位提交前一个月的设备运行情况，包括更换记录及被服务单位民警签字确认的更换服务单等。

4.3 投标人每日向采购人和监理提交每日远程及现场巡检记录，用于采购人和监理检查维护情况，统计维护效果。

5、维护效果要求

5.1 投标人应确保系统硬件设备完好率达到98%（除前端设备故障外，图像质量完好率98%，录像完整率达到98%）基础台账登记准确率100%，系统软件不发生影响系统正常使用的事件。（设备完好率：功能正常设备/设备总数；图像质量完好率：图像质量正常设备数/设备总数; 录像完好率：录像正常设备数/设备总数；台账登记准确率:台账准确设备数/设备总数。）

5.2 同一设备每季度出现同类故障的数量不得超过1次。

6、其他要求

6.1 因意外事件致使设备损坏的，投标人应及时完成设备恢复工作。

6.2 投标人应按时完成采购人提出的部件维护、软件应用功能和网络监测功能升级需求。

6.3 维护的主要部件和整机设备免费质保期为整个项目运维周期。

6.4 投标人负责协助采购人开展固定资产、机房设备管理工作，详细掌握系统设备型号、数量、安装地点等相关信息，并协助采购人及时做好系统设备固定资产、机房设备信息变更工作，确保固定资产管理信息、机房设备信息与系统设备实际情况一致。对使用科技信息系统运行维护费用购置的备品备件，单价达到采购人固定资产登记和机房设备管理标准的，由采购人系统主责单位按照固定资产、管理有关规定办理相关手续。由投标人负责提供采购人待报废设备的存放场所，并登记妥善保存，直至采购人对该设备进行报废处理。

6.5 运维到期后，投标人需配合下期运维中标单位做好设备资产核对及运维工作交接，交接完毕前，完好率依照运维期间标准进行考核，结果与尾款进行挂钩。

（四）部件维护和软件功能升级要求

1、硬件部件应选用符合系统运行要求的全新原厂产品。

2、设备需能够与采购人现有的设备兼容，与现有的网络设备实现互联，性能指标和功能应不低于现有设备，确保系统能够正常应用。

3、投标人负责设备的安装调试，及设备联网使用所必要的全部设备和厂家许可。

4、投标人应提供采购人设备原厂最新的软件版本升级服务，并按照采购人需求为采购人提供系统应用级服务软件功能升级服务。

5、投标人应根据采购人需求提供集成指挥平台软件升级服务，并确保与相关业务平台的数据交换。

（五）违约责任

1、采购人及监理每日将对视频监控系统运行状况进行监测，未达到采购人系统完好率要求的，运维费将根据系统异常时间进行减量支付；系统月完好率达到95%但未达到98%的，扣除对应月运维费的5%；系统月完好率达到90%但未达到95%的，扣除对应月运维费的10%；系统月完好率未达到90%的，扣除对应月运维费的20%，并以此为基准，系统月完好率每降低10%，多扣除对应月运维费的10%。

2、系统发生故障且未在采购人规定时间内修复的，每超过1小时扣除维护费5000元，不满1小时的按照1小时计算。

3、每个维护费结算周期内同一设备的同一部件出现的故障数量超过1次的，每超出1次扣除维护费5000元。

4、因平台问题或网络设备故障导致监控录像无法正常调取的，每1次扣除维护费10000元。

5、在重大活动保障期间，相关点位视频因平台或网络设备问题无法正常点播的，每1小时扣除维护费10000元，不满1小时的按照1小时计算。

6、投标人未按照采购人要求在指定场所和规定期限内完成系统平台对接、升级、安装调试、网络安全防护措施、数据材料报送等相关任务的，每1次扣除维护费5000元。

7、投标人违反《机房值班管理规定》的、保密规定及网络安全相关要求的，每发现1次扣除维护费2000元。

8、现场值守人员无故脱岗，每发现1次扣除维护费5000元。

9、投标人未按照甲方维护要求执行的，每次扣除维护费5000元。

10、因投标人未及时巡检维护出现设备线缆、部件破损等故障产生的一切不良影响由投标人承担全部责任。

11、投标人所投人员均为本项目专用，未经采购人同意随意更换运维人员的、经采购人要求确需更换系统运维人员，所更换人员逾期不到岗或运维能力仍不满足甲方日常运维标准的，每日历日扣除运维费用5000元。

12、投标人未按照招标文件要求或投标文件响应，开展运维工作的，每次扣除维护费5万元。对采购人造成重大损失或严重影响的，扣除维护费50万元。

13、投标人配备的人员或车辆不允许与其他项目及其他分包共用。发现一起扣除维护费5万元。

14、按照北京市公安局和北京市公安局公安交通管理局的相关规定，在项目执行过程中，甲方发现乙方违约失信情况，将记录在案，并向甲方相关审计、管理部门报备，同时加入北京市公安局《供应商不良行为记录》名单。失信企业，在公安部、北京市公安局和北京市公安局公安交通管理局等单位政府采购活动中存在行贿、弄虚作假等违法违纪行为的企业，以及加入北京市公安局《供应商不良行为记录》名单的企业及法定代表人再次参与甲方项目投标的，甲方政府采购部门应在评标现场将有关情况向各位评标专家进行披露，由此产生的一切不良影响由乙方承担全部责任。
    15、采购人可根据自身业务需要在合同期内终止系统维护，合同期剩余时长不在向投标人支付费用。

16、累计扣除维护费达到合同总额的10%或投标人未按采购人工作要求开展工作给采购人造成重大影响的，采购人有权单方面解除合同。

17、投标人违约行为给采购人造成的损失超过该违约行为的扣款的，则投标人按采购人直接损失的120%赔偿。

（六）付款条件与方式

1、结算周期原则上按3个月计算。

2、每个结算周期结束后，由中标人提供周期内的《维护工作总结》和《维护设备完好率统计表》，由监理方进行确认，在监理方出具《维护工作确认报告》后，由采购人、监理方和中标人三方签字，采购人向中标人付费，中标人同时提供等额发票。若中标人在维护工作中未达到采购人要求的或出现明显过失、采购人认为有必要索赔的，采购人有权在结算时视情况扣除部分费用或拒绝支付此项费用，并可以计算总费用中扣除1至2倍的相同费用，最终至周期结算费用为零。

附件1：维护设备清单

视频监控系统：

| 序号 | 设备类型 | 数量 | 主要配置 | 品牌 | 型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云节点服务器 | 7 | 支持堆叠功能转发：32路2Mbps;录像回放：1024Mbps; Raid 级别：raid1,raid5;视频格式：支持H.264，H.265，SVAC,MJPEG; | 华为 | ivs3020 |  |
| 2 | 数据网闸 | 2 | 1000M带宽；1U机架式 | 天行网安 | Topwalk-gap |  |
| 3 | 路由器 | 1 | 10/100FE WAN端口 | 思科 | 1800 |  |
| 4 | 防火墙 | 4 | 4GE+2combo；1U机架式 | 华为 | USG6507 |  |
| 5 | 防火墙 | 1 | 企业级防火墙，端口9个10/100base-t接口；支持VPN；1U机架式 | 天融信 | NGWF4000 |  |
| 6 | 云节点服务器 | 20 | 48盘位SAN服务器 | 海康 | DS-A72048R-ICVS |  |
| 7 | 交换机 | 5 | 以太网汇聚光交换机 | 华为 | S5720 |  |
| 8 | 单模万兆光模块 | 8 | 10G万兆光模块 | 华为 | Sfp-10g-er-s |  |
| 9 | 多模万兆光模块 | 48 | SFP+，10G万兆光模块 | 华为 | Omxd30000 |  |
| 10 | 交换机 | 44 | 三层交换机，48个10/100/1000M以太网接口 | 华为 | S5735 |  |
| 11 | 网络控制键盘 | 82 | 网络、串口（232/485）接入方式，摇杆控制，触摸式液晶屏，音频输入/输出口，1个USB接口，2路1080P | 海康 | DS-1600k |  |
| 12 | 高清监视器 | 69 | 支持HDMI、VGA接口，分辨率支持1920*1080 | 飞利浦 | 221S9L |  |
| 13 | 解码器 | 64 | 支持HDMI接口，HDMI视频输出4K、1080P、720P、XGA，视频解码标准：支持H.264，H.265格式；视频解码能力：支持4路4K，或16路1080P，或32路720P，或64路D1及以下分辨率同时实施解码；画面分割数：单HDMI输出：支持1/4/8/9/16/25/36画面 | 海康 | DS-6908UD |  |
| 14 | 光端机 | 22 | 100M电接口1个，光接口1个 | 定制 | 定制 |  |
| 15 | 智能解析服务器 | 2 | 40块TX1核心板，2U机箱，8个千兆网口，4路RS232接口，内置2块SSD2.5寸固态硬盘（SATA接口 256G），4个USB接口，40路状态指示灯，高效冗余电源，可处理80路视频（含算法） | 文安 | Tecal rh2485v2 |  |

集成指挥平台：

| 序号 | 名称 | 数量 | 主要配置 | 品牌 | 型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应用和数据服务器 | 6台 | 64位企业版Linux操作系统；配置inter Xeon E7-8850V2物理处理器（主频2.3GHz，12核）8个；64根16GDDR3内存；4块300G SSD硬盘；独立RAID卡（支持raid0.1.5.6.1G cache，带电池）；1块4GE网卡，2块210GE光接口卡（含光模块）；支持16个PCI-E扩展槽位，支持热插拔；4个热插播电源模块，支持1+1冗余。 | 华为 | RH8100V3 | 含数据库软件 |
| 2 | 大容量视频存储设备 | 1套 | 配置双控制器：支持集群模式可扩展到24个节点，配置缓存144GB，集群最大内存支持1728GB；配置Cache缓存1TB；最大可支持96TB；配置1GB千兆P端口（电口）12个：配置10GB万兆端口8个，并提供相应模块；配置3TB720rpm SATA磁盘117块，裸容量351TB；raid支持raid-0+1，raid-5，raid-6，raid-DP等多种磁盘保护方式；配置NFS、C1FS、FCoE协议：支持FC协议、ISCIS协议，支持SAS、SATA、SSD硬盘混插 | 曙光 | DS900-G20 |  |
| 3 | PC服务器 | 8台 | 机架式；配置inter Xeon E5-2630V3物理处理器（主频2.4GHz，8核）2个；16根16GDDR4内存；6块600GB 15K热插拔SAS硬盘；独立RAID卡（支持raid0.1.5.6.10.50.60，1GB缓存，带超级电容）；4*GE独立网卡；双电源 | 华为 | RH2288V3 |  |
| 4 | 列式数据库 | 4套 | 配置inter Xeon E5-2630V3物理处理器（主频2.4GHz，8核）2个*25；16根16GDDR4内存*25；8块3T SATA硬盘*20；6块600GB 15K热插拔SAS硬盘*5；独立RAID卡（支持raid0.1.5.6.10.50.60，1GB缓存，带超级电容）*25；4*GE独立网卡*25；双电源*25 | 华为 | RH2288V3 |  |
| 5 | SAN光纤存储设备 | 2套 | 配置双控制器架构；主机接口：配置8个8GB的FC主机接口；配置600GB 15000rpm SAS磁盘252块；裸容量151TB；支持最大硬盘数5760块；配置缓存192GB；配置Cache缓存1TB；raid支持raid-0+1，raid-5，raid-6，raid-DP等多种磁盘保护方式；配置数据压缩功能；基于数据块的重复数据删除功能；数据优先级调整功能；配置专业存储管理软件；硬件冗余；配置冗余数据路径、电源、驱动器连接、存储处理器等 | 曙光 | DS900-G20 |  |
| 6 | 核心万兆交换机 | 1台 | 总装机箱：1个；S12700主控处理单元A（可选配时钟）2个；S12704/S12708交换网单元C：4个；48端口10/100/1000M以太网电接口板：6个；48端口100/1000M以太网光接口板：1个；48端口万兆以太网光接口板：1个；光模块-eSFP-GE-多模模块（850nm,0.5km,LC）:48个；光模块-SFP+-10G-多模模块（850nm,0.3km,LC）:48个；2200W；交流电源模块：3个；S12700基本软件，V200R007:1个；机柜伸缩标准滑道1个；电源线-450V/750V-60227 IEC02（RV）-16mm^2-黄/绿-85A-CCC，CE（单位：米）：10米；8端口万兆以太网光接口板（S9303扩容）：1个；光模块-SFP+-10G-单模模块（1310nm，80km，LC）:4个；光模块-XFP+-10G-单模模块（1310nm，80km，LC）:4个； | 华为 | S12700 |  |
| 7 | 负载均衡设备 | 2台 | 网络端口：千兆以太网接口口：8个；万兆光纤端口：2个；处理器核数：2核CPU；内存：8G;吞吐量：5Gbps;硬盘50GB；电源冗余 | F5 | F5-BIG-ADC-2000S-AP |  |
| 8 | 存储交换机 | 2台 | 光纤端口24个；接口速率8Gb/s；16个激活，并提供相应模块扩展性，支持SAN级联扩展，支持Fabric,WebTools和Advance ZoningL；光纤模块16个短波光纤模块；光纤跳线：16根15米光纤跳线；多平台系统支持；支持IBM、SUN\HP等UNIX服务器，支持运行NT/2000、Linux的Intel平台服务器 | 曙光 | BSWITCH300 |  |

注：如有未列入清单的设备部件出现损坏，由投标人负责修复，此费用采购人不另行支付。