- 采购需求

- 01：北京市气象局2024年度首都精准天气预报服务和重大活动人工影响天气保障工程-基础资源池建设-服务器采购

- 采购标的

1. 采购标的

| 序号 | 货物或服务名称 | 数量 | 单位 | 备注（核心产品） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核心区分布式计算服务器 | 20 | 台 | 不接受进口产品 |
| 2 | 核心区分布式计算存储服务器 | 24 | 台 | 不接受进口产品 |
| 3 | 核心区业务系统服务器 | 16 | 台 | 不接受进口产品 |
| 4 | 核心区分布式数据库服务器 | 5 | 台 | 不接受进口产品 |
| 5 | 核心区AI加速计算服务器 | 12 | 台 | 不接受进口产品 |
| 6 | 核心区虚拟化服务器 | 32 | 台 | 核心产品。不接受进口产品 |
| 7 | DMZ区虚拟化服务器 | 15 | 台 | 不接受进口产品 |
| 8 | 业务测试区服务器 | 3 | 台 | 不接受进口产品 |
| 9 | 操作系统 | 84 | 套 | 不接受进口产品 |
| 10 | 企业版数据库1 | 1 | 套 | 不接受进口产品 |
| 11 | 企业版数据库2 | 1 | 套 | 不接受进口产品 |
| 12 | 企业版数据库3 | 1 | 套 | 不接受进口产品 |

2. 项目背景/项目概述

按照集约化、标准化、规范化的思路，扩充现有基础资源池的资源功能和资源能力，对各类资源统一调度管理。基础资源池扩充基于气象大数据智能管理平台确定的软件环境、技术路线，提供相应的资源及架构支撑：提供规模化、集群化的物理服务器，支撑部署数据交换及多源数据处理部署需要的普通计算、流式计算、消息中间件、应用软件等计算环境和软件；支撑数据智能分析部署需要的并行技术、容器计算、GPU加速计算、分布式计算环境；支撑数据存储与服务部署需要的分布式数据库软件及存储管理软件、服务接口软件。为精准天气预报预警系统等五大业务应用系统提供业务应用服务器、计算存储支撑资源。其中北京市气象局“气象大数据智能管理平台”业务系统，目前使用虚谷的分布式关系型数据库、Gbase 8a分布式分析型数据库、矢量Spacture瓦片Scope空间分析库。

- 商务要求

1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

交付（实施）时间：本项目要求自合同签订之日起30日内完成全部安装调试，各项指标满足招投标文件要求，具备试运行条件。试运行3个月无重大故障，完成项目文档的编制和整理，具备初步验收条件。投标人可据此合理安排项目进度。

交付（实施）地点：北京市气象数据中心

2. 付款条件（进度和方式）

2.1、双方因本合同发生的一切费用均以人民币结算及支付。

2.2、中标人开户银行：

2.3、账户名称：                        ；账号：

2.4、付款方式：

- 签订合同之日起15个工作日内，中标人向采购人提交总合同金额10%即¥        元（大写：      ）的履约保函，中标人向监理方提交付款申请，审核无问题后，监理方出具支付意见，一同提交采购人审核，采购人审核通过后，中标人向采购人出具要求的相应金额增值税普通发票后60日内，采购人于财政资金拨付到位后向中标人支付合同总金额的（50）%（预付款），即¥     元人民币（大写：人民币              元整）；

- 本项目完成安装、调试，经采购人初步验收合格后30日内，中标人向监理方提交付款申请，审核无问题后，监理方出具支付意见，一同提交采购人审核，采购人审核通过后，中标人向采购人出具要求的相应金额增值税普通发票后60日内，采购人于财政资金拨付到位后向中标人支付合同总金额的30%，即¥___元人民币（大写：人民币      元整）；

- 本项目通过最终验收，并由采购人与中标人双方签署验收报告后30日内，中标人向监理方提交付款申请，审核无问题后，监理方出具支付意见，一同提交采购人审核，采购人审核通过后，中标人向采购人出具要求的相应金额增值税普通发票后60日内，采购人于财政资金拨付到位后向中标人支付合同总金额的10%，即¥___元人民币（大写：人民币           元整）；

- 尾款：“首都精准天气预报服务和重大活动人工影响天气保障工程”竣工验收结束后，采购人与中标人双方结算合同价款剩余部分。

- 履约保函：中标人按照约定履行合同，未发生违约情形，则采购人于采购人与中标人双方签署最终验收报告之日起  1  年后退还履约保函（不计利息）。

- 由于采购人系财政拨款单位，实际价款支付时间以采购人财政拨款到位时间为准。如因财政或有关部门就本项目资金未能及时拨款到位，待本项目资金到位后向中标人付款，而不视为采购人付款违约，采购人亦不承担任何违约责任。但中标人不得拒绝或延期履行义务，否则应按本合同约定承担违约责任。

（7）采购人以银行拨付方式进行支付，支付前中标人须向采购人提供合同复印件、发票和验收单。否则，采购人有权拒绝付款且无需承担任何违约责任，但中标人不得拒绝或延期履行义务，否则应按本合同约定承担违约责任。

2.5、如发生中标人根据本合同约定向采购人支付违约金、赔偿金的情形，采购人有权直接从付款中扣除该等款项并于事后通知中标人，该情形下应当视为采购人已经依约履行了合同义务，所扣中标人的款项金额超过采购人本期应付未付金额时，中标人仍应向采购人补足。同时，若中标人对采购人的扣款有异议而不能协商解决时，中标人应依照本合同关于解决争议的约定方式解决。存在或解决相关争议的期间，中标人不得停滞或减缓其对合同的履行，否则对因停滞或减缓合同的履行所引起的任何及所有责任均应当全部给予赔偿。

3. 包装和运输（须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

3.1、货物包装箱内应附有详细的装箱清单，装箱清单应清楚标明与主机、附件、各种零部件和消耗品相对应的编号和名称。在包装箱中必须附有招标文件所要求的所有文件和资料。

3.2、货物的包装应为生产厂商出厂时的原包装。

3.3、投标人应确保所提供的货物在装卸、运输和仓储过程中有足够的包装保护，防止货物受潮、生锈、被腐蚀、受到冲撞以及其他不可预见的损坏。

3.4、货物应该由原厂直发项目现场。

4. 售后服务（质保期）

4.1、除在“技术要求”中特别注明外，对于所有投标货物，要求投标人必须承诺提供至少5年（自最终验收证书签署之日起计算）且满足“首都精准天气预报服务和重大活动人工影响天气保障工程”工程项目竣工验收后2年的质量保证和技术支持服务。所涉费用均包含在投标报价中。

4.2、在质保期内，遇重大任务保障（采购人启动三级及以上应急响应）期间，应根据采购人要求，投标人须增派相关人员提供全天24小时驻场技术服务。

4.3、在质保期内，投标人须对本项目中所提供的软件进行升级，保修。如果用户根据实际要求修改软件时，在合理范围内，供应商须及时修改。质保期内，投标人必须负责对提供的设备进行现场维修和更换故障配件；同一设备出现两次以上故障时，必须提供同样的全新设备进行更换。所涉费用均需包含在投标报价中。

4.4、在投标货物(含软件)5年质保期内投标人应提供7×24现场保修和技术支持服务，提供4小时内上门，如诊断为硬件故障，应携带备件并进行现场更换，承诺尽力在最短时间内恢复系统正常运行，如果故障不能在1个工作日内排除，投标人应提供同型号设备替换，保证采购人的正常使用。如同型号设备升级不再生产，则需提供不低于原设备功能的备机。所涉及费用均包含在投标报价中。如果投标人在接到通知后的12个小时内未作出响应，则由于故障所造成的全部损失由投标人承担。

4.5服务要求：

1）要求投标人具备完善的售后服务队伍，可及时响应最终用户的服务要求。投标人应明确说明此次投标的服务策略，提供此次投标货物的服务计划（售后服务内容、等级、相关服务指标、售后服务组织机构及人员安排情况及其联络信息）。

2）要求投标人所投设备制造商有常设备件库，投标人需承诺提供原厂商对产品质量保证及售后服务（提供加盖投标人公章的承诺书）。

3）要求投标人为所投设备提供的技术服务均为原厂服务，技术服务包括但不限于安装、调试、检验、试运行、培训、保修和技术支持等方面，原厂服务是指技术服务由所投设备制造商或其在国内的分支机构直接提供。

4.6服务范围包括但不限于：

1）设备日常维护、巡检；

2）故障电路及其他损坏设备的修理；

3）备件备品的购买；

4）重大故障或特殊故障的紧急远端或现场抢修；

5）其他必须的技术服务（例如软件的版本升级）；

4.7中标人在质保期内安装的任何零配件，必须是设备生产厂家原产的或是经其认可的，必须是新的未使用和未经修复的，除非最终采购人提供书面许可，否则不可使用此范围外的其他配件；正式更换备件必须是原厂正品配件，非OEM，不得以其它方式替代。质保期内所有因更换或修理货物或部件而导致货物停止运行的时间应从其质保期内扣除。

4.8中标人应为采购人相关人员提供所投产品技术培训，通过培训，最终采购人的技术人员能独立掌握系统的配置，故障诊断，维护管理等技术，使之能适应系统正常运行的需求。包括以下内容：现场培训根据采购人要求，对采购人相关技术人员集中进行设备安装集成培训，人数不限；系统培训由设备原厂商对采购人技术人员进行相关基础知识培训，包括最新技术、设备使用、维护以及运行管理等内容；对于提供的所有培训，中标人必须保证师资力量，主要培训教员应有相应的专业资格和实际工作经历并至少有三年的教学经验，所有培训必须使用中文教学。

4.9投标人应针对项目情况制定培训计划，获得采购人与使用部门书面同意后，严格按多方拟定的培训计划执行。项目培训至少应涵盖四个阶段的培训：项目整体解决方案宣讲与培训、试运行阶段的系统使用培训、上线阶段的系统使用培训、项目终验阶段的最终用户培训。

5. 保险

货物按现场交货方式或工厂交货方式报价的，由中标人按照发票金额的110％办理“一切险”。

- 技术要求

1. 基本要求

1.1 采购标的需实现的功能或者目标

基于气象大数据智能管理平台确定的软件环境、技术路线，提供相应的资源及架构支撑：提供规模化、集群化的物理服务器，支撑部署数据交换及多源数据处理部署需要的普通计算、流式计算、消息中间件、应用软件等计算环境和软件；支撑数据智能分析部署需要的并行技术、容器计算、GPU加速计算、分布式计算环境。为精准天气预报预警系统等五大业务应用系统提供业务应用服务器、计算存储支撑资源。

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

2. 服务内容及要求/货物技术要求

①重要性分为“★”、“#”和“△”。★代表实质性指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝，#代表重要指标，△则表示一般指标项。

②“证明材料要求”项可填“是”和“否”。填“是”的，投标人须按“服务要求标准”提供相关证明材料，未明确说明证明材料形式的，承诺函、技术白皮书、产品彩页均可，需加盖投标人公章。填“否”的，以偏离表响应为准。

2.1采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求

### 2.1.1、核心区分布式计算服务器

指标要求中如有“供应商给出......”等表述要求的，请投标人明确提供响应具体内容。

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 处理器 |  |  |  |  |
| 1 | ★ | 处理器 | 实配≥2颗复杂指令集架构处理器； 每处理器核数≥64核，单颗基本频率≥3.0GHz | 否 |
| 内存 |  |  |  |  |
| 2 | ★ | 内存 | 配置≥512GB内存； | 否 |
| 存储 |  |  |  |  |
| 3 | ★ | 存储 | 配置≥4块，单块容量≥960GB企业级SSD硬盘； | 否 |
| 阵列卡 |  |  |  |  |
| 4 | # | 阵列卡 | 配置缓存≥2G，支持Raid0,1,10,5扩展；配置掉电保护； | 否 |
| 网络与数据 |  |  |  |  |
| 5 | ★ | 网络与数据 | 配置≥4个10GE/25GE光口，满配多模光模块； 配置≥2块32G HBA卡，满配多模光模块； | 否 |
| 其他模块 |  |  |  |  |
| 6 | ★ | 其他模块 | 配置冗余电源模块，提供1+1冗余模式； 配置冗余风扇模块； 标准机架式机箱，2U高度，配置原厂机架导轨。 | 否 |
| 7 | # | 带外管理 | 提供基于Web的远程管理控制、配备硬件监控、远程管理功能； 支持IPMI2.0标准。提供IKVM功能，实现远程KVM和远程媒体挂载； 独立管理口完全兼容千兆交换网络； 通过管理口实现远程开关机、重启、网络安装操作系统等操作 | 否 |
| 其他要求 |  |  |  |  |
| 8 | ★ | 操作系统 | 配置企业级Linux操作系统，操作系统满足《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》中“服务器操作系统政府采购需求标准”要求，需提供承诺函并加盖投标人公章。 | 是 |
| 9 | ★ | CPU信息 | 供应商给出CPU 信息，包含CPU 型号、物理核心数、主频、末级缓存容量、线程数、热设计功耗及支持内存的最高速率、通道数和位宽 | 是 |
| 10 | ★ | 主板支持的CPU 和内存情况 | 供应商给出主板支持的 CPU 和内存的型号数量 | 是 |
| 11 | ★ | 主板内存槽数量 | 支持≥24个内存插槽 | 否 |
| 12 | ★ | 主板存储接口 | 至少支持SATA、SAS、M.2 | 否 |
| 13 | ★ | PCIe 插槽接口 | 符合PCIe 5.0 或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe 的接口速率与位宽需保证向下兼容 | 否 |
| 14 | ★ | 主板PCIe插槽数量及规格 | PCIe 5.0插槽≥8个; | 否 |
| 15 | 本项目不涉及该指标要求 | 特殊孔位 及接口 | a)服务器机箱内主板可根据用户实际使用需求支持安装多功能导入装置板卡，机箱内需预留多功能导入装置板卡安装位置，容量不小于55mm×45mm×15mm（长×宽×高，单位毫米）； b)服务器主板可根据用户实际使用需求预留满足 USB2.0或USB3.0数据传输规范的接口，工作电压 5V，采用USB2.0时，最大过电流应不小于0.5A，采用USB3.0时，最大过电流应不小于1A |  |
| 16 | 本项目不涉及该指标要求 | 板载网络 接口 | 若支持板载网络接口应不少于1个1GE网口 |  |
| 17 | 本项目不涉及该指标要求 | 主板 OCP 插 槽数量 | 支持 OCP2.0 及以上插槽的数量不少于1个 |  |
| 18 | ★ | 内存数量 | ≥8 | 否 |
| 19 | ★ | 内存规格 | ≥DDR5 | 否 |
| 20 | ★ | 内存通道 | 支持多个内存接口通道，每个通道可支持1DPC或2DPC，当支持2DPC时，印制电路板上应具备插槽的序号标识，具体通道数应在随机文件中明确 | 否 |
| 21 | 本项目不涉及该指标要求 | 硬盘类型 | 供应商给出服务器支持硬磁盘和固态盘类型及规格 |  |
| 22 | ★ | 硬磁盘实配容量 | SSD硬盘容量≥3840GB； | 否 |
| 23 | 本项目不涉及该指标要求 | 硬盘接口 类型 | a)若配备硬磁盘，应提供 SAS 3.0 或 SATA 3.0 及以上接口； b)若配备固态盘，应提供至少 1 种类型固态盘接口，如 UFS、SATA、PCIe 等 |  |
| 24 | ★ | 硬盘实配数量 | ≥4块SSD硬盘 | 否 |
| 25 | ★ | 硬盘插槽数量及规格 | 支持≥24块2.5寸硬盘 | 否 |
| 26 | 本项目不涉及该指标要求 | 硬盘其他 参数要求 | a)机械硬盘准备时间应不大于30s； 侧面固定螺丝孔数量可为 4 孔或 6 孔；工作状态环境温度应满足 5℃ 55℃ ,其它参数应符合 GB/T 12628 的相关规定； b)若服务器支持固态盘，固态盘符合 SJ/T 11654 相关规定 |  |
| 27 | # | RAID 卡支持的SAS接口数 | ≥8 | 否 |
| 28 | 本项目不涉及该指标要求 | SAS 直通 卡 SAS 接 口数量 | ≥0 |  |
| 29 | 本项目不涉及该指标要求 | HBA 卡端 口数量 | ≥0 |  |
| 30 | ★ | 网口速率和数量 | 配备网口数量不少于4个，且网口速率≥1GE | 否 |
| 31 | 本项目不涉及该指标要求 | 存储型服 务器网口 速率和数 量 | 存储型服务器 1GE 网口数量不少于 2 个，10GE 以上网口数量不少于 2 个 |  |
| 32 | ★ | 独立网卡网口数量 | 配备独立网卡，独立网卡网口数量≥2 | 否 |
| 33 | 本项目不涉及该指标要求 | 独立网卡 接口类型 | 支持 RJ45/QSFP/SFP 等 |  |
| 34 | 本项目不涉及该指标要求 | 板载网卡 接口类型 | 支持 RJ45/QSFP/SFP 等 |  |
| 35 | ★ | 显示接口 | 显示接口类型应不少于1 种，如：VGA、DP、HDMI 等 | 否 |
| 36 | ★ | USB 接口 | 配备≥1个USB2.0接口, ≥3个USB3.0接口 | 否 |
| 37 | 本项目不涉及该指标要求 | 特殊接口 及孔位 | 前面板预留 1 个专用USB 母座接口孔位 |  |
| 38 | 本项目不涉及该指标要求 | 其他接口 | a) 串口数量不少于 1 个，并可实现 GB/T 6107 或 GB/T 26803.2 的相关功能； b) 服务器主机前面板可根据用户实际使用需求预留1个专用 USB 母座接口孔位 |  |
| 39 | ★ | 电源冗余模式 | 整机电源模块按1+1 冗余或N+1 冗余配置 | 否 |
| 40 | ★ | 电源模块数量 | ≥2 | 否 |
| 41 | ★ | 电源功率 | 电源模块功率应有一定冗余，满足处理器满载时的需求 | 否 |
| 42 | 本项目不涉及该指标要求 | 电源指示 灯 | 配备电源指示灯，指示待机、工作异常等状态 |  |
| 43 | ★ | 外观和结构 | a)服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； b) 产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； c) 产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固； d) 应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义； e) 机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体； | 否 |
| 44 | ★ | 尺寸（高×宽×深） | 标准19英吋机柜安装，高度≤4U | 否 |
| 45 | ★ | 服务器导轨 | 配置服务器安装导轨 | 否 |
| 46 | 本项目不涉及该指标要求 | CPU 个数 与机柜高 度单位(U) 比 | 供应商给出CPU 个数与机柜高度 |  |
| 47 | ★ | 环境适应性 | 气候环境适应性应符合GB/T9813.3 的有关规定，工作温度10～35℃，贮存运输温度-40～55℃；工作相对湿度35%～80%，贮存运输相对湿度20％～93%（40℃）；大气压86～106kPa | 否 |
| 48 | 本项目不涉及该指标要求 | 特殊机型 环境适应 性 | 边缘应用服务器，工作环境温度宜 为 0～45℃ , 短期工作可承受环境温 度宜为-5～55℃ , 液冷服务器贮存运输温度宜为-30～55℃ |  |
| 49 | ★ | 机械环境适应性 | 机械环境适应性应符合GB/T9813.3 的有关规定 | 否 |
| 50 | ★ | 噪声 | 符合GB/T 9813.3 的有关规定，在产品说明中给出具体测试值 | 否 |
| 51 | 本项目不涉及该指标要求 | AI计算单元 | 若配备A I计算单元应符合如下要求： a) 具备人工智能加速处理器，计算 精度至少支持 FP16、BF16、FP32、 FP64、INT8 和 INT16 等中的 1 种； b) 单推理卡或模块，具备视频解 析、文本识别、语音分析等推理能 力；在视觉场景下配备可直接调用 的接口实现视觉计算加速，路数不 小于 64（1080P 30FPS） |  |
| 52 | 本项目不涉及该指标要求 | 一键式迁 移 | 若服务器配备A I计算单元，提供训练脚本迁移工具 |  |
| 53 | ★ | 机柜尺寸 | 供应商给出长度、高度和深度 | 否 |
| 54 | 本项目不涉及该指标要求 | 机柜管理 板 | 配备机柜管理板 |  |
| 55 | 本项目不涉及该指标要求 | 机柜电源 规格 | a) 机柜电源支持集中供电，电源输 入不少于 2 路且支持自动切换； b) 机柜电源模块支持N+1 冗余配 置，电源模块可独立更换 |  |
| 56 | ★ | 主板外部接口种类 | 支持USB、显示、管理等接口，如：VGA、DP、HDMI、USB3.0、BMC 管理端口 | 否 |
| 57 | 本项目不涉及该指标要求 | 主板防烧 板设计 | 支持主板防烧板设计，保证电源故 障后不扩散 |  |
| 58 | 本项目不涉及该指标要求 | 扩展功能 | 实现至少一种扩展功能，如存储功 能卡、显示功能卡、运算加速功能 卡及网络功能卡等扩展功能 |  |
| 59 | ★ | 网络功能 | 支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能 | 否 |
| 60 | ★ | 计算处理 | 支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O 模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能 | 否 |
| 61 | ★ | 密码算法实现 | CPU 芯片应符合GM/T0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T37092 或GM/T0028的相关规定 | 否 |
| 62 | 本项目不涉及该指标要求 | 内存校验 | 支持内存校验或内存增强型纠错功 能 |  |
| 63 | 本项目不涉及该指标要求 | SATA SSD NAND 健康 状态上报 | 支持关键外部存储器（硬磁盘、SSD 等）的健康状态上报并进行故障诊 断 |  |
| 64 | 本项目不涉及该指标要求 | SATA SSD 单 die 故 障隔离 | 支持 SSD 关键外部存储器中单存储 晶元故障隔离 |  |
| 65 | △ | RAID 卡 RAID 级别支持 | 支持 RAID 0/1/10/5/6 | 否 |
| 66 | ★ | RAID 卡 BBU 单元 | RAID卡支持并配置电池或电容备份单元 | 否 |
| 67 | 本项目不涉及该指标要求 | 光驱类型 （是否支 持 RW，以及光盘类 型 CD/DVD） | 若配备光驱，应提供光驱的安装形 式（如内置、外置）、光驱读写类 型（如只读、可刻录等）、光盘类型的兼容列表（如 CD-ROM、CD-RW、 DVD±RW 等） |  |
| 68 | ★ | 电源热插拔 | 整机电源模块应具备热插拔功能 | 否 |
| 69 | ★ | 电源过流保护 | 支持过流及短路保护的功能 | 否 |
| 70 | ★ | 散热方式 | 支持风冷或液冷等散热方式 | 否 |
| 71 | 本项目不涉及该指标要求 | 其他功能 | a) 支持关键部件冗余（包括电源、 风扇等）； b) 支持熔断保护与恢复功能 |  |
| 72 | ★ | BMC 固件基础功能 | 1)支持DHCP 设置网络功能； 2)支持静态IP 设置网络功能； 3)支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能； 4)支持日志信息导出和记录删除功能； 5)支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能； 6)设备的BMC 管理软件应能够按报警的严重程度进行区分； 7)支持IPMI2.0、SNMP 或Redfish等接口功能； 8)支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能； 9)支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态； 10)支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息； 11)支持基于网络的固件更新功能，包括BMC 和BIOS 等； 12)支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备； 13)支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能； 14)支持通过浏览器打开管理界面 并登录功能； 15)支持设置口令策略功能； 16)支持访问权限设置功能，并通过 日志记录访问事件； 17)支持对出厂默认的用户名及口 令进行安全保护功能，并提供默认 口令修改提示； 18)支持读取设备主板的工作环境 温度功能； 19)支持读取服务器 CPU 等核心器件 的温度功能； 20)支持通过外部管理工具进行 BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC 进行管理； 21)应支持固件版本查询、固件升级； 22)支持基于网络实现开关机和复位控制的功能； 23)BMC 启动时间应不超过180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用； 24)支持BMC 固件设置的恢复出厂功能。 以上功能均应实际配置。 | 否 |
| 73 | ★ | BMC 固件增强功能 | a）网络控制、安装提供图形访问界面网络； b）设备的BMC 管理软件界面显示报警信息，且能够按报警的严重程度进行区分； c）Web GUI 采用BMC 端口直连，平均响应时间为不大于1s | 否 |
| 74 | ★ | BIOS 固件基本功能 | a）支持查看固件版本、内存信息、 主板信息、处理器信息和系统时间 信息功能； b）支持上电初始化界面显示 CPU 信 息、内存信息、固件版本和部分快 捷键信息功能； c）支持设置界面中英文显示切换功 能； d）支持查看 PCIe 设备信息，SATA 设备信息功能； e）支持操作系统安装和引导功能， 应并向操作系统提供计算机主板信 息和服务接口； f）支持设置启动顺序，并按照设置 的启动顺序启动功能； g）支持安全启动功能； h）支持设置口令、修改口令、验证 口令功能； i）支持 RAID 识别和启动功能； j）支持固件更新功能； k）支持BIOS 固件设置的恢复出厂 功能； l）支持网络引导启用和关闭功能 | 否 |
| 75 | ★ | 远程控制 | 支持远程关机和重新启动功能 | 否 |
| 76 | ★ | 操作系统及驱动的升级 | 支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级 | 否 |
| 77 | 本项目不涉及该指标要求 | 操作系统 及驱动的 备份还原 | 支持操作系统备份及还原功能 |  |
| 78 | ★ | 操作系统功能 | a) 支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能； b) 操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加*的指标要求 | 否 |
| 79 | ★ | 中文信息处理 | 符合GB 18030 的有关规定 | 否 |
| 80 | 本项目不涉及该指标要求 | 机柜管理 功能 | 机柜管理系统包括服务器节点 BMC 管理系统、机柜管理系统或交换节 点管理系统 |  |
| 81 | 本项目不涉及该指标要求 | 机柜通信 方式 | 若配备机柜管理板可实现包括：资 产管理、电源模块、功耗管理和液 冷漏液检测等功能 |  |
| 82 | 本项目不涉及该指标要求 | 多集群作 业管理 | 支持多集群作业管理功能 |  |
| 83 | ★ | 关键部件安全要求 | CPU 和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求 | 否 |
| 84 | ★ | 故障检测 | 支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警 | 否 |
| 85 | 本项目不涉及该指标要求 | 内存故障 智能预测 和自愈修 复 | 支持内存故障智能预测和自愈修 复，提前自动硬隔离，避免内存故 障引起的非预期宕机以及内存寿命 的降低 |  |
| 86 | 本项目不涉及该指标要求 | 硬盘故障 智能预测 | 支持硬盘故障智能预测，基于故障 模型预测出硬盘的故障 |  |
| 87 | 本项目不涉及该指标要求 | PCIe 链路 故障智能 诊断 | 支持 PCIe 链路故障智能诊断，判断 出现故障的PCIe 链路 |  |
| 88 | 本项目不涉及该指标要求 | 内存故障 隔离 | 支持内存故障隔离，在内存产生 CE 故障时，内存地址被隔离成功，服 务器正常运行，业务系统不中断 |  |
| 89 | 本项目不涉及该指标要求 | 内存、PCIe 卡的故障 精准告警 功能 | 支持内存、PCIe 卡的故障精准告警 功能，触发告警并明确指示具体的 故障位置 |  |
| 90 | 本项目不涉及该指标要求 | 异常下电 关键数据 保护 | 支持异常下电关键数据保护，支持 数据备份恢复机制，防止系统异常 掉电导致的数据文件丢失 |  |
| 91 | 本项目不涉及该指标要求 | BMC/BIOS 固件双镜 像保护 | 支持 BMC/BIOS 固件双镜像保护，运 行异常时自动切换到备份镜像运 行，提升系统稳定性 |  |
| 92 | 本项目不涉及该指标要求 | CPU 核重 启隔离 | 支持 CPU 核发生不可纠正故障后， 重启后由BIOS 隔离该故障核，OS 不可见，防止 OS 再次使用导致系统 异常，核 0 除外 |  |
| 93 | 本项目不涉及该指标要求 | 内存地址隔离 | 在硬件支持的情况下，支持故障内存地址重启后隔离 |  |
| 94 | 本项目不涉及该指标要求 | 内存存储 阵列替换 | 在硬件支持的情况下，支持故障内 存存储阵列替换 |  |
| 95 | 本项目不涉及该指标要求 | 安全启动 | 支持执行环境要求在整个系统启动 的过程中，系统应提供一个机制来 保护平台的完整性 |  |
| 96 | 本项目不涉及该指标要求 | syslog 双 向鉴别 | 支持系统日志双向鉴别，对服务器 根证书和客户端根证书进行鉴别 |  |
| 97 | ★ | 弱口令字典检查 | 支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令 | 否 |
| 98 | ★ | 白名单访问控制 | 支持基于时间、IP 或MAC 白名单访问控制 | 否 |
| 99 | 本项目不涉及该指标要求 | 双因素鉴 别 | 支持使用客户端证书和证书密码的 双因素鉴别方式登录管理系统 |  |
| 100 | ★ | 二次鉴别 | 支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作 | 否 |
| 101 | 本项目不涉及该指标要求 | 匿名化用 户告警接 收邮箱 | 支持带外管理系统中的用户告警接收邮箱进行匿名化处理 |  |
| 102 | ★ | 密码证书安全加密存储 | 支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法 | 否 |
| 103 | ★ | 敏感信息安全加密传输 | 支持使用安全的传输加密协议（如SSH 或HTTPS 等）传输用户的敏感信息 | 否 |
| 104 | ★ | 研发过程安全 | 供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯 | 否 |
| 105 | 本项目不涉及该指标要求 | 漏洞管理 | 供应商承诺，生产商已建立漏洞全量视图，保证产品版本涉及到的所有漏洞(如驱动程序、BMC 软件等) 都可以查看 |  |
| 106 | 本项目不涉及该指标要求 | 网络关键 设备服务 器要求 | 作为网络关键设备的服务器应符合 GB 40050 的相关规定 |  |
| 107 | 本项目不涉及该指标要求 | 增强要求 | a) 嵌入物理可信根，实现设备的信 任链构建； b) 支持可信平台控制模块(TPCM)； c) 支持在固件系统（BMC、BIOS） 启动前实现对固件度量的功能，支 持物理可信根对 BMC 固件或BIOS 固 件进行完整性检测、更新和恢复； d) 支持对 CPU、网络控制器等关键 处理器进行身份识别与度量的功 能； e) 支持基于处理器或可信计算模 块度量的功能； f) 所采用的可信密码模块接口应 符合 GM/T 0012 的相关规定； g) 可信安全管理模块、处理器等硬 件载体应通过国家相关部门的认证 和许可 |  |
| 108 | ★ | 物理安全 | 安全要求应符合GB 4943.1 的规定 | 否 |
| 109 | ★ | 限用物质的限量要求 | 限用物质的限量应符合GB/T 26572的要求 | 否 |
| 110 | ★ | CPU 主频 | ≥3.0GHz | 否 |
| 111 | ★ | 单CPU 核数 | ≥64 | 否 |
| 112 | ★ | 单CPU 末级缓存容量 | ≥8MB | 否 |
| 113 | ★ | 单内存模块容量 | ≥16G | 否 |
| 114 | ★ | 内存速率 | ≥3200MT/s | 否 |
| 115 | 本项目不涉及该指标要求 | 硬盘转速 | 安装的硬磁盘转速不小于7200rpm |  |
| 116 | ★ | RAID 卡缓存容量大小 | RAID缓存容量不少于2GB | 否 |
| 117 | 本项目不涉及该指标要求 | FC HBA 卡 速率 | 若配备 FC HBA 卡，单端口最大的连 接速率不少于8Gb/s |  |
| 118 | ★ | 独立网卡速率 | 配置≥4个10GE/25GE光口，满配多模光模块 | 否 |
| 119 | ★ | 板载网卡速率 | 配置独立BMC管理网口，速率≥1GE | 否 |
| 120 | ★ | 电源能耗 | 符合GB/T 9813.3 的有关规定 | 否 |
| 121 | ★ | 内存兼容性 | 适配3 种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格 | 否 |
| 122 | ★ | 固态存储兼容性 | 适配3 种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格 | 否 |
| 123 | 本项目不涉及该指标要求 | FC HBA 卡 兼容性 | FC HBA 应适配两种或以上厂商产品 |  |
| 124 | ★ | RAID卡兼容性 | RAID 卡应适配两种或以上厂商产品 | 否 |
| 125 | ★ | 网卡兼容性 | 网卡应适配两种或以上厂商 | 否 |
| 126 | ★ | 功能卡兼容性 | 内置或适配符合PCIe 的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡 | 否 |
| 127 | ★ | 外设兼容性 | 兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB 光驱及KVM 等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动 | 否 |
| 128 | ★ | 数据库兼容 | 兼容3 个及以上厂商的数据库产品 | 否 |
| 129 | ★ | 中间件兼容 | 兼容3 个及以上厂商的中间件产品 | 否 |
| 130 | ★ | 平台软件兼容 | 兼容3 个及以上厂商的大数据平台 | 否 |
| 131 | ★ | 虚拟化软件兼容 | 兼容2 款及以上虚拟化软件 | 否 |
| 132 | 本项目不涉及该指标要求 | SATA SSD 可靠性 | SSD 的 m1 值（MTBF 的不可接受值） 不低于 200000h |  |
| 133 | ★ | 整机可靠性 | m1 值（MTBF 的不可接受值）不得低于30000h | 否 |
| 134 | ★ | 风扇可靠性 | 风扇寿命应不低于40000h | 否 |
| 135 | ★ | 部件可靠性 | 支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外) | 否 |
| 136 | ★ | 标志、包装、运输和贮存 | 符合GB/T 9813.3 和商品包装政府采购需求标准的相关规定 | 否 |
| 137 | ★ | 服务响应 | a) 提供电话、电子邮件、远程连接、原厂商服务等多种形式服务； b) 提供同城2h、异地12h 技术响应服务，1个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备； c) 建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务； d) 服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务 | 否 |
| 138 | ★ | 培训服务 | 供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 | 否 |
| 139 | ★ | 服务周期 | a)产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于5 年； b) 设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6 年； c) 产品停止服务时间应提前1年告知客户； d) 产品发布日期需在随机文件中明确 | 否 |
| 140 | ★ | 工具要求 | 供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权 | 否 |
| 141 | 本项目不涉及该指标要求 | 辅助工具 | 支持如下功能 a) 本地的数据备份和还原功能； b) 网络的数据备份和还原功能； c) 服务器操作系统的自动安装功 能； d) 服务器所配硬件需要的驱动程 序和系统补丁 |  |
| 142 | ★ | 驱动安装升级指引 | 供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引。 | 否 |
| 143 | 本项目不涉及该指标要求 | 随机附开 盖工具 | 随服务器打包提供开机箱工具 |  |
| 144 | 本项目不涉及该指标要求 | 代码迁移 工具 | 供应商提供从其他 CPU 架构到当前 服务器 CPU 架构的软件迁移工具产 品，支持软件包迁移评估，对满足 产品重构要求的软件包，能重构为 当前服务器 CPU 架构的软件包。提 供源码迁移功能，检查分析 C/C++/Fortran/Go/解释型语言/汇 编等源码文件，基于产品功能给出 迁移指导 |  |
| 145 | 本项目不涉及该指标要求 | 性能分析 工具 | 供应商提供支持当前服务器 CPU 架 构的性能分析工具产品，支持系统 性能分析、Java 性能分析和系统诊 断，可分析系统或应用在 CPU、内存、 IO、网络等方面的性能，并给出优 化建议 |  |
| 146 | 本项目不涉及该指标要求 | 跨架构平 台应用兼 容 | 跨 CPU 架构平台应用兼容工具，可 兼容一种或者一种以上不同架构平 台的应用 |  |
| 147 | ★ | 管理软件 | 具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能 | 否 |
| 148 | ★ | 厂家升级产品软件与扩容服务 | 供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力 | 否 |
| 149 | ★ | 服务保障升级 | 供应商有偿提供远程技术支持、软件授权服务、备件更换服务、现场支承服务 | 否 |
| 150 | ★ | 提供上门服务 | 远程服务无法解决问题时，供应商应4小时内到达客户指定地点进行现场解决问题。 | 否 |
| 151 | 本项目不涉及该指标要求 | 业务场景 性能优化 服务及整 体架构升 级服务 | 供应商提供针对特定业务场景性能 优化服务及整体架构升级服务 |  |
| 152 | ★ | 抗干扰性 | 当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售 | 否 |
| 153 | ★ | 供应能力证明 | 供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 | 是 |

### 2.1.2、核心区分布式计算存储服务器

指标要求中如有“供应商给出......”等表述要求的，请投标人明确提供响应具体内容。

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 处理器 |  |  |  |  |
| 1 | ★ | 处理器 | 实配≥2颗复杂指令集架构处理器； 每处理器核数≥32核，单颗基本频率≥2.7GHz | 否 |
| 内存 |  |  |  |  |
| 2 | ★ | 内存 | 配置≥512GB内存； | 否 |
| 存储 |  |  |  |  |
| 3 | ★ | 存储 | 配置≥2块，单块容量≥960GB企业级SSD硬盘； 配置≥12块，单块容量≥18TB SATA磁盘 | 否 |
| 阵列卡 |  |  |  |  |
| 4 | # | 阵列卡 | 配置缓存≥4G，支持Raid0,1,10,5扩展；配置掉电保护； | 否 |
| 网络与数据 |  |  |  |  |
| 5 | ★ | 网络与数据 | 配置≥4个10GE/25GE光口，满配多模光模块； | 否 |
| 其他模块 |  |  |  |  |
| 6 | ★ | 其他模块 | 配置冗余电源模块，提供1+1冗余模式； 配置冗余风扇模块； 标准机架式机箱，2U高度，配置原厂机架导轨。 | 否 |
| 7 | # | 带外管理 | 提供基于Web的远程管理控制、配备硬件监控、远程管理功能； 支持IPMI2.0标准。提供IKVM功能，实现远程KVM和远程媒体挂载； 独立管理口完全兼容千兆交换网络； 通过管理口实现远程开关机、重启、网络安装操作系统等操作 | 否 |
| 其他要求 |  |  |  |  |
| 8 | ★ | 操作系统 | 配置企业级Linux操作系统，操作系统满足《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》中“服务器操作系统政府采购需求标准”要求，需提供承诺函并加盖投标人公章。 | 是 |
| 9 | ★ | CPU信息 | 供应商给出CPU 信息，包含CPU 型号、物理核心数、主频、末级缓存容量、线程数、热设计功耗及支持内存的最高速率、通道数和位宽 | 是 |
| 10 | ★ | 主板支持的CPU 和内存情况 | 供应商给出主板支持的 CPU 和内存的型号数量 | 是 |
| 11 | ★ | 主板内存槽数量 | 支持≥24个内存插槽 | 否 |
| 12 | ★ | 主板存储接口 | 至少支持SATA、SAS、M.2 | 否 |
| 13 | ★ | PCIe 插槽接口 | 符合PCIe 4.0 或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe 的接口速率与位宽需保证向下兼容 | 否 |
| 14 | ★ | 主板PCIe插槽数量及规格 | PCIe 4.0插槽≥8个 | 否 |
| 15 | 本项目不涉及该指标要求 | 特殊孔位 及接口 | a)服务器机箱内主板可根据用户实 际使用需求支持安装多功能导入装 置板卡，机箱内需预留多功能导入 装置板卡安装位置，容量不小于 55mm×45mm×15mm（长×宽×高， 单位毫米）； b)服务器主板可根据用户实际使用 需求预留满足 USB2.0 或 USB3.0 数 据传输规范的接口，工作电压 5V， 采用 USB2.0 时，最大过电流应不小 于 0.5A，采用 USB3.0 时，最大过电 流应不小于 1A |  |
| 16 | 本项目不涉及该指标要求 | 板载网络 接口 | 若支持板载网络接口应不少于 1 个 1GE 网口 |  |
| 17 | 本项目不涉及该指标要求 | 主板 OCP 插 槽数量 | 支持 OCP2.0 及以上插槽的数量不少 于 1 个 |  |
| 18 | ★ | 内存数量 | ≥8 | 否 |
| 19 | ★ | 内存规格 | ≥DDR4 | 否 |
| 20 | ★ | 内存通道 | 支持多个内存接口通道，每个通道可支持1DPC或2DPC，当支持2DPC时，印制电路板上应具备插槽的序号标识，具体通道数应在随机文件中明确 | 否 |
| 21 | 本项目不涉及该指标要求 | 硬盘类型 | 供应商给出服务器支持硬磁盘和固态盘类型及规格 |  |
| 22 | ★ | 硬磁盘实配容量 | SSD硬盘容量≥1920GB； SATA硬盘容量≥216TB | 否 |
| 23 | 本项目不涉及该指标要求 | 硬盘接口 类型 | a)若配备硬磁盘，应提供 SAS 3.0 或 SATA 3.0 及以上接口； b)若配备固态盘，应提供至少 1 种 类型固态盘接口，如 UFS、SATA、PCIe 等 |  |
| 24 | ★ | 硬盘实配数量 | ≥2块SSD硬盘 ≥12块SATA硬盘 | 否 |
| 25 | ★ | 硬盘插槽数量及规格 | 支持≥24块2.5寸硬盘 | 否 |
| 26 | 本项目不涉及该指标要求 | 硬盘其他 参数要求 | a)机械硬盘准备时间应不大于30s； 侧面固定螺丝孔数量可为 4 孔或 6 孔；工作状态环境温度应满足 5℃ ~ 55℃ , 其它参数应符合 GB/T 12628 的相关规定； b)若服务器支持固态盘，固态盘符 合 SJ/T 11654 相关规定 |  |
| 27 | # | RAID 卡支持的SAS接口数 | ≥8 | 否 |
| 28 | 本项目不涉及该指标要求 | SAS 直通 卡 SAS 接 口数量 | ≥0 |  |
| 29 | 本项目不涉及该指标要求 | HBA 卡端 口数量 | ≥0 |  |
| 30 | ★ | 网口速率和数量 | 配备网口数量不少于4个，且网口速率≥1GE | 否 |
| 31 | 本项目不涉及该指标要求 | 存储型服 务器网口 速率和数 量 | 存储型服务器 1GE 网口数量不少于 2 个，10GE 以上网口数量不少于 2 个 |  |
| 32 | ★ | 独立网卡网口数量 | 配备独立网卡，独立网卡网口数量≥2 | 否 |
| 33 | 本项目不涉及该指标要求 | 独立网卡 接口类型 | 支持 RJ45/QSFP/SFP 等 |  |
| 34 | 本项目不涉及该指标要求 | 板载网卡 接口类型 | 支持 RJ45/QSFP/SFP 等 |  |
| 35 | ★ | 显示接口 | 显示接口类型应不少于1 种，如：VGA、DP、HDMI 等 | 否 |
| 36 | ★ | USB 接口 | 配备≥1个USB2.0接口, ≥3个USB3.0接口 | 否 |
| 37 | 本项目不涉及该指标要求 | 特殊接口 及孔位 | 前面板预留 1 个专用USB 母座接口 孔位 |  |
| 38 | 本项目不涉及该指标要求 | 其他接口 | a) 串口数量不少于 1 个，并可实现 GB/T 6107 或 GB/T 26803.2 的相关 功能； b) 服务器主机前面板可根据用户 实际使用需求预留 1 个专用 USB 母 座接口孔位 |  |
| 39 | ★ | 电源冗余模式 | 整机电源模块按1+1 冗余或N+1 冗余配置 | 否 |
| 40 | ★ | 电源模块数量 | ≥2 | 否 |
| 41 | ★ | 电源功率 | 电源模块功率应有一定冗余，满足处理器满载时的需求 | 否 |
| 42 | 本项目不涉及该指标要求 | 电源指示 灯 | 配备电源指示灯，指示待机、工作 异常等状态 |  |
| 43 | ★ | 外观和结构 | a)服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； b) 产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； c) 产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固； d) 应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义； e) 机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体； | 否 |
| 44 | ★ | 尺寸（高×宽×深） | 标准19英吋机柜安装，高度≤4U | 否 |
| 45 | ★ | 服务器导轨 | 配置服务器安装导轨 | 否 |
| 46 | 本项目不涉及该指标要求 | CPU 个数 与机柜高 度单位(U) 比 | 供应商给出CPU 个数与机柜高度 |  |
| 47 | ★ | 环境适应性 | 气候环境适应性应符合GB/T9813.3 的有关规定，工作温度10～35℃，贮存运输温度-40～55℃；工作相对湿度35%～80%，贮存运输相对湿度20％～93%（40℃）；大气压86～106kPa | 否 |
| 48 | 本项目不涉及该指标要求 | 特殊机型 环境适应 性 | 边缘应用服务器，工作环境温度宜 为 0～45℃ , 短期工作可承受环境温 度宜为-5～55℃ , 液冷服务器贮存 运输温度宜为-30～55℃ |  |
| 49 | ★ | 机械环境适应性 | 机械环境适应性应符合GB/T9813.3 的有关规定 | 否 |
| 50 | ★ | 噪声 | 符合GB/T 9813.3 的有关规定，在产品说明中给出具体测试值 | 否 |
| 51 | 本项目不涉及该指标要求 | AI 计算单元 | 若配备A I计算单元应符合如下要 求： a) 具备人工智能加速处理器，计算 精度至少支持 FP16、BF16、FP32、 FP64、INT8 和 INT16 等中的 1 种； b) 单推理卡或模块，具备视频解 析、文本识别、语音分析等推理能 力；在视觉场景下配备可直接调用 的接口实现视觉计算加速，路数不 小于 64（1080P 30FPS） |  |
| 52 | 本项目不涉及该指标要求 | 一键式迁 移 | 若服务器配备A I计算单元，提供训 练脚本迁移工具 |  |
| 53 | ★ | 机柜尺寸 | 供应商给出长度、高度和深度 | 否 |
| 54 | 本项目不涉及该指标要求 | 机柜管理 板 | 配备机柜管理板 |  |
| 55 | 本项目不涉及该指标要求 | 机柜电源 规格 | a) 机柜电源支持集中供电，电源输 入不少于 2 路且支持自动切换； b) 机柜电源模块支持N+1 冗余配 置，电源模块可独立更换 |  |
| 56 | ★ | 主板外部接口种类 | 支持USB、显示、管理等接口，如：VGA、DP、HDMI、USB3.0、BMC 管理端口 | 否 |
| 57 | 本项目不涉及该指标要求 | 主板防烧 板设计 | 支持主板防烧板设计，保证电源故 障后不扩散 |  |
| 58 | 本项目不涉及该指标要求 | 扩展功能 | 实现至少一种扩展功能，如存储功 能卡、显示功能卡、运算加速功能 卡及网络功能卡等扩展功能 |  |
| 59 | ★ | 网络功能 | 支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能 | 否 |
| 60 | ★ | 计算处理 | 支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O 模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能 | 否 |
| 61 | ★ | 密码算法实现 | CPU 芯片应符合GM/T0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T37092 或GM/T0028的相关规定 | 否 |
| 62 | 本项目不涉及该指标要求 | 内存校验 | 支持内存校验或内存增强型纠错功 能 |  |
| 63 | 本项目不涉及该指标要求 | SATA SSD NAND 健康 状态上报 | 支持关键外部存储器（硬磁盘、SSD 等）的健康状态上报并进行故障诊 断 |  |
| 64 | 本项目不涉及该指标要求 | SATA SSD 单 die 故 障隔离 | 支持 SSD 关键外部存储器中单存储 晶元故障隔离 |  |
| 65 | △ | RAID 卡 RAID 级别支持 | 支持 RAID 0/1/10/5/6 | 否 |
| 66 | ★ | RAID 卡 BBU 单元 | RAID卡支持并配置电池或电容备份单元 | 否 |
| 67 | 本项目不涉及该指标要求 | 光驱类型 （是否支 持 RW，以及光盘类 型 CD/DVD） | 若配备光驱，应提供光驱的安装形 式（如内置、外置）、光驱读写类 型（如只读、可刻录等）、光盘类型的兼容列表（如 CD-ROM、CD-RW、 DVD±RW 等） |  |
| 68 | ★ | 电源热插拔 | 整机电源模块应具备热插拔功能 | 否 |
| 69 | ★ | 电源过流保护 | 支持过流及短路保护的功能 | 否 |
| 70 | ★ | 散热方式 | 支持风冷或液冷等散热方式 | 否 |
| 71 | 本项目不涉及该指标要求 | 其他功能 | a) 支持关键部件冗余（包括电源、 风扇等）； b) 支持熔断保护与恢复功能 |  |
| 72 | ★ | BMC 固件基础功能 | 1)支持DHCP 设置网络功能； 2)支持静态IP 设置网络功能； 3)支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能； 4)支持日志信息导出和记录删除功能； 5)支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能； 6)设备的BMC 管理软件应能够按报警的严重程度进行区分； 7)支持IPMI2.0、SNMP 或Redfish等接口功能； 8)支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能； 9)支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态； 10)支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息； 11)支持基于网络的固件更新功能，包括BMC 和BIOS 等； 12)支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备； 13)支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能； 14)支持通过浏览器打开管理界面 并登录功能； 15)支持设置口令策略功能； 16)支持访问权限设置功能，并通过 日志记录访问事件； 17)支持对出厂默认的用户名及口 令进行安全保护功能，并提供默认 口令修改提示； 18)支持读取设备主板的工作环境 温度功能； 19)支持读取服务器 CPU 等核心器件 的温度功能； 20)支持通过外部管理工具进行 BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC 进行管理； 21)应支持固件版本查询、固件升级； 22)支持基于网络实现开关机和复位控制的功能； 23)BMC 启动时间应不超过180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用； 24)支持BMC 固件设置的恢复出厂功能。 以上功能均应实际配置。 | 否 |
| 73 | ★ | BMC 固件增强功能 | a）网络控制、安装提供图形访问界面网络； b）设备的BMC 管理软件界面显示报警信息，且能够按报警的严重程度进行区分； c）Web GUI 采用BMC 端口直连，平均响应时间为不大于1s | 否 |
| 74 | ★ | BIOS 固件基本功能 | a）支持查看固件版本、内存信息、 主板信息、处理器信息和系统时间 信息功能； b）支持上电初始化界面显示 CPU 信 息、内存信息、固件版本和部分快 捷键信息功能； c）支持设置界面中英文显示切换功 能； d）支持查看 PCIe 设备信息，SATA 设备信息功能； e）支持操作系统安装和引导功能， 应并向操作系统提供计算机主板信 息和服务接口； f）支持设置启动顺序，并按照设置 的启动顺序启动功能； g）支持安全启动功能； h）支持设置口令、修改口令、验证 口令功能； i）支持 RAID 识别和启动功能； j）支持固件更新功能； k）支持BIOS 固件设置的恢复出厂 功能； l）支持网络引导启用和关闭功能 | 否 |
| 75 | ★ | 远程控制 | 支持远程关机和重新启动功能 | 否 |
| 76 | ★ | 操作系统及驱动的升级 | 支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级 | 否 |
| 77 | 本项目不涉及该指标要求 | 操作系统 及驱动的 备份还原 | 支持操作系统备份及还原功能 |  |
| 78 | ★ | 操作系统功能 | a) 支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能； b) 操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加*的指标要求 | 否 |
| 79 | ★ | 中文信息处理 | 符合GB 18030 的有关规定 | 否 |
| 80 | 本项目不涉及该指标要求 | 机柜管理 功能 | 机柜管理系统包括服务器节点 BMC 管理系统、机柜管理系统或交换节 点管理系统 |  |
| 81 | 本项目不涉及该指标要求 | 机柜通信 方式 | 若配备机柜管理板可实现包括：资 产管理、电源模块、功耗管理和液 冷漏液检测等功能 |  |
| 82 | 本项目不涉及该指标要求 | 多集群作 业管理 | 支持多集群作业管理功能 |  |
| 83 | ★ | 关键部件安全要求 | CPU 和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求 | 否 |
| 84 | ★ | 故障检测 | 支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警 | 否 |
| 85 | 本项目不涉及该指标要求 | 内存故障 智能预测 和自愈修 复 | 支持内存故障智能预测和自愈修 复，提前自动硬隔离，避免内存故 障引起的非预期宕机以及内存寿命 的降低 |  |
| 86 | 本项目不涉及该指标要求 | 硬盘故障 智能预测 | 支持硬盘故障智能预测，基于故障 模型预测出硬盘的故障 |  |
| 87 | 本项目不涉及该指标要求 | PCIe 链路 故障智能 诊断 | 支持 PCIe 链路故障智能诊断，判断 出现故障的PCIe 链路 |  |
| 88 | 本项目不涉及该指标要求 | 内存故障 隔离 | 支持内存故障隔离，在内存产生 CE 故障时，内存地址被隔离成功，服 务器正常运行，业务系统不中断 |  |
| 89 | 本项目不涉及该指标要求 | 内存、PCIe 卡的故障 精准告警 功能 | 支持内存、PCIe 卡的故障精准告警 功能，触发告警并明确指示具体的 故障位置 |  |
| 90 | 本项目不涉及该指标要求 | 异常下电 关键数据 保护 | 支持异常下电关键数据保护，支持 数据备份恢复机制，防止系统异常 掉电导致的数据文件丢失 |  |
| 91 | 本项目不涉及该指标要求 | BMC/BIOS 固件双镜 像保护 | 支持 BMC/BIOS 固件双镜像保护，运 行异常时自动切换到备份镜像运 行，提升系统稳定性 |  |
| 92 | 本项目不涉及该指标要求 | CPU 核重 启隔离 | 支持 CPU 核发生不可纠正故障后， 重启后由BIOS 隔离该故障核，OS 不可见，防止 OS 再次使用导致系统 异常，核 0 除外 |  |
| 93 | 本项目不涉及该指标要求 | 内存地址隔离 | 在硬件支持的情况下，支持故障内存地址重启后隔离 |  |
| 94 | 本项目不涉及该指标要求 | 内存存储 阵列替换 | 在硬件支持的情况下，支持故障内 存存储阵列替换 |  |
| 95 | 本项目不涉及该指标要求 | 安全启动 | 支持执行环境要求在整个系统启动 的过程中，系统应提供一个机制来 保护平台的完整性 |  |
| 96 | 本项目不涉及该指标要求 | syslog 双 向鉴别 | 支持系统日志双向鉴别，对服务器 根证书和客户端根证书进行鉴别 |  |
| 97 | ★ | 弱口令字典检查 | 支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令 | 否 |
| 98 | ★ | 白名单访问控制 | 支持基于时间、IP 或MAC 白名单访问控制 | 否 |
| 99 | 本项目不涉及该指标要求 | 双因素鉴 别 | 支持使用客户端证书和证书密码的 双因素鉴别方式登录管理系统 |  |
| 100 | ★ | 二次鉴别 | 支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作 | 否 |
| 101 | 本项目不涉及该指标要求 | 匿名化用 户告警接 收邮箱 | 支持带外管理系统中的用户告警接 收邮箱进行匿名化处理 |  |
| 102 | ★ | 密码证书安全加密存储 | 支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法 | 否 |
| 103 | ★ | 敏感信息安全加密传输 | 支持使用安全的传输加密协议（如SSH 或HTTPS 等）传输用户的敏感信息 | 否 |
| 104 | ★ | 研发过程安全 | 供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯 | 否 |
| 105 | 本项目不涉及该指标要求 | 漏洞管理 | 供应商承诺，生产商已建立漏洞全 量视图，保证产品版本涉及到的所 有漏洞(如驱动程序、BMC 软件等) 都可以查看 |  |
| 106 | 本项目不涉及该指标要求 | 网络关键 设备服务 器要求 | 作为网络关键设备的服务器应符合 GB 40050 的相关规定 |  |
| 107 | 本项目不涉及该指标要求 | 增强要求 | a) 嵌入物理可信根，实现设备的信 任链构建； b) 支持可信平台控制模块(TPCM)； c) 支持在固件系统（BMC、BIOS） 启动前实现对固件度量的功能，支 持物理可信根对 BMC 固件或BIOS 固 件进行完整性检测、更新和恢复； d) 支持对 CPU、网络控制器等关键 处理器进行身份识别与度量的功 能； e) 支持基于处理器或可信计算模 块度量的功能； f) 所采用的可信密码模块接口应 符合 GM/T 0012 的相关规定； g) 可信安全管理模块、处理器等硬 件载体应通过国家相关部门的认证 和许可 |  |
| 108 | ★ | 物理安全 | 安全要求应符合GB 4943.1 的规定 | 否 |
| 109 | ★ | 限用物质的限量要求 | 限用物质的限量应符合GB/T 26572的要求 | 否 |
| 110 | ★ | CPU 主频 | ≥2.7GHz | 否 |
| 111 | ★ | 单CPU 核数 | ≥32 | 否 |
| 112 | ★ | 单CPU 末级缓存容量 | ≥8MB | 否 |
| 113 | ★ | 单内存模块容量 | ≥16G | 否 |
| 114 | ★ | 内存速率 | ≥3200MT/s | 否 |
| 115 | 本项目不涉及该指标要求 | 硬盘转速 | 安装的硬磁盘转速不小于7200rpm |  |
| 116 | ★ | RAID 卡缓存容量大小 | RAID缓存容量不少于2GB | 否 |
| 117 | 本项目不涉及该指标要求 | FC HBA 卡 速率 | 若配备 FC HBA 卡，单端口最大的连 接速率不少于8Gb/s |  |
| 118 | ★ | 独立网卡速率 | 配置≥4个10GE/25GE光口，满配多模光模块 | 否 |
| 119 | ★ | 板载网卡速率 | 配置独立BMC管理网口，速率≥1GE | 否 |
| 120 | ★ | 电源能耗 | 符合GB/T 9813.3 的有关规定 | 否 |
| 121 | ★ | 内存兼容性 | 适配3 种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格 | 否 |
| 122 | ★ | 固态存储兼容性 | 适配3 种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格 | 否 |
| 123 | 本项目不涉及该指标要求 | FC HBA 卡 兼容性 | FC HBA 应适配两种或以上厂商产品 |  |
| 124 | ★ | RAID卡兼容性 | RAID 卡应适配两种或以上厂商产品 | 否 |
| 125 | ★ | 网卡兼容性 | 网卡应适配两种或以上厂商 | 否 |
| 126 | ★ | 功能卡兼容性 | 内置或适配符合PCIe 的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡 | 否 |
| 127 | ★ | 外设兼容性 | 兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB 光驱及KVM 等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动 | 否 |
| 128 | ★ | 数据库兼容 | 兼容3 个及以上厂商的数据库产品 | 否 |
| 129 | ★ | 中间件兼容 | 兼容3 个及以上厂商的中间件产品 | 否 |
| 130 | ★ | 平台软件兼容 | 兼容3 个及以上厂商的大数据平台 | 否 |
| 131 | ★ | 虚拟化软件兼容 | 兼容2 款及以上虚拟化软件 | 否 |
| 132 | 本项目不涉及该指标要求 | SATA SSD 可靠性 | SSD 的 m1 值（MTBF 的不可接受值） 不低于 200000h |  |
| 133 | ★ | 整机可靠性 | m1 值（MTBF 的不可接受值）不得低于30000h | 否 |
| 134 | ★ | 风扇可靠性 | 风扇寿命应不低于40000h | 否 |
| 135 | ★ | 部件可靠性 | 支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外) | 否 |
| 136 | ★ | 标志、包装、运输和贮存 | 符合GB/T 9813.3 和商品包装政府采购需求标准的相关规定 | 否 |
| 137 | ★ | 服务响应 | a) 提供电话、电子邮件、远程连接、原厂商服务等多种形式服务； b) 提供同城2h、异地12h 技术响应服务，1个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备； c) 建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务； d) 服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务 | 否 |
| 138 | ★ | 培训服务 | 供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 | 否 |
| 139 | ★ | 服务周期 | a)产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于5 年； b) 设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6 年； c) 产品停止服务时间应提前1年告知客户； d) 产品发布日期需在随机文件中明确 | 否 |
| 140 | ★ | 工具要求 | 供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权 | 否 |
| 141 | 本项目不涉及该指标要求 | 辅助工具 | 支持如下功能 a) 本地的数据备份和还原功能； b) 网络的数据备份和还原功能； c) 服务器操作系统的自动安装功 能； d) 服务器所配硬件需要的驱动程 序和系统补丁 |  |
| 142 | ★ | 驱动安装升级指引 | 供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引。 | 否 |
| 143 | 本项目不涉及该指标要求 | 随机附开 盖工具 | 随服务器打包提供开机箱工具 |  |
| 144 | 本项目不涉及该指标要求 | 代码迁移 工具 | 供应商提供从其他 CPU 架构到当前 服务器 CPU 架构的软件迁移工具产 品，支持软件包迁移评估，对满足 产品重构要求的软件包，能重构为 当前服务器 CPU 架构的软件包。提 供源码迁移功能，检查分析 C/C++/Fortran/Go/解释型语言/汇 编等源码文件，基于产品功能给出 迁移指导 |  |
| 145 | 本项目不涉及该指标要求 | 性能分析 工具 | 供应商提供支持当前服务器 CPU 架 构的性能分析工具产品，支持系统 性能分析、Java 性能分析和系统诊 断，可分析系统或应用在 CPU、内存、 IO、网络等方面的性能，并给出优 化建议 |  |
| 146 | 本项目不涉及该指标要求 | 跨架构平 台应用兼 容 | 跨 CPU 架构平台应用兼容工具，可 兼容一种或者一种以上不同架构平 台的应用 |  |
| 147 | ★ | 管理软件 | 具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能 | 否 |
| 148 | ★ | 厂家升级产品软件与扩容服务 | 供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力 | 否 |
| 149 | ★ | 服务保障升级 | 供应商有偿提供远程技术支持、软件授权服务、备件更换服务、现场支承服务 | 否 |
| 150 | ★ | 提供上门服务 | 远程服务无法解决问题时，供应商应4小时内到达客户指定地点进行现场解决问题。 | 否 |
| 151 | 本项目不涉及该指标要求 | 业务场景 性能优化 服务及整 体架构升 级服务 | 供应商提供针对特定业务场景性能 优化服务及整体架构升级服务 |  |
| 152 | ★ | 抗干扰性 | 当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售 | 否 |
| 153 | ★ | 供应能力证明 | 供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 | 是 |

### 2.1.3、核心区业务系统服务器

指标要求中如有“供应商给出......”等表述要求的，请投标人明确提供响应具体内容。

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 处理器 |  |  |  |  |
| 1 | ★ | 处理器 | 实配≥2颗复杂指令集架构处理器； 每处理器核数≥64核，单颗基本频率≥2.7GHz | 否 |
| 内存 |  |  |  |  |
| 2 | ★ | 内存 | 配置≥512GB内存； | 否 |
| 存储 |  |  |  |  |
| 3 | ★ | 存储 | 配置≥2块，单块容量≥960GB企业级SSD硬盘； 配置≥12块，单块容量≥12TB SATA磁盘 | 否 |
| 阵列卡 |  |  |  |  |
| 4 | # | 阵列卡 | 配置缓存≥4G，支持Raid0,1,10,5扩展；配置掉电保护； | 否 |
| 网络与数据 |  |  |  |  |
| 5 | ★ | 网络与数据 | 配置≥4个10GE/25GE光口，满配多模光模块； | 否 |
| 其他模块 |  |  |  |  |
| 6 | ★ | 其他模块 | 配置冗余电源模块，提供1+1冗余模式； 配置冗余风扇模块； 标准机架式机箱，2U高度，配置原厂机架导轨。 | 否 |
| 7 | # | 带外管理 | 提供基于Web的远程管理控制、配备硬件监控、远程管理功能； 支持IPMI2.0标准。提供IKVM功能，实现远程KVM和远程媒体挂载； 独立管理口完全兼容千兆交换网络； 通过管理口实现远程开关机、重启、网络安装操作系统等操作 | 否 |
| 其他要求 |  |  |  |  |
| 8 | ★ | 操作系统 | 配置企业级Linux操作系统，操作系统满足《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》中“服务器操作系统政府采购需求标准”要求，需提供承诺函并加盖投标人公章。 | 是 |
| 9 | ★ | CPU信息 | 供应商给出CPU 信息，包含CPU 型号、物理核心数、主频、末级缓存容量、线程数、热设计功耗及支持内存的最高速率、通道数和位宽 | 是 |
| 10 | ★ | 主板支持的CPU 和内存情况 | 供应商给出主板支持的 CPU 和内存的型号数量 | 是 |
| 11 | ★ | 主板内存槽数量 | 支持≥24个内存插槽 | 否 |
| 12 | ★ | 主板存储接口 | 至少支持SATA、SAS、M.2 | 否 |
| 13 | ★ | PCIe 插槽接口 | 符合PCIe 4.0 或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe 的接口速率与位宽需保证向下兼容 | 否 |
| 14 | ★ | 主板PCIe插槽数量及规格 | PCIe 4.0插槽≥8个; | 否 |
| 15 | 本项目不涉及该指标要求 | 特殊孔位 及接口 | a)服务器机箱内主板可根据用户实 际使用需求支持安装多功能导入装 置板卡，机箱内需预留多功能导入 装置板卡安装位置，容量不小于 55mm×45mm×15mm（长×宽×高， 单位毫米）； b)服务器主板可根据用户实际使用 需求预留满足 USB2.0 或 USB3.0 数 据传输规范的接口，工作电压 5V， 采用 USB2.0 时，最大过电流应不小 于 0.5A，采用 USB3.0 时，最大过电 流应不小于 1A |  |
| 16 | 本项目不涉及该指标要求 | 板载网络 接口 | 若支持板载网络接口应不少于 1 个 1GE 网口 |  |
| 17 | 本项目不涉及该指标要求 | 主板 OCP 插 槽数量 | 支持 OCP2.0 及以上插槽的数量不少 于 1 个 |  |
| 18 | ★ | 内存数量 | ≥8 | 否 |
| 19 | ★ | 内存规格 | ≥DDR5 | 否 |
| 20 | ★ | 内存通道 | 支持多个内存接口通道，每个通道可支持1DPC或2DPC，当支持2DPC时，印制电路板上应具备插槽的序号标识，具体通道数应在随机文件中明确 | 否 |
| 21 | 本项目不涉及该指标要求 | 硬盘类型 | 供应商给出服务器支持硬磁盘和固 态盘类型及规格 |  |
| 22 | ★ | 硬磁盘实配容量 | SSD硬盘容量≥1920GB； SATA硬盘容量≥144TB | 否 |
| 23 | 本项目不涉及该指标要求 | 硬盘接口 类型 | a)若配备硬磁盘，应提供 SAS 3.0 或 SATA 3.0 及以上接口； b)若配备固态盘，应提供至少 1 种 类型固态盘接口，如 UFS、SATA、PCIe 等 |  |
| 24 | ★ | 硬盘实配数量 | ≥2块SSD硬盘 ≥12块SATA硬盘 | 否 |
| 25 | ★ | 硬盘插槽数量及规格 | 支持≥24块2.5寸硬盘 | 否 |
| 26 | 本项目不涉及该指标要求 | 硬盘其他 参数要求 | a)机械硬盘准备时间应不大于30s； 侧面固定螺丝孔数量可为 4 孔或 6 孔；工作状态环境温度应满足 5℃ ~ 55℃ , 其它参数应符合 GB/T 12628 的相关规定； b)若服务器支持固态盘，固态盘符 合 SJ/T 11654 相关规定 |  |
| 27 | # | RAID 卡支持的SAS接口数 | ≥8 | 否 |
| 28 | 本项目不涉及该指标要求 | SAS 直通 卡 SAS 接 口数量 | ≥0 |  |
| 29 | 本项目不涉及该指标要求 | HBA 卡端 口数量 | ≥0 |  |
| 30 | ★ | 网口速率和数量 | 配备网口数量不少于4个，且网口速率≥1GE | 否 |
| 31 | 本项目不涉及该指标要求 | 存储型服 务器网口 速率和数 量 | 存储型服务器 1GE 网口数量不少于 2 个，10GE 以上网口数量不少于 2 个 |  |
| 32 | ★ | 独立网卡网口数量 | 配备独立网卡，独立网卡网口数量≥2 | 否 |
| 33 | 本项目不涉及该指标要求 | 独立网卡 接口类型 | 支持 RJ45/QSFP/SFP 等 |  |
| 34 | 本项目不涉及该指标要求 | 板载网卡 接口类型 | 支持 RJ45/QSFP/SFP 等 |  |
| 35 | ★ | 显示接口 | 显示接口类型应不少于1 种，如：VGA、DP、HDMI 等 | 否 |
| 36 | ★ | USB 接口 | 配备≥1个USB2.0接口, ≥3个USB3.0接口 | 否 |
| 37 | 本项目不涉及该指标要求 | 特殊接口 及孔位 | 前面板预留 1 个专用USB 母座接口 孔位 |  |
| 38 | 本项目不涉及该指标要求 | 其他接口 | a) 串口数量不少于 1 个，并可实现 GB/T 6107 或 GB/T 26803.2 的相关 功能； b) 服务器主机前面板可根据用户 实际使用需求预留 1 个专用 USB 母 座接口孔位 |  |
| 39 | ★ | 电源冗余模式 | 整机电源模块按1+1 冗余或N+1 冗余配置 | 否 |
| 40 | ★ | 电源模块数量 | ≥2 | 否 |
| 41 | ★ | 电源功率 | 电源模块功率应有一定冗余，满足处理器满载时的需求 | 否 |
| 42 | 本项目不涉及该指标要求 | 电源指示 灯 | 配备电源指示灯，指示待机、工作 异常等状态 |  |
| 43 | ★ | 外观和结构 | a)服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； b) 产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； c) 产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固； d) 应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义； e) 机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体； | 否 |
| 44 | ★ | 尺寸（高×宽×深） | 标准19英吋机柜安装，高度≤4U | 否 |
| 45 | ★ | 服务器导轨 | 配置服务器安装导轨 | 否 |
| 46 | 本项目不涉及该指标要求 | CPU 个数 与机柜高 度单位(U) 比 | 供应商给出CPU 个数与机柜高度 |  |
| 47 | ★ | 环境适应性 | 气候环境适应性应符合GB/T9813.3 的有关规定，工作温度10～35℃，贮存运输温度-40～55℃；工作相对湿度35%～80%，贮存运输相对湿度20％～93%（40℃）；大气压86～106kPa | 否 |
| 48 | 本项目不涉及该指标要求 | 特殊机型 环境适应 性 | 边缘应用服务器，工作环境温度宜 为 0～45℃ , 短期工作可承受环境温 度宜为-5～55℃ , 液冷服务器贮存 运输温度宜为-30～55℃ |  |
| 49 | ★ | 机械环境适应性 | 机械环境适应性应符合GB/T9813.3 的有关规定 | 否 |
| 50 | ★ | 噪声 | 符合GB/T 9813.3 的有关规定，在产品说明中给出具体测试值 | 否 |
| 51 | 本项目不涉及该指标要求 | AI 计算单元 | 若配备A I计算单元应符合如下要 求： a) 具备人工智能加速处理器，计算 精度至少支持 FP16、BF16、FP32、 FP64、INT8 和 INT16 等中的 1 种； b) 单推理卡或模块，具备视频解 析、文本识别、语音分析等推理能 力；在视觉场景下配备可直接调用 的接口实现视觉计算加速，路数不 小于 64（1080P 30FPS） |  |
| 52 | 本项目不涉及该指标要求 | 一键式迁 移 | 若服务器配备A I计算单元，提供训 练脚本迁移工具 |  |
| 53 | ★ | 机柜尺寸 | 供应商给出长度、高度和深度 | 否 |
| 54 | 本项目不涉及该指标要求 | 机柜管理 板 | 配备机柜管理板 |  |
| 55 | 本项目不涉及该指标要求 | 机柜电源 规格 | a) 机柜电源支持集中供电，电源输 入不少于 2 路且支持自动切换； b) 机柜电源模块支持N+1 冗余配 置，电源模块可独立更换 |  |
| 56 | ★ | 主板外部接口种类 | 支持USB、显示、管理等接口，如：VGA、DP、HDMI、USB3.0、BMC 管理端口 | 否 |
| 57 | 本项目不涉及该指标要求 | 主板防烧 板设计 | 支持主板防烧板设计，保证电源故 障后不扩散 |  |
| 58 | 本项目不涉及该指标要求 | 扩展功能 | 实现至少一种扩展功能，如存储功 能卡、显示功能卡、运算加速功能 卡及网络功能卡等扩展功能 |  |
| 59 | ★ | 网络功能 | 支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能 | 否 |
| 60 | ★ | 计算处理 | 支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O 模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能 | 否 |
| 61 | ★ | 密码算法实现 | CPU 芯片应符合GM/T0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T37092 或GM/T0028的相关规定 | 否 |
| 62 | 本项目不涉及该指标要求 | 内存校验 | 支持内存校验或内存增强型纠错功 能 |  |
| 63 | 本项目不涉及该指标要求 | SATA SSD NAND 健康 状态上报 | 支持关键外部存储器（硬磁盘、SSD 等）的健康状态上报并进行故障诊 断 |  |
| 64 | 本项目不涉及该指标要求 | SATA SSD 单 die 故 障隔离 | 支持 SSD 关键外部存储器中单存储 晶元故障隔离 |  |
| 65 | △ | RAID 卡 RAID 级别支持 | 支持 RAID 0/1/10/5/6 | 否 |
| 66 | ★ | RAID 卡 BBU 单元 | RAID卡支持并配置电池或电容备份单元 | 否 |
| 67 | 本项目不涉及该指标要求 | 光驱类型 （是否支 持 RW，以及光盘类 型 CD/DVD） | 若配备光驱，应提供光驱的安装形 式（如内置、外置）、光驱读写类 型（如只读、可刻录等）、光盘类型的兼容列表（如 CD-ROM、CD-RW、 DVD±RW 等） |  |
| 68 | ★ | 电源热插拔 | 整机电源模块应具备热插拔功能 | 否 |
| 69 | ★ | 电源过流保护 | 支持过流及短路保护的功能 | 否 |
| 70 | ★ | 散热方式 | 支持风冷或液冷等散热方式 | 否 |
| 71 | 本项目不涉及该指标要求 | 其他功能 | a) 支持关键部件冗余（包括电源、 风扇等）； b) 支持熔断保护与恢复功能 |  |
| 72 | ★ | BMC 固件基础功能 | 1)支持DHCP 设置网络功能； 2)支持静态IP 设置网络功能； 3)支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能； 4)支持日志信息导出和记录删除功能； 5)支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能； 6)设备的BMC 管理软件应能够按报警的严重程度进行区分； 7)支持IPMI2.0、SNMP 或Redfish等接口功能； 8)支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能； 9)支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态； 10)支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息； 11)支持基于网络的固件更新功能，包括BMC 和BIOS 等； 12)支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备； 13)支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能； 14)支持通过浏览器打开管理界面 并登录功能； 15)支持设置口令策略功能； 16)支持访问权限设置功能，并通过 日志记录访问事件； 17)支持对出厂默认的用户名及口 令进行安全保护功能，并提供默认 口令修改提示； 18)支持读取设备主板的工作环境 温度功能； 19)支持读取服务器 CPU 等核心器件 的温度功能； 20)支持通过外部管理工具进行 BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC 进行管理； 21)应支持固件版本查询、固件升级； 22)支持基于网络实现开关机和复位控制的功能； 23)BMC 启动时间应不超过180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用； 24)支持BMC 固件设置的恢复出厂功能。 以上功能均应实际配置。 | 否 |
| 73 | ★ | BMC 固件增强功能 | a）网络控制、安装提供图形访问界面网络； b）设备的BMC 管理软件界面显示报警信息，且能够按报警的严重程度进行区分； c）Web GUI 采用BMC 端口直连，平均响应时间为不大于1s | 否 |
| 74 | ★ | BIOS 固件基本功能 | a）支持查看固件版本、内存信息、 主板信息、处理器信息和系统时间 信息功能； b）支持上电初始化界面显示 CPU 信 息、内存信息、固件版本和部分快 捷键信息功能； c）支持设置界面中英文显示切换功 能； d）支持查看 PCIe 设备信息，SATA 设备信息功能； e）支持操作系统安装和引导功能， 应并向操作系统提供计算机主板信 息和服务接口； f）支持设置启动顺序，并按照设置 的启动顺序启动功能； g）支持安全启动功能； h）支持设置口令、修改口令、验证 口令功能； i）支持 RAID 识别和启动功能； j）支持固件更新功能； k）支持BIOS 固件设置的恢复出厂 功能； l）支持网络引导启用和关闭功能 | 否 |
| 75 | ★ | 远程控制 | 支持远程关机和重新启动功能 | 否 |
| 76 | ★ | 操作系统及驱动的升级 | 支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级 | 否 |
| 77 | 本项目不涉及该指标要求 | 操作系统 及驱动的 备份还原 | 支持操作系统备份及还原功能 |  |
| 78 | ★ | 操作系统功能 | a) 支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能； b) 操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加*的指标要求 | 否 |
| 79 | ★ | 中文信息处理 | 符合GB 18030 的有关规定 | 否 |
| 80 | 本项目不涉及该指标要求 | 机柜管理 功能 | 机柜管理系统包括服务器节点 BMC 管理系统、机柜管理系统或交换节 点管理系统 |  |
| 81 | 本项目不涉及该指标要求 | 机柜通信 方式 | 若配备机柜管理板可实现包括：资 产管理、电源模块、功耗管理和液 冷漏液检测等功能 |  |
| 82 | 本项目不涉及该指标要求 | 多集群作 业管理 | 支持多集群作业管理功能 |  |
| 83 | ★ | 关键部件安全要求 | CPU 和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求 | 否 |
| 84 | ★ | 故障检测 | 支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警 | 否 |
| 85 | 本项目不涉及该指标要求 | 内存故障 智能预测 和自愈修 复 | 支持内存故障智能预测和自愈修 复，提前自动硬隔离，避免内存故 障引起的非预期宕机以及内存寿命 的降低 |  |
| 86 | 本项目不涉及该指标要求 | 硬盘故障 智能预测 | 支持硬盘故障智能预测，基于故障 模型预测出硬盘的故障 |  |
| 87 | 本项目不涉及该指标要求 | PCIe 链路 故障智能 诊断 | 支持 PCIe 链路故障智能诊断，判断 出现故障的PCIe 链路 |  |
| 88 | 本项目不涉及该指标要求 | 内存故障 隔离 | 支持内存故障隔离，在内存产生 CE 故障时，内存地址被隔离成功，服 务器正常运行，业务系统不中断 |  |
| 89 | 本项目不涉及该指标要求 | 内存、PCIe 卡的故障 精准告警 功能 | 支持内存、PCIe 卡的故障精准告警 功能，触发告警并明确指示具体的 故障位置 |  |
| 90 | 本项目不涉及该指标要求 | 异常下电 关键数据 保护 | 支持异常下电关键数据保护，支持 数据备份恢复机制，防止系统异常 掉电导致的数据文件丢失 |  |
| 91 | 本项目不涉及该指标要求 | BMC/BIOS 固件双镜 像保护 | 支持 BMC/BIOS 固件双镜像保护，运 行异常时自动切换到备份镜像运 行，提升系统稳定性 |  |
| 92 | 本项目不涉及该指标要求 | CPU 核重 启隔离 | 支持 CPU 核发生不可纠正故障后， 重启后由BIOS 隔离该故障核，OS 不可见，防止 OS 再次使用导致系统 异常，核 0 除外 |  |
| 93 | 本项目不涉及该指标要求 | 内存地址隔离 | 在硬件支持的情况下，支持故障内存地址重启后隔离 |  |
| 94 | 本项目不涉及该指标要求 | 内存存储 阵列替换 | 在硬件支持的情况下，支持故障内 存存储阵列替换 |  |
| 95 | 本项目不涉及该指标要求 | 安全启动 | 支持执行环境要求在整个系统启动 的过程中，系统应提供一个机制来 保护平台的完整性 |  |
| 96 | 本项目不涉及该指标要求 | syslog 双 向鉴别 | 支持系统日志双向鉴别，对服务器 根证书和客户端根证书进行鉴别 |  |
| 97 | ★ | 弱口令字典检查 | 支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令 | 否 |
| 98 | ★ | 白名单访问控制 | 支持基于时间、IP 或MAC 白名单访问控制 | 否 |
| 99 | 本项目不涉及该指标要求 | 双因素鉴 别 | 支持使用客户端证书和证书密码的 双因素鉴别方式登录管理系统 |  |
| 100 | ★ | 二次鉴别 | 支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作 | 否 |
| 101 | 本项目不涉及该指标要求 | 匿名化用 户告警接 收邮箱 | 支持带外管理系统中的用户告警接 收邮箱进行匿名化处理 |  |
| 102 | ★ | 密码证书安全加密存储 | 支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法 | 否 |
| 103 | ★ | 敏感信息安全加密传输 | 支持使用安全的传输加密协议（如SSH 或HTTPS 等）传输用户的敏感信息 | 否 |
| 104 | ★ | 研发过程安全 | 供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯 | 否 |
| 105 | 本项目不涉及该指标要求 | 漏洞管理 | 供应商承诺，生产商已建立漏洞全 量视图，保证产品版本涉及到的所 有漏洞(如驱动程序、BMC 软件等) 都可以查看 |  |
| 106 | 本项目不涉及该指标要求 | 网络关键 设备服务 器要求 | 作为网络关键设备的服务器应符合 GB 40050 的相关规定 |  |
| 107 | 本项目不涉及该指标要求 | 增强要求 | a) 嵌入物理可信根，实现设备的信 任链构建； b) 支持可信平台控制模块(TPCM)； c) 支持在固件系统（BMC、BIOS） 启动前实现对固件度量的功能，支 持物理可信根对 BMC 固件或BIOS 固 件进行完整性检测、更新和恢复； d) 支持对 CPU、网络控制器等关键 处理器进行身份识别与度量的功 能； e) 支持基于处理器或可信计算模 块度量的功能； f) 所采用的可信密码模块接口应 符合 GM/T 0012 的相关规定； g) 可信安全管理模块、处理器等硬 件载体应通过国家相关部门的认证 和许可 |  |
| 108 | ★ | 物理安全 | 安全要求应符合GB 4943.1 的规定 | 否 |
| 109 | ★ | 限用物质的限量要求 | 限用物质的限量应符合GB/T 26572的要求 | 否 |
| 110 | ★ | CPU 主频 | ≥2.7GHz | 否 |
| 111 | ★ | 单CPU 核数 | ≥64 | 否 |
| 112 | ★ | 单CPU 末级缓存容量 | ≥8MB | 否 |
| 113 | ★ | 单内存模块容量 | ≥16G | 否 |
| 114 | ★ | 内存速率 | ≥3200MT/s | 否 |
| 115 | 本项目不涉及该指标要求 | 硬盘转速 | 安装的硬磁盘转速不小于7200rpm |  |
| 116 | ★ | RAID 卡缓存容量大小 | RAID缓存容量不少于2GB | 否 |
| 117 | 本项目不涉及该指标要求 | FC HBA 卡 速率 | 若配备 FC HBA 卡，单端口最大的连 接速率不少于8Gb/s |  |
| 118 | ★ | 独立网卡速率 | 配置≥4个10GE/25GE光口，满配多模光模块 | 否 |
| 119 | ★ | 板载网卡速率 | 配置独立BMC管理网口，速率≥1GE | 否 |
| 120 | ★ | 电源能耗 | 符合GB/T 9813.3 的有关规定 | 否 |
| 121 | ★ | 内存兼容性 | 适配3 种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格 | 否 |
| 122 | ★ | 固态存储兼容性 | 适配3 种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格 | 否 |
| 123 | 本项目不涉及该指标要求 | FC HBA 卡 兼容性 | FC HBA 应适配两种或以上厂商产品 |  |
| 124 | ★ | RAID卡兼容性 | RAID 卡应适配两种或以上厂商产品 | 否 |
| 125 | ★ | 网卡兼容性 | 网卡应适配两种或以上厂商 | 否 |
| 126 | ★ | 功能卡兼容性 | 内置或适配符合PCIe 的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡 | 否 |
| 127 | ★ | 外设兼容性 | 兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB 光驱及KVM 等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动 | 否 |
| 128 | ★ | 数据库兼容 | 兼容3 个及以上厂商的数据库产品 | 否 |
| 129 | ★ | 中间件兼容 | 兼容3 个及以上厂商的中间件产品 | 否 |
| 130 | ★ | 平台软件兼容 | 兼容3 个及以上厂商的大数据平台 | 否 |
| 131 | ★ | 虚拟化软件兼容 | 兼容2 款及以上虚拟化软件 | 否 |
| 132 | 本项目不涉及该指标要求 | SATA SSD 可靠性 | SSD 的 m1 值（MTBF 的不可接受值） 不低于 200000h |  |
| 133 | ★ | 整机可靠性 | m1 值（MTBF 的不可接受值）不得低于30000h | 否 |
| 134 | ★ | 风扇可靠性 | 风扇寿命应不低于40000h | 否 |
| 135 | ★ | 部件可靠性 | 支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外) | 否 |
| 136 | ★ | 标志、包装、运输和贮存 | 符合GB/T 9813.3 和商品包装政府采购需求标准的相关规定 | 否 |
| 137 | ★ | 服务响应 | a) 提供电话、电子邮件、远程连接、原厂商服务等多种形式服务； b) 提供同城2h、异地12h 技术响应服务，1个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备； c) 建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务； d) 服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务 | 否 |
| 138 | ★ | 培训服务 | 供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 | 否 |
| 139 | ★ | 服务周期 | a)产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于5 年； b) 设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6 年； c) 产品停止服务时间应提前1年告知客户； d) 产品发布日期需在随机文件中明确 | 否 |
| 140 | ★ | 工具要求 | 供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权 | 否 |
| 141 | 本项目不涉及该指标要求 | 辅助工具 | 支持如下功能 a) 本地的数据备份和还原功能； b) 网络的数据备份和还原功能； c) 服务器操作系统的自动安装功 能； d) 服务器所配硬件需要的驱动程 序和系统补丁 |  |
| 142 | ★ | 驱动安装升级指引 | 供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引。 | 否 |
| 143 | 本项目不涉及该指标要求 | 随机附开 盖工具 | 随服务器打包提供开机箱工具 |  |
| 144 | 本项目不涉及该指标要求 | 代码迁移 工具 | 供应商提供从其他 CPU 架构到当前 服务器 CPU 架构的软件迁移工具产 品，支持软件包迁移评估，对满足 产品重构要求的软件包，能重构为 当前服务器 CPU 架构的软件包。提 供源码迁移功能，检查分析 C/C++/Fortran/Go/解释型语言/汇 编等源码文件，基于产品功能给出 迁移指导 |  |
| 145 | 本项目不涉及该指标要求 | 性能分析 工具 | 供应商提供支持当前服务器 CPU 架 构的性能分析工具产品，支持系统 性能分析、Java 性能分析和系统诊 断，可分析系统或应用在 CPU、内存、 IO、网络等方面的性能，并给出优 化建议 |  |
| 146 | 本项目不涉及该指标要求 | 跨架构平 台应用兼 容 | 跨 CPU 架构平台应用兼容工具，可 兼容一种或者一种以上不同架构平 台的应用 |  |
| 147 | ★ | 管理软件 | 具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能 | 否 |
| 148 | ★ | 厂家升级产品软件与扩容服务 | 供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力 | 否 |
| 149 | ★ | 服务保障升级 | 供应商有偿提供远程技术支持、软件授权服务、备件更换服务、现场支承服务 | 否 |
| 150 | ★ | 提供上门服务 | 远程服务无法解决问题时，供应商应4小时内到达客户指定地点进行现场解决问题。 | 否 |
| 151 | 本项目不涉及该指标要求 | 业务场景 性能优化 服务及整 体架构升 级服务 | 供应商提供针对特定业务场景性能 优化服务及整体架构升级服务 |  |
| 152 | ★ | 抗干扰性 | 当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售 | 否 |
| 153 | ★ | 供应能力证明 | 供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 | 是 |

### 2.1.4、核心区分布式数据库服务器

指标要求中如有“供应商给出......”等表述要求的，请投标人明确提供响应具体内容。

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 处理器 |  |  |  |  |  |
| 1 | ★ | 处理器 | 实配≥4颗复杂指令集架构处理器； 每处理器核数≥64核，单颗基本频率≥3.0GHz | 否 |  |
| 内存 |  |  |  |  |  |
| 2 | ★ | 内存 | 配置≥1024GB内存； | 否 |  |
| 存储 |  |  |  |  |  |
| 3 | ★ | 存储 | 配置≥4块，单块容量≥960GB企业级SSD硬盘； | 否 |  |
| 阵列卡 |  |  |  |  |  |
| 4 | # | 阵列卡 | 配置缓存≥4G，支持Raid0,1,10,5扩展；配置掉电保护； | 否 |  |
| 网络与数据 |  |  |  |  |  |
| 5 | ★ | 网络与数据 | 配置≥4个10GE/25GE光口，满配多模光模块； 配置≥2块32G HBA卡，满配多模光模块； | 否 |  |
| 其他模块 |  |  |  |  |  |
| 6 | ★ | 其他模块 | 配置冗余电源模块，提供1+1冗余模式； 配置冗余风扇模块； 标准机架式机箱，配置原厂机架导轨。 | 否 |  |
| 7 | # | 带外管理 | 提供基于Web的远程管理控制、配备硬件监控、远程管理功能； 支持IPMI2.0标准。提供IKVM功能，实现远程KVM和远程媒体挂载； 独立管理口完全兼容千兆交换网络； 通过管理口实现远程开关机、重启、网络安装操作系统等操作 | 否 |  |
| 其他要求 |  |  |  |  |  |
| 8 | ★ | 操作系统 | 配置企业级Linux操作系统，操作系统满足财政部《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》中“服务器操作系统政府采购需求标准”要求，需提供承诺函并加盖投标人公章。 |  | 是 |
| 9 | ★ | CPU信息 | 供应商给出CPU 信息，包含CPU 型号、物理核心数、主频、末级缓存容量、线程数、热设计功耗及支持内存的最高速率、通道数和位宽 |  | 是 |
| 10 | ★ | 主板支持的CPU 和内存情况 | 供应商给出主板支持的 CPU 和内存的型号数量 |  | 是 |
| 11 | ★ | 主板内存槽数量 | 支持≥24个内存插槽 |  | 否 |
| 12 | ★ | 主板存储接口 | 至少支持SATA、SAS、M.2 |  | 否 |
| 13 | ★ | PCIe 插槽接口 | 符合PCIe 5.0 或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe 的接口速率与位宽需保证向下兼容 |  | 否 |
| 14 | ★ | 主板PCIe插槽数量及规格 | PCIe 5.0插槽≥8个; |  | 否 |
| 15 | 本项目不涉及该指标要求 | 特殊孔位 及接口 | a)服务器机箱内主板可根据用户实 际使用需求支持安装多功能导入装 置板卡，机箱内需预留多功能导入 装置板卡安装位置，容量不小于 55mm×45mm×15mm（长×宽×高， 单位毫米）； b)服务器主板可根据用户实际使用 需求预留满足 USB2.0 或 USB3.0 数 据传输规范的接口，工作电压 5V， 采用 USB2.0 时，最大过电流应不小 于 0.5A，采用 USB3.0 时，最大过电 流应不小于 1A |  |  |
| 16 | 本项目不涉及该指标要求 | 板载网络 接口 | 若支持板载网络接口应不少于 1 个 1GE 网口 |  |  |
| 17 | 本项目不涉及该指标要求 | 主板 OCP 插 槽数量 | 支持 OCP2.0 及以上插槽的数量不少 于 1 个 |  |  |
| 18 | ★ | 内存数量 | ≥8 |  | 否 |
| 19 | ★ | 内存规格 | ≥DDR5 |  | 否 |
| 20 | ★ | 内存通道 | 支持多个内存接口通道，每个通道可支持1DPC或2DPC，当支持2DPC时，印制电路板上应具备插槽的序号标识，具体通道数应在随机文件中明确 |  | 否 |
| 21 | 本项目不涉及该指标要求 | 硬盘类型 | 供应商给出服务器支持硬磁盘和固 态盘类型及规格 |  |  |
| 22 | ★ | 硬磁盘实配容量 | SSD硬盘容量≥3840GB； |  | 否 |
| 23 | 本项目不涉及该指标要求 | 硬盘接口 类型 | a)若配备硬磁盘，应提供 SAS 3.0 或 SATA 3.0 及以上接口； b)若配备固态盘，应提供至少 1 种 类型固态盘接口，如 UFS、SATA、PCIe 等 |  |  |
| 24 | ★ | 硬盘实配数量 | ≥4块SSD硬盘 |  | 否 |
| 25 | ★ | 硬盘插槽数量及规格 | 支持≥24块2.5寸硬盘 |  | 否 |
| 26 | 本项目不涉及该指标要求 | 硬盘其他 参数要求 | a)机械硬盘准备时间应不大于30s； 侧面固定螺丝孔数量可为 4 孔或 6 孔；工作状态环境温度应满足 5℃ ~ 55℃ , 其它参数应符合 GB/T 12628 的相关规定； b)若服务器支持固态盘，固态盘符 合 SJ/T 11654 相关规定 |  |  |
| 27 | # | RAID 卡支持的SAS接口数 | ≥8 |  | 否 |
| 28 | 本项目不涉及该指标要求 | SAS 直通 卡 SAS 接 口数量 | ≥0 |  |  |
| 29 | 本项目不涉及该指标要求 | HBA 卡端 口数量 | ≥0 |  |  |
| 30 | ★ | 网口速率和数量 | 配备网口数量不少于4个，且网口速率≥1GE |  | 否 |
| 31 | 本项目不涉及该指标要求 | 存储型服 务器网口 速率和数 量 | 存储型服务器 1GE 网口数量不少于 2 个，10GE 以上网口数量不少于 2 个 |  |  |
| 32 | ★ | 独立网卡网口数量 | 配备独立网卡，独立网卡网口数量≥2 |  | 否 |
| 33 | 本项目不涉及该指标要求 | 独立网卡 接口类型 | 支持 RJ45/QSFP/SFP 等 |  |  |
| 34 | 本项目不涉及该指标要求 | 板载网卡 接口类型 | 支持 RJ45/QSFP/SFP 等 |  |  |
| 35 | ★ | 显示接口 | 显示接口类型应不少于1 种，如：VGA、DP、HDMI 等 |  | 否 |
| 36 | ★ | USB 接口 | 配备≥1个USB2.0接口, ≥3个USB3.0接口 |  | 否 |
| 37 | 本项目不涉及该指标要求 | 特殊接口 及孔位 | 前面板预留 1 个专用USB 母座接口 孔位 |  |  |
| 38 | 本项目不涉及该指标要求 | 其他接口 | a) 串口数量不少于 1 个，并可实现 GB/T 6107 或 GB/T 26803.2 的相关 功能； b) 服务器主机前面板可根据用户 实际使用需求预留 1 个专用 USB 母 座接口孔位 |  |  |
| 39 | ★ | 电源冗余模式 | 整机电源模块按1+1 冗余或N+1 冗余配置 |  | 否 |
| 40 | ★ | 电源模块数量 | ≥2 |  | 否 |
| 41 | ★ | 电源功率 | 电源模块功率应有一定冗余，满足处理器满载时的需求 |  | 否 |
| 42 | 本项目不涉及该指标要求 | 电源指示 灯 | 配备电源指示灯，指示待机、工作 异常等状态 |  |  |
| 43 | ★ | 外观和结构 | a)服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； b) 产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； c) 产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固； d) 应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义； e) 机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体； |  | 否 |
| 44 | ★ | 尺寸（高×宽×深） | 标准19英吋机柜安装，高度≤4U |  | 否 |
| 45 | ★ | 服务器导轨 | 配置服务器安装导轨 |  | 否 |
| 46 | 本项目不涉及该指标要求 | CPU 个数 与机柜高 度单位(U) 比 | 供应商给出CPU 个数与机柜高度 |  |  |
| 47 | ★ | 环境适应性 | 气候环境适应性应符合GB/T9813.3 的有关规定，工作温度10～35℃，贮存运输温度-40～55℃；工作相对湿度35%～80%，贮存运输相对湿度20％～93%（40℃）；大气压86～106kPa |  | 否 |
| 48 | 本项目不涉及该指标要求 | 特殊机型 环境适应 性 | 边缘应用服务器，工作环境温度宜 为 0～45℃ , 短期工作可承受环境温 度宜为-5～55℃ , 液冷服务器贮存 运输温度宜为-30～55℃ |  |  |
| 49 | ★ | 机械环境适应性 | 机械环境适应性应符合GB/T9813.3 的有关规定 |  | 否 |
| 50 | ★ | 噪声 | 符合GB/T 9813.3 的有关规定，在产品说明中给出具体测试值 |  | 否 |
| 51 | 本项目不涉及该指标要求 | AI 计算单元 | 若配备A I计算单元应符合如下要 求： a) 具备人工智能加速处理器，计算 精度至少支持 FP16、BF16、FP32、 FP64、INT8 和 INT16 等中的 1 种； b) 单推理卡或模块，具备视频解 析、文本识别、语音分析等推理能 力；在视觉场景下配备可直接调用 的接口实现视觉计算加速，路数不 小于 64（1080P 30FPS） |  |  |
| 52 | 本项目不涉及该指标要求 | 一键式迁 移 | 若服务器配备A I计算单元，提供训 练脚本迁移工具 |  |  |
| 53 | ★ | 机柜尺寸 | 供应商给出长度、高度和深度 |  | 否 |
| 54 | 本项目不涉及该指标要求 | 机柜管理 板 | 配备机柜管理板 |  |  |
| 55 | 本项目不涉及该指标要求 | 机柜电源 规格 | a) 机柜电源支持集中供电，电源输 入不少于 2 路且支持自动切换； b) 机柜电源模块支持N+1 冗余配 置，电源模块可独立更换 |  |  |
| 56 | ★ | 主板外部接口种类 | 支持USB、显示、管理等接口，如：VGA、DP、HDMI、USB3.0、BMC 管理端口 |  | 否 |
| 57 | 本项目不涉及该指标要求 | 主板防烧 板设计 | 支持主板防烧板设计，保证电源故 障后不扩散 |  |  |
| 58 | 本项目不涉及该指标要求 | 扩展功能 | 实现至少一种扩展功能，如存储功 能卡、显示功能卡、运算加速功能 卡及网络功能卡等扩展功能 |  |  |
| 59 | ★ | 网络功能 | 支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能 |  | 否 |
| 60 | ★ | 计算处理 | 支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O 模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能 |  | 否 |
| 61 | ★ | 密码算法实现 | CPU 芯片应符合GM/T0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T37092 或GM/T0028的相关规定 |  | 否 |
| 62 | 本项目不涉及该指标要求 | 内存校验 | 支持内存校验或内存增强型纠错功 能 |  |  |
| 63 | 本项目不涉及该指标要求 | SATA SSD NAND 健康 状态上报 | 支持关键外部存储器（硬磁盘、SSD 等）的健康状态上报并进行故障诊 断 |  |  |
| 64 | 本项目不涉及该指标要求 | SATA SSD 单 die 故 障隔离 | 支持 SSD 关键外部存储器中单存储 晶元故障隔离 |  |  |
| 65 | △ | RAID 卡 RAID 级别支持 | 支持 RAID 0/1/10/5/6 |  | 否 |
| 66 | ★ | RAID 卡 BBU 单元 | RAID卡支持并配置电池或电容备份单元 |  | 否 |
| 67 | 本项目不涉及该指标要求 | 光驱类型 （是否支 持 RW，以及光盘类 型 CD/DVD） | 若配备光驱，应提供光驱的安装形 式（如内置、外置）、光驱读写类 型（如只读、可刻录等）、光盘类型的兼容列表（如 CD-ROM、CD-RW、 DVD±RW 等） |  |  |
| 68 | ★ | 电源热插拔 | 整机电源模块应具备热插拔功能 |  | 否 |
| 69 | ★ | 电源过流保护 | 支持过流及短路保护的功能 |  | 否 |
| 70 | ★ | 散热方式 | 支持风冷或液冷等散热方式 |  | 否 |
| 71 | 本项目不涉及该指标要求 | 其他功能 | a) 支持关键部件冗余（包括电源、 风扇等）； b) 支持熔断保护与恢复功能 |  |  |
| 72 | ★ | BMC 固件基础功能 | 1)支持DHCP 设置网络功能； 2)支持静态IP 设置网络功能； 3)支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能； 4)支持日志信息导出和记录删除功能； 5)支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能； 6)设备的BMC 管理软件应能够按报警的严重程度进行区分； 7)支持IPMI2.0、SNMP 或Redfish等接口功能； 8)支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能； 9)支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态； 10)支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息； 11)支持基于网络的固件更新功能，包括BMC 和BIOS 等； 12)支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备； 13)支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能； 14)支持通过浏览器打开管理界面 并登录功能； 15)支持设置口令策略功能； 16)支持访问权限设置功能，并通过 日志记录访问事件； 17)支持对出厂默认的用户名及口 令进行安全保护功能，并提供默认 口令修改提示； 18)支持读取设备主板的工作环境 温度功能； 19)支持读取服务器 CPU 等核心器件 的温度功能； 20)支持通过外部管理工具进行 BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC 进行管理； 21)应支持固件版本查询、固件升级； 22)支持基于网络实现开关机和复位控制的功能； 23)BMC 启动时间应不超过180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用； 24)支持BMC 固件设置的恢复出厂功能。 以上功能均应实际配置。 |  | 否 |
| 73 | ★ | BMC 固件增强功能 | a）网络控制、安装提供图形访问界面网络； b）设备的BMC 管理软件界面显示报警信息，且能够按报警的严重程度进行区分； c）Web GUI 采用BMC 端口直连，平均响应时间为不大于1s |  | 否 |
| 74 | ★ | BIOS 固件基本功能 | a）支持查看固件版本、内存信息、 主板信息、处理器信息和系统时间 信息功能； b）支持上电初始化界面显示 CPU 信 息、内存信息、固件版本和部分快 捷键信息功能； c）支持设置界面中英文显示切换功 能； d）支持查看 PCIe 设备信息，SATA 设备信息功能； e）支持操作系统安装和引导功能， 应并向操作系统提供计算机主板信 息和服务接口； f）支持设置启动顺序，并按照设置 的启动顺序启动功能； g）支持安全启动功能； h）支持设置口令、修改口令、验证 口令功能； i）支持 RAID 识别和启动功能； j）支持固件更新功能； k）支持BIOS 固件设置的恢复出厂 功能； l）支持网络引导启用和关闭功能 |  | 否 |
| 75 | ★ | 远程控制 | 支持远程关机和重新启动功能 |  | 否 |
| 76 | ★ | 操作系统及驱动的升级 | 支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级 |  | 否 |
| 77 | 本项目不涉及该指标要求 | 操作系统 及驱动的 备份还原 | 支持操作系统备份及还原功能 |  |  |
| 78 | ★ | 操作系统功能 | a) 支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能； b) 操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加*的指标要求 |  | 否 |
| 79 | ★ | 中文信息处理 | 符合GB 18030 的有关规定 |  | 否 |
| 80 | 本项目不涉及该指标要求 | 机柜管理 功能 | 机柜管理系统包括服务器节点 BMC 管理系统、机柜管理系统或交换节 点管理系统 |  |  |
| 81 | 本项目不涉及该指标要求 | 机柜通信 方式 | 若配备机柜管理板可实现包括：资 产管理、电源模块、功耗管理和液 冷漏液检测等功能 |  |  |
| 82 | 本项目不涉及该指标要求 | 多集群作 业管理 | 支持多集群作业管理功能 |  |  |
| 83 | ★ | 关键部件安全要求 | CPU 和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求 |  | 否 |
| 84 | ★ | 故障检测 | 支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警 |  | 否 |
| 85 | 本项目不涉及该指标要求 | 内存故障 智能预测 和自愈修 复 | 支持内存故障智能预测和自愈修 复，提前自动硬隔离，避免内存故 障引起的非预期宕机以及内存寿命 的降低 |  |  |
| 86 | 本项目不涉及该指标要求 | 硬盘故障 智能预测 | 支持硬盘故障智能预测，基于故障 模型预测出硬盘的故障 |  |  |
| 87 | 本项目不涉及该指标要求 | PCIe 链路 故障智能 诊断 | 支持 PCIe 链路故障智能诊断，判断 出现故障的PCIe 链路 |  |  |
| 88 | 本项目不涉及该指标要求 | 内存故障 隔离 | 支持内存故障隔离，在内存产生 CE 故障时，内存地址被隔离成功，服 务器正常运行，业务系统不中断 |  |  |
| 89 | 本项目不涉及该指标要求 | 内存、PCIe 卡的故障 精准告警 功能 | 支持内存、PCIe 卡的故障精准告警 功能，触发告警并明确指示具体的 故障位置 |  |  |
| 90 | 本项目不涉及该指标要求 | 异常下电 关键数据 保护 | 支持异常下电关键数据保护，支持 数据备份恢复机制，防止系统异常 掉电导致的数据文件丢失 |  |  |
| 91 | 本项目不涉及该指标要求 | BMC/BIOS 固件双镜 像保护 | 支持 BMC/BIOS 固件双镜像保护，运 行异常时自动切换到备份镜像运 行，提升系统稳定性 |  |  |
| 92 | 本项目不涉及该指标要求 | CPU 核重 启隔离 | 支持 CPU 核发生不可纠正故障后， 重启后由BIOS 隔离该故障核，OS 不可见，防止 OS 再次使用导致系统 异常，核 0 除外 |  |  |
| 93 | 本项目不涉及该指标要求 | 内存地址隔离 | 在硬件支持的情况下，支持故障内存地址重启后隔离 |  |  |
| 94 | 本项目不涉及该指标要求 | 内存存储 阵列替换 | 在硬件支持的情况下，支持故障内 存存储阵列替换 |  |  |
| 95 | 本项目不涉及该指标要求 | 安全启动 | 支持执行环境要求在整个系统启动 的过程中，系统应提供一个机制来 保护平台的完整性 |  |  |
| 96 | 本项目不涉及该指标要求 | syslog 双 向鉴别 | 支持系统日志双向鉴别，对服务器 根证书和客户端根证书进行鉴别 |  |  |
| 97 | ★ | 弱口令字典检查 | 支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令 |  | 否 |
| 98 | ★ | 白名单访问控制 | 支持基于时间、IP 或MAC 白名单访问控制 |  | 否 |
| 99 | 本项目不涉及该指标要求 | 双因素鉴 别 | 支持使用客户端证书和证书密码的 双因素鉴别方式登录管理系统 |  |  |
| 100 | ★ | 二次鉴别 | 支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作 |  | 否 |
| 101 | 本项目不涉及该指标要求 | 匿名化用 户告警接 收邮箱 | 支持带外管理系统中的用户告警接 收邮箱进行匿名化处理 |  |  |
| 102 | ★ | 密码证书安全加密存储 | 支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法 |  | 否 |
| 103 | ★ | 敏感信息安全加密传输 | 支持使用安全的传输加密协议（如SSH 或HTTPS 等）传输用户的敏感信息 |  | 否 |
| 104 | ★ | 研发过程安全 | 供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯 |  | 否 |
| 105 | 本项目不涉及该指标要求 | 漏洞管理 | 供应商承诺，生产商已建立漏洞全 量视图，保证产品版本涉及到的所 有漏洞(如驱动程序、BMC 软件等) 都可以查看 |  |  |
| 106 | 本项目不涉及该指标要求 | 网络关键 设备服务 器要求 | 作为网络关键设备的服务器应符合 GB 40050 的相关规定 |  |  |
| 107 | 本项目不涉及该指标要求 | 增强要求 | a) 嵌入物理可信根，实现设备的信 任链构建； b) 支持可信平台控制模块(TPCM)； c) 支持在固件系统（BMC、BIOS） 启动前实现对固件度量的功能，支 持物理可信根对 BMC 固件或BIOS 固 件进行完整性检测、更新和恢复； d) 支持对 CPU、网络控制器等关键 处理器进行身份识别与度量的功 能； e) 支持基于处理器或可信计算模 块度量的功能； f) 所采用的可信密码模块接口应 符合 GM/T 0012 的相关规定； g) 可信安全管理模块、处理器等硬 件载体应通过国家相关部门的认证 和许可 |  |  |
| 108 | ★ | 物理安全 | 安全要求应符合GB 4943.1 的规定 |  | 否 |
| 109 | ★ | 限用物质的限量要求 | 限用物质的限量应符合GB/T 26572的要求 |  | 否 |
| 110 | ★ | CPU 主频 | ≥3.0GHz |  | 否 |
| 111 | ★ | 单CPU 核数 | ≥64 |  | 否 |
| 112 | ★ | 单CPU 末级缓存容量 | ≥8MB |  | 否 |
| 113 | ★ | 单内存模块容量 | ≥16G |  | 否 |
| 114 | ★ | 内存速率 | ≥3200MT/s |  | 否 |
| 115 | 本项目不涉及该指标要求 | 硬盘转速 | 安装的硬磁盘转速不小于7200rpm |  |  |
| 116 | ★ | RAID 卡缓存容量大小 | RAID缓存容量不少于2GB |  | 否 |
| 117 | 本项目不涉及该指标要求 | FC HBA 卡 速率 | 若配备 FC HBA 卡，单端口最大的连 接速率不少于8Gb/s |  |  |
| 118 | ★ | 独立网卡速率 | 配置≥4个10GE/25GE光口，满配多模光模块 |  | 否 |
| 119 | ★ | 板载网卡速率 | 配置独立BMC管理网口，速率≥1GE |  | 否 |
| 120 | ★ | 电源能耗 | 符合GB/T 9813.3 的有关规定 |  | 否 |
| 121 | ★ | 内存兼容性 | 适配3 种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格 |  | 否 |
| 122 | ★ | 固态存储兼容性 | 适配3 种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格 |  | 否 |
| 123 | 本项目不涉及该指标要求 | FC HBA 卡 兼容性 | FC HBA 应适配两种或以上厂商产品 |  |  |
| 124 | ★ | RAID卡兼容性 | RAID 卡应适配两种或以上厂商产品 |  | 否 |
| 125 | ★ | 网卡兼容性 | 网卡应适配两种或以上厂商 |  | 否 |
| 126 | ★ | 功能卡兼容性 | 内置或适配符合PCIe 的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡 |  | 否 |
| 127 | ★ | 外设兼容性 | 兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB 光驱及KVM 等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动 |  | 否 |
| 128 | ★ | 数据库兼容 | 兼容3 个及以上厂商的数据库产品 |  | 否 |
| 129 | ★ | 中间件兼容 | 兼容3 个及以上厂商的中间件产品 |  | 否 |
| 130 | ★ | 平台软件兼容 | 兼容3 个及以上厂商的大数据平台 |  | 否 |
| 131 | ★ | 虚拟化软件兼容 | 兼容2 款及以上虚拟化软件 |  | 否 |
| 132 | 本项目不涉及该指标要求 | SATA SSD 可靠性 | SSD 的 m1 值（MTBF 的不可接受值） 不低于 200000h |  |  |
| 133 | ★ | 整机可靠性 | m1 值（MTBF 的不可接受值）不得低于30000h |  | 否 |
| 134 | ★ | 风扇可靠性 | 风扇寿命应不低于40000h |  | 否 |
| 135 | ★ | 部件可靠性 | 支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外) |  | 否 |
| 136 | ★ | 标志、包装、运输和贮存 | 符合GB/T 9813.3 和商品包装政府采购需求标准的相关规定 |  | 否 |
| 137 | ★ | 服务响应 | a) 提供电话、电子邮件、远程连接、原厂商服务等多种形式服务； b) 提供同城2h、异地12h 技术响应服务，1个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备； c) 建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务； d) 服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务 |  | 否 |
| 138 | ★ | 培训服务 | 供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 |  | 否 |
| 139 | ★ | 服务周期 | a)产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于5 年； b) 设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6 年； c) 产品停止服务时间应提前1年告知客户； d) 产品发布日期需在随机文件中明确 |  | 否 |
| 140 | ★ | 工具要求 | 供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权 |  | 否 |
| 141 | 本项目不涉及该指标要求 | 辅助工具 | 支持如下功能 a) 本地的数据备份和还原功能； b) 网络的数据备份和还原功能； c) 服务器操作系统的自动安装功 能； d) 服务器所配硬件需要的驱动程 序和系统补丁 |  |  |
| 142 | ★ | 驱动安装升级指引 | 供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引。 |  | 否 |
| 143 | 本项目不涉及该指标要求 | 随机附开 盖工具 | 随服务器打包提供开机箱工具 |  |  |
| 144 | 本项目不涉及该指标要求 | 代码迁移 工具 | 供应商提供从其他 CPU 架构到当前 服务器 CPU 架构的软件迁移工具产 品，支持软件包迁移评估，对满足 产品重构要求的软件包，能重构为 当前服务器 CPU 架构的软件包。提 供源码迁移功能，检查分析 C/C++/Fortran/Go/解释型语言/汇 编等源码文件，基于产品功能给出 迁移指导 |  |  |
| 145 | 本项目不涉及该指标要求 | 性能分析 工具 | 供应商提供支持当前服务器 CPU 架 构的性能分析工具产品，支持系统 性能分析、Java 性能分析和系统诊 断，可分析系统或应用在 CPU、内存、 IO、网络等方面的性能，并给出优 化建议 |  |  |
| 146 | 本项目不涉及该指标要求 | 跨架构平 台应用兼 容 | 跨 CPU 架构平台应用兼容工具，可 兼容一种或者一种以上不同架构平 台的应用 |  |  |
| 147 | ★ | 管理软件 | 具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能 |  | 否 |
| 148 | ★ | 厂家升级产品软件与扩容服务 | 供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力 |  | 否 |
| 149 | ★ | 服务保障升级 | 供应商有偿提供远程技术支持、软件授权服务、备件更换服务、现场支承服务 |  | 否 |
| 150 | ★ | 提供上门服务 | 远程服务无法解决问题时，供应商应4小时内到达客户指定地点进行现场解决问题。 |  | 否 |
| 151 | 本项目不涉及该指标要求 | 业务场景 性能优化 服务及整 体架构升 级服务 | 供应商提供针对特定业务场景性能 优化服务及整体架构升级服务 |  |  |
| 152 | ★ | 抗干扰性 | 当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售 |  | 否 |
| 153 | ★ | 供应能力证明 | 供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 |  | 是 |

### 2.1.5、核心区AI加速计算服务器

指标要求中如有“供应商给出......”等表述要求的，请投标人明确提供响应具体内容。

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 处理器 |  |  |  |  |
| 1 | ★ | 处理器 | 实配≥2颗复杂指令集架构处理器； 每处理器核数≥64核，单颗基本频率≥3.0GHz | 否 |
| 内存 |  |  |  |  |
| 2 | ★ | 内存 | 配置≥1024GB内存； | 否 |
| 存储 |  |  |  |  |
| 3 | ★ | 存储 | 配置≥4块，单块容量≥960GB企业级SSD硬盘； | 否 |
| 阵列卡 |  |  |  |  |
| 4 | # | 阵列卡 | 配置缓存≥4G，支持Raid0,1,10,5扩展；配置掉电保护； | 否 |
| 网络与数据 |  |  |  |  |
| 5 | ★ | 网络与数据 | 配置≥4个10GE/25GE光口，满配多模光模块； 配置≥2个200G光口，满配多模光模块 配置≥2块32G HBA卡，满配多模光模块； 配置≥2块GPU卡，单卡FP32性能不低于49TFlops或者单卡性能等效于Nvidia Tesla A800，显存不低于64GB； 配置≥8个PCIE-5插槽；支持插入8块双宽度GPU卡 | 否 |
| 其他模块 |  |  |  |  |
| 6 | ★ | 其他模块 | 配置冗余电源模块，提供N+N（N≥1）冗余模式；电源功耗支持8块GPU卡同时工作；配置冗余风扇模块； 标准机架式机箱，配置原厂机架导轨。 | 否 |
| 7 | # | 带外管理 | 提供基于Web的远程管理控制、配备硬件监控、远程管理功能； 支持IPMI2.0标准。提供IKVM功能，实现远程KVM和远程媒体挂载； 独立管理口完全兼容千兆交换网络； 通过管理口实现远程开关机、重启、网络安装操作系统等操作 | 否 |
| 其他要求 |  |  |  |  |
| 8 | ★ | 操作系统 | 配置企业级Linux操作系统，操作系统满足《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》中“服务器操作系统政府采购需求标准”要求，需提供承诺函并加盖投标人公章。 | 是 |
| 9 | ★ | CPU信息 | 供应商给出CPU 信息，包含CPU 型号、物理核心数、主频、末级缓存容量、线程数、热设计功耗及支持内存的最高速率、通道数和位宽 | 是 |
| 10 | ★ | 主板支持的CPU 和内存情况 | 供应商给出主板支持的 CPU 和内存的型号数量 | 是 |
| 11 | ★ | 主板内存槽数量 | 支持≥24个内存插槽 | 否 |
| 12 | ★ | 主板存储接口 | 至少支持SATA、SAS、M.2 | 否 |
| 13 | ★ | PCIe 插槽接口 | 符合PCIe 5.0 或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe 的接口速率与位宽需保证向下兼容 | 否 |
| 14 | ★ | 主板PCIe插槽数量及规格 | PCIe 5.0插槽≥8个; | 否 |
| 15 | 本项目不涉及该指标要求 | 特殊孔位 及接口 | a)服务器机箱内主板可根据用户实 际使用需求支持安装多功能导入装 置板卡，机箱内需预留多功能导入 装置板卡安装位置，容量不小于 55mm×45mm×15mm（长×宽×高， 单位毫米）； b)服务器主板可根据用户实际使用 需求预留满足 USB2.0 或 USB3.0 数 据传输规范的接口，工作电压 5V， 采用 USB2.0 时，最大过电流应不小 于 0.5A，采用 USB3.0 时，最大过电 流应不小于 1A |  |
| 16 | 本项目不涉及该指标要求 | 板载网络 接口 | 若支持板载网络接口应不少于 1 个 1GE 网口 |  |
| 17 | 本项目不涉及该指标要求 | 主板 OCP 插 槽数量 | 支持 OCP2.0 及以上插槽的数量不少 于 1 个 |  |
| 18 | ★ | 内存数量 | ≥8 | 否 |
| 19 | ★ | 内存规格 | ≥DDR5 | 否 |
| 20 | ★ | 内存通道 | 支持多个内存接口通道，每个通道可支持1DPC或2DPC，当支持2DPC时，印制电路板上应具备插槽的序号标识，具体通道数应在随机文件中明确 | 否 |
| 21 | 本项目不涉及该指标要求 | 硬盘类型 | 供应商给出服务器支持硬磁盘和固 态盘类型及规格 |  |
| 22 | ★ | 硬磁盘实配容量 | SSD硬盘容量≥3840GB； | 否 |
| 23 | 本项目不涉及该指标要求 | 硬盘接口 类型 | a)若配备硬磁盘，应提供 SAS 3.0 或 SATA 3.0 及以上接口； b)若配备固态盘，应提供至少 1 种 类型固态盘接口，如 UFS、SATA、PCIe 等 |  |
| 24 | ★ | 硬盘实配数量 | ≥4块SSD硬盘 | 否 |
| 25 | ★ | 硬盘插槽数量及规格 | 支持≥24块2.5寸硬盘 | 否 |
| 26 | 本项目不涉及该指标要求 | 硬盘其他 参数要求 | a)机械硬盘准备时间应不大于30s； 侧面固定螺丝孔数量可为 4 孔或 6 孔；工作状态环境温度应满足 5℃ ~ 55℃ , 其它参数应符合 GB/T 12628 的相关规定； b)若服务器支持固态盘，固态盘符 合 SJ/T 11654 相关规定 |  |
| 27 | # | RAID 卡支持的SAS接口数 | ≥8 | 否 |
| 28 | 本项目不涉及该指标要求 | SAS 直通 卡 SAS 接 口数量 | ≥0 |  |
| 29 | 本项目不涉及该指标要求 | HBA 卡端 口数量 | ≥0 |  |
| 30 | ★ | 网口速率和数量 | 配备网口数量不少于4个，且网口速率≥1GE | 否 |
| 31 | 本项目不涉及该指标要求 | 存储型服 务器网口 速率和数 量 | 存储型服务器 1GE 网口数量不少于 2 个，10GE 以上网口数量不少于 2 个 |  |
| 32 | ★ | 独立网卡网口数量 | 配备独立网卡，独立网卡网口数量≥2 | 否 |
| 33 | 本项目不涉及该指标要求 | 独立网卡 接口类型 | 支持 RJ45/QSFP/SFP 等 |  |
| 34 | 本项目不涉及该指标要求 | 板载网卡 接口类型 | 支持 RJ45/QSFP/SFP 等 |  |
| 35 | ★ | 显示接口 | 显示接口类型应不少于1 种，如：VGA、DP、HDMI 等 | 否 |
| 36 | ★ | USB 接口 | 配备≥1个USB2.0接口, ≥3个USB3.0接口 | 否 |
| 37 | 本项目不涉及该指标要求 | 特殊接口 及孔位 | 前面板预留 1 个专用USB 母座接口 孔位 |  |
| 38 | 本项目不涉及该指标要求 | 其他接口 | a) 串口数量不少于 1 个，并可实现 GB/T 6107 或 GB/T 26803.2 的相关 功能； b) 服务器主机前面板可根据用户 实际使用需求预留 1 个专用 USB 母 座接口孔位 |  |
| 39 | ★ | 电源冗余模式 | 整机电源模块按1+1 冗余或N+1 冗余配置 | 否 |
| 40 | ★ | 电源模块数量 | ≥2 | 否 |
| 41 | ★ | 电源功率 | 电源模块功率应有一定冗余，满足处理器满载时的需求 | 否 |
| 42 | 本项目不涉及该指标要求 | 电源指示 灯 | 配备电源指示灯，指示待机、工作 异常等状态 |  |
| 43 | ★ | 外观和结构 | a)服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； b) 产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； c) 产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固； d) 应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义； e) 机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体； | 否 |
| 44 | ★ | 尺寸（高×宽×深） | 标准19英吋机柜安装，高度≤4U | 否 |
| 45 | ★ | 服务器导轨 | 配置服务器安装导轨 | 否 |
| 46 | 本项目不涉及该指标要求 | CPU 个数 与机柜高 度单位(U) 比 | 供应商给出CPU 个数与机柜高度 |  |
| 47 | ★ | 环境适应性 | 气候环境适应性应符合GB/T9813.3 的有关规定，工作温度10～35℃，贮存运输温度-40～55℃；工作相对湿度35%～80%，贮存运输相对湿度20％～93%（40℃）；大气压86～106kPa | 否 |
| 48 | 本项目不涉及该指标要求 | 特殊机型 环境适应 性 | 边缘应用服务器，工作环境温度宜 为 0～45℃ , 短期工作可承受环境温 度宜为-5～55℃ , 液冷服务器贮存 运输温度宜为-30～55℃ |  |
| 49 | ★ | 机械环境适应性 | 机械环境适应性应符合GB/T9813.3 的有关规定 | 否 |
| 50 | ★ | 噪声 | 符合GB/T 9813.3 的有关规定，在产品说明中给出具体测试值 | 否 |
| 51 | ★ | AI 计算单元 | 若配备A I计算单元应符合如下要 求： a) 具备人工智能加速处理器，计算 精度至少支持 FP16、BF16、FP32、 FP64、INT8 和 INT16 等中的 1 种； b) 单推理卡或模块，具备视频解 析、文本识别、语音分析等推理能 力；在视觉场景下配备可直接调用 的接口实现视觉计算加速，路数不 小于 64（1080P 30FPS） | 否 |
| 52 | 本项目不涉及该指标要求 | 一键式迁 移 | 若服务器配备A I计算单元，提供训 练脚本迁移工具 |  |
| 53 | ★ | 机柜尺寸 | 供应商给出长度、高度和深度 | 否 |
| 54 | 本项目不涉及该指标要求 | 机柜管理 板 | 配备机柜管理板 |  |
| 55 | 本项目不涉及该指标要求 | 机柜电源 规格 | a) 机柜电源支持集中供电，电源输 入不少于 2 路且支持自动切换； b) 机柜电源模块支持N+1 冗余配 置，电源模块可独立更换 |  |
| 56 | ★ | 主板外部接口种类 | 支持USB、显示、管理等接口，如：VGA、DP、HDMI、USB3.0、BMC 管理端口 | 否 |
| 57 | 本项目不涉及该指标要求 | 主板防烧 板设计 | 支持主板防烧板设计，保证电源故 障后不扩散 |  |
| 58 | 本项目不涉及该指标要求 | 扩展功能 | 实现至少一种扩展功能，如存储功 能卡、显示功能卡、运算加速功能 卡及网络功能卡等扩展功能 |  |
| 59 | ★ | 网络功能 | 支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能 | 否 |
| 60 | ★ | 计算处理 | 支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O 模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能 | 否 |
| 61 | ★ | 密码算法实现 | CPU 芯片应符合GM/T0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T37092 或GM/T0028的相关规定 | 否 |
| 62 | 本项目不涉及该指标要求 | 内存校验 | 支持内存校验或内存增强型纠错功 能 |  |
| 63 | 本项目不涉及该指标要求 | SATA SSD NAND 健康 状态上报 | 支持关键外部存储器（硬磁盘、SSD 等）的健康状态上报并进行故障诊 断 |  |
| 64 | 本项目不涉及该指标要求 | SATA SSD 单 die 故 障隔离 | 支持 SSD 关键外部存储器中单存储 晶元故障隔离 |  |
| 65 | △ | RAID 卡 RAID 级别支持 | 支持 RAID 0/1/10/5/6 | 否 |
| 66 | ★ | RAID 卡 BBU 单元 | RAID卡支持并配置电池或电容备份单元 | 否 |
| 67 | 本项目不涉及该指标要求 | 光驱类型 （是否支 持 RW，以及光盘类 型 CD/DVD） | 若配备光驱，应提供光驱的安装形 式（如内置、外置）、光驱读写类 型（如只读、可刻录等）、光盘类型的兼容列表（如 CD-ROM、CD-RW、 DVD±RW 等） |  |
| 68 | ★ | 电源热插拔 | 整机电源模块应具备热插拔功能 | 否 |
| 69 | ★ | 电源过流保护 | 支持过流及短路保护的功能 | 否 |
| 70 | ★ | 散热方式 | 支持风冷或液冷等散热方式 | 否 |
| 71 | 本项目不涉及该指标要求 | 其他功能 | a) 支持关键部件冗余（包括电源、 风扇等）； b) 支持熔断保护与恢复功能 |  |
| 72 | ★ | BMC 固件基础功能 | 1)支持DHCP 设置网络功能； 2)支持静态IP 设置网络功能； 3)支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能； 4)支持日志信息导出和记录删除功能； 5)支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能； 6)设备的BMC 管理软件应能够按报警的严重程度进行区分； 7)支持IPMI2.0、SNMP 或Redfish等接口功能； 8)支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能； 9)支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态； 10)支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息； 11)支持基于网络的固件更新功能，包括BMC 和BIOS 等； 12)支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备； 13)支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能； 14)支持通过浏览器打开管理界面 并登录功能； 15)支持设置口令策略功能； 16)支持访问权限设置功能，并通过 日志记录访问事件； 17)支持对出厂默认的用户名及口 令进行安全保护功能，并提供默认 口令修改提示； 18)支持读取设备主板的工作环境 温度功能； 19)支持读取服务器 CPU 等核心器件 的温度功能； 20)支持通过外部管理工具进行 BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC 进行管理； 21)应支持固件版本查询、固件升级； 22)支持基于网络实现开关机和复位控制的功能； 23)BMC 启动时间应不超过180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用； 24)支持BMC 固件设置的恢复出厂功能。 以上功能均应实际配置。 | 否 |
| 73 | ★ | BMC 固件增强功能 | a）网络控制、安装提供图形访问界面网络； b）设备的BMC 管理软件界面显示报警信息，且能够按报警的严重程度进行区分； c）Web GUI 采用BMC 端口直连，平均响应时间为不大于1s | 否 |
| 74 | ★ | BIOS 固件基本功能 | a）支持查看固件版本、内存信息、 主板信息、处理器信息和系统时间 信息功能； b）支持上电初始化界面显示 CPU 信 息、内存信息、固件版本和部分快 捷键信息功能； c）支持设置界面中英文显示切换功 能； d）支持查看 PCIe 设备信息，SATA 设备信息功能； e）支持操作系统安装和引导功能， 应并向操作系统提供计算机主板信 息和服务接口； f）支持设置启动顺序，并按照设置 的启动顺序启动功能； g）支持安全启动功能； h）支持设置口令、修改口令、验证 口令功能； i）支持 RAID 识别和启动功能； j）支持固件更新功能； k）支持BIOS 固件设置的恢复出厂 功能； l）支持网络引导启用和关闭功能 | 否 |
| 75 | ★ | 远程控制 | 支持远程关机和重新启动功能 | 否 |
| 76 | ★ | 操作系统及驱动的升级 | 支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级 | 否 |
| 77 | 本项目不涉及该指标要求 | 操作系统 及驱动的 备份还原 | 支持操作系统备份及还原功能 |  |
| 78 | ★ | 操作系统功能 | a) 支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能； b) 操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加*的指标要求 | 否 |
| 79 | ★ | 中文信息处理 | 符合GB 18030 的有关规定 | 否 |
| 80 | 本项目不涉及该指标要求 | 机柜管理 功能 | 机柜管理系统包括服务器节点 BMC 管理系统、机柜管理系统或交换节 点管理系统 |  |
| 81 | 本项目不涉及该指标要求 | 机柜通信 方式 | 若配备机柜管理板可实现包括：资 产管理、电源模块、功耗管理和液 冷漏液检测等功能 |  |
| 82 | 本项目不涉及该指标要求 | 多集群作 业管理 | 支持多集群作业管理功能 |  |
| 83 | ★ | 关键部件安全要求 | CPU 和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求 | 否 |
| 84 | ★ | 故障检测 | 支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警 | 否 |
| 85 | 本项目不涉及该指标要求 | 内存故障 智能预测 和自愈修 复 | 支持内存故障智能预测和自愈修 复，提前自动硬隔离，避免内存故 障引起的非预期宕机以及内存寿命 的降低 |  |
| 86 | 本项目不涉及该指标要求 | 硬盘故障 智能预测 | 支持硬盘故障智能预测，基于故障 模型预测出硬盘的故障 |  |
| 87 | 本项目不涉及该指标要求 | PCIe 链路 故障智能 诊断 | 支持 PCIe 链路故障智能诊断，判断 出现故障的PCIe 链路 |  |
| 88 | 本项目不涉及该指标要求 | 内存故障 隔离 | 支持内存故障隔离，在内存产生 CE 故障时，内存地址被隔离成功，服 务器正常运行，业务系统不中断 |  |
| 89 | 本项目不涉及该指标要求 | 内存、PCIe 卡的故障 精准告警 功能 | 支持内存、PCIe 卡的故障精准告警 功能，触发告警并明确指示具体的 故障位置 |  |
| 90 | 本项目不涉及该指标要求 | 异常下电 关键数据 保护 | 支持异常下电关键数据保护，支持 数据备份恢复机制，防止系统异常 掉电导致的数据文件丢失 |  |
| 91 | 本项目不涉及该指标要求 | BMC/BIOS 固件双镜 像保护 | 支持 BMC/BIOS 固件双镜像保护，运 行异常时自动切换到备份镜像运 行，提升系统稳定性 |  |
| 92 | 本项目不涉及该指标要求 | CPU 核重 启隔离 | 支持 CPU 核发生不可纠正故障后， 重启后由BIOS 隔离该故障核，OS 不可见，防止 OS 再次使用导致系统 异常，核 0 除外 |  |
| 93 | 本项目不涉及该指标要求 | 内存地址隔离 | 在硬件支持的情况下，支持故障内存地址重启后隔离 |  |
| 94 | 本项目不涉及该指标要求 | 内存存储 阵列替换 | 在硬件支持的情况下，支持故障内 存存储阵列替换 |  |
| 95 | 本项目不涉及该指标要求 | 安全启动 | 支持执行环境要求在整个系统启动 的过程中，系统应提供一个机制来 保护平台的完整性 |  |
| 96 | 本项目不涉及该指标要求 | syslog 双 向鉴别 | 支持系统日志双向鉴别，对服务器 根证书和客户端根证书进行鉴别 |  |
| 97 | ★ | 弱口令字典检查 | 支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令 | 否 |
| 98 | ★ | 白名单访问控制 | 支持基于时间、IP 或MAC 白名单访问控制 | 否 |
| 99 | 本项目不涉及该指标要求 | 双因素鉴 别 | 支持使用客户端证书和证书密码的 双因素鉴别方式登录管理系统 |  |
| 100 | ★ | 二次鉴别 | 支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作 | 否 |
| 101 | 本项目不涉及该指标要求 | 匿名化用 户告警接 收邮箱 | 支持带外管理系统中的用户告警接 收邮箱进行匿名化处理 |  |
| 102 | ★ | 密码证书安全加密存储 | 支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法 | 否 |
| 103 | ★ | 敏感信息安全加密传输 | 支持使用安全的传输加密协议（如SSH 或HTTPS 等）传输用户的敏感信息 | 否 |
| 104 | ★ | 研发过程安全 | 供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯 | 否 |
| 105 | 本项目不涉及该指标要求 | 漏洞管理 | 供应商承诺，生产商已建立漏洞全 量视图，保证产品版本涉及到的所 有漏洞(如驱动程序、BMC 软件等) 都可以查看 |  |
| 106 | 本项目不涉及该指标要求 | 网络关键 设备服务 器要求 | 作为网络关键设备的服务器应符合 GB 40050 的相关规定 |  |
| 107 | 本项目不涉及该指标要求 | 增强要求 | a) 嵌入物理可信根，实现设备的信 任链构建； b) 支持可信平台控制模块(TPCM)； c) 支持在固件系统（BMC、BIOS） 启动前实现对固件度量的功能，支 持物理可信根对 BMC 固件或BIOS 固 件进行完整性检测、更新和恢复； d) 支持对 CPU、网络控制器等关键 处理器进行身份识别与度量的功 能； e) 支持基于处理器或可信计算模 块度量的功能； f) 所采用的可信密码模块接口应 符合 GM/T 0012 的相关规定； g) 可信安全管理模块、处理器等硬 件载体应通过国家相关部门的认证 和许可 |  |
| 108 | ★ | 物理安全 | 安全要求应符合GB 4943.1 的规定 | 否 |
| 109 | ★ | 限用物质的限量要求 | 限用物质的限量应符合GB/T 26572的要求 | 否 |
| 110 | ★ | CPU 主频 | ≥3.0GHz | 否 |
| 111 | ★ | 单CPU 核数 | ≥64 | 否 |
| 112 | ★ | 单CPU 末级缓存容量 | ≥8MB | 否 |
| 113 | ★ | 单内存模块容量 | ≥16G | 否 |
| 114 | ★ | 内存速率 | ≥3200MT/s | 否 |
| 115 | 本项目不涉及该指标要求 | 硬盘转速 | 安装的硬磁盘转速不小于7200rpm |  |
| 116 | ★ | RAID 卡缓存容量大小 | RAID缓存容量不少于2GB | 否 |
| 117 | 本项目不涉及该指标要求 | FC HBA 卡 速率 | 若配备 FC HBA 卡，单端口最大的连 接速率不少于8Gb/s |  |
| 118 | ★ | 独立网卡速率 | 配置≥4个10GE/25GE光口，满配多模光模块 | 否 |
| 119 | ★ | 板载网卡速率 | 配置独立BMC管理网口，速率≥1GE | 否 |
| 120 | ★ | 电源能耗 | 符合GB/T 9813.3 的有关规定 | 否 |
| 121 | ★ | 内存兼容性 | 适配3 种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格 | 否 |
| 122 | ★ | 固态存储兼容性 | 适配3 种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格 | 否 |
| 123 | 本项目不涉及该指标要求 | FC HBA 卡 兼容性 | FC HBA 应适配两种或以上厂商产品 |  |
| 124 | ★ | RAID卡兼容性 | RAID 卡应适配两种或以上厂商产品 | 否 |
| 125 | ★ | 网卡兼容性 | 网卡应适配两种或以上厂商 | 否 |
| 126 | ★ | 功能卡兼容性 | 内置或适配符合PCIe 的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡 | 否 |
| 127 | ★ | 外设兼容性 | 兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB 光驱及KVM 等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动 | 否 |
| 128 | ★ | 数据库兼容 | 兼容3 个及以上厂商的数据库产品 | 否 |
| 129 | ★ | 中间件兼容 | 兼容3 个及以上厂商的中间件产品 | 否 |
| 130 | ★ | 平台软件兼容 | 兼容3 个及以上厂商的大数据平台 | 否 |
| 131 | ★ | 虚拟化软件兼容 | 兼容2 款及以上虚拟化软件 | 否 |
| 132 | 本项目不涉及该指标要求 | SATA SSD 可靠性 | SSD 的 m1 值（MTBF 的不可接受值） 不低于 200000h |  |
| 133 | ★ | 整机可靠性 | m1 值（MTBF 的不可接受值）不得低于30000h | 否 |
| 134 | ★ | 风扇可靠性 | 风扇寿命应不低于40000h | 否 |
| 135 | ★ | 部件可靠性 | 支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外) | 否 |
| 136 | ★ | 标志、包装、运输和贮存 | 符合GB/T 9813.3 和商品包装政府采购需求标准的相关规定 | 否 |
| 137 | ★ | 服务响应 | a) 提供电话、电子邮件、远程连接、原厂商服务等多种形式服务； b) 提供同城2h、异地12h 技术响应服务，1个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备； c) 建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务； d) 服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务 | 否 |
| 138 | ★ | 培训服务 | 供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 | 否 |
| 139 | ★ | 服务周期 | a)产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于5 年； b) 设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6 年； c) 产品停止服务时间应提前1年告知客户； d) 产品发布日期需在随机文件中明确 | 否 |
| 140 | ★ | 工具要求 | 供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权 | 否 |
| 141 | 本项目不涉及该指标要求 | 辅助工具 | 支持如下功能 a) 本地的数据备份和还原功能； b) 网络的数据备份和还原功能； c) 服务器操作系统的自动安装功 能； d) 服务器所配硬件需要的驱动程 序和系统补丁 |  |
| 142 | ★ | 驱动安装升级指引 | 供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引。 | 否 |
| 143 | 本项目不涉及该指标要求 | 随机附开 盖工具 | 随服务器打包提供开机箱工具 |  |
| 144 | 本项目不涉及该指标要求 | 代码迁移 工具 | 供应商提供从其他 CPU 架构到当前 服务器 CPU 架构的软件迁移工具产 品，支持软件包迁移评估，对满足 产品重构要求的软件包，能重构为 当前服务器 CPU 架构的软件包。提 供源码迁移功能，检查分析 C/C++/Fortran/Go/解释型语言/汇 编等源码文件，基于产品功能给出 迁移指导 |  |
| 145 | 本项目不涉及该指标要求 | 性能分析 工具 | 供应商提供支持当前服务器 CPU 架 构的性能分析工具产品，支持系统 性能分析、Java 性能分析和系统诊 断，可分析系统或应用在 CPU、内存、 IO、网络等方面的性能，并给出优 化建议 |  |
| 146 | 本项目不涉及该指标要求 | 跨架构平 台应用兼 容 | 跨 CPU 架构平台应用兼容工具，可 兼容一种或者一种以上不同架构平 台的应用 |  |
| 147 | ★ | 管理软件 | 具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能 | 否 |
| 148 | ★ | 厂家升级产品软件与扩容服务 | 供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力 | 否 |
| 149 | ★ | 服务保障升级 | 供应商有偿提供远程技术支持、软件授权服务、备件更换服务、现场支承服务 | 否 |
| 150 | ★ | 提供上门服务 | 远程服务无法解决问题时，供应商应4小时内到达客户指定地点进行现场解决问题。 | 否 |
| 151 | 本项目不涉及该指标要求 | 业务场景 性能优化 服务及整 体架构升 级服务 | 供应商提供针对特定业务场景性能 优化服务及整体架构升级服务 |  |
| 152 | ★ | 抗干扰性 | 当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售 | 否 |
| 153 | ★ | 供应能力证明 | 供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 | 是 |

### 2.1.6、核心区虚拟化服务器

指标要求中如有“供应商给出......”等表述要求的，请投标人明确提供响应具体内容。

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 处理器 |  |  |  |  |
| 1 | ★ | 处理器 | 实配≥2颗复杂指令集架构处理器； 每处理器核数≥32核，单颗基本频率≥2.7GHz | 否 |
| 内存 |  |  |  |  |
| 2 | ★ | 内存 | 配置≥512GB内存； | 否 |
| 存储 |  |  |  |  |
| 3 | ★ | 存储 | 配置≥2块，单块容量≥960GB企业级SSD硬盘； 配置≥12块，单块容量≥18TB SATA磁盘 | 否 |
| 阵列卡 |  |  |  |  |
| 4 | # | 阵列卡 | 配置缓存≥4G，支持Raid0,1,10,5扩展；配置掉电保护； | 否 |
| 网络与数据 |  |  |  |  |
| 5 | ★ | 网络与数据 | 配置≥4个10GE/25GE光口，满配多模光模块； 配置≥4个10GE电口； | 否 |
| 其他模块 |  |  |  |  |
| 6 | ★ | 其他模块 | 配置冗余电源模块，提供1+1冗余模式； 配置冗余风扇模块； 标准机架式机箱，2U高度，配置原厂机架导轨。 | 否 |
| 7 | # | 带外管理 | 提供基于Web的远程管理控制、配备硬件监控、远程管理功能； 支持IPMI2.0标准。提供IKVM功能，实现远程KVM和远程媒体挂载； 独立管理口完全兼容千兆交换网络； 通过管理口实现远程开关机、重启、网络安装操作系统等操作 | 否 |
| 其他要求 |  |  |  |  |
| 8 | ★ | 操作系统 | 配置企业级Linux操作系统，操作系统满足《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》中“服务器操作系统政府采购需求标准”要求，需提供承诺函并加盖投标人公章。 | 是 |
| 9 | ★ | CPU信息 | 供应商给出CPU 信息，包含CPU 型号、物理核心数、主频、末级缓存容量、线程数、热设计功耗及支持内存的最高速率、通道数和位宽 | 是 |
| 10 | ★ | 主板支持的CPU 和内存情况 | 供应商给出主板支持的 CPU 和内存的型号数量 | 是 |
| 11 | ★ | 主板内存槽数量 | 支持≥24个内存插槽 | 否 |
| 12 | ★ | 主板存储接口 | 至少支持SATA、SAS、M.2 | 否 |
| 13 | ★ | PCIe 插槽接口 | 符合PCIe 4.0 或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe 的接口速率与位宽需保证向下兼容 | 否 |
| 14 | ★ | 主板PCIe插槽数量及规格 | PCIe 4.0插槽≥8个; | 否 |
| 15 | 本项目不涉及该指标要求 | 特殊孔位 及接口 | a)服务器机箱内主板可根据用户实 际使用需求支持安装多功能导入装 置板卡，机箱内需预留多功能导入 装置板卡安装位置，容量不小于 55mm×45mm×15mm（长×宽×高， 单位毫米）； b)服务器主板可根据用户实际使用 需求预留满足 USB2.0 或 USB3.0 数 据传输规范的接口，工作电压 5V， 采用 USB2.0 时，最大过电流应不小 于 0.5A，采用 USB3.0 时，最大过电 流应不小于 1A |  |
| 16 | 本项目不涉及该指标要求 | 板载网络 接口 | 若支持板载网络接口应不少于 1 个 1GE 网口 |  |
| 17 | 本项目不涉及该指标要求 | 主板 OCP 插 槽数量 | 支持 OCP2.0 及以上插槽的数量不少 于 1 个 |  |
| 18 | ★ | 内存数量 | ≥8 | 否 |
| 19 | ★ | 内存规格 | ≥DDR4 | 否 |
| 20 | ★ | 内存通道 | 支持多个内存接口通道，每个通道可支持1DPC或2DPC，当支持2DPC时，印制电路板上应具备插槽的序号标识，具体通道数应在随机文件中明确 | 否 |
| 21 | 本项目不涉及该指标要求 | 硬盘类型 | 供应商给出服务器支持硬磁盘和固态盘类型及规格 |  |
| 22 | ★ | 硬磁盘实配容量 | SSD硬盘容量≥1920GB； SATA硬盘容量≥216TB | 否 |
| 23 | 本项目不涉及该指标要求 | 硬盘接口 类型 | a)若配备硬磁盘，应提供 SAS 3.0 或 SATA 3.0 及以上接口； b)若配备固态盘，应提供至少 1 种 类型固态盘接口，如 UFS、SATA、PCIe 等 |  |
| 24 | ★ | 硬盘实配数量 | ≥2块SSD硬盘 ≥12块SATA硬盘 | 否 |
| 25 | ★ | 硬盘插槽数量及规格 | 支持≥24块2.5寸硬盘 | 否 |
| 26 | 本项目不涉及该指标要求 | 硬盘其他 参数要求 | a)机械硬盘准备时间应不大于30s； 侧面固定螺丝孔数量可为 4 孔或 6 孔；工作状态环境温度应满足 5℃ ~ 55℃ , 其它参数应符合 GB/T 12628 的相关规定； b)若服务器支持固态盘，固态盘符 合 SJ/T 11654 相关规定 |  |
| 27 | # | RAID 卡支持的SAS接口数 | ≥8 | 否 |
| 28 | 本项目不涉及该指标要求 | SAS 直通 卡 SAS 接 口数量 | ≥0 |  |
| 29 | 本项目不涉及该指标要求 | HBA 卡端 口数量 | ≥0 |  |
| 30 | ★ | 网口速率和数量 | 配备网口数量不少于4个，且网口速率≥1GE | 否 |
| 31 | 本项目不涉及该指标要求 | 存储型服 务器网口 速率和数 量 | 存储型服务器 1GE 网口数量不少于 2 个，10GE 以上网口数量不少于 2 个 |  |
| 32 | ★ | 独立网卡网口数量 | 配备独立网卡，独立网卡网口数量≥2 | 否 |
| 33 | 本项目不涉及该指标要求 | 独立网卡 接口类型 | 支持 RJ45/QSFP/SFP 等 |  |
| 34 | 本项目不涉及该指标要求 | 板载网卡 接口类型 | 支持 RJ45/QSFP/SFP 等 |  |
| 35 | ★ | 显示接口 | 显示接口类型应不少于1 种，如：VGA、DP、HDMI 等 | 否 |
| 36 | ★ | USB 接口 | 配备≥1个USB2.0接口, ≥3个USB3.0接口 | 否 |
| 37 | 本项目不涉及该指标要求 | 特殊接口 及孔位 | 前面板预留 1 个专用USB 母座接口 孔位 |  |
| 38 | 本项目不涉及该指标要求 | 其他接口 | a) 串口数量不少于 1 个，并可实现 GB/T 6107 或 GB/T 26803.2 的相关 功能； b) 服务器主机前面板可根据用户 实际使用需求预留 1 个专用 USB 母 座接口孔位 |  |
| 39 | ★ | 电源冗余模式 | 整机电源模块按1+1 冗余或N+1 冗余配置 | 否 |
| 40 | ★ | 电源模块数量 | ≥2 | 否 |
| 41 | ★ | 电源功率 | 电源模块功率应有一定冗余，满足处理器满载时的需求 | 否 |
| 42 | 本项目不涉及该指标要求 | 电源指示 灯 | 配备电源指示灯，指示待机、工作 异常等状态 |  |
| 43 | ★ | 外观和结构 | a)服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； b) 产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； c) 产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固； d) 应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义； e) 机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体； | 否 |
| 44 | ★ | 尺寸（高×宽×深） | 标准19英吋机柜安装，高度≤4U | 否 |
| 45 | ★ | 服务器导轨 | 配置服务器安装导轨 | 否 |
| 46 | 本项目不涉及该指标要求 | CPU 个数 与机柜高 度单位(U) 比 | 供应商给出CPU 个数与机柜高度 |  |
| 47 | ★ | 环境适应性 | 气候环境适应性应符合GB/T9813.3 的有关规定，工作温度10～35℃，贮存运输温度-40～55℃；工作相对湿度35%～80%，贮存运输相对湿度20％～93%（40℃）；大气压86～106kPa | 否 |
| 48 | 本项目不涉及该指标要求 | 特殊机型 环境适应 性 | 边缘应用服务器，工作环境温度宜 为 0～45℃ , 短期工作可承受环境温 度宜为-5～55℃ , 液冷服务器贮存 运输温度宜为-30～55℃ |  |
| 49 | ★ | 机械环境适应性 | 机械环境适应性应符合GB/T9813.3 的有关规定 | 否 |
| 50 | ★ | 噪声 | 符合GB/T 9813.3 的有关规定，在产品说明中给出具体测试值 | 否 |
| 51 | 本项目不涉及该指标要求 | AI 计算单元 | 若配备A I计算单元应符合如下要 求： a) 具备人工智能加速处理器，计算 精度至少支持 FP16、BF16、FP32、 FP64、INT8 和 INT16 等中的 1 种； b) 单推理卡或模块，具备视频解 析、文本识别、语音分析等推理能 力；在视觉场景下配备可直接调用 的接口实现视觉计算加速，路数不 小于 64（1080P 30FPS） |  |
| 52 | 本项目不涉及该指标要求 | 一键式迁 移 | 若服务器配备A I计算单元，提供训 练脚本迁移工具 |  |
| 53 | ★ | 机柜尺寸 | 供应商给出长度、高度和深度 | 否 |
| 54 | 本项目不涉及该指标要求 | 机柜管理 板 | 配备机柜管理板 |  |
| 55 | 本项目不涉及该指标要求 | 机柜电源 规格 | a) 机柜电源支持集中供电，电源输 入不少于 2 路且支持自动切换； b) 机柜电源模块支持N+1 冗余配 置，电源模块可独立更换 |  |
| 56 | ★ | 主板外部接口种类 | 支持USB、显示、管理等接口，如：VGA、DP、HDMI、USB3.0、BMC 管理端口 | 否 |
| 57 | 本项目不涉及该指标要求 | 主板防烧 板设计 | 支持主板防烧板设计，保证电源故 障后不扩散 |  |
| 58 | 本项目不涉及该指标要求 | 扩展功能 | 实现至少一种扩展功能，如存储功 能卡、显示功能卡、运算加速功能 卡及网络功能卡等扩展功能 |  |
| 59 | ★ | 网络功能 | 支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能 | 否 |
| 60 | ★ | 计算处理 | 支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O 模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能 | 否 |
| 61 | ★ | 密码算法实现 | CPU 芯片应符合GM/T0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T37092 或GM/T0028的相关规定 | 否 |
| 62 | 本项目不涉及该指标要求 | 内存校验 | 支持内存校验或内存增强型纠错功 能 |  |
| 63 | 本项目不涉及该指标要求 | SATA SSD NAND 健康 状态上报 | 支持关键外部存储器（硬磁盘、SSD 等）的健康状态上报并进行故障诊 断 |  |
| 64 | 本项目不涉及该指标要求 | SATA SSD 单 die 故 障隔离 | 支持 SSD 关键外部存储器中单存储 晶元故障隔离 |  |
| 65 | △ | RAID 卡 RAID 级别支持 | 支持 RAID 0/1/10/5/6 | 否 |
| 66 | ★ | RAID 卡 BBU 单元 | RAID卡支持并配置电池或电容备份单元 | 否 |
| 67 | 本项目不涉及该指标要求 | 光驱类型 （是否支 持 RW，以及光盘类 型 CD/DVD） | 若配备光驱，应提供光驱的安装形 式（如内置、外置）、光驱读写类 型（如只读、可刻录等）、光盘类型的兼容列表（如 CD-ROM、CD-RW、 DVD±RW 等） |  |
| 68 | ★ | 电源热插拔 | 整机电源模块应具备热插拔功能 | 否 |
| 69 | ★ | 电源过流保护 | 支持过流及短路保护的功能 | 否 |
| 70 | ★ | 散热方式 | 支持风冷或液冷等散热方式 | 否 |
| 71 | 本项目不涉及该指标要求 | 其他功能 | a) 支持关键部件冗余（包括电源、 风扇等）； b) 支持熔断保护与恢复功能 |  |
| 72 | ★ | BMC 固件基础功能 | 1)支持DHCP 设置网络功能； 2)支持静态IP 设置网络功能； 3)支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能； 4)支持日志信息导出和记录删除功能； 5)支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能； 6)设备的BMC 管理软件应能够按报警的严重程度进行区分； 7)支持IPMI2.0、SNMP 或Redfish等接口功能； 8)支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能； 9)支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态； 10)支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息； 11)支持基于网络的固件更新功能，包括BMC 和BIOS 等； 12)支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备； 13)支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能； 14)支持通过浏览器打开管理界面 并登录功能； 15)支持设置口令策略功能； 16)支持访问权限设置功能，并通过 日志记录访问事件； 17)支持对出厂默认的用户名及口 令进行安全保护功能，并提供默认 口令修改提示； 18)支持读取设备主板的工作环境 温度功能； 19)支持读取服务器 CPU 等核心器件 的温度功能； 20)支持通过外部管理工具进行 BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC 进行管理； 21)应支持固件版本查询、固件升级； 22)支持基于网络实现开关机和复位控制的功能； 23)BMC 启动时间应不超过180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用； 24)支持BMC 固件设置的恢复出厂功能。 以上功能均应实际配置。 | 否 |
| 73 | ★ | BMC 固件增强功能 | a）网络控制、安装提供图形访问界面网络； b）设备的BMC 管理软件界面显示报警信息，且能够按报警的严重程度进行区分； c）Web GUI 采用BMC 端口直连，平均响应时间为不大于1s | 否 |
| 74 | ★ | BIOS 固件基本功能 | a）支持查看固件版本、内存信息、 主板信息、处理器信息和系统时间 信息功能； b）支持上电初始化界面显示 CPU 信 息、内存信息、固件版本和部分快 捷键信息功能； c）支持设置界面中英文显示切换功 能； d）支持查看 PCIe 设备信息，SATA 设备信息功能； e）支持操作系统安装和引导功能， 应并向操作系统提供计算机主板信 息和服务接口； f）支持设置启动顺序，并按照设置 的启动顺序启动功能； g）支持安全启动功能； h）支持设置口令、修改口令、验证 口令功能； i）支持 RAID 识别和启动功能； j）支持固件更新功能； k）支持BIOS 固件设置的恢复出厂 功能； l）支持网络引导启用和关闭功能 | 否 |
| 75 | ★ | 远程控制 | 支持远程关机和重新启动功能 | 否 |
| 76 | ★ | 操作系统及驱动的升级 | 支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级 | 否 |
| 77 | 本项目不涉及该指标要求 | 操作系统 及驱动的 备份还原 | 支持操作系统备份及还原功能 |  |
| 78 | ★ | 操作系统功能 | a) 支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能； b) 操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加*的指标要求 | 否 |
| 79 | ★ | 中文信息处理 | 符合GB 18030 的有关规定 | 否 |
| 80 | 本项目不涉及该指标要求 | 机柜管理 功能 | 机柜管理系统包括服务器节点 BMC 管理系统、机柜管理系统或交换节 点管理系统 |  |
| 81 | 本项目不涉及该指标要求 | 机柜通信 方式 | 若配备机柜管理板可实现包括：资 产管理、电源模块、功耗管理和液 冷漏液检测等功能 |  |
| 82 | 本项目不涉及该指标要求 | 多集群作 业管理 | 支持多集群作业管理功能 |  |
| 83 | ★ | 关键部件安全要求 | CPU 和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求 | 否 |
| 84 | ★ | 故障检测 | 支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警 | 否 |
| 85 | 本项目不涉及该指标要求 | 内存故障 智能预测 和自愈修 复 | 支持内存故障智能预测和自愈修 复，提前自动硬隔离，避免内存故 障引起的非预期宕机以及内存寿命 的降低 |  |
| 86 | 本项目不涉及该指标要求 | 硬盘故障 智能预测 | 支持硬盘故障智能预测，基于故障 模型预测出硬盘的故障 |  |
| 87 | 本项目不涉及该指标要求 | PCIe 链路 故障智能 诊断 | 支持 PCIe 链路故障智能诊断，判断 出现故障的PCIe 链路 |  |
| 88 | 本项目不涉及该指标要求 | 内存故障 隔离 | 支持内存故障隔离，在内存产生 CE 故障时，内存地址被隔离成功，服 务器正常运行，业务系统不中断 |  |
| 89 | 本项目不涉及该指标要求 | 内存、PCIe 卡的故障 精准告警 功能 | 支持内存、PCIe 卡的故障精准告警 功能，触发告警并明确指示具体的 故障位置 |  |
| 90 | 本项目不涉及该指标要求 | 异常下电 关键数据 保护 | 支持异常下电关键数据保护，支持 数据备份恢复机制，防止系统异常 掉电导致的数据文件丢失 |  |
| 91 | 本项目不涉及该指标要求 | BMC/BIOS 固件双镜 像保护 | 支持 BMC/BIOS 固件双镜像保护，运 行异常时自动切换到备份镜像运 行，提升系统稳定性 |  |
| 92 | 本项目不涉及该指标要求 | CPU 核重 启隔离 | 支持 CPU 核发生不可纠正故障后， 重启后由BIOS 隔离该故障核，OS 不可见，防止 OS 再次使用导致系统 异常，核 0 除外 |  |
| 93 | 本项目不涉及该指标要求 | 内存地址隔离 | 在硬件支持的情况下，支持故障内存地址重启后隔离 |  |
| 94 | 本项目不涉及该指标要求 | 内存存储 阵列替换 | 在硬件支持的情况下，支持故障内 存存储阵列替换 |  |
| 95 | 本项目不涉及该指标要求 | 安全启动 | 支持执行环境要求在整个系统启动 的过程中，系统应提供一个机制来 保护平台的完整性 |  |
| 96 | 本项目不涉及该指标要求 | syslog 双 向鉴别 | 支持系统日志双向鉴别，对服务器 根证书和客户端根证书进行鉴别 |  |
| 97 | ★ | 弱口令字典检查 | 支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令 | 否 |
| 98 | ★ | 白名单访问控制 | 支持基于时间、IP 或MAC 白名单访问控制 | 否 |
| 99 | 本项目不涉及该指标要求 | 双因素鉴 别 | 支持使用客户端证书和证书密码的 双因素鉴别方式登录管理系统 |  |
| 100 | ★ | 二次鉴别 | 支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作 | 否 |
| 101 | 本项目不涉及该指标要求 | 匿名化用 户告警接 收邮箱 | 支持带外管理系统中的用户告警接 收邮箱进行匿名化处理 |  |
| 102 | ★ | 密码证书安全加密存储 | 支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法 | 否 |
| 103 | ★ | 敏感信息安全加密传输 | 支持使用安全的传输加密协议（如SSH 或HTTPS 等）传输用户的敏感信息 | 否 |
| 104 | ★ | 研发过程安全 | 供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯 | 否 |
| 105 | 本项目不涉及该指标要求 | 漏洞管理 | 供应商承诺，生产商已建立漏洞全 量视图，保证产品版本涉及到的所 有漏洞(如驱动程序、BMC 软件等) 都可以查看 |  |
| 106 | 本项目不涉及该指标要求 | 网络关键 设备服务 器要求 | 作为网络关键设备的服务器应符合 GB 40050 的相关规定 |  |
| 107 | 本项目不涉及该指标要求 | 增强要求 | a) 嵌入物理可信根，实现设备的信 任链构建； b) 支持可信平台控制模块(TPCM)； c) 支持在固件系统（BMC、BIOS） 启动前实现对固件度量的功能，支 持物理可信根对 BMC 固件或BIOS 固 件进行完整性检测、更新和恢复； d) 支持对 CPU、网络控制器等关键 处理器进行身份识别与度量的功 能； e) 支持基于处理器或可信计算模 块度量的功能； f) 所采用的可信密码模块接口应 符合 GM/T 0012 的相关规定； g) 可信安全管理模块、处理器等硬 件载体应通过国家相关部门的认证 和许可 |  |
| 108 | ★ | 物理安全 | 安全要求应符合GB 4943.1 的规定 | 否 |
| 109 | ★ | 限用物质的限量要求 | 限用物质的限量应符合GB/T 26572的要求 | 否 |
| 110 | ★ | CPU 主频 | ≥2.7GHz | 否 |
| 111 | ★ | 单CPU 核数 | ≥32 | 否 |
| 112 | ★ | 单CPU 末级缓存容量 | ≥8MB | 否 |
| 113 | ★ | 单内存模块容量 | ≥16G | 否 |
| 114 | ★ | 内存速率 | ≥3200MT/s | 否 |
| 115 | 本项目不涉及该指标要求 | 硬盘转速 | 安装的硬磁盘转速不小于7200rpm |  |
| 116 | ★ | RAID 卡缓存容量大小 | RAID缓存容量不少于2GB | 否 |
| 117 | 本项目不涉及该指标要求 | FC HBA 卡 速率 | 若配备 FC HBA 卡，单端口最大的连 接速率不少于8Gb/s |  |
| 118 | ★ | 独立网卡速率 | 配置≥4个10GE/25GE光口，满配多模光模块 | 否 |
| 119 | ★ | 板载网卡速率 | 配置独立BMC管理网口，速率≥1GE | 否 |
| 120 | ★ | 电源能耗 | 符合GB/T 9813.3 的有关规定 | 否 |
| 121 | ★ | 内存兼容性 | 适配3 种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格 | 否 |
| 122 | ★ | 固态存储兼容性 | 适配3 种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格 | 否 |
| 123 | 本项目不涉及该指标要求 | FC HBA 卡 兼容性 | FC HBA 应适配两种或以上厂商产品 |  |
| 124 | ★ | RAID卡兼容性 | RAID 卡应适配两种或以上厂商产品 | 否 |
| 125 | ★ | 网卡兼容性 | 网卡应适配两种或以上厂商 | 否 |
| 126 | ★ | 功能卡兼容性 | 内置或适配符合PCIe 的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡 | 否 |
| 127 | ★ | 外设兼容性 | 兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB 光驱及KVM 等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动 | 否 |
| 128 | ★ | 数据库兼容 | 兼容3 个及以上厂商的数据库产品 | 否 |
| 129 | ★ | 中间件兼容 | 兼容3 个及以上厂商的中间件产品 | 否 |
| 130 | ★ | 平台软件兼容 | 兼容3 个及以上厂商的大数据平台 | 否 |
| 131 | ★ | 虚拟化软件兼容 | 兼容2 款及以上虚拟化软件 | 否 |
| 132 | 本项目不涉及该指标要求 | SATA SSD 可靠性 | SSD 的 m1 值（MTBF 的不可接受值） 不低于 200000h |  |
| 133 | ★ | 整机可靠性 | m1 值（MTBF 的不可接受值）不得低于30000h | 否 |
| 134 | ★ | 风扇可靠性 | 风扇寿命应不低于40000h | 否 |
| 135 | ★ | 部件可靠性 | 支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外) | 否 |
| 136 | ★ | 标志、包装、运输和贮存 | 符合GB/T 9813.3 和商品包装政府采购需求标准的相关规定 | 否 |
| 137 | ★ | 服务响应 | a) 提供电话、电子邮件、远程连接、原厂商服务等多种形式服务； b) 提供同城2h、异地12h 技术响应服务，1个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备； c) 建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务； d) 服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务 | 否 |
| 138 | ★ | 培训服务 | 供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 | 否 |
| 139 | ★ | 服务周期 | a)产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于5 年； b) 设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6 年； c) 产品停止服务时间应提前1年告知客户； d) 产品发布日期需在随机文件中明确 | 否 |
| 140 | ★ | 工具要求 | 供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权 | 否 |
| 141 | 本项目不涉及该指标要求 | 辅助工具 | 支持如下功能 a) 本地的数据备份和还原功能； b) 网络的数据备份和还原功能； c) 服务器操作系统的自动安装功 能； d) 服务器所配硬件需要的驱动程 序和系统补丁 |  |
| 142 | ★ | 驱动安装升级指引 | 供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引。 | 否 |
| 143 | 本项目不涉及该指标要求 | 随机附开 盖工具 | 随服务器打包提供开机箱工具 |  |
| 144 | 本项目不涉及该指标要求 | 代码迁移 工具 | 供应商提供从其他 CPU 架构到当前 服务器 CPU 架构的软件迁移工具产 品，支持软件包迁移评估，对满足 产品重构要求的软件包，能重构为 当前服务器 CPU 架构的软件包。提 供源码迁移功能，检查分析 C/C++/Fortran/Go/解释型语言/汇 编等源码文件，基于产品功能给出 迁移指导 |  |
| 145 | 本项目不涉及该指标要求 | 性能分析 工具 | 供应商提供支持当前服务器 CPU 架 构的性能分析工具产品，支持系统 性能分析、Java 性能分析和系统诊 断，可分析系统或应用在 CPU、内存、 IO、网络等方面的性能，并给出优 化建议 |  |
| 146 | 本项目不涉及该指标要求 | 跨架构平 台应用兼 容 | 跨 CPU 架构平台应用兼容工具，可 兼容一种或者一种以上不同架构平 台的应用 |  |
| 147 | ★ | 管理软件 | 具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能 | 否 |
| 148 | ★ | 厂家升级产品软件与扩容服务 | 供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力 | 否 |
| 149 | ★ | 服务保障升级 | 供应商有偿提供远程技术支持、软件授权服务、备件更换服务、现场支承服务 | 否 |
| 150 | ★ | 提供上门服务 | 远程服务无法解决问题时，供应商应4小时内到达客户指定地点进行现场解决问题。 | 否 |
| 151 | 本项目不涉及该指标要求 | 业务场景 性能优化 服务及整 体架构升 级服务 | 供应商提供针对特定业务场景性能 优化服务及整体架构升级服务 |  |
| 152 | ★ | 抗干扰性 | 当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售 | 否 |
| 153 | ★ | 供应能力证明 | 供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 | 是 |

### 2.1.7、DMZ区虚拟化服务器

指标要求中如有“供应商给出......”等表述要求的，请投标人明确提供响应具体内容。

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 处理器 |  |  |  |  |
| 1 | ★ | 处理器 | 实配≥2颗复杂指令集架构处理器； 每处理器核数≥64核，单颗基本频率≥3.0GHz | 否 |
| 内存 |  |  |  |  |
| 2 | ★ | 内存 | 配置≥512GB内存； | 否 |
| 存储 |  |  |  |  |
| 3 | ★ | 存储 | 配置≥4块，单块容量≥960GB企业级SSD硬盘； | 否 |
| 阵列卡 |  |  |  |  |
| 4 | # | 阵列卡 | 配置缓存≥2G，支持Raid0,1,10,5扩展；配置掉电保护； | 否 |
| 网络与数据 |  |  |  |  |
| 5 | ★ | 网络与数据 | 配置≥4个10GE/25GE光口，满配多模光模块； 配置≥4个10GE电口； 配置≥2块32G HBA卡，满配多模光模块； | 否 |
| 其他模块 |  |  |  |  |
| 6 | ★ | 其他模块 | 配置冗余电源模块，提供1+1冗余模式； 配置冗余风扇模块； 标准机架式机箱，2U高度，配置原厂机架导轨。 | 否 |
| 7 | # | 带外管理 | 提供基于Web的远程管理控制、配备硬件监控、远程管理功能； 支持IPMI2.0标准。提供IKVM功能，实现远程KVM和远程媒体挂载； 独立管理口完全兼容千兆交换网络； 通过管理口实现远程开关机、重启、网络安装操作系统等操作 | 否 |
| 其他要求 |  |  |  |  |
| 8 | ★ | 操作系统 | 配置企业级Linux操作系统，操作系统满足《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》中“服务器操作系统政府采购需求标准”要求，需提供承诺函并加盖投标人公章。 | 是 |
| 9 | ★ | CPU信息 | 供应商给出CPU 信息，包含CPU 型号、物理核心数、主频、末级缓存容量、线程数、热设计功耗及支持内存的最高速率、通道数和位宽 | 是 |
| 10 | ★ | 主板支持的CPU 和内存情况 | 供应商给出主板支持的 CPU 和内存的型号数量 | 是 |
| 11 | ★ | 主板内存槽数量 | 支持≥24个内存插槽 | 否 |
| 12 | ★ | 主板存储接口 | 至少支持SATA、SAS、M.2 | 否 |
| 13 | ★ | PCIe 插槽接口 | 符合PCIe 5.0 或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe 的接口速率与位宽需保证向下兼容 | 否 |
| 14 | ★ | 主板PCIe插槽数量及规格 | PCIe 5.0插槽≥8个; | 否 |
| 15 | 本项目不涉及该指标要求 | 特殊孔位 及接口 | a)服务器机箱内主板可根据用户实 际使用需求支持安装多功能导入装 置板卡，机箱内需预留多功能导入 装置板卡安装位置，容量不小于 55mm×45mm×15mm（长×宽×高， 单位毫米）； b)服务器主板可根据用户实际使用 需求预留满足 USB2.0 或 USB3.0 数 据传输规范的接口，工作电压 5V， 采用 USB2.0 时，最大过电流应不小 于 0.5A，采用 USB3.0 时，最大过电 流应不小于 1A |  |
| 16 | 本项目不涉及该指标要求 | 板载网络 接口 | 若支持板载网络接口应不少于 1 个 1GE 网口 |  |
| 17 | 本项目不涉及该指标要求 | 主板 OCP 插 槽数量 | 支持 OCP2.0 及以上插槽的数量不少 于 1 个 |  |
| 18 | ★ | 内存数量 | ≥8 | 否 |
| 19 | ★ | 内存规格 | ≥DDR5 | 否 |
| 20 | ★ | 内存通道 | 支持多个内存接口通道，每个通道可支持1DPC或2DPC，当支持2DPC时，印制电路板上应具备插槽的序号标识，具体通道数应在随机文件中明确 | 否 |
| 21 | 本项目不涉及该指标要求 | 硬盘类型 | 供应商给出服务器支持硬磁盘和固 态盘类型及规格 |  |
| 22 | ★ | 硬磁盘实配容量 | SSD硬盘容量≥3840GB； | 否 |
| 23 | 本项目不涉及该指标要求 | 硬盘接口 类型 | a)若配备硬磁盘，应提供 SAS 3.0 或 SATA 3.0 及以上接口； b)若配备固态盘，应提供至少 1 种 类型固态盘接口，如 UFS、SATA、PCIe 等 |  |
| 24 | ★ | 硬盘实配数量 | ≥4块SSD硬盘 | 否 |
| 25 | ★ | 硬盘插槽数量及规格 | 支持≥24块2.5寸硬盘 | 否 |
| 26 | 本项目不涉及该指标要求 | 硬盘其他 参数要求 | a)机械硬盘准备时间应不大于30s； 侧面固定螺丝孔数量可为 4 孔或 6 孔；工作状态环境温度应满足 5℃ ~ 55℃ , 其它参数应符合 GB/T 12628 的相关规定； b)若服务器支持固态盘，固态盘符 合 SJ/T 11654 相关规定 |  |
| 27 | # | RAID 卡支持的SAS接口数 | ≥8 | 否 |
| 28 | 本项目不涉及该指标要求 | SAS 直通 卡 SAS 接 口数量 | ≥0 |  |
| 29 | 本项目不涉及该指标要求 | HBA 卡端 口数量 | ≥0 |  |
| 30 | ★ | 网口速率和数量 | 配备网口数量不少于4个，且网口速率≥1GE | 否 |
| 31 | 本项目不涉及该指标要求 | 存储型服 务器网口 速率和数 量 | 存储型服务器 1GE 网口数量不少于 2 个，10GE 以上网口数量不少于 2 个 |  |
| 32 | ★ | 独立网卡网口数量 | 配备独立网卡，独立网卡网口数量≥2 | 否 |
| 33 | 本项目不涉及该指标要求 | 独立网卡 接口类型 | 支持 RJ45/QSFP/SFP 等 |  |
| 34 | 本项目不涉及该指标要求 | 板载网卡 接口类型 | 支持 RJ45/QSFP/SFP 等 |  |
| 35 | ★ | 显示接口 | 显示接口类型应不少于1 种，如：VGA、DP、HDMI 等 | 否 |
| 36 | ★ | USB 接口 | 配备≥1个USB2.0接口, ≥3个USB3.0接口 | 否 |
| 37 | 本项目不涉及该指标要求 | 特殊接口 及孔位 | 前面板预留 1 个专用USB 母座接口 孔位 |  |
| 38 | 本项目不涉及该指标要求 | 其他接口 | a) 串口数量不少于 1 个，并可实现 GB/T 6107 或 GB/T 26803.2 的相关 功能； b) 服务器主机前面板可根据用户 实际使用需求预留 1 个专用 USB 母 座接口孔位 |  |
| 39 | ★ | 电源冗余模式 | 整机电源模块按1+1 冗余或N+1 冗余配置 | 否 |
| 40 | ★ | 电源模块数量 | ≥2 | 否 |
| 41 | ★ | 电源功率 | 电源模块功率应有一定冗余，满足处理器满载时的需求 | 否 |
| 42 | 本项目不涉及该指标要求 | 电源指示 灯 | 配备电源指示灯，指示待机、工作 异常等状态 |  |
| 43 | ★ | 外观和结构 | a)服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； b) 产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； c) 产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固； d) 应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义； e) 机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体； | 否 |
| 44 | ★ | 尺寸（高×宽×深） | 标准19英吋机柜安装，高度≤4U | 否 |
| 45 | ★ | 服务器导轨 | 配置服务器安装导轨 | 否 |
| 46 | 本项目不涉及该指标要求 | CPU 个数 与机柜高 度单位(U) 比 | 供应商给出CPU 个数与机柜高度 |  |
| 47 | ★ | 环境适应性 | 气候环境适应性应符合GB/T9813.3 的有关规定，工作温度10～35℃，贮存运输温度-40～55℃；工作相对湿度35%～80%，贮存运输相对湿度20％～93%（40℃）；大气压86～106kPa | 否 |
| 48 | 本项目不涉及该指标要求 | 特殊机型 环境适应 性 | 边缘应用服务器，工作环境温度宜 为 0～45℃ , 短期工作可承受环境温 度宜为-5～55℃ , 液冷服务器贮存 运输温度宜为-30～55℃ |  |
| 49 | ★ | 机械环境适应性 | 机械环境适应性应符合GB/T9813.3 的有关规定 | 否 |
| 50 | ★ | 噪声 | 符合GB/T 9813.3 的有关规定，在产品说明中给出具体测试值 | 否 |
| 51 | 本项目不涉及该指标要求 | AI 计算单元 | 若配备A I计算单元应符合如下要 求： a) 具备人工智能加速处理器，计算 精度至少支持 FP16、BF16、FP32、 FP64、INT8 和 INT16 等中的 1 种； b) 单推理卡或模块，具备视频解 析、文本识别、语音分析等推理能 力；在视觉场景下配备可直接调用 的接口实现视觉计算加速，路数不 小于 64（1080P 30FPS） |  |
| 52 | 本项目不涉及该指标要求 | 一键式迁 移 | 若服务器配备A I计算单元，提供训 练脚本迁移工具 |  |
| 53 | ★ | 机柜尺寸 | 供应商给出长度、高度和深度 | 否 |
| 54 | 本项目不涉及该指标要求 | 机柜管理 板 | 配备机柜管理板 |  |
| 55 | 本项目不涉及该指标要求 | 机柜电源 规格 | a) 机柜电源支持集中供电，电源输 入不少于 2 路且支持自动切换； b) 机柜电源模块支持N+1 冗余配 置，电源模块可独立更换 |  |
| 56 | ★ | 主板外部接口种类 | 支持USB、显示、管理等接口，如：VGA、DP、HDMI、USB3.0、BMC 管理端口 | 否 |
| 57 | 本项目不涉及该指标要求 | 主板防烧 板设计 | 支持主板防烧板设计，保证电源故 障后不扩散 |  |
| 58 | 本项目不涉及该指标要求 | 扩展功能 | 实现至少一种扩展功能，如存储功 能卡、显示功能卡、运算加速功能 卡及网络功能卡等扩展功能 |  |
| 59 | ★ | 网络功能 | 支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能 | 否 |
| 60 | ★ | 计算处理 | 支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O 模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能 | 否 |
| 61 | ★ | 密码算法实现 | CPU 芯片应符合GM/T0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T37092 或GM/T0028的相关规定 | 否 |
| 62 | 本项目不涉及该指标要求 | 内存校验 | 支持内存校验或内存增强型纠错功 能 |  |
| 63 | 本项目不涉及该指标要求 | SATA SSD NAND 健康 状态上报 | 支持关键外部存储器（硬磁盘、SSD 等）的健康状态上报并进行故障诊 断 |  |
| 64 | 本项目不涉及该指标要求 | SATA SSD 单 die 故 障隔离 | 支持 SSD 关键外部存储器中单存储 晶元故障隔离 |  |
| 65 | △ | RAID 卡 RAID 级别支持 | 支持 RAID 0/1/10/5/6 | 否 |
| 66 | ★ | RAID 卡 BBU 单元 | RAID卡支持并配置电池或电容备份单元 | 否 |
| 67 | 本项目不涉及该指标要求 | 光驱类型 （是否支 持 RW，以及光盘类 型 CD/DVD） | 若配备光驱，应提供光驱的安装形 式（如内置、外置）、光驱读写类 型（如只读、可刻录等）、光盘类型的兼容列表（如 CD-ROM、CD-RW、 DVD±RW 等） |  |
| 68 | ★ | 电源热插拔 | 整机电源模块应具备热插拔功能 | 否 |
| 69 | ★ | 电源过流保护 | 支持过流及短路保护的功能 | 否 |
| 70 | ★ | 散热方式 | 支持风冷或液冷等散热方式 | 否 |
| 71 | 本项目不涉及该指标要求 | 其他功能 | a) 支持关键部件冗余（包括电源、 风扇等）； b) 支持熔断保护与恢复功能 |  |
| 72 | ★ | BMC 固件基础功能 | 1)支持DHCP 设置网络功能； 2)支持静态IP 设置网络功能； 3)支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能； 4)支持日志信息导出和记录删除功能； 5)支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能； 6)设备的BMC 管理软件应能够按报警的严重程度进行区分； 7)支持IPMI2.0、SNMP 或Redfish等接口功能； 8)支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能； 9)支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态； 10)支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息； 11)支持基于网络的固件更新功能，包括BMC 和BIOS 等； 12)支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备； 13)支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能； 14)支持通过浏览器打开管理界面 并登录功能； 15)支持设置口令策略功能； 16)支持访问权限设置功能，并通过 日志记录访问事件； 17)支持对出厂默认的用户名及口 令进行安全保护功能，并提供默认 口令修改提示； 18)支持读取设备主板的工作环境 温度功能； 19)支持读取服务器 CPU 等核心器件 的温度功能； 20)支持通过外部管理工具进行 BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC 进行管理； 21)应支持固件版本查询、固件升级； 22)支持基于网络实现开关机和复位控制的功能； 23)BMC 启动时间应不超过180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用； 24)支持BMC 固件设置的恢复出厂功能。 以上功能均应实际配置。 | 否 |
| 73 | ★ | BMC 固件增强功能 | a）网络控制、安装提供图形访问界面网络； b）设备的BMC 管理软件界面显示报警信息，且能够按报警的严重程度进行区分； c）Web GUI 采用BMC 端口直连，平均响应时间为不大于1s | 否 |
| 74 | ★ | BIOS 固件基本功能 | a）支持查看固件版本、内存信息、 主板信息、处理器信息和系统时间 信息功能； b）支持上电初始化界面显示 CPU 信 息、内存信息、固件版本和部分快 捷键信息功能； c）支持设置界面中英文显示切换功 能； d）支持查看 PCIe 设备信息，SATA 设备信息功能； e）支持操作系统安装和引导功能， 应并向操作系统提供计算机主板信 息和服务接口； f）支持设置启动顺序，并按照设置 的启动顺序启动功能； g）支持安全启动功能； h）支持设置口令、修改口令、验证 口令功能； i）支持 RAID 识别和启动功能； j）支持固件更新功能； k）支持BIOS 固件设置的恢复出厂 功能； l）支持网络引导启用和关闭功能 | 否 |
| 75 | ★ | 远程控制 | 支持远程关机和重新启动功能 | 否 |
| 76 | ★ | 操作系统及驱动的升级 | 支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级 | 否 |
| 77 | 本项目不涉及该指标要求 | 操作系统 及驱动的 备份还原 | 支持操作系统备份及还原功能 |  |
| 78 | ★ | 操作系统功能 | a) 支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能； b) 操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加*的指标要求 | 否 |
| 79 | ★ | 中文信息处理 | 符合GB 18030 的有关规定 | 否 |
| 80 | 本项目不涉及该指标要求 | 机柜管理 功能 | 机柜管理系统包括服务器节点 BMC 管理系统、机柜管理系统或交换节 点管理系统 |  |
| 81 | 本项目不涉及该指标要求 | 机柜通信 方式 | 若配备机柜管理板可实现包括：资 产管理、电源模块、功耗管理和液 冷漏液检测等功能 |  |
| 82 | 本项目不涉及该指标要求 | 多集群作 业管理 | 支持多集群作业管理功能 |  |
| 83 | ★ | 关键部件安全要求 | CPU 和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求 | 否 |
| 84 | ★ | 故障检测 | 支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警 | 否 |
| 85 | 本项目不涉及该指标要求 | 内存故障 智能预测 和自愈修 复 | 支持内存故障智能预测和自愈修 复，提前自动硬隔离，避免内存故 障引起的非预期宕机以及内存寿命 的降低 |  |
| 86 | 本项目不涉及该指标要求 | 硬盘故障 智能预测 | 支持硬盘故障智能预测，基于故障 模型预测出硬盘的故障 |  |
| 87 | 本项目不涉及该指标要求 | PCIe 链路 故障智能 诊断 | 支持 PCIe 链路故障智能诊断，判断 出现故障的PCIe 链路 |  |
| 88 | 本项目不涉及该指标要求 | 内存故障 隔离 | 支持内存故障隔离，在内存产生 CE 故障时，内存地址被隔离成功，服 务器正常运行，业务系统不中断 |  |
| 89 | 本项目不涉及该指标要求 | 内存、PCIe 卡的故障 精准告警 功能 | 支持内存、PCIe 卡的故障精准告警 功能，触发告警并明确指示具体的 故障位置 |  |
| 90 | 本项目不涉及该指标要求 | 异常下电 关键数据 保护 | 支持异常下电关键数据保护，支持 数据备份恢复机制，防止系统异常 掉电导致的数据文件丢失 |  |
| 91 | 本项目不涉及该指标要求 | BMC/BIOS 固件双镜 像保护 | 支持 BMC/BIOS 固件双镜像保护，运 行异常时自动切换到备份镜像运 行，提升系统稳定性 |  |
| 92 | 本项目不涉及该指标要求 | CPU 核重 启隔离 | 支持 CPU 核发生不可纠正故障后， 重启后由BIOS 隔离该故障核，OS 不可见，防止 OS 再次使用导致系统 异常，核 0 除外 |  |
| 93 | 本项目不涉及该指标要求 | 内存地址隔离 | 在硬件支持的情况下，支持故障内存地址重启后隔离 |  |
| 94 | 本项目不涉及该指标要求 | 内存存储 阵列替换 | 在硬件支持的情况下，支持故障内 存存储阵列替换 |  |
| 95 | 本项目不涉及该指标要求 | 安全启动 | 支持执行环境要求在整个系统启动 的过程中，系统应提供一个机制来 保护平台的完整性 |  |
| 96 | 本项目不涉及该指标要求 | syslog 双 向鉴别 | 支持系统日志双向鉴别，对服务器 根证书和客户端根证书进行鉴别 |  |
| 97 | ★ | 弱口令字典检查 | 支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令 | 否 |
| 98 | ★ | 白名单访问控制 | 支持基于时间、IP 或MAC 白名单访问控制 | 否 |
| 99 | 本项目不涉及该指标要求 | 双因素鉴 别 | 支持使用客户端证书和证书密码的 双因素鉴别方式登录管理系统 |  |
| 100 | ★ | 二次鉴别 | 支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作 | 否 |
| 101 | 本项目不涉及该指标要求 | 匿名化用 户告警接 收邮箱 | 支持带外管理系统中的用户告警接 收邮箱进行匿名化处理 |  |
| 102 | ★ | 密码证书安全加密存储 | 支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法 | 否 |
| 103 | ★ | 敏感信息安全加密传输 | 支持使用安全的传输加密协议（如SSH 或HTTPS 等）传输用户的敏感信息 | 否 |
| 104 | ★ | 研发过程安全 | 供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯 | 否 |
| 105 | 本项目不涉及该指标要求 | 漏洞管理 | 供应商承诺，生产商已建立漏洞全 量视图，保证产品版本涉及到的所 有漏洞(如驱动程序、BMC 软件等) 都可以查看 |  |
| 106 | 本项目不涉及该指标要求 | 网络关键 设备服务 器要求 | 作为网络关键设备的服务器应符合 GB 40050 的相关规定 |  |
| 107 | 本项目不涉及该指标要求 | 增强要求 | a) 嵌入物理可信根，实现设备的信 任链构建； b) 支持可信平台控制模块(TPCM)； c) 支持在固件系统（BMC、BIOS） 启动前实现对固件度量的功能，支 持物理可信根对 BMC 固件或BIOS 固 件进行完整性检测、更新和恢复； d) 支持对 CPU、网络控制器等关键 处理器进行身份识别与度量的功 能； e) 支持基于处理器或可信计算模 块度量的功能； f) 所采用的可信密码模块接口应 符合 GM/T 0012 的相关规定； g) 可信安全管理模块、处理器等硬 件载体应通过国家相关部门的认证 和许可 |  |
| 108 | ★ | 物理安全 | 安全要求应符合GB 4943.1 的规定 | 否 |
| 109 | ★ | 限用物质的限量要求 | 限用物质的限量应符合GB/T 26572的要求 | 否 |
| 110 | ★ | CPU 主频 | ≥3.0GHz | 否 |
| 111 | ★ | 单CPU 核数 | ≥64 | 否 |
| 112 | ★ | 单CPU 末级缓存容量 | ≥8MB | 否 |
| 113 | ★ | 单内存模块容量 | ≥16G | 否 |
| 114 | ★ | 内存速率 | ≥3200MT/s | 否 |
| 115 | 本项目不涉及该指标要求 | 硬盘转速 | 安装的硬磁盘转速不小于7200rpm |  |
| 116 | ★ | RAID 卡缓存容量大小 | RAID缓存容量不少于2GB | 否 |
| 117 | 本项目不涉及该指标要求 | FC HBA 卡 速率 | 若配备 FC HBA 卡，单端口最大的连 接速率不少于8Gb/s |  |
| 118 | ★ | 独立网卡速率 | 配置≥4个10GE/25GE光口，满配多模光模块 | 否 |
| 119 | ★ | 板载网卡速率 | 配置独立BMC管理网口，速率≥1GE | 否 |
| 120 | ★ | 电源能耗 | 符合GB/T 9813.3 的有关规定 | 否 |
| 121 | ★ | 内存兼容性 | 适配3 种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格 | 否 |
| 122 | ★ | 固态存储兼容性 | 适配3 种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格 | 否 |
| 123 | 本项目不涉及该指标要求 | FC HBA 卡 兼容性 | FC HBA 应适配两种或以上厂商产品 |  |
| 124 | ★ | RAID卡兼容性 | RAID 卡应适配两种或以上厂商产品 | 否 |
| 125 | ★ | 网卡兼容性 | 网卡应适配两种或以上厂商 | 否 |
| 126 | ★ | 功能卡兼容性 | 内置或适配符合PCIe 的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡 | 否 |
| 127 | ★ | 外设兼容性 | 兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB 光驱及KVM 等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动 | 否 |
| 128 | ★ | 数据库兼容 | 兼容3 个及以上厂商的数据库产品 | 否 |
| 129 | ★ | 中间件兼容 | 兼容3 个及以上厂商的中间件产品 | 否 |
| 130 | ★ | 平台软件兼容 | 兼容3 个及以上厂商的大数据平台 | 否 |
| 131 | ★ | 虚拟化软件兼容 | 兼容2 款及以上虚拟化软件 | 否 |
| 132 | 本项目不涉及该指标要求 | SATA SSD 可靠性 | SSD 的 m1 值（MTBF 的不可接受值） 不低于 200000h |  |
| 133 | ★ | 整机可靠性 | m1 值（MTBF 的不可接受值）不得低于30000h | 否 |
| 134 | ★ | 风扇可靠性 | 风扇寿命应不低于40000h | 否 |
| 135 | ★ | 部件可靠性 | 支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外) | 否 |
| 136 | ★ | 标志、包装、运输和贮存 | 符合GB/T 9813.3 和商品包装政府采购需求标准的相关规定 | 否 |
| 137 | ★ | 服务响应 | a) 提供电话、电子邮件、远程连接、原厂商服务等多种形式服务； b) 提供同城2h、异地12h 技术响应服务，1个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备； c) 建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务； d) 服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务 | 否 |
| 138 | ★ | 培训服务 | 供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 | 否 |
| 139 | ★ | 服务周期 | a)产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于5 年； b) 设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6 年； c) 产品停止服务时间应提前1年告知客户； d) 产品发布日期需在随机文件中明确 | 否 |
| 140 | ★ | 工具要求 | 供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权 | 否 |
| 141 | 本项目不涉及该指标要求 | 辅助工具 | 支持如下功能 a) 本地的数据备份和还原功能； b) 网络的数据备份和还原功能； c) 服务器操作系统的自动安装功 能； d) 服务器所配硬件需要的驱动程 序和系统补丁 |  |
| 142 | ★ | 驱动安装升级指引 | 供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引。 | 否 |
| 143 | 本项目不涉及该指标要求 | 随机附开 盖工具 | 随服务器打包提供开机箱工具 |  |
| 144 | 本项目不涉及该指标要求 | 代码迁移 工具 | 供应商提供从其他 CPU 架构到当前 服务器 CPU 架构的软件迁移工具产 品，支持软件包迁移评估，对满足 产品重构要求的软件包，能重构为 当前服务器 CPU 架构的软件包。提 供源码迁移功能，检查分析 C/C++/Fortran/Go/解释型语言/汇 编等源码文件，基于产品功能给出 迁移指导 |  |
| 145 | 本项目不涉及该指标要求 | 性能分析 工具 | 供应商提供支持当前服务器 CPU 架 构的性能分析工具产品，支持系统 性能分析、Java 性能分析和系统诊 断，可分析系统或应用在 CPU、内存、 IO、网络等方面的性能，并给出优 化建议 |  |
| 146 | 本项目不涉及该指标要求 | 跨架构平 台应用兼 容 | 跨 CPU 架构平台应用兼容工具，可 兼容一种或者一种以上不同架构平 台的应用 |  |
| 147 | ★ | 管理软件 | 具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能 | 否 |
| 148 | ★ | 厂家升级产品软件与扩容服务 | 供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力 | 否 |
| 149 | ★ | 服务保障升级 | 供应商有偿提供远程技术支持、软件授权服务、备件更换服务、现场支承服务 | 否 |
| 150 | ★ | 提供上门服务 | 远程服务无法解决问题时，供应商应4小时内到达客户指定地点进行现场解决问题。 | 否 |
| 151 | 本项目不涉及该指标要求 | 业务场景 性能优化 服务及整 体架构升 级服务 | 供应商提供针对特定业务场景性能 优化服务及整体架构升级服务 |  |
| 152 | ★ | 抗干扰性 | 当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售 | 否 |
| 153 | ★ | 供应能力证明 | 供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 | 是 |

### 2.1.8、业务测试区服务器

指标要求中如有“供应商给出......”等表述要求的，请投标人明确提供响应具体内容。

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 处理器 |  |  |  |  |
| 1 | ★ | 处理器 | 实配≥4颗复杂指令集架构处理器； 每处理器核数≥64核，单颗基本频率≥3.0GHz | 否 |
| 内存 |  |  |  |  |
| 2 | ★ | 内存 | 配置≥1024GB内存； | 否 |
| 存储 |  |  |  |  |
| 3 | ★ | 存储 | 配置≥2块，单块容量≥960GB企业级SSD硬盘； | 否 |
| 阵列卡 |  |  |  |  |
| 4 | # | 阵列卡 | 配置缓存≥2G，支持Raid0,1,10,5扩展；配置掉电保护； | 否 |
| 网络与数据 |  |  |  |  |
| 5 | ★ | 网络与数据 | 配置≥4个10G光口，满配多模光模块； 配置≥2块32G HBA卡，满配多模光模块； | 否 |
| 其他模块 |  |  |  |  |
| 6 | ★ | 其他模块 | 配置冗余电源模块，提供1+1冗余模式； 配置冗余风扇模块； 标准机架式机箱，配置原厂机架导轨。 | 否 |
| 7 | # | 带外管理 | 提供基于Web的远程管理控制、配备硬件监控、远程管理功能； 支持IPMI2.0标准。提供IKVM功能，实现远程KVM和远程媒体挂载； 独立管理口完全兼容千兆交换网络； 通过管理口实现远程开关机、重启、网络安装操作系统等操作 | 否 |
| 其他要求 |  |  |  |  |
| 8 | ★ | 操作系统 | 配置企业级Linux操作系统，操作系统满足《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》中“服务器操作系统政府采购需求标准”要求，需提供承诺函并加盖投标人公章。 | 是 |
| 9 | ★ | CPU信息 | 供应商给出CPU 信息，包含CPU 型号、物理核心数、主频、末级缓存容量、线程数、热设计功耗及支持内存的最高速率、通道数和位宽 | 是 |
| 10 | ★ | 主板支持的CPU 和内存情况 | 供应商给出主板支持的 CPU 和内存的型号数量 | 是 |
| 11 | ★ | 主板内存槽数量 | 支持≥24个内存插槽 | 否 |
| 12 | ★ | 主板存储接口 | 至少支持SATA、SAS、M.2 | 否 |
| 13 | ★ | PCIe 插槽接口 | 符合PCIe 5.0 或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe 的接口速率与位宽需保证向下兼容 | 否 |
| 14 | ★ | 主板PCIe插槽数量及规格 | PCIe 5.0插槽≥8个; | 否 |
| 15 | 本项目不涉及该指标要求 | 特殊孔位 及接口 | a)服务器机箱内主板可根据用户实 际使用需求支持安装多功能导入装 置板卡，机箱内需预留多功能导入 装置板卡安装位置，容量不小于 55mm×45mm×15mm（长×宽×高， 单位毫米）； b)服务器主板可根据用户实际使用 需求预留满足 USB2.0 或 USB3.0 数 据传输规范的接口，工作电压 5V， 采用 USB2.0 时，最大过电流应不小 于 0.5A，采用 USB3.0 时，最大过电 流应不小于 1A |  |
| 16 | 本项目不涉及该指标要求 | 板载网络 接口 | 若支持板载网络接口应不少于 1 个 1GE 网口 |  |
| 17 | 本项目不涉及该指标要求 | 主板 OCP 插 槽数量 | 支持 OCP2.0 及以上插槽的数量不少 于 1 个 |  |
| 18 | ★ | 内存数量 | ≥8 | 否 |
| 19 | ★ | 内存规格 | ≥DDR5 | 否 |
| 20 | ★ | 内存通道 | 支持多个内存接口通道，每个通道可支持1DPC或2DPC，当支持2DPC时，印制电路板上应具备插槽的序号标识，具体通道数应在随机文件中明确 | 否 |
| 21 | 本项目不涉及该指标要求 | 硬盘类型 | 供应商给出服务器支持硬磁盘和固 态盘类型及规格 |  |
| 22 | ★ | 硬磁盘实配容量 | SSD硬盘容量≥1920GB； | 否 |
| 23 | 本项目不涉及该指标要求 | 硬盘接口 类型 | a)若配备硬磁盘，应提供 SAS 3.0 或 SATA 3.0 及以上接口； b)若配备固态盘，应提供至少 1 种 类型固态盘接口，如 UFS、SATA、PCIe 等 |  |
| 24 | ★ | 硬盘实配数量 | ≥2块SSD硬盘 | 否 |
| 25 | ★ | 硬盘插槽数量及规格 | 支持≥24块2.5寸硬盘 | 否 |
| 26 | 本项目不涉及该指标要求 | 硬盘其他 参数要求 | a)机械硬盘准备时间应不大于30s； 侧面固定螺丝孔数量可为 4 孔或 6 孔；工作状态环境温度应满足 5℃ ~ 55℃ , 其它参数应符合 GB/T 12628 的相关规定； b)若服务器支持固态盘，固态盘符 合 SJ/T 11654 相关规定 |  |
| 27 | # | RAID 卡支持的SAS接口数 | ≥8 | 否 |
| 28 | 本项目不涉及该指标要求 | SAS 直通 卡 SAS 接 口数量 | ≥0 |  |
| 29 | 本项目不涉及该指标要求 | HBA 卡端 口数量 | ≥0 |  |
| 30 | ★ | 网口速率和数量 | 配备网口数量不少于4个，且网口速率≥1GE | 否 |
| 31 | 本项目不涉及该指标要求 | 存储型服 务器网口 速率和数 量 | 存储型服务器 1GE 网口数量不少于 2 个，10GE 以上网口数量不少于 2 个 |  |
| 32 | ★ | 独立网卡网口数量 | 配备独立网卡，独立网卡网口数量≥2 | 否 |
| 33 | 本项目不涉及该指标要求 | 独立网卡 接口类型 | 支持 RJ45/QSFP/SFP 等 |  |
| 34 | 本项目不涉及该指标要求 | 板载网卡 接口类型 | 支持 RJ45/QSFP/SFP 等 |  |
| 35 | ★ | 显示接口 | 显示接口类型应不少于1 种，如：VGA、DP、HDMI 等 | 否 |
| 36 | ★ | USB 接口 | 配备≥1个USB2.0接口, ≥3个USB3.0接口 | 否 |
| 37 | 本项目不涉及该指标要求 | 特殊接口 及孔位 | 前面板预留 1 个专用USB 母座接口 孔位 |  |
| 38 | 本项目不涉及该指标要求 | 其他接口 | a) 串口数量不少于 1 个，并可实现 GB/T 6107 或 GB/T 26803.2 的相关 功能； b) 服务器主机前面板可根据用户 实际使用需求预留 1 个专用 USB 母 座接口孔位 |  |
| 39 | ★ | 电源冗余模式 | 整机电源模块按1+1 冗余或N+1 冗余配置 | 否 |
| 40 | ★ | 电源模块数量 | ≥2 | 否 |
| 41 | ★ | 电源功率 | 电源模块功率应有一定冗余，满足处理器满载时的需求 | 否 |
| 42 | 本项目不涉及该指标要求 | 电源指示 灯 | 配备电源指示灯，指示待机、工作 异常等状态 |  |
| 43 | ★ | 外观和结构 | a)服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； b) 产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； c) 产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固； d) 应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义； e) 机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体； | 否 |
| 44 | ★ | 尺寸（高×宽×深） | 标准19英吋机柜安装，高度≤4U | 否 |
| 45 | ★ | 服务器导轨 | 配置服务器安装导轨 | 否 |
| 46 | 本项目不涉及该指标要求 | CPU 个数 与机柜高 度单位(U) 比 | 供应商给出CPU 个数与机柜高度 |  |
| 47 | ★ | 环境适应性 | 气候环境适应性应符合GB/T9813.3 的有关规定，工作温度10～35℃，贮存运输温度-40～55℃；工作相对湿度35%～80%，贮存运输相对湿度20％～93%（40℃）；大气压86～106kPa | 否 |
| 48 | 本项目不涉及该指标要求 | 特殊机型 环境适应 性 | 边缘应用服务器，工作环境温度宜 为 0～45℃ , 短期工作可承受环境温 度宜为-5～55℃ , 液冷服务器贮存 运输温度宜为-30～55℃ |  |
| 49 | ★ | 机械环境适应性 | 机械环境适应性应符合GB/T9813.3 的有关规定 | 否 |
| 50 | ★ | 噪声 | 符合GB/T 9813.3 的有关规定，在产品说明中给出具体测试值 | 否 |
| 51 | 本项目不涉及该指标要求 | AI 计算单元 | 若配备A I计算单元应符合如下要 求： a) 具备人工智能加速处理器，计算 精度至少支持 FP16、BF16、FP32、 FP64、INT8 和 INT16 等中的 1 种； b) 单推理卡或模块，具备视频解 析、文本识别、语音分析等推理能 力；在视觉场景下配备可直接调用 的接口实现视觉计算加速，路数不 小于 64（1080P 30FPS） |  |
| 52 | 本项目不涉及该指标要求 | 一键式迁 移 | 若服务器配备A I计算单元，提供训 练脚本迁移工具 |  |
| 53 | ★ | 机柜尺寸 | 供应商给出长度、高度和深度 | 否 |
| 54 | 本项目不涉及该指标要求 | 机柜管理 板 | 配备机柜管理板 |  |
| 55 | 本项目不涉及该指标要求 | 机柜电源 规格 | a) 机柜电源支持集中供电，电源输 入不少于 2 路且支持自动切换； b) 机柜电源模块支持N+1 冗余配 置，电源模块可独立更换 |  |
| 56 | ★ | 主板外部接口种类 | 支持USB、显示、管理等接口，如：VGA、DP、HDMI、USB3.0、BMC 管理端口 | 否 |
| 57 | 本项目不涉及该指标要求 | 主板防烧 板设计 | 支持主板防烧板设计，保证电源故 障后不扩散 |  |
| 58 | 本项目不涉及该指标要求 | 扩展功能 | 实现至少一种扩展功能，如存储功 能卡、显示功能卡、运算加速功能 卡及网络功能卡等扩展功能 |  |
| 59 | ★ | 网络功能 | 支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能 | 否 |
| 60 | ★ | 计算处理 | 支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O 模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能 | 否 |
| 61 | ★ | 密码算法实现 | CPU 芯片应符合GM/T0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T37092 或GM/T0028的相关规定 | 否 |
| 62 | 本项目不涉及该指标要求 | 内存校验 | 支持内存校验或内存增强型纠错功 能 |  |
| 63 | 本项目不涉及该指标要求 | SATA SSD NAND 健康 状态上报 | 支持关键外部存储器（硬磁盘、SSD 等）的健康状态上报并进行故障诊 断 |  |
| 64 | 本项目不涉及该指标要求 | SATA SSD 单 die 故 障隔离 | 支持 SSD 关键外部存储器中单存储 晶元故障隔离 |  |
| 65 | △ | RAID 卡 RAID 级别支持 | 支持 RAID 0/1/10/5/6 | 否 |
| 66 | ★ | RAID 卡 BBU 单元 | RAID卡支持并配置电池或电容备份单元 | 否 |
| 67 | 本项目不涉及该指标要求 | 光驱类型 （是否支 持 RW，以及光盘类 型 CD/DVD） | 若配备光驱，应提供光驱的安装形 式（如内置、外置）、光驱读写类 型（如只读、可刻录等）、光盘类型的兼容列表（如 CD-ROM、CD-RW、 DVD±RW 等） |  |
| 68 | ★ | 电源热插拔 | 整机电源模块应具备热插拔功能 | 否 |
| 69 | ★ | 电源过流保护 | 支持过流及短路保护的功能 | 否 |
| 70 | ★ | 散热方式 | 支持风冷或液冷等散热方式 | 否 |
| 71 | 本项目不涉及该指标要求 | 其他功能 | a) 支持关键部件冗余（包括电源、 风扇等）； b) 支持熔断保护与恢复功能 |  |
| 72 | ★ | BMC 固件基础功能 | 1)支持DHCP 设置网络功能； 2)支持静态IP 设置网络功能； 3)支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能； 4)支持日志信息导出和记录删除功能； 5)支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能； 6)设备的BMC 管理软件应能够按报警的严重程度进行区分； 7)支持IPMI2.0、SNMP 或Redfish等接口功能； 8)支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能； 9)支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态； 10)支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息； 11)支持基于网络的固件更新功能，包括BMC 和BIOS 等； 12)支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备； 13)支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能； 14)支持通过浏览器打开管理界面 并登录功能； 15)支持设置口令策略功能； 16)支持访问权限设置功能，并通过 日志记录访问事件； 17)支持对出厂默认的用户名及口 令进行安全保护功能，并提供默认 口令修改提示； 18)支持读取设备主板的工作环境 温度功能； 19)支持读取服务器 CPU 等核心器件 的温度功能； 20)支持通过外部管理工具进行 BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC 进行管理； 21)应支持固件版本查询、固件升级； 22)支持基于网络实现开关机和复位控制的功能； 23)BMC 启动时间应不超过180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用； 24)支持BMC 固件设置的恢复出厂功能。 以上功能均应实际配置。 | 否 |
| 73 | ★ | BMC 固件增强功能 | a）网络控制、安装提供图形访问界面网络； b）设备的BMC 管理软件界面显示报警信息，且能够按报警的严重程度进行区分； c）Web GUI 采用BMC 端口直连，平均响应时间为不大于1s | 否 |
| 74 | ★ | BIOS 固件基本功能 | a）支持查看固件版本、内存信息、 主板信息、处理器信息和系统时间 信息功能； b）支持上电初始化界面显示 CPU 信 息、内存信息、固件版本和部分快 捷键信息功能； c）支持设置界面中英文显示切换功 能； d）支持查看 PCIe 设备信息，SATA 设备信息功能； e）支持操作系统安装和引导功能， 应并向操作系统提供计算机主板信 息和服务接口； f）支持设置启动顺序，并按照设置 的启动顺序启动功能； g）支持安全启动功能； h）支持设置口令、修改口令、验证 口令功能； i）支持 RAID 识别和启动功能； j）支持固件更新功能； k）支持BIOS 固件设置的恢复出厂 功能； l）支持网络引导启用和关闭功能 | 否 |
| 75 | ★ | 远程控制 | 支持远程关机和重新启动功能 | 否 |
| 76 | ★ | 操作系统及驱动的升级 | 支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级 | 否 |
| 77 | 本项目不涉及该指标要求 | 操作系统 及驱动的 备份还原 | 支持操作系统备份及还原功能 |  |
| 78 | ★ | 操作系统功能 | a) 支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能； b) 操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加*的指标要求 | 否 |
| 79 | ★ | 中文信息处理 | 符合GB 18030 的有关规定 | 否 |
| 80 | 本项目不涉及该指标要求 | 机柜管理 功能 | 机柜管理系统包括服务器节点 BMC 管理系统、机柜管理系统或交换节 点管理系统 |  |
| 81 | 本项目不涉及该指标要求 | 机柜通信 方式 | 若配备机柜管理板可实现包括：资 产管理、电源模块、功耗管理和液 冷漏液检测等功能 |  |
| 82 | 本项目不涉及该指标要求 | 多集群作 业管理 | 支持多集群作业管理功能 |  |
| 83 | ★ | 关键部件安全要求 | CPU 和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求 | 否 |
| 84 | ★ | 故障检测 | 支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警 | 否 |
| 85 | 本项目不涉及该指标要求 | 内存故障 智能预测 和自愈修 复 | 支持内存故障智能预测和自愈修 复，提前自动硬隔离，避免内存故 障引起的非预期宕机以及内存寿命 的降低 |  |
| 86 | 本项目不涉及该指标要求 | 硬盘故障 智能预测 | 支持硬盘故障智能预测，基于故障 模型预测出硬盘的故障 |  |
| 87 | 本项目不涉及该指标要求 | PCIe 链路 故障智能 诊断 | 支持 PCIe 链路故障智能诊断，判断 出现故障的PCIe 链路 |  |
| 88 | 本项目不涉及该指标要求 | 内存故障 隔离 | 支持内存故障隔离，在内存产生 CE 故障时，内存地址被隔离成功，服 务器正常运行，业务系统不中断 |  |
| 89 | 本项目不涉及该指标要求 | 内存、PCIe 卡的故障 精准告警 功能 | 支持内存、PCIe 卡的故障精准告警 功能，触发告警并明确指示具体的 故障位置 |  |
| 90 | 本项目不涉及该指标要求 | 异常下电 关键数据 保护 | 支持异常下电关键数据保护，支持 数据备份恢复机制，防止系统异常 掉电导致的数据文件丢失 |  |
| 91 | 本项目不涉及该指标要求 | BMC/BIOS 固件双镜 像保护 | 支持 BMC/BIOS 固件双镜像保护，运 行异常时自动切换到备份镜像运 行，提升系统稳定性 |  |
| 92 | 本项目不涉及该指标要求 | CPU 核重 启隔离 | 支持 CPU 核发生不可纠正故障后， 重启后由BIOS 隔离该故障核，OS 不可见，防止 OS 再次使用导致系统 异常，核 0 除外 |  |
| 93 | 本项目不涉及该指标要求 | 内存地址隔离 | 在硬件支持的情况下，支持故障内存地址重启后隔离 |  |
| 94 | 本项目不涉及该指标要求 | 内存存储 阵列替换 | 在硬件支持的情况下，支持故障内 存存储阵列替换 |  |
| 95 | 本项目不涉及该指标要求 | 安全启动 | 支持执行环境要求在整个系统启动 的过程中，系统应提供一个机制来 保护平台的完整性 |  |
| 96 | 本项目不涉及该指标要求 | syslog 双 向鉴别 | 支持系统日志双向鉴别，对服务器 根证书和客户端根证书进行鉴别 |  |
| 97 | ★ | 弱口令字典检查 | 支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令 | 否 |
| 98 | ★ | 白名单访问控制 | 支持基于时间、IP 或MAC 白名单访问控制 | 否 |
| 99 | 本项目不涉及该指标要求 | 双因素鉴 别 | 支持使用客户端证书和证书密码的 双因素鉴别方式登录管理系统 |  |
| 100 | ★ | 二次鉴别 | 支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作 | 否 |
| 101 | 本项目不涉及该指标要求 | 匿名化用 户告警接 收邮箱 | 支持带外管理系统中的用户告警接 收邮箱进行匿名化处理 |  |
| 102 | ★ | 密码证书安全加密存储 | 支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法 | 否 |
| 103 | ★ | 敏感信息安全加密传输 | 支持使用安全的传输加密协议（如SSH 或HTTPS 等）传输用户的敏感信息 | 否 |
| 104 | ★ | 研发过程安全 | 供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯 | 否 |
| 105 | 本项目不涉及该指标要求 | 漏洞管理 | 供应商承诺，生产商已建立漏洞全 量视图，保证产品版本涉及到的所 有漏洞(如驱动程序、BMC 软件等) 都可以查看 |  |
| 106 | 本项目不涉及该指标要求 | 网络关键 设备服务 器要求 | 作为网络关键设备的服务器应符合 GB 40050 的相关规定 |  |
| 107 | 本项目不涉及该指标要求 | 增强要求 | a) 嵌入物理可信根，实现设备的信 任链构建； b) 支持可信平台控制模块(TPCM)； c) 支持在固件系统（BMC、BIOS） 启动前实现对固件度量的功能，支 持物理可信根对 BMC 固件或BIOS 固 件进行完整性检测、更新和恢复； d) 支持对 CPU、网络控制器等关键 处理器进行身份识别与度量的功 能； e) 支持基于处理器或可信计算模 块度量的功能； f) 所采用的可信密码模块接口应 符合 GM/T 0012 的相关规定； g) 可信安全管理模块、处理器等硬 件载体应通过国家相关部门的认证 和许可 |  |
| 108 | ★ | 物理安全 | 安全要求应符合GB 4943.1 的规定 | 否 |
| 109 | ★ | 限用物质的限量要求 | 限用物质的限量应符合GB/T 26572的要求 | 否 |
| 110 | ★ | CPU 主频 | ≥3.0GHz | 否 |
| 111 | ★ | 单CPU 核数 | ≥64 | 否 |
| 112 | ★ | 单CPU 末级缓存容量 | ≥8MB | 否 |
| 113 | ★ | 单内存模块容量 | ≥16G | 否 |
| 114 | ★ | 内存速率 | ≥3200MT/s | 否 |
| 115 | 本项目不涉及该指标要求 | 硬盘转速 | 安装的硬磁盘转速不小于7200rpm |  |
| 116 | ★ | RAID 卡缓存容量大小 | RAID缓存容量不少于2GB | 否 |
| 117 | 本项目不涉及该指标要求 | FC HBA 卡 速率 | 若配备 FC HBA 卡，单端口最大的连 接速率不少于8Gb/s |  |
| 118 | ★ | 独立网卡速率 | 配置≥4个10GE/25GE光口，满配多模光模块 | 否 |
| 119 | ★ | 板载网卡速率 | 配置独立BMC管理网口，速率≥1GE | 否 |
| 120 | ★ | 电源能耗 | 符合GB/T 9813.3 的有关规定 | 否 |
| 121 | ★ | 内存兼容性 | 适配3 种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格 | 否 |
| 122 | ★ | 固态存储兼容性 | 适配3 种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格 | 否 |
| 123 | 本项目不涉及该指标要求 | FC HBA 卡 兼容性 | FC HBA 应适配两种或以上厂商产品 |  |
| 124 | ★ | RAID卡兼容性 | RAID 卡应适配两种或以上厂商产品 | 否 |
| 125 | ★ | 网卡兼容性 | 网卡应适配两种或以上厂商 | 否 |
| 126 | ★ | 功能卡兼容性 | 内置或适配符合PCIe 的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡 | 否 |
| 127 | ★ | 外设兼容性 | 兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB 光驱及KVM 等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动 | 否 |
| 128 | ★ | 数据库兼容 | 兼容3 个及以上厂商的数据库产品 | 否 |
| 129 | ★ | 中间件兼容 | 兼容3 个及以上厂商的中间件产品 | 否 |
| 130 | ★ | 平台软件兼容 | 兼容3 个及以上厂商的大数据平台 | 否 |
| 131 | ★ | 虚拟化软件兼容 | 兼容2 款及以上虚拟化软件 | 否 |
| 132 | 本项目不涉及该指标要求 | SATA SSD 可靠性 | SSD 的 m1 值（MTBF 的不可接受值） 不低于 200000h |  |
| 133 | ★ | 整机可靠性 | m1 值（MTBF 的不可接受值）不得低于30000h | 否 |
| 134 | ★ | 风扇可靠性 | 风扇寿命应不低于40000h | 否 |
| 135 | ★ | 部件可靠性 | 支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外) | 否 |
| 136 | ★ | 标志、包装、运输和贮存 | 符合GB/T 9813.3 和商品包装政府采购需求标准的相关规定 | 否 |
| 137 | ★ | 服务响应 | a) 提供电话、电子邮件、远程连接、原厂商服务等多种形式服务； b) 提供同城2h、异地12h 技术响应服务，1个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备； c) 建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务； d) 服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务 | 否 |
| 138 | ★ | 培训服务 | 供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 | 否 |
| 139 | ★ | 服务周期 | a)产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于5 年； b) 设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6 年； c) 产品停止服务时间应提前1年告知客户； d) 产品发布日期需在随机文件中明确 | 否 |
| 140 | ★ | 工具要求 | 供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权 | 否 |
| 141 | 本项目不涉及该指标要求 | 辅助工具 | 支持如下功能 a) 本地的数据备份和还原功能； b) 网络的数据备份和还原功能； c) 服务器操作系统的自动安装功 能； d) 服务器所配硬件需要的驱动程 序和系统补丁 |  |
| 142 | ★ | 驱动安装升级指引 | 供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引。 | 否 |
| 143 | 本项目不涉及该指标要求 | 随机附开 盖工具 | 随服务器打包提供开机箱工具 |  |
| 144 | 本项目不涉及该指标要求 | 代码迁移 工具 | 供应商提供从其他 CPU 架构到当前 服务器 CPU 架构的软件迁移工具产 品，支持软件包迁移评估，对满足 产品重构要求的软件包，能重构为 当前服务器 CPU 架构的软件包。提 供源码迁移功能，检查分析 C/C++/Fortran/Go/解释型语言/汇 编等源码文件，基于产品功能给出 迁移指导 |  |
| 145 | 本项目不涉及该指标要求 | 性能分析 工具 | 供应商提供支持当前服务器 CPU 架 构的性能分析工具产品，支持系统 性能分析、Java 性能分析和系统诊 断，可分析系统或应用在 CPU、内存、 IO、网络等方面的性能，并给出优 化建议 |  |
| 146 | 本项目不涉及该指标要求 | 跨架构平 台应用兼 容 | 跨 CPU 架构平台应用兼容工具，可 兼容一种或者一种以上不同架构平 台的应用 |  |
| 147 | ★ | 管理软件 | 具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能 | 否 |
| 148 | ★ | 厂家升级产品软件与扩容服务 | 供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力 | 否 |
| 149 | ★ | 服务保障升级 | 供应商有偿提供远程技术支持、软件授权服务、备件更换服务、现场支承服务 | 否 |
| 150 | ★ | 提供上门服务 | 远程服务无法解决问题时，供应商应4小时内到达客户指定地点进行现场解决问题。 | 否 |
| 151 | 本项目不涉及该指标要求 | 业务场景 性能优化 服务及整 体架构升 级服务 | 供应商提供针对特定业务场景性能 优化服务及整体架构升级服务 |  |
| 152 | ★ | 抗干扰性 | 当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售 | 否 |
| 153 | ★ | 供应能力证明 | 供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 | 是 |

### 2.1.9、操作系统

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类型 |  |  |  |  |
| 1 | ★ | 类型 | 国产服务器操作系统，企业版 | 否 |
| CPU支持 |  |  |  |  |
| 2 | ★ | CPU支持 | 支持龙芯、兆芯、飞腾、鲲鹏、海光、申威及Intel、AMD等 CPU。 | 是 |
| 文件系统 |  |  |  |  |
| 3 | ★ | 文件系统 | 支持Ext3、Ext4、GFS2、XFS、NTFS等文件系统。 | 否 |
| 云平台适配 |  |  |  |  |
| 4 | ★ | 云平台适配 | 操作系统产品能够作为HostOS支持主流云平台产品 | 否 |
| 其他要求 |  |  |  |  |
| 5 | ★ | 同源兼容多 CPU 平台架构 | 操作系统支持同源兼容 ARM、 LoongArch、MIPS、SW64、x86 架构的 CPU | 否 |
| 6 | ★ | 多核支持 | 操作系统支持双核及多核处理器，包括 核间负载均衡、线程绑定等，并提供接 口，通过访问接口获取运行状态和控制 多核调度 | 否 |
| 7 | ★ | CPU 虚拟化支持 | 操作系统支持 CPU 虚拟化技术 | 否 |
| 8 | ★ | 动态调节 CPU 运行频率 | 操作系统根据负载情况，自动调节 CPU 的运行频率 | 否 |
| 9 | ★ | 支持多 CPU | 支持跨路内存访问，支持 CPU 间负载均 衡，支持并优化 NUMA 体系架构 | 否 |
| 10 | ★ | 支持 CPU 内置 安全功能 | 操作系统支持 CPU 硬件密码运算与随机 数生成等功能；提供编程接口供应用程 序调用；支持通过硬件指令判别临界区 冲突；支持调用 CPU 指令，实现自旋锁 | 否 |
| 11 | ★ | 安装方式 | 操作系统支持光盘安装、USB 闪存盘安 装、网络安装和无人值守安装 | 否 |
| 12 | ★ | 安装模式 | 操作系统支持图形或文本安装模式 | 否 |
| 13 | ★ | 安装过程配置 | 操作系统支持安装界面文种设置、逻辑 分区配置（如 LVM）、自定义分区设置、 安装组件设置、时区设置、键盘布局设 置、初始用户设置、计算机名设置和网 络设置，支持通过 USB 闪存盘等方式加 载硬件驱动、支持设置加密文件系统 | 否 |
| 14 | ★ | 系统引导 | a)操作系统应支持 UEFI2.0 及以上规范 固件引导，当计算机以 UEFI 模式启动 安装时，安装程序应分配 ESP，并在 ESP 中放置启动引导文件，使系统能以 UEFI 模式引导； b)支持 bootloader 引导，支持 MBR 及 GPT | 否 |
| 15 | ★ | 引导修复 | 操作系统安装媒体提供系统引导修复 功能，当已安装的系统引导被破坏时， 可重建系统引导 | 否 |
| 16 | ★ | 引导参数编辑 | 操作系统支持用户编辑引导参数，支持 GRUB 口令保护 | 否 |
| 17 | ★ | 数据保护 | 安装程序在安装执行前明确提示用户 可能会删除已有数据，并提供退出/取 消功能，当用户取消安装时，不改变硬 盘上已有数据 | 否 |
| 18 | ★ | 分辨率自适应 | 操作系统安装完成后应自动适配显示 器最佳分辨率(文本模式除外) | 否 |
| 19 | ★ | 安装配置正确 性校验 | 操作系统安装和配置过程中，如用户自 定义的某些配置可能会影响系统启动 或正常使用，予以明确提示 | 否 |
| 20 | ★ | 内核要求 | a)若操作系统是基于 Linux 内核的服务 器操作系统应兼容 4.19 版内核 b)若操作系统属于其他类型内核不做 要求 | 否 |
| 21 | ★ | NUMA | 操作系统支持基于 NUMA 的亲和调度 | 否 |
| 22 | ★ | 多核轮询 | 操作系统支持 CPU 多核轮询调度 | 否 |
| 23 | ★ | 进程调度 | 操作系统具备进程优先级动态调整能 力，允许在进程运行时对优先级进行调 整；区分实时进程与非实时进程，分别 进行调度；支持进程运行状态检查 | 否 |
| 24 | ★ | 内存容量 | 操作系统支持最大内存不小于 4TB | 否 |
| 25 | ★ | 内存大页管理 | 操作系统允许应用申请内存大页降低页表转换 | 否 |
| 26 | ★ | NUMA | 操作系统支持 NUMA 近节点优化 | 否 |
| 27 | 本项目不涉及该指标要求 | 内存超分 | 操作系统支持虚拟内存超分，提升内存 的使用率 |  |
| 28 | ★ | RAID 支持 | 操作系统支持硬 RAID 和软 RAID，支持软 RAID 级别 0、1、5、6、10 | 否 |
| 29 | ★ | 虚拟文件系统 | 操作系统支持将不同功能的外部设备 抽象为统一的文件操作接口，包括存 储、输入输出设备 | 否 |
| 30 | ★ | 文件管理 | 操作系统支持文件存储、检索和共享 | 否 |
| 31 | ★ | 可移动存储 | 操作系统支持对可移动外部存储的管理，包括启停、禁用、恢复等 | 否 |
| 32 | ★ | 外部独立存储 | 操作系统支持使用外部独立存储设备 | 否 |
| 33 | ★ | 多路径聚合 | 操作系统支持存储多路径聚合及 I/O 动态负载均衡 | 否 |
| 34 | ★ | 故障检测 | 操作系统支持硬盘损坏或老化检测及信息收集 | 否 |
| 35 | ★ | 虚拟内存 | 操作系统支持将硬盘的特定分区或文件作为虚拟扩展内存用于存放内存数 据，支持虚拟内存压缩 | 否 |
| 36 | ★ | 网络块设备挂载 | 操作系统支持 FCoE、iSCSI，支持将 Ceph 块设备视为常规存储设备挂载到某个目录并作为标准文件系统使用 | 否 |
| 37 | 本项目不涉及该指标要求 | 存储缓存 | 操作系统支持快速块设备作为慢速块设备缓存以加速 I/O |  |
| 38 | ★ | 网络链路检测 | 操作系统支持网络链路故障检测、链路事件通知和链路状态查询 | 否 |
| 39 | ★ | TCP 卸载引擎 | 操作系统支持运行 TCP 协议卸载引擎的网卡 | 否 |
| 40 | ★ | 网络协议 | 操作系统支持 IPv4、IPv6 | 否 |
| 41 | ★ | 多网卡绑定 | 操作系统支持多网卡绑定 | 否 |
| 42 |  | 用户态 TCP/IP 协 议栈 | 操作系统支持用户态 TCP/IP 协议栈 | 否 |
| 43 | ★ | 文件系统支持 | 操作系统支持 XFS、EXT3、EXT4、NTFS、 FAT32 等文件系统，支持相应格式分区 创建、删除、格式化等 | 否 |
| 44 | ★ | 日志式文件系统 | 操作系统支持日志式文件系统 | 否 |
| 45 | ★ | 文件处理能力 | 操作系统支持最大文件不小于 4TB，最 大分区与文件系统不小于 10PB，最大文件名长度不小于 255 字节 | 否 |
| 46 | ★ | 分区大小调整 | 操作系统支持动态调整分区大小，对系 统分区容量进行改变 | 否 |
| 47 | ★ | 产品许可机制 | a)操作系统支持序列号授权、批量激活 服务、场地授权等方式；未激活期间， 系统不得频繁提示干扰用户正常使用； 未激活系统不得影响用户数据安全与 完整性； b)免激活的系统不适用 | 否 |
| 48 | ★ | 集成开发环境/ 开发框架 | 操作系统通过内置、软件仓库或附加光 盘等方式提供开发环境，包括 Qt、 Eclipse、VSCode 等 | 否 |
| 49 | ★ | 开发工具库 | 操作系统通过内置、软件仓库或附加光 盘等方式提供开发库，包括 GNU C、GNU C++、Java、Qt 、Gtk+、Cairo、OpenGL、 Perl、Python、Ruby、Rust、Golang、 JS 等 | 否 |
| 50 | ★ | 编译器开发工 具 | 操作系统通过内置、软件仓库或附加光 盘等方式提供编译开发工具，包括 GCC、 G++、Binutils、GDB、Make、CMake 等 | 否 |
| 51 | ★ | 文本编辑工具 | 操作系统通过内置、软件仓库或附加光 盘等方式提供文本编辑工具，包括 Emacs、Vim 等 | 否 |
| 52 | ★ | 软件包管理 | 操作系统支持查询软件包描述和包含 文件，以及软件包依赖； 支持在安装时自动提示并下载安装缺 失的依赖软件包 | 否 |
| 53 | ★ | 开发文档 | 供应商应提供软件开发参考文档、驱动 开发参考文档、应用移植开发文档、API 文档 | 否 |
| 54 | ★ | 网络服务 | 操作系统支持 TCP/UDP | 否 |
| 55 | ★ | 网络共享 | 操作系统支持基于 NFS、SMB、FTP、CIFS 等协议的数据网络共享服务 | 否 |
| 56 | ★ | WEB 服务 | 操作系统支持基于 HTTP、HTTPS、 FastCGI 等协议 WEB 服务 | 否 |
| 57 | ★ | 加密传输服务 | 操作系统支持基于 IPSec 和 SSL 协议的 隧道加密传输服务 | 否 |
| 58 | ★ | 数字证书服务 | 操作系统支持基于 PKI 体系的数字证书 服务 | 否 |
| 59 | ★ | 访问控制服务 | 操作系统支持基于 RBAC(基于角色的访 问控制)机制的访问控制服务 | 否 |
| 60 | ★ | 网络管理服务 | 操作系统支持基于 SNMP、NETCONF、 RESTCONF 等协议的网络管理服务 | 否 |
| 61 | ★ | 时间同步服务 | 操作系统支持基于 NTP 协议网络时间同 步服务 | 否 |
| 62 | ★ | 远程连接服务 | 操作系统支持 RPC、rsync、SSH 等远程服务 | 否 |
| 63 | ★ | 邮件服务 | 操作系统支持基于 SMTP、POP3、IMAP 等的邮件服务 | 否 |
| 64 | ★ | 身份鉴别服务 | 操作系统支持基于轻量级目录访问协 议的统一身份鉴别服务 | 否 |
| 65 | ★ | 数据存储和查询服务 | 操作系统支持结构化和非结构化格式 数据的存储和查询服务 | 否 |
| 66 |  |  | 操作系统支持块、文件、对象等类型的 数据存储服务 | 否 |
| 67 |  |  | 操作系统支持 SQL、NoSQL、键值等类型 的数据库 | 否 |
| 68 | ★ | 存储服务 | 操作系统支持多种传输速率和存储协议的 SAN 和 NAS 存储 | 否 |
| 69 | ★ | 集群支持 | 操作系统支持服务基于主备机制的分 布式集群、高可用集群的部署模式 | 否 |
| 70 |  |  | 操作系统支持服务基于分布式通信协 议的分布式集群、高可用集群的部署模式 | 否 |
| 71 |  |  | 操作系统支持基于虚拟路由器冗余协 议的高可用集群部署模式 | 否 |
| 72 | ★ | 分布式服务 | 操作系统支持基于同步、异步请求处理 机制的分布式服务 | 否 |
| 73 | ★ | 负载均衡模式 | 操作系统支持基于 OSI 模型的 4/7 层和 链路层的负载均衡模式 | 否 |
| 74 |  |  | 操作系统支持基于不同调度算法的负 载均衡模式 | 否 |
| 75 | ★ | 高可用服务 | 操作系统提供对 HA 的支持，支持多种 集群配置模式，包括主主模式、主备模 式、N+1 模式和 N+M 模式，支持资源及 节点故障检测 | 否 |
| 76 | ★ | 开源数据库 | 供应商可通过安装镜像内置、软件仓库 或附加光盘等方式提供开源数据库，并 对提供的开源组件进行签名认证，确保 组件的安全性、稳定性、可靠性 | 否 |
| 77 | ★ | 开源中间件 | 供应商可通过安装镜像内置、软件仓库 或附加光盘等方式提供开源中间件，并 对提供的开源组件进行签名认证，确保 组件的安全性、稳定性、可靠性 | 否 |
| 78 | ★ | 单机虚拟化管理 | 供应商可通过安装镜像内置、软件仓库 或附加光盘等方式提供开源单机虚拟 化管理软件，并对提供的开源组件进行 签名认证，确保组件的安全性、稳定性、可靠性 | 否 |
| 79 | ★ | 容器虚拟化软件 | 供应商可通过安装镜像内置、软件仓库 或附加光盘等方式提供开源容器虚拟 化软件，并对提供的开源组件进行签名 认证，确保组件的安全性、稳定性、可 靠性 | 否 |
| 80 | ★ | 容器管理工具 | 供应商可通过安装镜像内置、软件仓库 或附加光盘等方式提供开源容器管理 工具，并对提供的开源组件进行签名认证，确保组件的安全性、稳定性、可靠性 | 否 |
| 81 | ★ | 分布式存储软件 | 供应商可通过安装镜像内置、软件仓库 或附加光盘等方式提供开源分布式存 储软件，并对提供的开源组件进行签名认证，确保组件的安全性、稳定性、可靠性 | 否 |
| 82 | ★ | 云计算管理平台 | 供应商可通过安装镜像内置、软件仓库或附加光盘等方式提供开源云计算管理平台，并对提供的开源组件进行签名认证，确保组件的安全性、稳定性、可靠性 | 否 |
| 83 | ★ | 虚拟化部署 | 操作系统支持在 KVM、Xen、Hyper-V 虚拟机上安装部署操作系统 | 否 |
| 84 | ★ | 内核虚拟化 (KVM) | 操作系统支持 KVM 虚拟化： 对虚拟机进行启、停等管理操作；对虚 拟机硬盘做快照并从快照恢复；兼容 qemu、libvirt 标准接口；支持 UEFI 或 legacy BIOS 方式启动； 支持虚拟时钟 arch-timer；支持虚拟鼠 标、键盘、触控板、声卡、显卡、硬盘、 CDROM、串口 pty/pipe/file 等设备； 支持 Virtio 协议下的虚拟设备，包括 串口、blk 驱动硬盘、SCSI 驱动硬盘、 不同后端控制器类型的 Virtio 网卡(包 括内核态、用户态、qemu)、GPU、vsock 设备等；支持硬盘和网卡选择类型 VFIO 设备；支持虚拟机 CPU、内存、网卡、 硬盘等离线调整；支持虚拟机网卡、硬 盘、USB 设备热插拔；支持 PCI/PCIE 设 备直通；支持虚拟机热迁移和加密传 输；支持虚拟机远程访问；支持虚拟机 CPU 和 I/O 线程绑定 | 否 |
| 85 | ★ | KVM 虚拟机管理 | 操作系统支持虚拟机对主机的访问控 制；虚拟机可以拥有独立的物理资源， 且各个虚拟机之间严格隔离；支持大页 内存运行虚拟机；支持三种 CPU 型号模 拟模式，包括直通、宿主模型、自定义； 支持虚拟机资源调配控制，包括 Numa、 CPU、内存、I/O、网卡；支持 CPU 拓扑 模拟和透传 | 否 |
| 86 | ★ | 容器虚拟化 | 操作系统支持 OCI；支持进程命名空间 隔离技术包括不限于 mnt、pid、ipc、 uts、user、network 等；支持在同 CPU 指令架构下的不同规格硬件上无缝分 发，保障运行兼容性；支持沙箱扩展； 支持面向容器的独立逻辑文件管理，具 备在容器创建时指定专用根文件夹，容 器内进程文件访问重定向等功能；支持 日志查询功能；支持通过控制终端对容 器内主进程的标准输入输出对接交互； 支持通过控制终端对容器内新建进程 储卷管理（新增、删除、卷容量配置、 自动回收）、卷共享；支持面向容器的 网络设备资源分配和使用；支持 CNI； 支持容器获取物理节点资源信息 | 否 |
| 87 | ★ | 容器镜像和存储管理 | 操作系统支持容器镜像导入、导出；支 持容器镜像分层保存、导入 | 否 |
| 88 | ★ | 容器资源隔离和调配 | 操作系统支持容器资源在线调整，包括 CPU 资源、内存资源、I/O 资源等；支 持文件配额分配、存储带宽资源使用量 监控等机制，实现容器级 I/O 控制能力； 支持面向容器的网络带宽调度策略，实 现容器级网络带宽分配、使用量监控等 机制；支持面向容器的存储空间使用监 控、分配机制；支持容器 CPU 核独占； 支持面向容器的 CPU 时间片资源按需划 分机制；支持面向容器的内存分配和回 收机制，实现内存使用量跟踪和管理； 支持同一集群在线、离线业务混合部 署；支持对容器的编排、负载均衡、调 度等能力；支持根据容器在线与离线混 合部署状态进行资源优先调度，提高计 算机资源利用率 | 否 |
| 89 | ★ | 字符编码集 | 操作系统应符合 GB 18030 的要求 | 否 |
| 90 | ★ | 中文帮助文档 | 操作系统内置中文帮助文档 | 否 |
| 91 | 本项目不涉及该指标要求 | 多语言图形界面 | 操作系统的多文种图形用户界面应支 持 GB 18030 规定 |  |
| 92 | ★ | 中文图形界面 | 操作系统支持中文图形操作界面 | 否 |
| 93 | ★ | 系统信息查看 工具 | 操作系统支持查看系统版本、内核版本、内存容量、CPU 型号等信息 | 否 |
| 94 | ★ | 网络管理工具 | 操作系统支持多网口自动连接、网络地 址（常被称为“IP 地址”）设置、DNS 设置、路由设置；支持多网卡链路聚合， 模式类型包括但不仅限于轮询、主备、 802.3AD 动态链路聚合 | 否 |
| 95 | ★ | 日期和时间管 理工具 | 操作系统可设置时间同步服务器地址， 支持局域网和广域网的同步设置 | 否 |
| 96 | ★ | 日志服务管理工具 | 操作系统支持收集系统日志 | 否 |
| 97 | ★ | 帐户管理工具 | 操作系统支持帐户添加、删除、属性修改等 | 否 |
| 98 | ★ | 用户操作审计 工具 | 操作系统支持用户操作痕迹查询 | 否 |
| 99 | ★ | 存储管理工具 | 操作系统支持 EXT、XFS、NTFS、FAT、 SWAP 等多种格式的分区管理 | 否 |
| 100 | ★ | SNMP 协议工具 包 | 操作系统支持 SNMP 设备和操作信息检索 | 否 |
| 101 | ★ | 文本终端连接 工具 | 操作系统支持多终端协同管理 | 否 |
| 102 | ★ | 服务管理工具 集 | 操作系统支持服务启动与停止，查看服 务状态及日志，查询服务启动顺序及依 赖关系 | 否 |
| 103 | ★ | 配置管理工具 | 操作系统提供配置管理工具，可以简化 任务配置及服务管理 | 否 |
| 104 | ★ | 监控管理工具 | 操作系统支持监控系统资源使用情况， 包含 CPU、内存、存储 I/O、网络 I/O等 | 否 |
| 105 | ★ | 守护进程 | 操作系统支持按需启动守护进程，用户 可自定义设定需求守护的进程，如遇异 常可重新加载，实现应用持续运行 | 否 |
| 106 | ★ | 版本兼容 | 操作系统基础运行库或开发环境向后 （向下）兼容，即系统版本升级后，能 兼容上一版本所运行的软件与设备 | 否 |
| 107 | ★ | 兼容周期 | 操作系统主版本兼容维护时间自发布 之日起不低于 5 年，包括但不限于安全 修复、功能升级、新硬件支持等 | 是 |
| 108 | ★ | 兼容方式 | 操作系统支持以增量升级包的方式实现版本更新 | 否 |
| 109 | ★ | 文件系统层次结构 | 供应商应给出长期兼容支持的文件系统层次结构 | 是 |
| 110 | ★ | 运行库 | 供应商应给出长期兼容支持的运行库 | 是 |
| 111 | ★ | 命令 | 供应商应给出长期兼容支持的常用命令 | 是 |
| 112 | ★ | 软件包格式转换 | 操作系统支持 RPM 或 DEB 格式的软件包，当系统不支持 RPM 或 DEB 格式的软 件包时，提供工具对软件包格式进行转 换 | 否 |
| 113 | ★ | 集群软件 | 供应商提供兼容的集群软件清单，且至少兼容一款产品 | 是 |
| 114 | ★ | 虚拟化云平台 | 供应商提供兼容的虚拟化平台软件清单，且至少兼容三款产品 | 是 |
| 115 | ★ | 容器云 | 供应商提供兼容的容器云软件清单，且至少兼容三款产品 | 是 |
| 116 | ★ | 存储软件 | 供应商提供兼容的存储软件清单，且至少兼容一款产品 | 是 |
| 117 | ★ | 数据库管理系 统 | 供应商提供兼容的数据库软件清单，且至少兼容三款产品 | 是 |
| 118 | ★ | 中间件 | 供应商提供兼容的中间件软件清单，且至少兼容三款产品 | 是 |
| 119 | ★ | 运维平台 | 供应商提供兼容的运维平台软件清单，且至少兼容一款产品 | 是 |
| 120 | ★ | 备份软件 | 供应商提供兼容的备份恢复软件清单，且至少兼容一款产品 | 是 |
| 121 | ★ | 大数据平台 | 供应商提供兼容的大数据平台软件清单，且至少兼容一款产品 | 是 |
| 122 | ★ | 终端防护及杀 毒 | 供应商提供兼容的终端防护及杀毒软件清单，且至少兼容一款产品 | 是 |
| 123 | ★ | 网络防护 | 供应商提供兼容的网络防护软件清单，且至少兼容一款产品 | 是 |
| 124 | ★ | 身份认证 | 供应商提供兼容的身份认证软件清单，且至少兼容一款产品 | 是 |
| 125 | ★ | 服务器整机 | 供应商提供兼容的服务器整机品牌及型号清单，且至少兼容一款产品 | 是 |
| 126 | ★ | AI 服务器 | 供应商提供兼容的 AI 服务器整机品牌及型号清单，且至少兼容一款产品 | 是 |
| 127 | ★ | 存储 | 供应商提供兼容的存储服务器整机品牌及型号清单，且至少兼容一款产品 | 是 |
| 128 | ★ | 部件兼容 | 供应商提供兼容的系统总线、HBA 卡、RAID 卡、网卡、光纤卡、AI 加速卡、 GPU、NPU 等品牌及型号清单 | 是 |
| 129 | ★ | 操作系统连续 运行 168 小时 | 操作系统高负载下连续常态运行 168 小时无故障 | 否 |
| 130 | ★ | 备份还原 | 操作系统提供备份还原功能，支持生成系统状态快照及恢复系统状态 | 否 |
| 131 | ★ | 内存纠错 | 操作系统支持 DDR3、DDR4 等内存上的ECC 查错、纠错 | 否 |
| 132 | 本项目不涉及该指标要求 | CPU 热插拔 | 硬件支持时，操作系统支持 CPU 热插拔 |  |
| 133 | 本项目不涉及该指标要求 | 内存热插拔 | 硬件支持时，操作系统支持内存热插拔 |  |
| 134 | ★ | 硬盘热插拔 | 硬件支持时，操作系统支持硬盘热插拔 | 否 |
| 135 | ★ | 远程维护 | 操作系统提供远程控制管理工具，支持 RDP、SSH、SPICE、VNC 等协议，方便用户进行文本或图形化形式的远程连接及维护 | 否 |
| 136 | ★ | 文件完整检查 | 操作系统提供文件系统检查工具，对文件系统完整性进行检测和修复 | 否 |
| 137 | ★ | 内核分析 | 操作系统提供内核性能分析工具，提供性能分析框架，支持对内核函数层面进行分析；提供内核探测工具，支持对内核及用户态程序动态追踪 | 否 |
| 138 | 本项目不涉及该指标要求 | 集中管可控 | 操作系统提供集中管控工具，支持对区 域内服务器操作系统进行集中管理维护 |  |
| 139 | 本项目不涉及该指标要求 | 兼容性评价 | 操作系统提供软硬件兼容性检查工具， 自动分析应用软件、硬件兼容性，定位 兼容性问题；提供操作系统跨版本兼容 性分析工具，在迁移前检查分析软硬 件，定位兼容性问题。 |  |
| 140 | 本项目不涉及该指标要求 | 性能调优 | 操作系统提供性能测试调优工具，按系 统工作特点（如计算为主、存储为主等） 自动优化系统配置 |  |
| 141 | ★ | 日志记录与存储 | 操作系统支持对安全事件的日志记录， 包括帐户增删改、成功登录、失败登录、 敏感服务开启关闭、配置修改等，日志 信息详实，包括所属用户、访问时间、 访问地址等；支持内核异常日志信息的 记录和存储；支持内核崩溃转储机制， 系统崩溃时可收集整个内存信息；支持 配置远程日志功能，可将指定日志内容 归档到日志服务器；支持对日志功能进 行访问控制，防止未经授权的访问 | 否 |
| 142 | ★ | 日志处理与分析 | 操作系统提供系统错误问题回溯分析 工具，对系统崩溃问题及错误问题进行 回溯；支持日志切分、一键收集、转储、 同步机制 | 否 |
| 143 | ★ | 脆弱性管理 | 操作系统提供故障管理框架，内置故障 分析专家系统，可与外部同类型系统互 联；具备故障响应、故障警告功能，提 供用户接口，支持故障响应、警告信息 分发；支持故障管理守护进程，使用统 一的传输信道或机制上报故障信息；具 备硬件故障信息捕获、紧急处理功能， 包括 CPU、内存及 PCIe 设备等硬件的故 障；支持诊断/响应组件动态加载机制； 提供或支持第三方远程诊断框架及调 测工具集，实现远程诊断及调试断点功 能； 支持物理机、虚拟机中操作系统的故障 恢复 | 否 |
| 144 | ★ | 热补丁 | 操作系统支持对内核热补丁进行编号， 每个热补丁拥有独立编号；支持增量修 复以及回滚机制；提供热补丁合法性和 一致性校验功能；提供热补丁管理机制 和工具，功能至少覆盖补丁查询、安装、 移除；提供热补丁升级和回滚系统日 志，便于查询或回溯 | 否 |
| 145 | ★ | 升级内容 | 操作系统支持系统增量升级功能，对系统部件、安全补丁等升级 | 否 |
| 146 | ★ | 升级方式 | 操作系统支持在线升级和离线升级 | 否 |
| 147 | ★ | 数据保护 | 操作系统升级不得修改破坏用户数据 | 否 |
| 148 | ★ | 兼容性 | 操作系统升级不得影响原有软硬件兼容性，如有影响应显式的提示告知用户 | 否 |
| 149 | ★ | 回退 | 操作系统提供升级回退机制，能卸载已 升级的软件包，恢复系统原有状态，如升级为不可回退，则系统升级前以显式的提示告知用户 | 否 |
| 150 | ★ | 交付方式 | 供应商提供光盘、USB 闪存盘、镜像文件（下载）等交付方式 | 否 |
| 151 | ★ | 产品维护周期 | 产品自发布之日起至产品停止功能升级（包含不限于新特性、新硬件支持、 问题修复、安全补丁等）之日止≥5 年 | 否 |
| 152 | ★ | 产品延伸服务周期 | 产品停止功能升级之日起至产品停止 功能维护（包括问题修复、安全补丁等） 之日止≥5 年 | 否 |
| 153 | ★ | 产品延伸安全 服务周期 | ≥3 年 | 否 |
| 154 | ★ | 售后服务最小 保障期 | ≥8 年 | 否 |
| 155 | ★ | 原厂服务 | 服务由操作系统厂商的正式员工提供， 不由代理商提供 | 否 |
| 156 | ★ | 服务热线电话 | 操作系统厂商为最终用户提供工作日 每日不少于 8h（覆盖一般工作时间，具 体时间由企业标准给出）中文技术服务 热线 | 否 |
| 157 | ★ | 技术服务标准 | 操作系统厂商提供工作日每日不少于 8h 技术支持服务 | 否 |
| 158 |  | 定制优化增值服 务 | 操作系统厂商提供代码级定制优化服 务 | 否 |
| 159 | ★ | 技术服务时效 | 操作系统厂商满足同城 4h、异地 12h 响 要求，两个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障提供可行的升级方案 | 否 |
| 160 | ★ | 技术服务保障 | 发生非人为因素故障，在七日内由操作系统厂商原厂人员免费对产品进行补充或更换 | 否 |
| 161 | ★ | 现场安装调试 | 操作系统厂商提供产品安装与现场调试，并提供安装与调试所需的工具和设 | 否 |
| 162 | ★ | 配套资料 | 交付产品时操作系统厂商提供配套的 技术资料，包括但不限于系统说明文 件、用户手册（用户安装、操作、维护、 故障排除）等 | 否 |
| 163 | ★ | 系统更换 | 服务期内，操作系统厂商支持版本免费 更换（注：更换后不延长服务期） | 否 |
| 164 | ★ | 服务团队 | 操作系统厂商建立全国技术服务体系 和服务团队，为客户提供专业的原厂中 文服务 | 否 |
| 165 | ★ | 数据收集安全 保障 | 除用户授权采集的信息外不采集其他 数据，相关信息采集无安全风险，相关 数据存储在大陆境内 | 否 |
| 166 | ★ | 数据供给安全 保障 | 涉及数据下载的线上服务物理服务器 不出境，包括代码仓库、系统补丁、安 全补丁、服务网站等 | 否 |
| 167 | ★ | 代码无风险 | 操作系统厂商提供源代码，源代码可供 第三方机构审查，开源许可合规，代码 知识产权无风险，无恶意安全漏洞或后 门，代码可追溯、可重构 | 否 |
| 168 | ★ | 工程构建体系 | 操作系统厂商具备统一的工程构建体 系，能用一套操作系统源码构建用于云 侧计算、边侧计算场景中部署运行的操 作系统，降低部署后系统维护、使用复 杂度 | 否 |
| 169 | ★ | 基本要求 | 操作系统应当符合安全可靠测评要求 | 是 |
| 170 | ★ | 密码算法实现 | 操作系统支持 GM/T 0002、GM/T 0003 和 GM/T 0004 规定的密码算法运算 | 否 |
| 171 | ★ | 随机数生成 | 操作系统随机数质量符合 GM/T 0005《随 机性检测规范》或 GB/T32915《信息安 全技术二元序列随机性检测方法》 | 否 |
| 172 | ★ | 内置数字证书 | 操作系统内置国家电子认证根 CA 的根 证书 | 否 |
| 173 | ★ | 密码协议实现 | 操作系统支持符合 GB/T 38636—2020 的 TLCP | 否 |
| 174 | ★ | 防火墙 | 操作系统提供防火墙配置管理工具，支 持基于协议、网络地址、端口的访问控 制规则配置，规则修改后立即生效；支 持关闭指定服务和端口，包括但不限于 关闭远程访问、共享访问等；支持防止 ARP 欺骗攻击 | 否 |
| 175 | ★ | 安全框架 | 操作系统提供统一访问控制安全框架 | 否 |
| 176 | 本项目不涉及该指标要求 | 三员管理 | 操作系统支持系统管理员、安全管理 员、审计管理员分权管理 |  |
| 177 | 本项目不涉及该指标要求 | 文件完整性 | 操作系统支持静态文件度量（如 IMA） 和动态内存度量，保障特定文件及内存 中运行程序的完整性 |  |
| 178 | 本项目不涉及该指标要求 | 可信计算 | 操作系统支持机密计算框架，提供机密 计算 SDK，能接入 1 种以上可信执行环 境 |  |
| 179 | ★ | 内核保护 | 操作系统支持内核完整性保护，保障内 核不被非授权改变；提供内核模块加载 黑名单机制 | 否 |
| 180 | ★ | 身份鉴别服务 | 用户标识使用帐户名和帐户 ID，在操作 系统的整个生存周期内用户标识具有 唯一性；支持用户口令复杂度校验及强 口令管理；支持用户口令有效期配置； 支持口令鉴别失败控制；支持口令加密 算法配置，用户口令进行加密后以不可 逆的密文形式保存；支持禁止根帐户 （root）远程登录设置 | 否 |
| 181 | ★ | 自主访问控制 | 允许客体拥有者以普通帐户决定并控 制对客体的访问，并阻止非授权用户对 客体的访问；普通用户缺省拥有新建、 读写和删除私有目录下文件的权限；支 持细粒度的自主访问控制，将访问控制 的粒度控制在单个用户，对系统中的每 一个客体，实现由客体拥有者以指定用 户方式确定其对该客体的访问权限，而 其他同组用户或非同组的用户和用户 组对该客体的访问权则由客体拥有者 授予 | 否 |
| 182 | ★ | 强制访问控制 | 操作系统支持对应用程序的访问控制 与资源限制，包括对文件、网络等客体 的访问控制；支持应用安装控制、应用 执行控制 | 否 |
| 183 | ★ | 安全审计 | 操作系统能对身份鉴别的使用、自主访 问控制、标记和强制访问控制策略的修 改等生成审计日志；审计记录包括：事 件类型、事件发生的日期、触发事件的 用户、事件成功或失败等字段；支持审 计日志查询和导出功能 | 否 |
| 184 | ★ | 漏洞管理 | 操作系统支持漏洞编号，每个漏洞独立 编号，可直接使用 NVDB、CNVD 或 CVE 编号；漏洞提醒，发现或获悉漏洞信息 时，通过系统推送、电子邮件或官方网 站等方式通知用户；漏洞修复，对已发 现的安全漏洞通过补丁等方式对系统 漏洞进行修复；漏洞列表，提供每个版 本已修复的漏洞列表，提供命令或网页 等方式方便用户查询漏洞及其修复情 况 | 否 |

### 2.1.10、企业版数据库1

数据库1、分布式关系型数据库

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总体要求 |  |  |  |  |
| 1 | ★ | 基本要求 | 国产数据库系统，企业版，SQL92标准，行式存储，支持海量结构化数据在线存储 | 否 |
| 2 | △ | 软件著作权要求 | 要求产品为国产数据库管理系统，需提供产品计算机软件著作权登记证书扫描件。 | 是 |
| 3 | ★ | 产品授权 | 不少于20个节点使用授权 | 否 |
| 兼容性要求 |  |  |  |  |
| 4 | ★ | 系统兼容性 | 支持本次投标所投操作系统和国产操作系统，如银河麒麟、统信、中标麒麟等。 支持X86、ARM等通用架构标准PC服务器。 支持国产CPU，如鲲鹏、龙芯、飞腾、海光等。 支持当前最流行的数据库SQL标准ANSI/ISO SQL92、ANSI/ISO SQL99等。 支持C API、ODBC、JDBC、PDO、GO、ADO.NET接口规范。 数据库字符集应支持多语种，如英文、中文等，并支持中文国家标准的中文字符的存储处理，支持GB18030-2022标准 | 否 |
| 5 | # | 业务兼容性 | 兼容北京市气象局“气象大数据智能管理平台”业务系统相关应用，配合完成兼容适配。 需提供承诺函并加盖投标人公章。 | 是 |
| 其他要求 |  |  |  |  |
| 6 | ★ | 数据库安装 | a) 支持命令行或图形化的安装； b) 支持命令行或图形化的可配置安装能 力； c) 依据安装环境提供相应的初始化参数 配置值； d) 提供图形化软件组件管理向导工具 | 否 |
| 7 | ★ | 数据库重启 | a) 支持命令行或图形化的方式关闭和启 动服务； b) 关闭服务后，再启动服务，服务正常 | 否 |
| 8 | ★ | 安装配置日志 | a) 提供软件安装的日志记录功能； b) 记录的软件安装信息完整正确； c) 提供安装配置操作的日志记录功能； d) 记录的配置操作信息完整正确 | 否 |
| 9 | ★ | 升级维护 | a) 支持版本升级，保证版本间功能和数据 的兼容性； b) 厂商提供当前版本与历史版本的差异 说明文档，包含新版本对软件和硬件的支 持情况 | 否 |
| 10 | △ | 安装和升级的兼容 性 | 支持在不同 CPU 架构的节点上安装配置、 升级，且安装配置、升级数据库的命令行 或图形界面相同或相似 | 是 |
| 11 | 本项目不涉及该指标要求 | 节点部署 | a) 支持节点安装配置； b) 支持通过单一节点发起并将数据库部 署在多个节点上 |  |
| 12 | ★ | 参数配置 | a) 依据工作负载和运行环境，提供配置参 数修改的能力； b) 修改数据库配置参数后，配置参数立即 生效或数据库重新启动生效，立即生效的 配置参数和需要数据库重新启动方可生效 的配置参数应在相关文档中明确 | 否 |
| 13 | 本项目不涉及该指标要求 | 存储配置 | a) 提供数据库级物理存储位置、逻辑存储 参数配置功能； b) 在数据库初始化阶段，提供数据库物理 读写块大小的配置功能； c) 提供数据库存储对象空间使用参数的 配置功能； d) 提供索引数据存储参数管理功能 |  |
| 14 | 本项目不涉及该指标要求 | 内存配置 | a) 提供数据库内存规划和配置建议； b) 依据物理内存规划数据库可用内存； c) 依据可用内存或负载情况，自动设置或 向用户建议不同数据缓存区大小 |  |
| 15 | ★ | 基础数据类型 | a) 支持数值类型； b) 支持字符类型； c) 支持二进制类型； d) 支持日期和时间类型； e) 支持布尔类型； f) 支持（大）文本类型； g) 支持大对象类型 | 否 |
| 16 | 本项目不涉及该指标要求 | 扩展数据类型 | 支持间隔、XML、JSON 等数据类型 |  |
| 17 | 本项目不涉及该指标要求 | 自定义数据 类型 | 具备用户自定义数据类型的能力，可支持 不同应用场景的数据类型需求 |  |
| 18 | ★ | 数据存储 基础功能 | 支持基础数据类型 | 否 |
| 19 | 本项目不涉及该指标要求 | 数据存储增 强功能 | a) 支持扩展数据类型； b) 支持自定义数据类型 |  |
| 20 | ★ | 数据检索 基础功能 | 支持基础数据类型 | 否 |
| 21 | 本项目不涉及该指标要求 | 数据检索增 强功能 | a) 支持扩展数据类型； b) 支持自定义数据类型； c) 支持中文检索功能，如使用中国纪年历 法进行检索 |  |
| 22 | ★ | 核心 SQL 能力 | a) 支持左外连接； b) 支持右外连接； c) 支持内连接； d) 支持全连接 | 否 |
| 23 | ★ | 字符集 | 中文字符集符合 GB 18030 的要求 | 否 |
| 24 | ★ | 常用操作符 | a) 支持逻辑操作符及相关运算； b) 支持比较操作符及相关运算； c) 支持算术运算符及相关运算 | 否 |
| 25 | ★ | 条件表达式 | a) 支持对比条件表达式； b) 支持逻辑条件表达式； c) 支持空值条件表达式； d) 支持等于条件表达式； e) 支持模式匹配条件表达式； f) 支持区间条件表达式； g) 支持 IN 条件表达式； h) 支持存在条件表达式； i) 支持以上条件表达式的复合表达式 | 否 |
| 26 | ★ | SQL 执行 计划 | 支持 SQL 计划，使 SQL 按照指定的语句执 行，并实现预期结果 | 否 |
| 27 | ★ | 基础对象类型 | a) 支持用户的创建、删除、修改； b) 支持角色的创建、删除、修改； c) 支持存储过程的创建、删除、修改； d) 支持表操作功能； e) 支持自增序列； f) 支持主键约束、唯一性约束、检查约束 和联合主键约束； g) 支持游标功能； h) 支持视图的创建、删除、修改； i) 支持数值计算函数、字符处理函数、日 期时间值函数、间隔函数、类型转换函数、 位运算函数、聚合函数、格式化、系统信 息等常用函数 | 否 |
| 28 | 本项目不涉及该指标要求 | 扩展对象类 型 | a) 支持包的创建、删除、修改； b) 支持触发器的创建、删除、修改； c) 支持外部链接的创建、删除，并可以通 过外部链接进行外部访问； d) 支持作业的创建、删除、修改； e) 支持全局唯一的自增序列； f) 支持创建函数索引； g) 支持定义同义词 |  |
| 29 | ★ | 基础表分区管理 | a) 哈希分区方式； b) 范围分区方式； c) 列表分区方式 | 否 |
| 30 | 本项目不涉及该指标要求 | 扩展表分区 管理 | a) 支持数据库表分区及二级分区能力； b) 支持建立分区索引 |  |
| 31 | 本项目不涉及该指标要求 | 查看对象 | a) 支持查看数据库信息； b) 支持查看表对象信息； c) 支持查看索引对象信息； d) 支持查看字段对象信息； e）支持查看约束对象信息； f）支持查看数据库实例信息； g）支持查看表空间信息 |  |
| 32 | 本项目不涉及该指标要求 | 查看日志、 系统信息 | a) 支持查看日志文件的能力； b）厂商提供查看实例数据缓存的视图或图 形化管理工具； c）厂商提供查看日志缓存的视图或图形化 管理工具； d）厂商提供查看数据字典的视图或图形化 管理工具 |  |
| 33 | ★ | 对象变更 | a)支持数据库的创建、删除、更新以及数 据库属性的查询； b)支持在线变更表结构、索引； c)支持数据的增加、删除、修改和查询 | 否 |
| 34 | 本项目不涉及该指标要求 | 查看会话系 统表/视图 | a) 提供查看会话标识的视图或图形化管 理工具； b) 提供查看进程/线程标识的视图或图形 化管理工具； c) 提供查看用户标识的视图或图形化管 理工具； d) 提供查看最近的用户请求命令的视图 或图形化管理工具； e) 提供查看缺省模式的视图或图形化管 理工具； f) 提供查看登录时间/会话状态的视图或 图形化管理工具； g) 提供查看会话状态的视图或图形化管 理工具； h) 提供查看等待会话的锁信息的视图或 图形化管理工具； i) 提供查看等待时间统计信息的视图或 图形化管理工具； j) 提供查看使用时间统计信息的视图或 图形化管理工具 |  |
| 35 | 本项目不涉及该指标要求 | 查看监控连 接系统表/ 视图 | a) 提供查看连接标识的视图或图形化管 理工具； b) 提供查看连接状态的视图或图形化管 理工具； c) 提供查看连接用户的视图或图形化管 理工具； d) 提供查看连接类型的视图或图形化管 理工具； e) 提供查看当前事务信息的视图或图形 化管理工具 |  |
| 36 | 本项目不涉及该指标要求 | 异构数据库 联机访问 | 提供异构数据库数据联机访问功能 |  |
| 37 | 本项目不涉及该指标要求 | 完整性管理 | a) 支持验证表存储完整性； b) 支持验证索引存储完整性； c) 支持验证数据库存储结构完整性； d) 支持查看视图定义完整性； e) 支持查看存储过程/函数定义完整性 |  |
| 38 | ★ | 事务基础 特性 | 支持事务的 ACID | 否 |
| 39 | ★ | 死锁检测 与处理 | a) 在并发执行过程中，能检测到死锁； b) 提供解决全局死锁的机制； c) 具备死锁处理能力； d) 具备死锁超时回滚的能力； e) 具备死锁检测与处理记录功能 | 否 |
| 40 | ★ | 运行时统 计信息基础 功能 | a）数据库慢 SQL 统计： 1）支持统计 SQL 语句； 2）支持统计用户名； 3）支持统计数据库名； 4）支持统计执行时长； b）数据库性能状态统计： 1）支持统计每秒事务数和查询数； 2）支持统计 SQL 平均响应时间； 3）支持统计高频 SQL | 否 |
| 41 | 本项目不涉及该指标要求 | 运行时统计 信息增强功 能 | a)支持统计集群节点 CPU 使用情况； b)支持统计集群节点内存使用情况； c)支持统计集群节点磁盘使用情况； d)支持统计集群节点网络使用情况 |  |
| 42 | ★ | 日志 | a) 具备对各类事件进行日志记录的功能， 可通过日志查看操作内容、执行过程和结 果； b) 具备提示和警告功能，提示或警告数据 库结构修改、数据库运行配置修改等重要 操作； c) 日志完整正确，并且提供可读文本的形 式； d) 支持中文日志 | 否 |
| 43 | ★ | 远程运维 | 具备远程维护功能 | 否 |
| 44 | ★ | 报警 | a) 厂商提供通知管理员的方法或工具； b) 支持设置报警基线，数据库运行中遇到 重要事件、异常事件和状态、超过报警阈 值等情况时，通知管理员； c) 提供报警 API； d) 报警发生时，支持报警信息的实时展示 | 否 |
| 45 | 本项目不涉及该指标要求 | SQL 监测与 优化建议 | a) 实时监测 SQL 执行过程中资源使用情 况； b) 提供查询计划的缓存管理功能； c) 提供 SQL 改写的优化建议 |  |
| 46 | 本项目不涉及该指标要求 | 应用迁移 | a) 提供 SQL、存储过程等价语法转换，并 将转换后的语法在目标库进行校验，转换 后语法可编译可执行； b) 对转换出错或校验出错的语法进行定 位，引导用户进行错误校正后再次编译校 验； c) 尽量减少应用的修改，从源数据库迁移 到目标数据库，并可运行 |  |
| 47 | ★ | 数据迁移 | a) 提供元数据、数据库、数据库对象、表 数据快速迁移的功能； b) 支持数据迁移工具实现同构或异构数 据库之间的数据迁移； c) 支持全量数据迁移、增量数据持续同步 等迁移模式； d) 在数据迁移过程中具备应对传输异常 的能力，保障数据迁移的稳定性、连续性 和一致性； e) 支持存量数据的一次性迁移和增量数 据库的持续同步； f) 支持多种不同类型的源数据库和目标 数据库之间的数据迁移 | 否 |
| 48 | ★ | 数据比对 基础功能 | 对源数据库和目标数据库之间的数据进行 比对，支持数据一致性，并提供一致性比 对报告 | 否 |
| 49 | 本项目不涉及该指标要求 | 数据比对增 强功能 | 数据库数据比对规模是可配置的，用户可 根据业务需求，进行库级、表级等级别的 比对，提供数据修复功能 |  |
| 50 | ★ | 数据备份 | a) 运行状态下支持对数据库进行全库备份； b) 运行状态下支持对数据库进行部分备份； c) 运行状态下支持对数据库进行增量备份 | 否 |
| 51 | 本项目不涉及该指标要求 | 备份数据管 理 | a) 支持备份数据的加密； b) 支持备份数据的压缩； c) 支持备份数据的存储 |  |
| 52 | 本项目不涉及该指标要求 | 用户/模式 备份、恢复 | a) 支持对数据库的所有或指定用户/模式下的数据进行备份； b) 支持对数据库的所有或指定用户/模式下的数据备份进行恢复 |  |
| 53 | ★ | 多种存储 媒体备份、 还原 | 支持多种备份存储媒体，支持多种存储媒 体的部分、完整数据库数据还原处理能力 | 否 |
| 54 | ★ | 备份还原 的一致性校 验 | 提供数据库备份数据一致性校验的命令或 工具 | 否 |
| 55 | ★ | 集群构建 与管理 | a) 支持集群的运行环境； b) 支持创建并配置数据库集群； c) 配置信息至少包括日常运维管理、容灾 管理、日志管理、备份管理、监控等 | 否 |
| 56 | 本项目不涉及该指标要求 | 集群构建与 管理扩展要 求 | 在读写操作负载差距较大时，提供读写分 离能力 |  |
| 57 | ★ | 数据分布 | a) 支持自动数据分布； b) 按照指定规则设置数据分布 | 否 |
| 58 | ★ | 分布式计 算 | 支持在分布式节点上的并行计算 | 否 |
| 59 | ★ | 集群扩展 | a) 支持在线扩容、缩容； b) 集群扩容、缩容过程中支持分布式事务 ACID 特性 | 否 |
| 60 | ★ | 数据重分 布 | 支持按照数据库集群的节点、状态和负载 的变化，进行动态重分布 | 否 |
| 61 | ★ | 对应用透 明 | 当数据分布、分布计算、集群扩展、数据 重分布等变化时，不需要修改应用代码 | 否 |
| 62 | ★ | 均分负载 | 支持在集群环境下，事务并行执行 | 否 |
| 63 | ★ | 数据库开 发调试工具 | a) 具备图形化功能，提高易用性； b) 具备导入、编辑、保存、执行 SQL 语句 和 SQL 脚本功能； c) 具备复制、编辑现有数据库对象功能； d) 具备关键词显示标记、动态语法提示的 SQL 编辑器功能 | 否 |
| 64 | 本项目不涉及该指标要求 | 数据库预编 译工具 | 厂商提供预编译工具，支持嵌入式 SQL 编 程 |  |
| 65 | 本项目不涉及该指标要求 | 网络配置工 具 | a) 提供客户端、服务器端网络配置向导； b) 支持配置网络连接参数、主机、端口、 协议等内容 |  |
| 66 | 本项目不涉及该指标要求 | 创建、修改、删除工具 | a）支持数据库创建修改和删除； b) 支持配置数据库数据文件、日志文件、归档文件的存储位置、逻辑空间（如表空间）等参数； c) 支持配置数据库属性相关参数（如最大连接数等） |  |
| 67 | ★ | 用户、角色 管理工具 | a) 支持创建、修改、删除用户的功能； b）提供定义用户的功能； c) 支持创建、修改、删除角色的功能，且提供用户自定义角色的功能 | 否 |
| 68 | ★ | SQL 执行 计划查看工 具 | a) 提供与数据库管理系统进行 SQL 交互的 工具，方便运维工作； b) 支持查看 SQL 语句查询执行计划与统计 信息 | 否 |
| 69 | ★ | 数据库对 象工具 | a) 支持创建、修改、删除表的功能，支持 定义表结构、约束、存储配置管理的功能； b) 支持创建、修改、删除索引的功能，支持定义索引结构、类型、存储配置管理的功能； c) 支持创建、修改、删除视图的功能，支持视图定义的功能； d) 支持创建、修改、删除约束的功能，支持约束定义的功能 | 否 |
| 70 | ★ | 导入导出 工具 | a) 支持导出不同格式，可以将不同格式数据导入到数据库中； b) 支持不同级别和不同数据库对象的导入/导出功能； c) 支持从文本文件或者其他上游数据源将数据导入； d) 支持 SQL 脚本进行导入导出 | 否 |
| 71 | 本项目不涉及该指标要求 | 触发器、存 储过程/函 数工具 | a) 支持创建、修改、删除触发器的功能， 支持触发条件、事件的设置； b) 支持创建、修改、删除存储过程/函数 的功能，提供定义存储过程/函数的工具 |  |
| 72 | ★ | 数据库运 维工具 | a) 支持数据库、数据库存储对象结构、数据、统计信息更新维护； b) 支持数据库创建、数据库修改、数据库删除、数据库模板维护； c) 支持数据库任务自动化调度作业管理； d) 支持图形化展示数据库管理的各种元数据界面，展示的内容具有层次性，包括 模式、非模式数据字典信息 | 否 |
| 73 | 本项目不涉及该指标要求 | 监控跟踪工 具 | a) 收集和统计数据库某时间段的运行状态及性能信息，判断该时间的数据库运行 性能瓶颈； b) 支持系统状态监控能力，包括对集群、服务器和数据库状态的监控等； c) 支持性能瓶颈跟踪、运行过程监测与调优； d) 提供数据库实例、网络通信、数据库对 象的跟踪日志，日志数据准确、完整； e) 支持特定事件或事务发生时收集监控数据库活动事务数据； f) 支持跟踪数据库等待事件； g) 提供捕获并记录实例、数据库在特定时间点的状态 |  |
| 74 | 本项目不涉及该指标要求 | 图形化远程 启动、关闭 数据库 | a) 提供数据库资源配置向导； b) 提供远程数据库服务启动、关闭功能 |  |
| 75 | ★ | 图形化的 开发工具 | 厂商提供图形化的开发工具 | 否 |
| 76 | ★ | 图形化运 维工具 | 厂商提供图形化的运维工具 | 否 |
| 77 | 本项目不涉及该指标要求 | 图形化展示 工具 | 厂商提供图形化数据展示工具 |  |
| 78 | 本项目不涉及该指标要求 | 图形界面配 置参数基础 功能 | a）基本配置参数： 1）配置资源使用限额； 2）配置连接数； 3）配置白名单； b）逻辑存储配置： 1）图形界面支持逻辑存储配置； 2）提供图形化界面管理数据库对象逻辑空 间分配功能； c）提供图形界面配置参数功能，支持图形界面配置用户口令； d）配置审计： 1）支持图形化界面配置审计策略； 2）支持查看审计数据 |  |
| 79 | 本项目不涉及该指标要求 | 图形化管理 数据库对象 | 支持图形化管理统一的数据库实例、数据库日志文件、数据库运行模式、表对象、 表数据存储空间、索引定义类型、视图、 触发器、存储过程/函数、角色/用户权限、 同义词、序列、外部表、物化视图、作业 调度、数据库链接、分区表数据、服务器 资源分配、自增列 |  |
| 80 | 本项目不涉及该指标要求 | 图形化监控 | a）支持多实例集成监控与管理； b）支持操作系统和网络资源集成监控与管 理 |  |
| 81 | 本项目不涉及该指标要求 | 图形化管理 归档 | 支持对归档模式、归档文件位置、归档启 用/停用进行管理 |  |
| 82 | 本项目不涉及该指标要求 | 图形化管理 数据的备 份、还原/ 恢复 | 提供图形化管理数据的备份、还原/恢复的 功能 |  |
| 83 | 本项目不涉及该指标要求 | 图形化界面 易用性 | a) 支持浏览器图形界面管理； b) 图形化管理工具界面窗口、选单、图标、 文字、快捷键统一并易于理解 |  |
| 84 | ★ | 稳定运行 | a) 支持连续稳定运行； b) 支持数据库管理系统运行风险的报警能力 | 否 |
| 85 | ★ | 快速切换 | 支持快速切换，在主数据库出现故障时，能够快速切换到备用数据库，保障业务正 常运行 | 否 |
| 86 | ★ | 恢复无断 点 | 支持无断点恢复能力 | 否 |
| 87 | ★ | 主备备份 | a) 支持多副本，支持主副本与从副本之间 的数据同步，最低时延由生产厂商提供； b)提供数据库复制技术，包括基于日志的 备用数据库远程数据库备份技术，并具备 数据副本间的复制能力 | 否 |
| 88 | ★ | 实例容灾 | a) 在任意数据库实例出现故障时，集群内 服务正常运行，数据不丢失，集群整体业 务可用； b) 在实例故障、节点故障等单数据库实例 故障时，RPO 时间等于 0，RTO 时间小于 30s | 否 |
| 89 | ★ | 容灾部署 | a)提供远程容灾部署与管理功能； b)提供生产中心与备份中心之间的容灾部 署与管理功能 | 否 |
| 90 | ★ | 同城容灾 | a) 支持同城双中心部署，当主中心故障时，业务切换到备中心； b) 由于网络、供电等原因造成的可用区级 故障，触发集群计划外停机，在同城多可 用区场景下，RPO 时间等于 0，RTO 时间小于 1 分钟 | 否 |
| 91 | △ | 异地容灾 | a) 城市级故障，比如地震，业务可以切换 到异地； b) 异地灾备场景支持两地三中心部署架 构，在本地建立同城灾备中心，在异地建 立异地灾备中心， RPO 时间小于 1 分钟， RTO 时间小于 10 分钟 | 否 |
| 92 | ★ | 服务端编 程稳定性 | 支持当用户自定义的存储过程、函数运行 异常时，数据库稳定运行 | 否 |
| 93 | ★ | 网络容错 | 网络中断时，保障事务一致性 | 否 |
| 94 | ★ | 检测报警 | a) 支持数据库实例启动时错误检测能力； b) 支持加载不同文件格式、不同大小数出现错误时的故障检测和处理能力； c) 支持数据库备份执行过程中发生故障 时报错或者报警能力； d) 支持数据库恢复发生故障时报错或者报警能力 | 否 |
| 95 | ★ | 故障恢复 | a) 系统故障重启后能正常运行且支持数 据一致性； b) 支持完全媒体故障恢复的能力； c) 提供基于时间点故障恢复功能 | 否 |
| 96 | ★ | 不同级别 故障可恢复 | 支持数据库事务故障、系统故障、存储媒 体故障不同级别的可恢复能力 | 否 |
| 97 | ★ | 云化部署 | 支持虚拟化部署或容器化部署等云化部署 方式 | 否 |
| 98 | ★ | 硬件平台 兼容 | a) 同源支持以下至少三种 CPU 平台架构： 1) ARM； - LoongArch； 3）MIPS； 4) SW64； 5) x86； b) 支持 SMP 和 NUMA 的运行环境 | 否 |
| 99 | ★ | ODBC | 支持 ODBC | 否 |
| 100 | ★ | JDBC | 支持 JDBC | 否 |
| 101 | ★ | 交付方式 | 以光盘、便携式移动设备、镜像文件、在 线下载等交付方式提供产品交付物 | 否 |
| 102 | ★ | 产品维护 周期 | 产品自发布之日起至产品停止功能升级（包含不限于新特性、新硬件支持、问题 修复、安全补丁等）之日止≥5 年 | 否 |
| 103 | ★ | 产品延伸 服务周期 | 产品停止功能升级之日起至产品停止功能 维护（包括问题修复、安全补丁等）之日 止≥4 年 | 否 |
| 104 | ★ | 产品延伸 安全服务周 期 | 产品功能维护停止之日起至产品停止安全 维护（包括中高风险漏洞修复）之日止≥2 年 | 否 |
| 105 | ★ | 售后服务 最小保障期 | 自销售之日起，产品售后服务周期≥6 年 | 否 |
| 106 | ★ | 供应链与服务保障基础要求 | a)提供多种形式支持服务，包含电话、电 子邮件、远程连接等； b)提供技术支持服务，支持同城 4h、异地 12h 响应要求，两个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障提供可行的升级方案； c)提供培训材料、产品手册、培训视频等 培训相关内容； d) 建立全国技术服务体系和服务团队，符 合专业服务体系标准要求，提供原厂中文 服务； e) 服务周期内支持版本免费升级； f) 开源产品对获得的社区源代码进行安全性和知识产权审查与管理； g) 提供数据库参数、慢 SQL 语句的性能优化指南，包含性能优化的具体措施、技巧、案例及建议等； | 否 |
| 107 | 本项目不涉及该指标要求 | 定制服务 | 针对关键客户提供代码级定制优化服务 |  |
| 108 | 本项目不涉及该指标要求 | 驻场服务 | 提供原厂团队驻场服务 |  |
| 109 | 本项目不涉及该指标要求 | 在线反馈 | 支持在线问题反馈 |  |
| 110 | ★ | 基本要求 | 数据库应当符合安全可靠测评要求 | 是 |
| 111 | 本项目不涉及该指标要求 | 安全架构 | 将系统管理员分为数据库管理员、数据库 安全员和数据库审计员三种类型 |  |
| 112 | ★ | 漏洞管理 | 建立漏洞管理机制，及时通过邮件、网站 等方式将安全漏洞告知用户，并提供安全 补丁对漏洞进行修复 | 否 |
| 113 | ★ | 身份鉴别 及访问控制 | 提供身份鉴别及访问控制，加解密的密码 要求符合 GM/T0028 的相关规定 | 否 |
| 114 | 本项目不涉及该指标要求 | 防篡改 | a) 支持对指定的表开启防篡改能力，开启 后，对重要数据的增、删、改操作，记录 篡改校验信息，并提供篡改校验能力； b) 支持对指定的表开启追溯能力，开启后，对数据的变更具有全向追溯能力，能 够记录数据变更的历史信息以及相应的操 作记录 |  |
| 115 | 本项目不涉及该指标要求 | 全密态 | 支持全密态的等值、非等值查询能力 |  |
| 116 | 本项目不涉及该指标要求 | 安全扩展要 求 | 支持自身数据的动态脱敏和透明加密 |  |
| 117 | 本项目不涉及该指标要求 | 闪回查询 | 支持数据库闪回查询 |  |
| 118 | 本项目不涉及该指标要求 | 闪回恢复 | 支持闪回查询实时恢复数据，支持不同级 别（如库级、表级等）的闪回恢复 |  |

### 2.1.11、企业版数据库2

数据库2、分布式分析型数据库

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总体要求 |  |  |  |  |
| 1 | ★ | 基本要求 | 国产数据库系统，企业版，SQL92标准，列式存储，支持长时间序列结构化数据的统计分析 | 否 |
| 2 | △ | 软件著作权要求 | 要求产品为国产数据库管理系统，需提供产品计算机软件著作权登记证书扫描件。 | 是 |
| 3 | ★ | 产品授权 | 不少于10个节点使用授权 | 否 |
| 兼容性要求 |  |  |  |  |
| 4 | ★ | 系统兼容性 | 支持本次投标所投操作系统和国产操作系统，如银河麒麟、统信、中标麒麟等。 支持X86、ARM等通用架构标准PC服务器。 支持国产CPU，如鲲鹏、龙芯、飞腾、海光等。 支持当前最流行的数据库SQL标准ANSI/ISO SQL92、ANSI/ISO SQL99等。 支持C API、ODBC、JDBC、PDO、GO、ADO.NET接口规范。 数据库字符集应支持多语种，如英文、中文等，并支持中文国家标准的中文字符的存储处理，支持GB18030-2022标准 | 否 |
| 5 | # | 业务兼容性 | 兼容北京市气象局“气象大数据智能管理平台”业务系统相关应用，配合完成兼容适配。 需提供承诺函并加盖投标人公章。 | 是 |
| 其他要求 |  |  |  |  |
| 6 | ★ | 数据库安装 | a) 支持命令行或图形化的安装； b) 支持命令行或图形化的可配置安装能 力； c) 依据安装环境提供相应的初始化参数 配置值； d) 提供图形化软件组件管理向导工具 | 否 |
| 7 | ★ | 数据库重启 | a) 支持命令行或图形化的方式关闭和启 动服务； b) 关闭服务后，再启动服务，服务正常 | 否 |
| 8 | ★ | 安装配置日志 | a) 提供软件安装的日志记录功能； b) 记录的软件安装信息完整正确； c) 提供安装配置操作的日志记录功能； d) 记录的配置操作信息完整正确 | 否 |
| 9 | ★ | 升级维护 | a) 支持版本升级，保证版本间功能和数据 的兼容性； b) 厂商提供当前版本与历史版本的差异 说明文档，包含新版本对软件和硬件的支 持情况 | 否 |
| 10 | △ | 安装和升级的兼容 性 | 支持在不同 CPU 架构的节点上安装配置、 升级，且安装配置、升级数据库的命令行 或图形界面相同或相似 | 是 |
| 11 | 本项目不涉及该指标要求 | 节点部署 | a) 支持节点安装配置； b) 支持通过单一节点发起并将数据库部 署在多个节点上 |  |
| 12 | ★ | 参数配置 | a) 依据工作负载和运行环境，提供配置参 数修改的能力； b) 修改数据库配置参数后，配置参数立即 生效或数据库重新启动生效，立即生效的 配置参数和需要数据库重新启动方可生效 的配置参数应在相关文档中明确 | 否 |
| 13 | 本项目不涉及该指标要求 | 存储配置 | a) 提供数据库级物理存储位置、逻辑存储 参数配置功能； b) 在数据库初始化阶段，提供数据库物理 读写块大小的配置功能； c) 提供数据库存储对象空间使用参数的 配置功能； d) 提供索引数据存储参数管理功能 |  |
| 14 | 本项目不涉及该指标要求 | 内存配置 | a) 提供数据库内存规划和配置建议； b) 依据物理内存规划数据库可用内存； c) 依据可用内存或负载情况，自动设置或 向用户建议不同数据缓存区大小 |  |
| 15 | ★ | 基础数据类型 | a) 支持数值类型； b) 支持字符类型； c) 支持二进制类型； d) 支持日期和时间类型； e) 支持布尔类型； f) 支持（大）文本类型； g) 支持大对象类型 | 否 |
| 16 | 本项目不涉及该指标要求 | 扩展数据类型 | 支持间隔、XML、JSON 等数据类型 |  |
| 17 | 本项目不涉及该指标要求 | 自定义数据 类型 | 具备用户自定义数据类型的能力，可支持 不同应用场景的数据类型需求 |  |
| 18 | ★ | 数据存储 基础功能 | 支持基础数据类型 | 否 |
| 19 | 本项目不涉及该指标要求 | 数据存储增 强功能 | a) 支持扩展数据类型； b) 支持自定义数据类型 |  |
| 20 | ★ | 数据检索 基础功能 | 支持基础数据类型 | 否 |
| 21 | 本项目不涉及该指标要求 | 数据检索增 强功能 | a) 支持扩展数据类型； b) 支持自定义数据类型； c) 支持中文检索功能，如使用中国纪年历 法进行检索 |  |
| 22 | ★ | 核心 SQL 能力 | a) 支持左外连接； b) 支持右外连接； c) 支持内连接； d) 支持全连接 | 否 |
| 23 | ★ | 字符集 | 中文字符集符合 GB 18030 的要求 | 否 |
| 24 | ★ | 常用操作符 | a) 支持逻辑操作符及相关运算； b) 支持比较操作符及相关运算； c) 支持算术运算符及相关运算 | 否 |
| 25 | ★ | 条件表达式 | a) 支持对比条件表达式； b) 支持逻辑条件表达式； c) 支持空值条件表达式； d) 支持等于条件表达式； e) 支持模式匹配条件表达式； f) 支持区间条件表达式； g) 支持 IN 条件表达式； h) 支持存在条件表达式； i) 支持以上条件表达式的复合表达式 | 否 |
| 26 | ★ | SQL 执行 计划 | 支持 SQL 计划，使 SQL 按照指定的语句执 行，并实现预期结果 | 否 |
| 27 | ★ | 基础对象类型 | a) 支持用户的创建、删除、修改； b) 支持角色的创建、删除、修改； c) 支持存储过程的创建、删除、修改； d) 支持表操作功能； e) 支持自增序列； f) 支持主键约束、唯一性约束、检查约束 和联合主键约束； g) 支持游标功能； h) 支持视图的创建、删除、修改； i) 支持数值计算函数、字符处理函数、日 期时间值函数、间隔函数、类型转换函数、 位运算函数、聚合函数、格式化、系统信 息等常用函数 | 否 |
| 28 | 本项目不涉及该指标要求 | 扩展对象类 型 | a) 支持包的创建、删除、修改； b) 支持触发器的创建、删除、修改； c) 支持外部链接的创建、删除，并可以通 过外部链接进行外部访问； d) 支持作业的创建、删除、修改； e) 支持全局唯一的自增序列； f) 支持创建函数索引； g) 支持定义同义词 |  |
| 29 | ★ | 基础表分区管理 | a) 哈希分区方式； b) 范围分区方式； c) 列表分区方式 | 否 |
| 30 | 本项目不涉及该指标要求 | 扩展表分区 管理 | a) 支持数据库表分区及二级分区能力； b) 支持建立分区索引 |  |
| 31 | 本项目不涉及该指标要求 | 查看对象 | a) 支持查看数据库信息； b) 支持查看表对象信息； c) 支持查看索引对象信息； d) 支持查看字段对象信息； e）支持查看约束对象信息； f）支持查看数据库实例信息； g）支持查看表空间信息 |  |
| 32 | 本项目不涉及该指标要求 | 查看日志、 系统信息 | a) 支持查看日志文件的能力； b）厂商提供查看实例数据缓存的视图或图 形化管理工具； c）厂商提供查看日志缓存的视图或图形化 管理工具； d）厂商提供查看数据字典的视图或图形化 管理工具 |  |
| 33 | ★ | 对象变更 | a)支持数据库的创建、删除、更新以及数 据库属性的查询； b)支持在线变更表结构、索引； c)支持数据的增加、删除、修改和查询 | 否 |
| 34 | 本项目不涉及该指标要求 | 查看会话系 统表/视图 | a) 提供查看会话标识的视图或图形化管 理工具； b) 提供查看进程/线程标识的视图或图形 化管理工具； c) 提供查看用户标识的视图或图形化管 理工具； d) 提供查看最近的用户请求命令的视图 或图形化管理工具； e) 提供查看缺省模式的视图或图形化管 理工具； f) 提供查看登录时间/会话状态的视图或 图形化管理工具； g) 提供查看会话状态的视图或图形化管 理工具； h) 提供查看等待会话的锁信息的视图或 图形化管理工具； i) 提供查看等待时间统计信息的视图或 图形化管理工具； j) 提供查看使用时间统计信息的视图或 图形化管理工具 |  |
| 35 | 本项目不涉及该指标要求 | 查看监控连 接系统表/ 视图 | a) 提供查看连接标识的视图或图形化管 理工具； b) 提供查看连接状态的视图或图形化管 理工具； c) 提供查看连接用户的视图或图形化管 理工具； d) 提供查看连接类型的视图或图形化管 理工具； e) 提供查看当前事务信息的视图或图形 化管理工具 |  |
| 36 | 本项目不涉及该指标要求 | 异构数据库 联机访问 | 提供异构数据库数据联机访问功能 |  |
| 37 | 本项目不涉及该指标要求 | 完整性管理 | a) 支持验证表存储完整性； b) 支持验证索引存储完整性； c) 支持验证数据库存储结构完整性； d) 支持查看视图定义完整性； e) 支持查看存储过程/函数定义完整性 |  |
| 38 | ★ | 事务基础 特性 | 支持事务的 ACID | 否 |
| 39 | ★ | 死锁检测 与处理 | a) 在并发执行过程中，能检测到死锁； b) 提供解决全局死锁的机制； c) 具备死锁处理能力； d) 具备死锁超时回滚的能力； e) 具备死锁检测与处理记录功能 | 否 |
| 40 | ★ | 运行时统 计信息基础 功能 | a）数据库慢 SQL 统计： 1）支持统计 SQL 语句； 2）支持统计用户名； 3）支持统计数据库名； 4）支持统计执行时长； b）数据库性能状态统计： 1）支持统计每秒事务数和查询数； 2）支持统计 SQL 平均响应时间； 3）支持统计高频 SQL | 否 |
| 41 | 本项目不涉及该指标要求 | 运行时统计 信息增强功 能 | a)支持统计集群节点 CPU 使用情况； b)支持统计集群节点内存使用情况； c)支持统计集群节点磁盘使用情况； d)支持统计集群节点网络使用情况 |  |
| 42 | ★ | 日志 | a) 具备对各类事件进行日志记录的功能， 可通过日志查看操作内容、执行过程和结 果； b) 具备提示和警告功能，提示或警告数据 库结构修改、数据库运行配置修改等重要 操作； c) 日志完整正确，并且提供可读文本的形 式； d) 支持中文日志 | 否 |
| 43 | ★ | 远程运维 | 具备远程维护功能 | 否 |
| 44 | ★ | 报警 | a) 厂商提供通知管理员的方法或工具； b) 支持设置报警基线，数据库运行中遇到 重要事件、异常事件和状态、超过报警阈 值等情况时，通知管理员； c) 提供报警 API； d) 报警发生时，支持报警信息的实时展示 | 否 |
| 45 | 本项目不涉及该指标要求 | SQL 监测与 优化建议 | a) 实时监测 SQL 执行过程中资源使用情 况； b) 提供查询计划的缓存管理功能； c) 提供 SQL 改写的优化建议 |  |
| 46 | 本项目不涉及该指标要求 | 应用迁移 | a) 提供 SQL、存储过程等价语法转换，并 将转换后的语法在目标库进行校验，转换 后语法可编译可执行； b) 对转换出错或校验出错的语法进行定 位，引导用户进行错误校正后再次编译校 验； c) 尽量减少应用的修改，从源数据库迁移 到目标数据库，并可运行 |  |
| 47 | ★ | 数据迁移 | a) 提供元数据、数据库、数据库对象、表 数据快速迁移的功能； b) 支持数据迁移工具实现同构或异构数 据库之间的数据迁移； c) 支持全量数据迁移、增量数据持续同步 等迁移模式； d) 在数据迁移过程中具备应对传输异常 的能力，保障数据迁移的稳定性、连续性 和一致性； e) 支持存量数据的一次性迁移和增量数 据库的持续同步； f) 支持多种不同类型的源数据库和目标 数据库之间的数据迁移 | 否 |
| 48 | ★ | 数据比对 基础功能 | 对源数据库和目标数据库之间的数据进行 比对，支持数据一致性，并提供一致性比 对报告 | 否 |
| 49 | 本项目不涉及该指标要求 | 数据比对增 强功能 | 数据库数据比对规模是可配置的，用户可 根据业务需求，进行库级、表级等级别的 比对，提供数据修复功能 |  |
| 50 | ★ | 数据备份 | a) 运行状态下支持对数据库进行全库备份； b) 运行状态下支持对数据库进行部分备份； c) 运行状态下支持对数据库进行增量备份 | 否 |
| 51 | 本项目不涉及该指标要求 | 备份数据管 理 | a) 支持备份数据的加密； b) 支持备份数据的压缩； c) 支持备份数据的存储 |  |
| 52 | 本项目不涉及该指标要求 | 用户/模式 备份、恢复 | a) 支持对数据库的所有或指定用户/模式下的数据进行备份； b) 支持对数据库的所有或指定用户/模式下的数据备份进行恢复 |  |
| 53 | ★ | 多种存储 媒体备份、 还原 | 支持多种备份存储媒体，支持多种存储媒 体的部分、完整数据库数据还原处理能力 | 否 |
| 54 | ★ | 备份还原 的一致性校 验 | 提供数据库备份数据一致性校验的命令或 工具 | 否 |
| 55 | ★ | 集群构建 与管理 | a) 支持集群的运行环境； b) 支持创建并配置数据库集群； c) 配置信息至少包括日常运维管理、容灾 管理、日志管理、备份管理、监控等 | 否 |
| 56 | 本项目不涉及该指标要求 | 集群构建与 管理扩展要 求 | 在读写操作负载差距较大时，提供读写分 离能力 |  |
| 57 | ★ | 数据分布 | a) 支持自动数据分布； b) 按照指定规则设置数据分布 | 否 |
| 58 | ★ | 分布式计 算 | 支持在分布式节点上的并行计算 | 否 |
| 59 | ★ | 集群扩展 | a) 支持在线扩容、缩容； b) 集群扩容、缩容过程中支持分布式事务 ACID 特性 | 否 |
| 60 | ★ | 数据重分 布 | 支持按照数据库集群的节点、状态和负载 的变化，进行动态重分布 | 否 |
| 61 | ★ | 对应用透 明 | 当数据分布、分布计算、集群扩展、数据 重分布等变化时，不需要修改应用代码 | 否 |
| 62 | ★ | 均分负载 | 支持在集群环境下，事务并行执行 | 否 |
| 63 | ★ | 数据库开 发调试工具 | a) 具备图形化功能，提高易用性； b) 具备导入、编辑、保存、执行 SQL 语句 和 SQL 脚本功能； c) 具备复制、编辑现有数据库对象功能； d) 具备关键词显示标记、动态语法提示的 SQL 编辑器功能 | 否 |
| 64 | 本项目不涉及该指标要求 | 数据库预编 译工具 | 厂商提供预编译工具，支持嵌入式 SQL 编 程 |  |
| 65 | 本项目不涉及该指标要求 | 网络配置工 具 | a) 提供客户端、服务器端网络配置向导； b) 支持配置网络连接参数、主机、端口、 协议等内容 |  |
| 66 | 本项目不涉及该指标要求 | 创建、修改、删除工具 | a）支持数据库创建修改和删除； b) 支持配置数据库数据文件、日志文件、归档文件的存储位置、逻辑空间（如表空间）等参数； c) 支持配置数据库属性相关参数（如最大连接数等） |  |
| 67 | ★ | 用户、角色 管理工具 | a) 支持创建、修改、删除用户的功能； b）提供定义用户的功能； c) 支持创建、修改、删除角色的功能，且提供用户自定义角色的功能 | 否 |
| 68 | ★ | SQL 执行 计划查看工 具 | a) 提供与数据库管理系统进行 SQL 交互的 工具，方便运维工作； b) 支持查看 SQL 语句查询执行计划与统计 信息 | 否 |
| 69 | ★ | 数据库对 象工具 | a) 支持创建、修改、删除表的功能，支持 定义表结构、约束、存储配置管理的功能； b) 支持创建、修改、删除索引的功能，支持定义索引结构、类型、存储配置管理的功能； c) 支持创建、修改、删除视图的功能，支持视图定义的功能； d) 支持创建、修改、删除约束的功能，支持约束定义的功能 | 否 |
| 70 | ★ | 导入导出 工具 | a) 支持导出不同格式，可以将不同格式数据导入到数据库中； b) 支持不同级别和不同数据库对象的导入/导出功能； c) 支持从文本文件或者其他上游数据源将数据导入； d) 支持 SQL 脚本进行导入导出 | 否 |
| 71 | 本项目不涉及该指标要求 | 触发器、存 储过程/函 数工具 | a) 支持创建、修改、删除触发器的功能， 支持触发条件、事件的设置； b) 支持创建、修改、删除存储过程/函数 的功能，提供定义存储过程/函数的工具 |  |
| 72 | ★ | 数据库运 维工具 | a) 支持数据库、数据库存储对象结构、数据、统计信息更新维护； b) 支持数据库创建、数据库修改、数据库删除、数据库模板维护； c) 支持数据库任务自动化调度作业管理； d) 支持图形化展示数据库管理的各种元数据界面，展示的内容具有层次性，包括 模式、非模式数据字典信息 | 否 |
| 73 | 本项目不涉及该指标要求 | 监控跟踪工 具 | a) 收集和统计数据库某时间段的运行状态及性能信息，判断该时间的数据库运行 性能瓶颈； b) 支持系统状态监控能力，包括对集群、服务器和数据库状态的监控等； c) 支持性能瓶颈跟踪、运行过程监测与调优； d) 提供数据库实例、网络通信、数据库对 象的跟踪日志，日志数据准确、完整； e) 支持特定事件或事务发生时收集监控数据库活动事务数据； f) 支持跟踪数据库等待事件； g) 提供捕获并记录实例、数据库在特定时间点的状态 |  |
| 74 | 本项目不涉及该指标要求 | 图形化远程 启动、关闭 数据库 | a) 提供数据库资源配置向导； b) 提供远程数据库服务启动、关闭功能 |  |
| 75 | ★ | 图形化的 开发工具 | 厂商提供图形化的开发工具 | 否 |
| 76 | ★ | 图形化运 维工具 | 厂商提供图形化的运维工具 | 否 |
| 77 | 本项目不涉及该指标要求 | 图形化展示 工具 | 厂商提供图形化数据展示工具 |  |
| 78 | 本项目不涉及该指标要求 | 图形界面配 置参数基础 功能 | a）基本配置参数： 1）配置资源使用限额； 2）配置连接数； 3）配置白名单； b）逻辑存储配置： 1）图形界面支持逻辑存储配置； 2）提供图形化界面管理数据库对象逻辑空 间分配功能； c）提供图形界面配置参数功能，支持图形界面配置用户口令； d）配置审计： 1）支持图形化界面配置审计策略； 2）支持查看审计数据 |  |
| 79 | 本项目不涉及该指标要求 | 图形化管理 数据库对象 | 支持图形化管理统一的数据库实例、数据库日志文件、数据库运行模式、表对象、 表数据存储空间、索引定义类型、视图、 触发器、存储过程/函数、角色/用户权限、 同义词、序列、外部表、物化视图、作业 调度、数据库链接、分区表数据、服务器 资源分配、自增列 |  |
| 80 | 本项目不涉及该指标要求 | 图形化监控 | a）支持多实例集成监控与管理； b）支持操作系统和网络资源集成监控与管 理 |  |
| 81 | 本项目不涉及该指标要求 | 图形化管理 归档 | 支持对归档模式、归档文件位置、归档启 用/停用进行管理 |  |
| 82 | 本项目不涉及该指标要求 | 图形化管理 数据的备 份、还原/ 恢复 | 提供图形化管理数据的备份、还原/恢复的 功能 |  |
| 83 | 本项目不涉及该指标要求 | 图形化界面 易用性 | a) 支持浏览器图形界面管理； b) 图形化管理工具界面窗口、选单、图标、 文字、快捷键统一并易于理解 |  |
| 84 | ★ | 稳定运行 | a) 支持连续稳定运行； b) 支持数据库管理系统运行风险的报警能力 | 否 |
| 85 | ★ | 快速切换 | 支持快速切换，在主数据库出现故障时，能够快速切换到备用数据库，保障业务正 常运行 | 否 |
| 86 | ★ | 恢复无断 点 | 支持无断点恢复能力 | 否 |
| 87 | ★ | 主备备份 | a) 支持多副本，支持主副本与从副本之间 的数据同步，最低时延由生产厂商提供； b)提供数据库复制技术，包括基于日志的 备用数据库远程数据库备份技术，并具备 数据副本间的复制能力 | 否 |
| 88 | ★ | 实例容灾 | a) 在任意数据库实例出现故障时，集群内 服务正常运行，数据不丢失，集群整体业 务可用； b) 在实例故障、节点故障等单数据库实例 故障时，RPO 时间等于 0，RTO 时间小于 30s | 否 |
| 89 | ★ | 容灾部署 | a)提供远程容灾部署与管理功能； b)提供生产中心与备份中心之间的容灾部 署与管理功能 | 否 |
| 90 | ★ | 同城容灾 | a) 支持同城双中心部署，当主中心故障时，业务切换到备中心； b) 由于网络、供电等原因造成的可用区级 故障，触发集群计划外停机，在同城多可 用区场景下，RPO 时间等于 0，RTO 时间小于 1 分钟 | 否 |
| 91 | △ | 异地容灾 | a) 城市级故障，比如地震，业务可以切换 到异地； b) 异地灾备场景支持两地三中心部署架 构，在本地建立同城灾备中心，在异地建 立异地灾备中心， RPO 时间小于 1 分钟， RTO 时间小于 10 分钟 | 否 |
| 92 | ★ | 服务端编 程稳定性 | 支持当用户自定义的存储过程、函数运行 异常时，数据库稳定运行 | 否 |
| 93 | ★ | 网络容错 | 网络中断时，保障事务一致性 | 否 |
| 94 | ★ | 检测报警 | a) 支持数据库实例启动时错误检测能力； b) 支持加载不同文件格式、不同大小数出现错误时的故障检测和处理能力； c) 支持数据库备份执行过程中发生故障 时报错或者报警能力； d) 支持数据库恢复发生故障时报错或者报警能力 | 否 |
| 95 | ★ | 故障恢复 | a) 系统故障重启后能正常运行且支持数 据一致性； b) 支持完全媒体故障恢复的能力； c) 提供基于时间点故障恢复功能 | 否 |
| 96 | ★ | 不同级别 故障可恢复 | 支持数据库事务故障、系统故障、存储媒 体故障不同级别的可恢复能力 | 否 |
| 97 | ★ | 云化部署 | 支持虚拟化部署或容器化部署等云化部署 方式 | 否 |
| 98 | ★ | 硬件平台 兼容 | a) 同源支持以下至少三种 CPU 平台架构： 1) ARM； - LoongArch； 3）MIPS； 4) SW64； 5) x86； b) 支持 SMP 和 NUMA 的运行环境 | 否 |
| 99 | ★ | ODBC | 支持 ODBC | 否 |
| 100 | ★ | JDBC | 支持 JDBC | 否 |
| 101 | ★ | 交付方式 | 以光盘、便携式移动设备、镜像文件、在 线下载等交付方式提供产品交付物 | 否 |
| 102 | ★ | 产品维护 周期 | 产品自发布之日起至产品停止功能升级（包含不限于新特性、新硬件支持、问题 修复、安全补丁等）之日止≥5 年 | 否 |
| 103 | ★ | 产品延伸 服务周期 | 产品停止功能升级之日起至产品停止功能 维护（包括问题修复、安全补丁等）之日 止≥4 年 | 否 |
| 104 | ★ | 产品延伸 安全服务周 期 | 产品功能维护停止之日起至产品停止安全 维护（包括中高风险漏洞修复）之日止≥2 年 | 否 |
| 105 | ★ | 售后服务 最小保障期 | 自销售之日起，产品售后服务周期≥6 年 | 否 |
| 106 | ★ | 供应链与 服务保障基 础要求 | a)提供多种形式支持服务，包含电话、电 子邮件、远程连接等； b)提供技术支持服务，支持同城 4h、异地 12h 响应要求，两个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障提供可行的升级方案； c)提供培训材料、产品手册、培训视频等 培训相关内容； d) 建立全国技术服务体系和服务团队，符 合专业服务体系标准要求，提供原厂中文 服务； e) 服务周期内支持版本免费升级； f) 开源产品对获得的社区源代码进行安全性和知识产权审查与管理； g) 提供数据库参数、慢 SQL 语句的性能优化指南，包含性能优化的具体措施、技巧、案例及建议等； | 否 |
| 107 | 本项目不涉及该指标要求 | 定制服务 | 针对关键客户提供代码级定制优化服务 |  |
| 108 | 本项目不涉及该指标要求 | 驻场服务 | 提供原厂团队驻场服务 |  |
| 109 | 本项目不涉及该指标要求 | 在线反馈 | 支持在线问题反馈 |  |
| 110 | ★ | 基本要求3 | 数据库应当符合安全可靠测评要求 | 是 |
| 111 | 本项目不涉及该指标要求 | 安全架构 | 将系统管理员分为数据库管理员、数据库 安全员和数据库审计员三种类型 |  |
| 112 | ★ | 漏洞管理 | 建立漏洞管理机制，及时通过邮件、网站 等方式将安全漏洞告知用户，并提供安全 补丁对漏洞进行修复 | 否 |
| 113 | ★ | 身份鉴别 及访问控制 | 提供身份鉴别及访问控制，加解密的密码 要求符合 GM/T0028 的相关规定 | 否 |
| 114 | 本项目不涉及该指标要求 | 防篡改 | a) 支持对指定的表开启防篡改能力，开启 后，对重要数据的增、删、改操作，记录 篡改校验信息，并提供篡改校验能力； b) 支持对指定的表开启追溯能力，开启后，对数据的变更具有全向追溯能力，能 够记录数据变更的历史信息以及相应的操 作记录 |  |
| 115 | 本项目不涉及该指标要求 | 全密态 | 支持全密态的等值、非等值查询能力 |  |
| 116 | 本项目不涉及该指标要求 | 安全扩展要 求 | 支持自身数据的动态脱敏和透明加密 |  |
| 117 | 本项目不涉及该指标要求 | 闪回查询 | 支持数据库闪回查询 |  |
| 118 | 本项目不涉及该指标要求 | 闪回恢复 | 支持闪回查询实时恢复数据，支持不同级 别（如库级、表级等）的闪回恢复 |  |

### 2.1.12、企业版数据库3

数据库3、空间数据库

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总体要求 |  |  |  |  |
| 1 | ★ | 基本要求 | 国产数据库系统，企业版，SQL92标准，支持地理信息数据或气象空间化数据在线存储。 | 否 |
| 2 | △ | 软件著作权要求 | 要求产品为国产数据库管理系统，需提供产品计算机软件著作权登记证书扫描件。 | 是 |
| 3 | ★ | 产品授权 | 矢量不少于3个节点使用授权 瓦片不少于3个节点使用授权 | 否 |
| 兼容性要求 |  |  |  |  |
| 4 | ★ | 系统兼容性 | 支持本次投标所投操作系统和国产操作系统，如银河麒麟、统信、中标麒麟等。 支持X86、ARM等通用架构标准PC服务器。 支持国产CPU，如鲲鹏、龙芯、飞腾、海光等。 支持当前最流行的数据库SQL标准ANSI/ISO SQL92、ANSI/ISO SQL99等。 支持C API、ODBC、JDBC、PDO、GO、ADO.NET接口规范。 数据库字符集应支持多语种，如英文、中文等，并支持中文国家标准的中文字符的存储处理，支持GB18030-2022标准。 兼容商业主流GIS软件 | 否 |
| 5 | # | 业务兼容性 | 兼容北京市气象局“气象大数据智能管理平台”业务系统相关应用，配合完成兼容适配。 需提供承诺函并加盖投标人公章。 | 是 |
| 其他功能要求 |  |  |  |  |
| 6 | △ | 功能要求 | 支持矢量、栅格、轨迹等等数据的空间索引及查询，以及三维实体/倾斜摄影/激光点云等类型数据存储。 提供时空数据模型、时空索引和时空算法。 提供产品白皮书或承诺函并加盖投标人公章。 | 是 |
| 7 | ★ | 数据库安装 | a) 支持命令行或图形化的安装； b) 支持命令行或图形化的可配置安装能 力； c) 依据安装环境提供相应的初始化参数 配置值； d) 提供图形化软件组件管理向导工具 | 否 |
| 8 | ★ | 数据库重启 | a) 支持命令行或图形化的方式关闭和启 动服务； b) 关闭服务后，再启动服务，服务正常 | 否 |
| 9 | ★ | 安装配置日志 | a) 提供软件安装的日志记录功能； b) 记录的软件安装信息完整正确； c) 提供安装配置操作的日志记录功能； d) 记录的配置操作信息完整正确 | 否 |
| 10 | ★ | 升级维护 | a) 支持版本升级，保证版本间功能和数据 的兼容性； b) 厂商提供当前版本与历史版本的差异 说明文档，包含新版本对软件和硬件的支 持情况 | 否 |
| 11 | △ | 安装和升级的兼容 性 | 支持在不同 CPU 架构的节点上安装配置、 升级，且安装配置、升级数据库的命令行 或图形界面相同或相似 | 是 |
| 12 | 本项目不涉及该指标要求 | 节点部署 | a) 支持节点安装配置； b) 支持通过单一节点发起并将数据库部 署在多个节点上 |  |
| 13 | ★ | 参数配置 | a) 依据工作负载和运行环境，提供配置参 数修改的能力； b) 修改数据库配置参数后，配置参数立即 生效或数据库重新启动生效，立即生效的 配置参数和需要数据库重新启动方可生效 的配置参数应在相关文档中明确 | 否 |
| 14 | 本项目不涉及该指标要求 | 存储配置 | a) 提供数据库级物理存储位置、逻辑存储 参数配置功能； b) 在数据库初始化阶段，提供数据库物理 读写块大小的配置功能； c) 提供数据库存储对象空间使用参数的 配置功能； d) 提供索引数据存储参数管理功能 |  |
| 15 | 本项目不涉及该指标要求 | 内存配置 | a) 提供数据库内存规划和配置建议； b) 依据物理内存规划数据库可用内存； c) 依据可用内存或负载情况，自动设置或 向用户建议不同数据缓存区大小 |  |
| 16 | ★ | 基础数据类型 | a) 支持数值类型； b) 支持字符类型； c) 支持二进制类型； d) 支持日期和时间类型； e) 支持布尔类型； f) 支持（大）文本类型； g) 支持大对象类型 | 否 |
| 17 | 本项目不涉及该指标要求 | 扩展数据类型 | 支持间隔、XML、JSON 等数据类型 |  |
| 18 | 本项目不涉及该指标要求 | 自定义数据 类型 | 具备用户自定义数据类型的能力，可支持 不同应用场景的数据类型需求 |  |
| 19 | ★ | 数据存储 基础功能 | 支持基础数据类型 | 否 |
| 20 | 本项目不涉及该指标要求 | 数据存储增 强功能 | a) 支持扩展数据类型； b) 支持自定义数据类型 |  |
| 21 | ★ | 数据检索 基础功能 | 支持基础数据类型 | 否 |
| 22 | 本项目不涉及该指标要求 | 数据检索增 强功能 | a) 支持扩展数据类型； b) 支持自定义数据类型； c) 支持中文检索功能，如使用中国纪年历 法进行检索 |  |
| 23 | ★ | 核心 SQL 能力 | a) 支持左外连接； b) 支持右外连接； c) 支持内连接； d) 支持全连接 | 否 |
| 24 | ★ | 字符集 | 中文字符集符合 GB 18030 的要求 | 否 |
| 25 | ★ | 常用操作符 | a) 支持逻辑操作符及相关运算； b) 支持比较操作符及相关运算； c) 支持算术运算符及相关运算 | 否 |
| 26 | ★ | 条件表达式 | a) 支持对比条件表达式； b) 支持逻辑条件表达式； c) 支持空值条件表达式； d) 支持等于条件表达式； e) 支持模式匹配条件表达式； f) 支持区间条件表达式； g) 支持 IN 条件表达式； h) 支持存在条件表达式； i) 支持以上条件表达式的复合表达式 | 否 |
| 27 | ★ | SQL 执行 计划 | 支持 SQL 计划，使 SQL 按照指定的语句执 行，并实现预期结果 | 否 |
| 28 | ★ | 基础对象类型 | a) 支持用户的创建、删除、修改； b) 支持角色的创建、删除、修改； c) 支持存储过程的创建、删除、修改； d) 支持表操作功能； e) 支持自增序列； f) 支持主键约束、唯一性约束、检查约束 和联合主键约束； g) 支持游标功能； h) 支持视图的创建、删除、修改； i) 支持数值计算函数、字符处理函数、日 期时间值函数、间隔函数、类型转换函数、 位运算函数、聚合函数、格式化、系统信 息等常用函数 | 否 |
| 29 | 本项目不涉及该指标要求 | 扩展对象类 型 | a) 支持包的创建、删除、修改； b) 支持触发器的创建、删除、修改； c) 支持外部链接的创建、删除，并可以通 过外部链接进行外部访问； d) 支持作业的创建、删除、修改； e) 支持全局唯一的自增序列； f) 支持创建函数索引； g) 支持定义同义词 |  |
| 30 | ★ | 基础表分区管理 | a) 哈希分区方式； b) 范围分区方式； c) 列表分区方式 | 否 |
| 31 | 本项目不涉及该指标要求 | 扩展表分区 管理 | a) 支持数据库表分区及二级分区能力； b) 支持建立分区索引 |  |
| 32 | 本项目不涉及该指标要求 | 查看对象 | a) 支持查看数据库信息； b) 支持查看表对象信息； c) 支持查看索引对象信息； d) 支持查看字段对象信息； e）支持查看约束对象信息； f）支持查看数据库实例信息； g）支持查看表空间信息 |  |
| 33 | 本项目不涉及该指标要求 | 查看日志、 系统信息 | a) 支持查看日志文件的能力； b）厂商提供查看实例数据缓存的视图或图 形化管理工具； c）厂商提供查看日志缓存的视图或图形化 管理工具； d）厂商提供查看数据字典的视图或图形化 管理工具 |  |
| 34 | ★ | 对象变更 | a)支持数据库的创建、删除、更新以及数 据库属性的查询； b)支持在线变更表结构、索引； c)支持数据的增加、删除、修改和查询 | 否 |
| 35 | 本项目不涉及该指标要求 | 查看会话系 统表/视图 | a) 提供查看会话标识的视图或图形化管 理工具； b) 提供查看进程/线程标识的视图或图形 化管理工具； c) 提供查看用户标识的视图或图形化管 理工具； d) 提供查看最近的用户请求命令的视图 或图形化管理工具； e) 提供查看缺省模式的视图或图形化管 理工具； f) 提供查看登录时间/会话状态的视图或 图形化管理工具； g) 提供查看会话状态的视图或图形化管 理工具； h) 提供查看等待会话的锁信息的视图或 图形化管理工具； i) 提供查看等待时间统计信息的视图或 图形化管理工具； j) 提供查看使用时间统计信息的视图或 图形化管理工具 |  |
| 36 | 本项目不涉及该指标要求 | 查看监控连 接系统表/ 视图 | a) 提供查看连接标识的视图或图形化管 理工具； b) 提供查看连接状态的视图或图形化管 理工具； c) 提供查看连接用户的视图或图形化管 理工具； d) 提供查看连接类型的视图或图形化管 理工具； e) 提供查看当前事务信息的视图或图形 化管理工具 |  |
| 37 | 本项目不涉及该指标要求 | 异构数据库 联机访问 | 提供异构数据库数据联机访问功能 |  |
| 38 | 本项目不涉及该指标要求 | 完整性管理 | a) 支持验证表存储完整性； b) 支持验证索引存储完整性； c) 支持验证数据库存储结构完整性； d) 支持查看视图定义完整性； e) 支持查看存储过程/函数定义完整性 |  |
| 39 | ★ | 事务基础 特性 | 支持事务的 ACID | 否 |
| 40 | ★ | 死锁检测 与处理 | a) 在并发执行过程中，能检测到死锁； b) 提供解决全局死锁的机制； c) 具备死锁处理能力； d) 具备死锁超时回滚的能力； e) 具备死锁检测与处理记录功能 | 否 |
| 41 | ★ | 运行时统 计信息基础 功能 | a）数据库慢 SQL 统计： 1）支持统计 SQL 语句； 2）支持统计用户名； 3）支持统计数据库名； 4）支持统计执行时长； b）数据库性能状态统计： 1）支持统计每秒事务数和查询数； 2）支持统计 SQL 平均响应时间； 3）支持统计高频 SQL | 否 |
| 42 | 本项目不涉及该指标要求 | 运行时统计 信息增强功 能 | a)支持统计集群节点 CPU 使用情况； b)支持统计集群节点内存使用情况； c)支持统计集群节点磁盘使用情况； d)支持统计集群节点网络使用情况 |  |
| 43 | ★ | 日志 | a) 具备对各类事件进行日志记录的功能， 可通过日志查看操作内容、执行过程和结 果； b) 具备提示和警告功能，提示或警告数据 库结构修改、数据库运行配置修改等重要 操作； c) 日志完整正确，并且提供可读文本的形 式； d) 支持中文日志 | 否 |
| 44 | ★ | 远程运维 | 具备远程维护功能 | 否 |
| 45 | ★ | 报警 | a) 厂商提供通知管理员的方法或工具； b) 支持设置报警基线，数据库运行中遇到 重要事件、异常事件和状态、超过报警阈 值等情况时，通知管理员； c) 提供报警 API； d) 报警发生时，支持报警信息的实时展示 | 否 |
| 46 | 本项目不涉及该指标要求 | SQL 监测与 优化建议 | a) 实时监测 SQL 执行过程中资源使用情 况； b) 提供查询计划的缓存管理功能； c) 提供 SQL 改写的优化建议 |  |
| 47 | 本项目不涉及该指标要求 | 应用迁移 | a) 提供 SQL、存储过程等价语法转换，并 将转换后的语法在目标库进行校验，转换 后语法可编译可执行； b) 对转换出错或校验出错的语法进行定 位，引导用户进行错误校正后再次编译校 验； c) 尽量减少应用的修改，从源数据库迁移 到目标数据库，并可运行 |  |
| 48 | ★ | 数据迁移 | a) 提供元数据、数据库、数据库对象、表 数据快速迁移的功能； b) 支持数据迁移工具实现同构或异构数 据库之间的数据迁移； c) 支持全量数据迁移、增量数据持续同步 等迁移模式； d) 在数据迁移过程中具备应对传输异常 的能力，保障数据迁移的稳定性、连续性 和一致性； e) 支持存量数据的一次性迁移和增量数 据库的持续同步； f) 支持多种不同类型的源数据库和目标 数据库之间的数据迁移 | 否 |
| 49 | ★ | 数据比对 基础功能 | 对源数据库和目标数据库之间的数据进行 比对，支持数据一致性，并提供一致性比 对报告 | 否 |
| 50 | 本项目不涉及该指标要求 | 数据比对增 强功能 | 数据库数据比对规模是可配置的，用户可 根据业务需求，进行库级、表级等级别的 比对，提供数据修复功能 |  |
| 51 | ★ | 数据备份 | a) 运行状态下支持对数据库进行全库备份； b) 运行状态下支持对数据库进行部分备份； c) 运行状态下支持对数据库进行增量备份 | 否 |
| 52 | 本项目不涉及该指标要求 | 备份数据管 理 | a) 支持备份数据的加密； b) 支持备份数据的压缩； c) 支持备份数据的存储 |  |
| 53 | 本项目不涉及该指标要求 | 用户/模式 备份、恢复 | a) 支持对数据库的所有或指定用户/模式下的数据进行备份； b) 支持对数据库的所有或指定用户/模式下的数据备份进行恢复 |  |
| 54 | ★ | 多种存储 媒体备份、 还原 | 支持多种备份存储媒体，支持多种存储媒 体的部分、完整数据库数据还原处理能力 | 否 |
| 55 | ★ | 备份还原 的一致性校 验 | 提供数据库备份数据一致性校验的命令或 工具 | 否 |
| 56 | ★ | 集群构建 与管理 | a) 支持集群的运行环境； b) 支持创建并配置数据库集群； c) 配置信息至少包括日常运维管理、容灾 管理、日志管理、备份管理、监控等 | 否 |
| 57 | 本项目不涉及该指标要求 | 集群构建与 管理扩展要 求 | 在读写操作负载差距较大时，提供读写分 离能力 |  |
| 58 | ★ | 数据分布 | a) 支持自动数据分布； b) 按照指定规则设置数据分布 | 否 |
| 59 | ★ | 分布式计 算 | 支持在分布式节点上的并行计算 | 否 |
| 60 | ★ | 集群扩展 | a) 支持在线扩容、缩容； b) 集群扩容、缩容过程中支持分布式事务 ACID 特性 | 否 |
| 61 | ★ | 数据重分 布 | 支持按照数据库集群的节点、状态和负载 的变化，进行动态重分布 | 否 |
| 62 | ★ | 对应用透 明 | 当数据分布、分布计算、集群扩展、数据 重分布等变化时，不需要修改应用代码 | 否 |
| 63 | ★ | 均分负载 | 支持在集群环境下，事务并行执行 | 否 |
| 64 | ★ | 数据库开 发调试工具 | a) 具备图形化功能，提高易用性； b) 具备导入、编辑、保存、执行 SQL 语句 和 SQL 脚本功能； c) 具备复制、编辑现有数据库对象功能； d) 具备关键词显示标记、动态语法提示的 SQL 编辑器功能 | 否 |
| 65 | 本项目不涉及该指标要求 | 数据库预编 译工具 | 厂商提供预编译工具，支持嵌入式 SQL 编 程 |  |
| 66 | 本项目不涉及该指标要求 | 网络配置工 具 | a) 提供客户端、服务器端网络配置向导； b) 支持配置网络连接参数、主机、端口、 协议等内容 |  |
| 67 | 本项目不涉及该指标要求 | 创建、修改、删除工具 | a）支持数据库创建修改和删除； b) 支持配置数据库数据文件、日志文件、归档文件的存储位置、逻辑空间（如表空间）等参数； c) 支持配置数据库属性相关参数（如最大连接数等） |  |
| 68 | ★ | 用户、角色 管理工具 | a) 支持创建、修改、删除用户的功能； b）提供定义用户的功能； c) 支持创建、修改、删除角色的功能，且提供用户自定义角色的功能 | 否 |
| 69 | ★ | SQL 执行 计划查看工 具 | a) 提供与数据库管理系统进行 SQL 交互的 工具，方便运维工作； b) 支持查看 SQL 语句查询执行计划与统计 信息 | 否 |
| 70 | ★ | 数据库对 象工具 | a) 支持创建、修改、删除表的功能，支持 定义表结构、约束、存储配置管理的功能； b) 支持创建、修改、删除索引的功能，支持定义索引结构、类型、存储配置管理的功能； c) 支持创建、修改、删除视图的功能，支持视图定义的功能； d) 支持创建、修改、删除约束的功能，支持约束定义的功能 | 否 |
| 71 | ★ | 导入导出 工具 | a) 支持导出不同格式，可以将不同格式数据导入到数据库中； b) 支持不同级别和不同数据库对象的导入/导出功能； c) 支持从文本文件或者其他上游数据源将数据导入； d) 支持 SQL 脚本进行导入导出 | 否 |
| 72 | 本项目不涉及该指标要求 | 触发器、存 储过程/函 数工具 | a) 支持创建、修改、删除触发器的功能， 支持触发条件、事件的设置； b) 支持创建、修改、删除存储过程/函数 的功能，提供定义存储过程/函数的工具 |  |
| 73 | ★ | 数据库运 维工具 | a) 支持数据库、数据库存储对象结构、数据、统计信息更新维护； b) 支持数据库创建、数据库修改、数据库删除、数据库模板维护； c) 支持数据库任务自动化调度作业管理； d) 支持图形化展示数据库管理的各种元数据界面，展示的内容具有层次性，包括 模式、非模式数据字典信息 | 否 |
| 74 | 本项目不涉及该指标要求 | 监控跟踪工 具 | a) 收集和统计数据库某时间段的运行状态及性能信息，判断该时间的数据库运行 性能瓶颈； b) 支持系统状态监控能力，包括对集群、服务器和数据库状态的监控等； c) 支持性能瓶颈跟踪、运行过程监测与调优； d) 提供数据库实例、网络通信、数据库对 象的跟踪日志，日志数据准确、完整； e) 支持特定事件或事务发生时收集监控数据库活动事务数据； f) 支持跟踪数据库等待事件； g) 提供捕获并记录实例、数据库在特定时间点的状态 |  |
| 75 | 本项目不涉及该指标要求 | 图形化远程 启动、关闭 数据库 | a) 提供数据库资源配置向导； b) 提供远程数据库服务启动、关闭功能 |  |
| 76 | ★ | 图形化的 开发工具 | 厂商提供图形化的开发工具 | 否 |
| 77 | ★ | 图形化运 维工具 | 厂商提供图形化的运维工具 | 否 |
| 78 | 本项目不涉及该指标要求 | 图形化展示 工具 | 厂商提供图形化数据展示工具 |  |
| 79 | 本项目不涉及该指标要求 | 图形界面配 置参数基础 功能 | a）基本配置参数： 1）配置资源使用限额； 2）配置连接数； 3）配置白名单； b）逻辑存储配置： 1）图形界面支持逻辑存储配置； 2）提供图形化界面管理数据库对象逻辑空 间分配功能； c）提供图形界面配置参数功能，支持图形界面配置用户口令； d）配置审计： 1）支持图形化界面配置审计策略； 2）支持查看审计数据 |  |
| 80 | 本项目不涉及该指标要求 | 图形化管理 数据库对象 | 支持图形化管理统一的数据库实例、数据库日志文件、数据库运行模式、表对象、 表数据存储空间、索引定义类型、视图、 触发器、存储过程/函数、角色/用户权限、 同义词、序列、外部表、物化视图、作业 调度、数据库链接、分区表数据、服务器 资源分配、自增列 |  |
| 81 | 本项目不涉及该指标要求 | 图形化监控 | a）支持多实例集成监控与管理； b）支持操作系统和网络资源集成监控与管 理 |  |
| 82 | 本项目不涉及该指标要求 | 图形化管理 归档 | 支持对归档模式、归档文件位置、归档启 用/停用进行管理 |  |
| 83 | 本项目不涉及该指标要求 | 图形化管理 数据的备 份、还原/ 恢复 | 提供图形化管理数据的备份、还原/恢复的 功能 |  |
| 84 | 本项目不涉及该指标要求 | 图形化界面 易用性 | a) 支持浏览器图形界面管理； b) 图形化管理工具界面窗口、选单、图标、 文字、快捷键统一并易于理解 |  |
| 85 | ★ | 稳定运行 | a) 支持连续稳定运行； b) 支持数据库管理系统运行风险的报警能力 | 否 |
| 86 | ★ | 快速切换 | 支持快速切换，在主数据库出现故障时，能够快速切换到备用数据库，保障业务正 常运行 | 否 |
| 87 | ★ | 恢复无断 点 | 支持无断点恢复能力 | 否 |
| 88 | ★ | 主备备份 | a) 支持多副本，支持主副本与从副本之间 的数据同步，最低时延由生产厂商提供； b)提供数据库复制技术，包括基于日志的 备用数据库远程数据库备份技术，并具备 数据副本间的复制能力 | 否 |
| 89 | ★ | 实例容灾 | a) 在任意数据库实例出现故障时，集群内 服务正常运行，数据不丢失，集群整体业 务可用； b) 在实例故障、节点故障等单数据库实例 故障时，RPO 时间等于 0，RTO 时间小于 30s | 否 |
| 90 | ★ | 容灾部署 | a)提供远程容灾部署与管理功能； b)提供生产中心与备份中心之间的容灾部 署与管理功能 | 否 |
| 91 | ★ | 同城容灾 | a) 支持同城双中心部署，当主中心故障时，业务切换到备中心； b) 由于网络、供电等原因造成的可用区级 故障，触发集群计划外停机，在同城多可 用区场景下，RPO 时间等于 0，RTO 时间小于 1 分钟 | 否 |
| 92 | △ | 异地容灾 | a) 城市级故障，比如地震，业务可以切换 到异地； b) 异地灾备场景支持两地三中心部署架 构，在本地建立同城灾备中心，在异地建 立异地灾备中心， RPO 时间小于 1 分钟， RTO 时间小于 10 分钟 | 否 |
| 93 | ★ | 服务端编 程稳定性 | 支持当用户自定义的存储过程、函数运行 异常时，数据库稳定运行 | 否 |
| 94 | ★ | 网络容错 | 网络中断时，保障事务一致性 | 否 |
| 95 | ★ | 检测报警 | a) 支持数据库实例启动时错误检测能力； b) 支持加载不同文件格式、不同大小数出现错误时的故障检测和处理能力； c) 支持数据库备份执行过程中发生故障 时报错或者报警能力； d) 支持数据库恢复发生故障时报错或者报警能力 | 否 |
| 96 | ★ | 故障恢复 | a) 系统故障重启后能正常运行且支持数 据一致性； b) 支持完全媒体故障恢复的能力； c) 提供基于时间点故障恢复功能 | 否 |
| 97 | ★ | 不同级别 故障可恢复 | 支持数据库事务故障、系统故障、存储媒 体故障不同级别的可恢复能力 | 否 |
| 98 | ★ | 云化部署 | 支持虚拟化部署或容器化部署等云化部署 方式 | 否 |
| 99 | ★ | 硬件平台 兼容 | a) 同源支持以下至少三种 CPU 平台架构： 1) ARM； - LoongArch； 3）MIPS； 4) SW64； 5) x86； b) 支持 SMP 和 NUMA 的运行环境 | 否 |
| 100 | ★ | ODBC | 支持 ODBC | 否 |
| 101 | ★ | JDBC | 支持 JDBC | 否 |
| 102 | ★ | 交付方式 | 以光盘、便携式移动设备、镜像文件、在 线下载等交付方式提供产品交付物 | 否 |
| 103 | ★ | 产品维护 周期 | 产品自发布之日起至产品停止功能升级（包含不限于新特性、新硬件支持、问题 修复、安全补丁等）之日止≥5 年 | 否 |
| 104 | ★ | 产品延伸 服务周期 | 产品停止功能升级之日起至产品停止功能 维护（包括问题修复、安全补丁等）之日 止≥4 年 | 否 |
| 105 | ★ | 产品延伸 安全服务周 期 | 产品功能维护停止之日起至产品停止安全 维护（包括中高风险漏洞修复）之日止≥2 年 | 否 |
| 106 | ★ | 售后服务最小保障期 | 自销售之日起，产品售后服务周期≥6 年 | 否 |
| 107 | ★ | 供应链与服务保障基础要求 | a)提供多种形式支持服务，包含电话、电 子邮件、远程连接等； b)提供技术支持服务，支持同城 4h、异地 12h 响应要求，两个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障提供可行的升级方案； c)提供培训材料、产品手册、培训视频等 培训相关内容； d) 建立全国技术服务体系和服务团队，符 合专业服务体系标准要求，提供原厂中文 服务； e) 服务周期内支持版本免费升级； f) 开源产品对获得的社区源代码进行安全性和知识产权审查与管理； g) 提供数据库参数、慢 SQL 语句的性能优化指南，包含性能优化的具体措施、技巧、案例及建议等； | 否 |
| 108 | 本项目不涉及该指标要求 | 定制服务 | 针对关键客户提供代码级定制优化服务 |  |
| 109 | 本项目不涉及该指标要求 | 驻场服务 | 提供原厂团队驻场服务 |  |
| 110 | 本项目不涉及该指标要求 | 在线反馈 | 支持在线问题反馈 |  |
| 111 | ★ | 基本要求 | 数据库应当符合安全可靠测评要求 | 是 |
| 112 | 本项目不涉及该指标要求 | 安全架构 | 将系统管理员分为数据库管理员、数据库 安全员和数据库审计员三种类型 |  |
| 113 | ★ | 漏洞管理 | 建立漏洞管理机制，及时通过邮件、网站 等方式将安全漏洞告知用户，并提供安全 补丁对漏洞进行修复 | 否 |
| 114 | ★ | 身份鉴别及访问控制 | 提供身份鉴别及访问控制，加解密的密码 要求符合 GM/T0028 的相关规定 | 否 |
| 115 | 本项目不涉及该指标要求 | 防篡改 | a) 支持对指定的表开启防篡改能力，开启 后，对重要数据的增、删、改操作，记录 篡改校验信息，并提供篡改校验能力； b) 支持对指定的表开启追溯能力，开启后，对数据的变更具有全向追溯能力，能 够记录数据变更的历史信息以及相应的操 作记录 |  |
| 116 | 本项目不涉及该指标要求 | 全密态 | 支持全密态的等值、非等值查询能力 |  |
| 117 | 本项目不涉及该指标要求 | 安全扩展要求 | 支持自身数据的动态脱敏和透明加密 |  |
| 118 | 本项目不涉及该指标要求 | 闪回查询 | 支持数据库闪回查询 |  |
| 119 | 本项目不涉及该指标要求 | 闪回恢复 | 支持闪回查询实时恢复数据，支持不同级 别（如库级、表级等）的闪回恢复 |  |

## 2.2服务标准、期限、效率等要求

| 序号 | 内容 | 重要性 | 服务要求标准 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 售后服务要求1 | ★ | 投标人需承诺： - 确认最终用户与采购人保持一致，否则将追究责任，可通过厂商电话确认设备，质保方为北京市气象局。 - 投标人提供至少5年（自最终验收合格之日起计算）且满足“首都精准天气预报服务和重大活动人工影响天气保障工程”工程项目竣工验收后2年的质量保证和技术支持服务。所涉费用均包含在投标报价中。 提供承诺函并加盖投标人公章。 | 是 |
| 2 | 售后服务要求2 | ★ | 所有产品必须为原厂全新未拆封，所有配件需在原厂完成装配，不得在用户现场改装。 提供承诺函并加盖投标人公章。 | 是 |
| 3 | 售后服务要求3 | # | 投标人需承诺： （1）提供所投产品及其附属产品的5年（自最终验收合格之日起计算）7*24小时保修服务（含维修、换件、升级），所涉费用均包含在投标报价中。 （2）发生故障时工程师需在4小时内到达现场，12小时内排除故障。对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备。 提供承诺函并加盖投标人公章。 | 是 |
| 4 | 应答真实有效 | ★ | 投标人承诺所有投标应答真实有效，若中标后发现有虚假应答，中标无效。给采购人造成损失的，投标人依法承担赔偿责任。提供承诺函并加盖投标人公章。 | 是 |
| 5 | 投标人服务标准 | # | （1）投标人承诺：如果中标，投标人将按照采购人的要求进行部署。若投标人承诺功能未实现，采购人有权要求投标人更换达到要求的产品和提供达到要求的服务（包括但不限于硬件设备和系统集成服务等），并有权追究投标人法律责任。 提供承诺函并加盖投标人公章。 （2）投标人承诺：质保期内投标人应提供7×24现场保修和技术支持服务，提供4小时内上门，如诊断为硬件故障，应携带备件并进行现场更换，承诺尽力在最短时间内恢复系统正常运行，如果故障不能在1个工作日内排除，投标人应提供同型号设备替换，保证采购人的正常使用。如同型号设备升级不再生产，则需提供不低于原设备功能的备机。所涉及费用均包含在投标报价中。如果投标人在接到通知后的12个小时内未作出响应，则由于故障所造成的全部损失由投标人承担。提供承诺函并加盖投标人公章。 （3）投标人承诺：质保期内，投标人须对本项目中所提供的软件进行升级，保修。如果用户根据实际要求修改软件时，在合理范围内，供应商须及时修改。质保期内，投标人必须负责对提供的设备进行现场维修和更换故障配件；同一设备出现两次以上故障时，必须提供同样的全新设备进行更换。所涉费用均需包含在投标报价中。提供承诺函并加盖投标人公章。 | 是 |
| 6 | 驻场服务要求 | # | 投标人承诺：遇重大任务保障（采购人启动三级及以上应急响应）期间，应根据采购人要求，投标人须增派相关人员提供全天24小时驻场技术服务。提供承诺函并加盖投标人公章。 | 是 |
| 7 | 人员资格标准 | # | 本项目实施期间，投标人需为本项目组织专门不少于5人的项目团队。其中项目经理1人，实施工程师不少于4人。投标人项目经理需从事项目管理经验5年以上，具备信息系统项目管理师（高级）证书，需提供项目经理与投标人或其分公司签订的劳动合同复印件以及学历、学位证书和相关资质证书复印件。 | 是 |
| 8 | 培训标准 | ★ | 1、投标人应制定培训计划，提供即视为满足。 2、投标人需承诺提供相关培训教材等培训用品，确保采购人的技术人员能够在最短的时间内熟悉产品的各项特性，具备初步的维护和使用能力。掌握服务器的使用与维护。投标人应为本项目采购人提供至少1次培训。每次培训不少于1天。提供承诺函并加盖投标人公章。 | 是 |
| 9 | 知识产权 | ★ | 投标人应承诺其所提供的产品及服务不侵犯第三方的知识产权，否则，由此给采购人造成的一切损失由投标人承担。本项目使用的第三方软件，须在投标文件中明确指出和说明采购人拥有使用权，采购人使用该软件不需要任何其它费用。 提供承诺函并加盖投标人公章。 | 是 |

## 2.3为落实政府采购政策需满足的要求

满足财政部、工业和信息化部印发的《通用服务器政府采购需求标准（2023版）》等本项目采购货物相关需求标准。

## 2.4项目实施要求

| 序号 | 内容 | 重要性 | 实施标准 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目实施过程控制 | ★ | 在项目交付服务中，中标人须提供专业项目经理管理项目交付。项目经理作为项目管理接口人，负责以下工作： （1）需求管理，对项目需求进行沟通和确认； （2）整体设计和建设方案的讨论和输出； （3）项目实施计划的制定和输出； （4）项目变更管理，管理项目需求变更并执行项目变更； （5）项目进度管理，对项目整体进度进行管控； （6）沟通管理，汇报项目进展和状态； （7）问题解决，负责收集，跟踪和安排资源解决项目过程中出现的问题； （8）项目验收，负责推动项目验收工作，签署完工报告。 中标人负责配合项目监理、总集成、项目管理等对项目的管理，按要求提交相关文档，包括但不限于：项目计划、沟通管理计划、项目周月报、会议纪要等。 提供承诺函并加盖投标人公章。 | 是 |
| 2 | 项目实施过程文档管理 | △ | 包含但不限于：施工方案、货物点交单、到货验收单、设备／软件随带资料配件移交单、施工现场环境核对表、设计变更单、加电测试报告、设备参数配置表、系统软件安装表、现场测试报告、系统割接报告、施工日志、竣工图、工程完工报告、工程试运行报告、工程初步验收报告、工程初步验收整改报告、工程竣工验收报告等。 提供承诺函并加盖投标人公章。 | 是 |
| 3 | 项目安装过程安排 | # | 投标人应制定详细的安装过程计划，说明关键步骤。设备安装前应备齐所需材料工具，熟悉作业环境；设备到达现场，具备安装条件后10个工作日内完成上架安装，并完成相应工作，包括但不限于到货清点；设备安装及调测，含设备安装所需配件、耗材等；系统联调及测试；需根据应用系统需求，进行配置调整及系统优化工作。 提供承诺函并加盖投标人公章。 | 是 |
| 4 | 项目验收安排 | ★ | （1）中标人须完成本项目建设内容，所有设备完成到货、上架、安装、调试，各项指标满足合同要求，验收材料准备齐全才能提交初步验收申请； 中标人须通过初步验收后，进行不少于3个月的试运行，试运行期间无重大设备故障，验收材料准备齐全才能提交最终验收申请。 （2）验收工作由采购人组织实施，中标人项目团队应在监理方监督下，协助采购方完成各阶段验收工作的准备，包括但不限于：整理完成各类文档（电子、纸质）、准备验收环境、提供各类支撑工具等。 提供承诺函并加盖投标人公章。 | 是 |

## 2.5采购标的的功能、应用场景、目标等基本要求

基础资源池由计算资源、存储资源、基础软件资源构成，其中：

1）计算资源包括C86计算型服务器、虚拟机、容器、内部互联交换机、负载均衡等硬件/虚拟硬件，以及虚拟化/容器计算、分布式计算支撑等软件定义环境；

2）存储资源包括C86计算存储型服务器、磁盘阵列、分布式NAS存储、分布式对象存储、内部互联交换机等硬件，以及分布式数据库支撑环境、备份归档软件。

3）基础软件资源包括缓存服务、消息服务、AI计算框架等中间件软件服务资源。

基础资源池架构图

对应不同网络接入环境和网络安全域，现有基础资源池包含核心区、政务外网DMZ区、专网DMZ区、互联网DMZ区和业务测试区。核心区基础资源池根据应用系统的功能特点、性能要求、重要程度、安全要求等，又划分为	数据交换及质控资源区、产品加工与数据智能分析资源区、	数据存储与服务资源区、	应用支撑资源区等。本次扩充以提升核心区计算和存储能力为主，对其他区域进行必要的补充。

基础设施云平台提供多样化、集群化、服务化的资源支撑，包括：

1）气象大数据智能管理平台支撑功能

数据共享交换、数据存储管理需要集群化的物理服务器支撑构建分布式计算、分布式存储环境，用于存储和管理结构化和非结构化气象数据的分布式数据库和分布式对象存储，均对计算资源能力、存储资源容量及I/O性能要求高，对服务器节点之间互联网络带宽要求高。气象数据、社会数据、行业数据、互联网数据、物联网数据的存储，一方面要满足气象应用的数据资源获取及其时效要求，另一方面要保障基础数据和关键产品长期归档安全。

数据加工处理和数据智能分析需要集群化的物理服务器支撑构建分布式计算环境，包括流式计算、容器计算、AI加速计算、并行计算等等，提高产品加工效率，满足时效要求。

2）业务应用系统支撑功能

重大活动气象保障指挥综合平台、精准天气预报服务系统（数字气象台）、精细化多端气象服务平台（智慧气象服务管家）、人影智能化融合指挥作业平台以及信息运维管理监控等系统需要快速响应、不同配置、弹性调度的主机支撑应用（端）部署、运行。部分负载较重或需要图形加速卡的应用，需要独立物理机承载运行。

2.5.1计算环境建设

1）虚拟化环境

OpenStack框架是目前主流的虚拟化平台落地框架，根据业界案例、以及OpenStack技术在气象部门的应用实践，基于OpenStack内核的商用云平台管理软件仍存在产品版本更新快、升级维护操作难度大等问题，其优势在于插件化、流程化、服务化的组件框架，框架允许自由选择可用插件、组件技术，比如可选用不同的计算虚拟化技术（如Vmware、XEN、KVM等）、不同类型的存储系统（如Ceph、VSAN、NAS等）构建虚拟化存储、网络虚拟化技术，通过不同功能的插件：计算虚拟化驱动Nova、存储虚拟化驱动Cinder（块）/Swift（对象）、网络虚拟化驱动Neutron，以及配套的镜像服务(Glance)、身份认证服务(Keystone)和Web界面服务(Horizon)等诸多组件，实现基础设施资源的云化、统一管理、服务化。

技术框架如下：

虚拟化环境技术框架图

为简化业务监控系统对异构资源管理的复杂度，采用部署基于OpenStack内核的商用云平台管理软件和底层虚拟化软件构建虚拟化环境，并由运维管理平台提供资源申请、调度服务。

用于虚拟化的物理服务器部署虚拟化软件（Hypervisor软件），对CPU、内存消耗较大，因此，配置较高性能的超融合服务器集群，单台服务器CPU选用通过安全可靠测评的主流高配处理器，内存配置在512G以上，本地磁盘以SSD盘为主，且配置较大容量的本地磁盘支撑构建全局块存储空间（用于承载虚拟机镜像文件、小规模的数据库安装空间）。虚拟机数据存储空间可使用数据存储池的磁盘阵列以及分布式NAS存储空间。

2）容器环境

容器技术是在Linux环境下提供更为细粒度资源隔离和资源控制的一种手段，使用Control Groups(Cgroups)做资源管理，使用Namespace做隔离。相比于虚拟机而言，容器不依赖硬件仿真，在性能上额外损失很少，适合用来构建支撑微服务化的应用框架。

此次设计的容器环境采用Docker容器技术，在一定数量的C86计算存储型物理服务器上直接部署Docker引擎、容器集群管理软件构建容器服务环境，系统架构如下：

容器环境系统架构图

容器集群管理软件部署在控制节点服务器，容器实例运行在计算节点。容器集群管理软件提供图形化应用编排工具，便于用户高效地创建并部署应用；提供高性能可伸缩的容器应用管理服务，支持用 Docker 容器进行应用生命周期管理，提供多种应用发布方式和持续交付能力并支持微服务架构；支持大规模集群和高性能并发部署。

3）分布式计算环境

气象业务计算模型开发，由于要求灵活性适配性比较强，不太适合使用技术或过程封装很严重的商业化分布式计算软件。按照业务需求，根据实际场景设计选用不同的分布式计算架构，设计如下：

- 离线分析计算，典型场景如气候类统计，选用MapReduce模式进行开发和部署。

- 近时计算，典型场景如挖掘分析业务，复杂模型计算，大规模数据统计等，基于大规模分布式数据集的迭代计算，挖掘计算采用Spark方式进行开发和部署。

- 实时流计算，典型场景如基于海量数据的数据查询检索显示，日志在线分析，数据告警等，实时性要求更高，具有多计算环节或更细粒度更为灵活的计算任务的分配模型，采用Storm进行开发和部署。

从物理架构上，支撑部署以上三种分布式计算软件的物理服务器及服务器拓扑架构均相同：均使用2路C86计算型服务器，服务器CPU、内存配置较高、并配置SSD高速缓存磁盘；本地磁盘需配置一定容量，且不需要配置RAID（JBOD模式）。服务器节点直接接入现有业务网络，节点之间配置内部交换网络和互信访问，在每个节点安装相应软件后，通过配置文件定义集群、集群服务器的角色，对外提供服务。

4）GPU加速计算环境

GPU加速计算环境由GPU加速服务器和AI计算框架构成，用于支撑三维图像处理算法和AI加速推理算法运行。从物理架构上，支撑部署GPU加速计算软件的物理服务器使用2路C86计算型服务器，服务器CPU、内存配置较高、并配置SSD高速缓存磁盘和GPU加速卡；本地磁盘需配置一定容量。服务器节点直接接入现有业务网络，节点之间配置内部交换网络和互信访问，在每个节点安装相应软件后，通过配置文件定义集群、集群服务器的角色，对外提供服务。

2.5.2存储环境建设

数据存储支撑环境包括分布式数据库、分布式文件存储和磁盘阵列以及备份存储等。

1）分布式数据库支撑

从物理架构方面，支撑部署分布式表格系统、分布式分析型数据库、分布式关系型数据库软件的物理服务器及服务器拓扑架构均相同：均使用2路C86计算存储型服务器，服务器内存、本地磁盘容量配置较高、并配置SSD高速缓存磁盘，节点之间必须配置单独用于内部互联的万兆交换机。服务器节点承担不同的角色，主要包括分布式数据库管理节点、数据节点、SQL节点等。

2）分布式文件存储支撑

非结构化数据一般以数据文件进行长期存储，文件存储可基于块存储、分布式NAS、分布式文件系统（如HDFS）、分布式对象存储实现，技术对比见“数据存储与服务子系统”。本方案中设计采用商用分布式NAS存储系统、分布式对象存储作为文件存储技术方案：雷达、卫星、数值预报、再分析等基础数据产品文件较大、需要直接文件读写，适合使用分布式NAS存储；对于天气预报、气候预测、决策服务、专业服务、公众服务等最终产品，其文件一般较小（KB级）、较多、且主要面向发布，不用再对其进行加工处理，适合使用分布式对象存储。分布式NAS存储和对象存储的可用容量和配置容量安全配比一般在0.6~0.7之间，如需要6PB的可用存储空间，则至少需要配置10PB的裸容量。

3）磁盘阵列

数据快速交换和结构化数据库存储等还需要集中存储的支持。满足大量文件快速收集处理和结构化数据查询需要高IOPS的存储支持，使用高速全闪存磁盘阵列；对于冷数据采用混合磁盘阵列。本项目购置一套可用容量不少于1PB的全闪存磁盘阵列以及一套可用容量不少于3PB的混合磁盘阵列。

4）备份存储

备份存储采用一体化备份节点。备份存储可用容量不少于6PB

2.5.2部署方案

本次设备部署于数据中心机房，分核心区、政务外网DMZ区、专网DMZ区、互联网DMZ区和业务测试区五个区部署。

| 序号 | 区域 | 部署设备类别 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核心区 | 分布式计算服务器 | 20台 |
|  |  | 分布式计算存储服务器 | 24台 |
|  |  | 分布式大数据节点 | 16台 |
|  |  | 分布式数据库服务器 | 5台 |
|  |  | AI加速计算服务器 | 12台 |
|  |  | 虚拟化服务器 | 32台 |
| 2 | 政务外网DMZ区 | 虚拟化服务器 | 5台 |
| 3 | 专网DMZ区 | 虚拟化服务器 | 5台 |
| 4 | 互联网DMZ区 | 虚拟化服务器 | 5台 |
| 5 | 业务测试区 | 虚拟化服务器 | 3台 |

3. 验收标准

3.1 中标人须完成本项目建设内容，各项指标满足招投标文件要求，验收材料准备齐全才能提交到货验收申请；

中标人须全部完成本项目建设内容并进行不少于3个月的试运行，试运行期间无重大设备故障，验收材料准备齐全才能提交初步验收申请。

3.2验收工作由采购人组织实施，中标人项目团队应在监理方监督下，协助采购方完成各阶段验收工作的准备，包括但不限于：整理完成各类文档（电子、纸质）、准备验收环境、提供各类支撑工具等。

4. 其他要求

4.1知识产权要求

采购人对项目实施过程中所产生的所有成果（包括发明、发现及相关技术资料、文档等）享有所有权（永久使用权、复制权和修改权等）。除本项目工作所需外，未经采购人书面同意，中标人不得擅自使用、复制采购人的商标、标志、数据信息、文档及其他资料。

中标人应保证其所提供的产品及服务不侵犯第三方的知识产权，否则，由此给采购人造成的一切损失由中标人承担。本项目使用的第三方软件，须在投标文件中明确指出和说明采购人拥有使用权，采购人使用该软件所需费用包含在投标报价中。

4.2保密要求

1）中标人参与项目的所有人员应严格遵守采购人的保密要求签订保密协议，并由中标人担保。

2）中标人对于采购人提供的资料，不得以任何形式向第三方传播。保密期限不受本项目期限的限制，在本项目履行完毕后，保密信息接受方仍应承担保密义务。

4.3归档要求

中标人应按照采购人的档案管理规定对文档进行管理，项目所涉及的需求分析、设计开发、联调测试、培训、推广等各阶段工作文档按文档类型、质量、数量、提供方式、提供时间等要求进行整理，经监理方确认后提交采购人归档。

4.4项目移交

在项目实施过程中所产生的工作成果属于采购人。中标人在项目验收时，须及时向采购人移交所有成果，不得将该成果用于与采购人无关的项目。

在项目开发过程中，为确保技术的一致性和完整性，中标人须按照产品移交计划分层次、分阶段进行技术成果移交。

4.5验收过程要求

中标人须全部完成本项目建设内容并进行不少于3个月的试运行，验收材料准备齐全才能提交验收申请。

验收工作由采购方组织实施，中标人项目团队应在监理方监督下，协助采购方完成各阶段验收工作的准备，包括但不限于：整理完成各类文档（电子、纸质）、准备验收环境、提供各类支撑工具等。

- 02：北京市气象局2024年度首都精准天气预报服务和重大活动人工影响天气保障工程-基础资源池建设-存储+交换机+软件采购

- 采购需求

- 采购标的

1. 采购标的

| 序号 | 货物或服务名称 | 数量 | 单位 | 备注 （核心产品） | 中小企业行业划型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核心区分布式文件存储 | 1 | 套 | 核心产品，不接受进口产品 | 工业 |
| 2 | 核心区分布式对象存储 | 1 | 套 | 不接受进口产品 | 工业 |
| 3 | 核心区全闪存磁盘阵列 | 1 | 套 | 不接受进口产品 | 工业 |
| 4 | 核心区混合磁盘阵列 | 1 | 套 | 不接受进口产品 | 工业 |
| 5 | DMZ区存储阵列 | 3 | 套 | 不接受进口产品 | 工业 |
| 6 | 内部互联交换机1 | 24 | 套 | 不接受进口产品 | 工业 |
| 7 | 内部互联交换机2 | 2 | 套 | 不接受进口产品 | 工业 |
| 8 | 核心区光纤交换机 | 2 | 套 | 不接受进口产品 | 工业 |
| 9 | DMZ区、测试区光纤交换机 | 4 | 套 | 不接受进口产品 | 工业 |
| 10 | 测试区存储阵列扩充 | 1 | 套 | 不接受进口产品 | 工业 |
| 11 | 服务器虚拟化 | 94 | 套 | 不接受进口产品 | 工业 |
| 12 | 版本代码管理 | 1 | 套 | 不接受进口产品 | 工业 |
| 13 | 测试指标 | 无 | 无 |  |  |

2. 项目背景/项目概述

按照集约化、标准化、规范化的思路，扩充现有基础资源池的资源功能和资源能力，对各类资源统一调度管理。基础资源池扩充基于气象大数据智能管理平台确定的软件环境、技术路线，提供相应的资源及架构支撑：提供规模化、集群化的物理服务器，支撑部署数据交换及多源数据处理部署需要的普通计算、流式计算、消息中间件、应用软件等计算环境和软件；支撑数据智能分析部署需要的并行技术、容器计算、GPU加速计算、分布式计算环境；支撑数据存储与服务部署需要的分布式数据库软件及存储管理软件、服务接口软件。为精准天气预报预警系统等五大业务应用系统提供业务应用服务器、计算存储支撑资源。

- 商务要求

1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

交付（实施）时间：本项目要求自合同签订之日起30日内完成全部安装调试，各项指标满足招投标文件要求，具备试运行条件。试运行3个月无重大故障，完成项目文档的编制和整理，具备初步验收条件。投标人可据此合理安排项目进度。

交付（实施）地点：北京市气象数据中心

2. 付款条件（进度和方式）

2.1、双方因本合同发生的一切费用均以人民币结算及支付。

2.2、中标人开户银行：

2.3、账户名称：                        ；账号：

2.4、付款方式：

- 签订合同之日起15个工作日内，中标人向采购人提交总合同金额10%即¥        元（大写：      ）的履约保函，中标人向监理方提交付款申请，审核无问题后，监理方出具支付意见，一同提交采购人审核，采购人审核通过后，中标人向采购人出具要求的相应金额增值税普通发票后60日内，采购人于财政资金拨付到位后向中标人支付合同总金额的（50）%（预付款），即¥     元人民币（大写：人民币              元整）；

- 本项目完成安装、调试，经采购人初步验收合格后30日内，中标人向监理方提交付款申请，审核无问题后，监理方出具支付意见，一同提交采购人审核，采购人审核通过后，中标人向采购人出具要求的相应金额增值税普通发票后60日内，采购人于财政资金拨付到位后向中标人支付合同总金额的30%，即¥___元人民币（大写：人民币      元整）；

- 本项目通过最终验收，并由采购人与中标人双方签署验收报告后30日内，中标人向监理方提交付款申请，审核无问题后，监理方出具支付意见，一同提交采购人审核，采购人审核通过后，中标人向采购人出具要求的相应金额增值税普通发票后60日内，采购人于财政资金拨付到位后向中标人支付合同总金额的10%，即¥___元人民币（大写：人民币           元整）；

- 尾款：“首都精准天气预报服务和重大活动人工影响天气保障工程”竣工验收结束后，采购人与中标人双方结算合同价款剩余部分。

- 履约保函：中标人按照约定履行合同，未发生违约情形，则采购人于采购人与中标人双方签署最终验收报告之日起  1  年后退还履约保函（不计利息）。

- 由于采购人系财政拨款单位，实际价款支付时间以采购人财政拨款到位时间为准。如因财政或有关部门就本项目资金未能及时拨款到位，待本项目资金到位后向中标人付款，而不视为采购人付款违约，采购人亦不承担任何违约责任。但中标人不得拒绝或延期履行义务，否则应按本合同约定承担违约责任。（7）采购人以银行拨付方式进行支付，支付前中标人须向采购人提供合同复印件、发票和验收单。否则，采购人有权拒绝付款且无需承担任何违约责任，但中标人不得拒绝或延期履行义务，否则应按本合同约定承担违约责任。

2.5、如发生中标人根据本合同约定向采购人支付违约金、赔偿金的情形，采购人有权直接从付款中扣除该等款项并于事后通知中标人，该情形下应当视为采购人已经依约履行了合同义务，所扣中标人的款项金额超过采购人本期应付未付金额时，中标人仍应向采购人补足。同时，若中标人对采购人的扣款有异议而不能协商解决时，中标人应依照本合同关于解决争议的约定方式解决。存在或解决相关争议的期间，中标人不得停滞或减缓其对合同的履行，否则对因停滞或减缓合同的履行所引起的任何及所有责任均应当全部给予赔偿。

3. 包装和运输（须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

3.1、货物包装箱内应附有详细的装箱清单，装箱清单应清楚标明与主机、附件、各种零部件和消耗品相对应的编号和名称。在包装箱中必须附有招标文件所要求的所有文件和资料。

3.2、货物的包装应为生产厂商出厂时的原包装。

3.3、投标人应确保所提供的货物在装卸、运输和仓储过程中有足够的包装保护，防止货物受潮、生锈、被腐蚀、受到冲撞以及其他不可预见的损坏。

3.4、货物应该由原厂直发项目现场。

4. 售后服务（质保期）

4.1、除在“技术要求”中特别注明外，对于所有投标货物，要求投标人必须承诺提供至少5年（自最终验收证书签署之日起计算）且满足“首都精准天气预报服务和重大活动人工影响天气保障工程”工程项目竣工验收后2年的质量保证和技术支持服务。所涉费用均包含在投标报价中。

4.2、在质保期内，遇重大任务保障（采购人启动三级及以上应急响应）期间，应根据采购人要求，投标人须增派相关人员提供全天24小时驻场技术服务。

4.3、在质保期内，投标人须对本项目中所提供的软件升级，保修。如果采购人根据实际要求修改软件时，在合理范围内，投标人须及时修改。质保期内，投标人必须负责对提供的设备进行现场维修和更换故障配件，并不收取任何额外费用；同一设备出现两次以上故障时，必须提供同样的全新设备进行更换。所涉费用均需包含在投标报价中。

4.4、在投标货物(含软件)5年质保期内投标人应提供7×24现场保修和技术支持服务，提供4小时内上门，如诊断为硬件故障，应携带备件并进行现场更换，承诺尽力在最短时间内恢复系统正常运行，如果故障不能在1个工作日内排除，投标人应提供同型号设备替换，保证采购人的正常使用。如同型号设备升级不再生产，则需提供不低于原设备功能的备机。所涉及费用均包含在投标报价中。如果投标人在接到通知后的12个小时内未作出响应，则由于故障所造成的全部损失由投标人承担。

4.5服务要求：

1）要求投标人具备完善的售后服务队伍，可及时响应最终用户的服务要求。投标人应明确说明此次投标的服务策略，提供此次投标货物的服务计划（售后服务内容、等级、相关服务指标、售后服务组织机构及人员安排情况及其联络信息）。

2）要求投标人所投设备制造商有常设备件库，投标人需承诺提供原厂商对产品质量保证及售后服务（提供加盖投标人公章的承诺书）。

3）要求投标人为所投设备提供的技术服务均为原厂服务，技术服务包括但不限于安装、调试、检验、试运行、培训、保修和技术支持等方面，原厂服务是指技术服务由所投设备制造商或其在国内的分支机构直接提供。

4.6服务范围包括但不限于：

1）设备日常维护、巡检；

2）故障电路及其他损坏设备的修理；

3）备件备品的购买；

4）重大故障或特殊故障的紧急远端或现场抢修；

5）其他必须的技术服务（例如软件的版本升级）；

4.7中标人在质保期内安装的任何零配件，必须是设备生产厂家原产的或是经其认可的，必须是新的未使用和未经修复的，除非最终采购人提供书面许可，否则不可使用此范围外的其他配件；正式更换备件必须来自设备生产厂家备件库，不得以其它方式替代。质保期内所有因更换或修理货物或部件而导致货物停止运行的时间应从其质保期内扣除。

4.8中标人应为采购人相关人员提供所投产品技术培训，通过培训，最终采购人的技术人员能独立掌握系统的配置，故障诊断，维护管理等技术，使之能适应系统正常运行的需求。包括以下内容：现场培训根据采购人要求，对采购人相关技术人员集中进行设备安装集成培训，人数不限；系统培训由设备原厂商对采购人技术人员进行相关基础知识培训，包括最新技术、设备使用、维护以及运行管理等内容；对于提供的所有培训，中标人必须保证师资力量，主要培训教员应有相应的专业资格和实际工作经历并至少有三年的教学经验，所有培训必须使用中文教学。

4.9投标人应针对项目情况制定培训计划，获得采购人与使用部门书面同意后，严格按多方拟定的培训计划执行。项目培训至少应涵盖四个阶段的培训：项目整体解决方案宣讲与培训、试运行阶段的系统使用培训、上线阶段的系统使用培训、项目终验阶段的最终用户培训。

5. 保险

货物按现场交货方式或工厂交货方式报价的，由中标人按照发票金额的110％办理“一切险”。

- 技术要求

1. 基本要求

1.1 采购标的需实现的功能或者目标

基于气象大数据智能管理平台确定的软件环境、技术路线，提供相应的资源及架构支撑：提供规模化、集群化的物理服务器，支撑部署数据交换及多源数据处理部署需要的普通计算、流式计算、消息中间件、应用软件等计算环境和软件；支撑数据智能分析部署需要的并行技术、容器计算、GPU加速计算、分布式计算环境；支撑数据存储与服务部署需要的分布式数据库软件及存储管理软件、服务接口软件。为精准天气预报预警系统等五大业务应用系统提供业务应用服务器、计算存储支撑资源。

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

2. 服务内容及要求/货物技术要求

①重要性分为“★”、“#”和“△”。★代表实质性指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝，#代表重要指标，△则表示一般指标项。

②“证明材料要求”项可填“是”和“否”。填“是”的，投标人须按“服务要求标准”提供相关证明材料。未明确说明证明材料形式的，承诺函、技术白皮书、产品彩页、测试报告均可，需加盖投标人公章。填“否”的，以偏离表响应为准。

2.1采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求

### 2.1.1、核心区分布式文件存储

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品要求 |  |  |  |  |
| 1 | # | 产品要求 | 存储系统软件必须具有完全的软件自主知识产权，非开源软件开发，不能使用开源Lustre和Ceph软件等，保障后续产品的连续性。 | 是 |
| 处理器要求 |  |  |  |  |
| 2 | ★ | 处理器要求 | 单颗CPU核数≥32核，并说明所采用的CPU芯片型号。 | 否 |
| 3 | ★ | 处理器要求 | 本次配置的CPU 基本频率≥2.5GHz | 否 |
| 存储关键芯片 |  |  |  |  |
| 4 | # | 存储关键芯片 | 为保证核心数据安全，存储的关键芯片（系统 BMC 管理芯片、SSD 控制芯片）均为国产芯片，保障数据安全可靠。 | 是 |
| 分布式架构 |  |  |  |  |
| 5 | ★ | 分布式架构 | 投标产品须满足全对称分布式架构，无独立元数据节点，性能、容量随节点数增加而线性增加，新增性能不低于单节点性能基线80%*新增节点个数，扩容过程中对业务无影响 | 是 |
| 存储容量 |  |  |  |  |
| 6 | ★ | 存储容量 | 系统配置裸容量≥20PB，有效总容量≥15PiB（1KB=1024B），节点数≥25个。 单节点规格：4U机架式，CPU物理核数≥96核，基本频率≥2.5GHz，内存≥512GB，系统盘≥2*480GB SATA SSD，缓存盘≥4*3.2TB NVMe SSD，主存盘数≥36块SATA硬盘，单块SATA硬盘不高于18TB，后端网络≥2个25GE RoCE，前端网络≥2*10GE/25GE TCP/IP。 | 否 |
| 内部交换机 |  |  |  |  |
| 7 | ★ | 内部交换机 | 配置内部组网≥2台高端以太网交换机，交换容量≥8Tbps，包转发率≥2400Mpps。单台配置：48*25G SFP28, 8*100G QSFP28, 2*交流电源, 25GBase-SR光模块32个，100GBase-SR4光模块-QSFP28-100G-多模模块4个，配置智能无损网络（RoCE v2）支持 | 否 |
| 内部交换机可靠性要求 |  |  |  |  |
| 8 | # | 内部交换机可靠性要求 | 实配支持跨机框链路聚合（vPC或DRNI或M-LAG等类似技术），要求参与配对的每台设备有独立的控制平面，不能用堆叠等多虚一技术实现。 | 是 |
| 数据保护功能 |  |  |  |  |
| 9 | ★ | 数据保护功能 | 数据冗余使用多副本或EC纠删码模式，支持+2/+3/+4灵活EC配比，最大支持22+2 EC配比，利用率高于90%，最多支持故障4个节点，当硬盘或节点故障时，可根据资源池冗余配比情况自动调整冗余保护算法 | 是 |
| 数据重构功能 |  |  |  |  |
| 10 | △ | 数据重构功能 | 当磁盘或存储节点故障时，系统能自动进行数据重建，无人工干预且数据重建速度要求每TB≤30分钟。 | 否 |
| 数据复制功能 |  |  |  |  |
| 11 | △ | 数据复制功能 | 支持存储系统间数据复制功能，相互复制的两套存储系统可支持故障主备切换（Failover）和故障恢复切换（Failback）能力，数据同步周期秒级，最低RPO<=1分钟。 | 否 |
| 数据完整性校验功能 |  |  |  |  |
| 12 | △ | 数据完整性校验功能 | 支持端到端数据完整性校验，提升数据可靠性。 | 是 |
| Qos功能 |  |  |  |  |
| 13 | ★ | Qos功能 | 为保障关键数据的高效存取，高速缓存系统须配置Qos功能，可基于指定文件系统或客户端进行流量控制配置，可限定带宽和IOPS上限。 | 是 |
| 并行客户端功能 |  |  |  |  |
| 14 | △ | 并行客户端功能 | 支持并行客户端，支持MPI-IO，兼容OpenMPI， MPICH2。 | 是 |
| 配额功能 |  |  |  |  |
| 15 | △ | 配额功能 | 支持文件系统级配额，支持容量和文件数配额，可基于用户和用户组设置配额，支持默认配额 | 是 |
| 元数据检索功能 |  |  |  |  |
| 16 | # | 元数据检索功能 | 须配置元数据检索功能，支持多协议元数据检索，可针对文件名、文件大小、创建时间、所属用户等关键字进行查询检索 | 是 |
| ROW快照功能 |  |  |  |  |
| 17 | # | ROW快照功能 | 支持基于命名空间和子命名空间粒度的ROW快照，快照对主机业务性能影响不能超过5%，快照占用的空间可在配额中统计。 | 是 |
| 国密算法 |  |  |  |  |
| 18 | △ | 国密算法 | 存储须支持通过国密加密算法对存储的数据进行加密 | 否 |
| 协议支持 |  |  |  |  |
| 19 | # | 协议支持 | 支持NFS/CIFS/POSIX/MPI-IO/HDFS/S3多种访问协议访问同一文件，避免因访问协议不同造成的数据拷贝，无语义损失，支持文件修改写、对象字典序、对象多段上传、对象多版本等常用语义，无需配置独立的网关节点 | 是 |
| 缓存加速功能 |  |  |  |  |
| 20 | △ | 缓存加速功能 | 支持配置并开启缓存加速，将文件元数据和热点数据缓存到NVMe SSD高速缓存中；热点数据加速策略可基于文件名/扩展名、GID/UID配置 | 否 |
| 审计日志功能 |  |  |  |  |
| 21 | ★ | 审计日志功能 | 支持文件/对象/大数据（如NFS/CIFS/HDFS/S3）多种协议审计日志的记录、查询和导出，支持创建、重命名、删除操作记录到审计日志 | 是 |
| 运维管理功能 |  |  |  |  |
| 22 | △ | 运维管理功能 | 支持软件硬件统一品牌提供中文管理系统，支持统一的管理功能界面。（支持节点、存储池、共享、性能监控、容量监控、配额、用户、日志、告警、系统设置等统一管理） | 是 |
| 兼容性质量保证 |  |  |  |  |
| 23 | # | 兼容性质量保证 | 该产品第14项、第16项、第19项，均需提供国家认可的检测机构出具的检测报告复印件证明，以保证与平台软件、气象应用的兼容性 | 是 |

### 2.1.2、核心区分布式对象存储

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品要求 |  |  |  |  |
| 1 | # | 产品要求 | 存储系统软件必须具有完全的软件自主知识产权，非开源软件开发，不能使用开源Lustre和Ceph软件等，保障后续产品的连续性。 | 是 |
| 处理器要求 |  |  |  |  |
| 2 | ★ | 处理器要求 | 单颗CPU核数≥32核，并说明所采用的CPU芯片型号。 | 否 |
| 3 | ★ | 处理器要求 | 本次配置的CPU 基本频率≥2.5GHz。 | 否 |
| 存储关键芯片 |  |  |  |  |
| 4 | # | 存储关键芯片 | 为保证核心数据安全，本次项目招标中存储的关键芯片（系统 BMC 管理芯片、SSD 控制芯片）均要求国产芯片，保障数据安全可靠。 | 是 |
| 分布式架构 |  |  |  |  |
| 5 | ★ | 分布式架构 | 投标产品须满足全对称分布式架构，无独立元数据节点，性能、容量随节点数增加而线性增加，新增性能不低于单节点性能基线80%*新增节点个数，扩容过程中对业务无影响 | 是 |
| 存储容量 |  |  |  |  |
| 6 | ★ | 存储容量 | 系统配置裸容量≥2.5PB，有效容量≥2PiB（1KB=1024B）。 节点数≥12个， 单个节点规格：2U机架式，节点CPU物理核数≥96核，CPU基本频率≥2.5GHz，内存≥512GB，系统盘≥2*480GB SATA SSD，缓存盘≥4*3.2TB NVMe SSD；主存盘数量≥12块，单块SATA硬盘不高于18TB； 后端网络≥2个25GE RoCE，前端网络≥2*10GE/25GE TCP/IP。 | 否 |
| 内部交换机 |  |  |  |  |
| 7 | ★ | 内部交换机 | 配置内部组网≥2台25GE以太网交换机，要求交换容量≥8Tbps，包转发率≥2400Mpps；要求电源风扇冗余配置。 每台实际配置25GE光接口≥48个，100GE光接口≥8个，实际配置25GE多模光模块≥12个，100GE多模光模块≥4个，要求内部交换机配置满足本存储后端全互联的要求。 | 否 |
| 内部交换机可靠性要求 |  |  |  |  |
| 8 | # | 内部交换机可靠性要求 | 要求支持跨机框链路聚合（vPC或DRNI或M-LAG等类似技术），要求参与配对的每台设备有独立的控制平面，不得用堆叠等多虚一技术实现。 | 是 |
| 数据保护功能 |  |  |  |  |
| 9 | ★ | 数据保护功能 | 要求数据冗余使用多副本或EC纠删码模式，支持+2/+3/+4灵活EC配比，支持大比例EC配比，利用率高于90%（如22+2配比），最多支持故障4个节点，当硬盘或节点故障时，可根据资源池冗余配比情况自动调整冗余保护算法 | 是 |
| 数据重构功能 |  |  |  |  |
| 10 | △ | 数据重构功能 | 当磁盘或存储节点故障时，系统能自动进行数据重建，在无人工干预条件下，可实现数据重建，且速度需至少满足：每TB≤30分钟。 | 否 |
| 数据复制功能 |  |  |  |  |
| 11 | △ | 数据复制功能 | 要求支持存储系统间数据复制功能，相互复制的两套存储系统可支持故障主备切换（Failover）和故障恢复切换（Failback）能力，数据同步周期秒级，最低RPO<=1分钟。 | 否 |
| 数据完整性校验功能 |  |  |  |  |
| 12 | △ | 数据完整性校验功能 | 要求支持端到端数据完整性校验，提升数据可靠性。 | 是 |
| 多租户功能 |  |  |  |  |
| 13 | ★ | 多租户功能 | 为方便数据隔离和后期运维，存储系统要求支持多租户能力，可基于租户设置多域控、协议类型、Qos，以租户为粒度进行数据检索和审计日志查询 | 是 |
| Qos功能 |  |  |  |  |
| 14 | ★ | Qos功能 | 为保障关键数据的高效存取，高速缓存系统须配置Qos功能，可基于指定租户、文件系统或客户端进行流量控制配置，可限定带宽和IOPS上限。 | 是 |
| 并行客户端功能 |  |  |  |  |
| 15 | △ | 并行客户端功能 | 要求支持并行客户端，支持MPI-IO，兼容OpenMPI， MPICH2。 | 是 |
| 配额功能 |  |  |  |  |
| 16 | △ | 配额功能 | 要求支持文件系统级配额，支持容量和文件数配额，可基于用户和用户组设置配额，支持默认配额 | 是 |
| 元数据检索功能 |  |  |  |  |
| 17 | # | 元数据检索功能 | 要求存储支持元数据检索功能，支持多协议元数据检索，可针对文件名、文件大小、创建时间、所属用户等关键字进行查询检索 | 是 |
| 分级功能 |  |  |  |  |
| 18 | ★ | 分级功能 | 要求支持分级功能包括配置数据写入策略、迁移策略和删除策略，一次性或周期性数据迁移 | 是 |
| 快照功能 |  |  |  |  |
| 19 | # | 快照功能 | 支持基于命名空间和子命名空间粒度的快照，快照对主机业务性能影响不超过5%，快照占用的空间可在配额中统计。 | 是 |
| 国密算法 |  |  |  |  |
| 20 | △ | 国密算法 | 要求存储支持国密加密算法对存储的数据进行加密 | 否 |
| 多协议访问 |  |  |  |  |
| 21 | # | 多协议访问 | 支持NFS/CIFS/POSIX/MPI-IO/HDFS/S3多种访问协议访问同一文件，无语义损失，支持文件修改写、对象字典序、对象多段上传、对象多版本等常用语义，不得配置独立的网关节点 | 是 |
| 缓存加速功能 |  |  |  |  |
| 22 | △ | 缓存加速功能 | 支持配置并开启缓存加速，将文件元数据和热点数据缓存到NVMe SSD高速缓存中；热点数据加速策略可基于文件名/扩展名、GID/UID配置 | 否 |
| 审计日志功能 |  |  |  |  |
| 23 | ★ | 审计日志功能 | 支持文件/对象/大数据（如NFS/CIFS/HDFS/S3）多种协议审计日志的记录、查询和导出，支持创建、重命名、删除操作记录到审计日志 | 是 |
| 运维管理功能 |  |  |  |  |
| 24 | △ | 运维管理功能 | 支持软件硬件统一品牌提供中文管理系统，支持统一的管理功能界面。（支持节点、存储池、共享、性能监控、容量监控、配额、用户、日志、告警、系统设置等统一管理） | 是 |
| 兼容性质量保证 |  |  |  |  |
| 25 | # | 兼容性质量保证 | 该产品第15项、第17项、第21项，均需提供国家认可的检测机构出具的检测报告复印件证明并加盖投标人公章，以保证与平台软件、气象应用的兼容性 | 是 |

### 2.1.3、核心区全闪存磁盘阵列

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 自主可控 |  |  |  |  |
| 1 | # | 自主知识产权 | 非OEM产品，拥有自主知识产权；底层操作系统安全可靠，提供相关证明材料和存储软件著作权证书（加盖投标人公章） | 是 |
| 2 | ★ | 控制器芯片 | 所投产品使用通过安全可靠测评的芯片。提供 通过政府有关部门指定的中国信息安全测评中心和国家保密科技测评中心网站查询的安全可靠测评结果截图。 | 是 |
| 3 | # | 存储关键芯片 | 为保证核心数据安全，存储的关键芯片（系统 BMC 管理芯片、接口卡处理芯片、SSD 控制芯片）均为国产芯片，保障数据安全可靠。 提供证明材料，加盖投标人公章。 | 是 |
| 融合管理 |  |  |  |  |
| 4 | # | 融合管理 | 配置NAS和SAN一体化功能，不需额外配置NAS网关，支持FC SAN、IP SAN、NFS、CIFS、NDMP等。提供相关证明材料并加盖投标人公章。 | 是 |
| 存储架构 |  |  |  |  |
| 5 | ★ | 控制器架构 | 多控（所有控制器）高速互联、盘控分离架构（控制框中不含数据硬盘插槽），控制器互联协议采用PCI-E/IB/RDMA等协议；非FC、IP联邦，最大可扩展至32个控制器。 | 否 |
| 6 | # | 互联架构 | 采用前端全互联和后端全互联架构，每张接口卡均可以与本次配置的所有控制器互联，LUN或文件系统无控制器归属。提供基于本次配置的连接图及实现原理说明并加盖投标人公章。 | 是 |
| 7 | # | 整机可靠性 | 基于本次配置下，实现任意7个控制器故障，业务不中断（非通过双活、硬盘数据写双份等需额外损耗数据容量方式实现，要求可用容量在60%以上）。提供国家认可的检测机构出具的检测报告（加盖投标人公章）。 | 是 |
| 8 | # | 端到端NVMe架构 | 配置端到端NVMe架构，前端采用基于FC或者RoCE的NVMe协议，后端采用基于RDMA/PCI-E的NVMe协议。提供国家认可的检测机构出具的检测报告（加盖投标人公章）。 | 是 |
| 控制器配置 |  |  |  |  |
| 9 | ★ | 控制器参数 | 配置≥8个控制器； 每控制器≥1TB缓存（不含任何性能加速模块、NAS缓存、FlashCache、PAM卡，和SSD Cache） 每控制器配置≥2颗多核CPU，各CPU规格一致，配置CPU总核数≥1024核，主频≥2.5GHz。 | 否 |
| 接口支持及配置 |  |  |  |  |
| 10 | ★ | 接口配置 | 配置≥1536Gbps磁盘通道带宽； 配置≥16*10/25Gbps Ethernet接口 ； 配置≥32个32G FC/FC-NVMe接口 接口卡支持8/16/32Gbps FC、10/25/40/100Gbps Ethernet，支持热插拔 | 否 |
| RAID类型 |  |  |  |  |
| 11 | # | RAID支持 | 支持RAID5、RAID 6等。在同一个RAID组内容忍任意3块盘失效，数据不丢失。 提供国家认可的检测机构出具的检测报告（加盖投标人公章）。 | 是 |
| 硬盘配置 |  |  |  |  |
| 12 | ★ | 硬盘数量 | 配置≥200个NVMe SSD硬盘； 单块磁盘容量≥7.68TB； 配置≥8个NVMe SSD硬盘框； 系统最大支持磁盘插槽个数≥5000。 | 否 |
| 快照和克隆 |  |  |  |  |
| 13 | △ | 快照功能 | 配置ROW（redirect-on-write）无损快照功能，快照创建或删除，系统性能变化幅度<10%。 提供国家认可的检测机构出具的检测报告（加盖投标人公章）。 | 是 |
| 14 | △ | 克隆功能 | 配置克隆功能，并且克隆的的从LUN创建后无需等待数据同步完成即可映射给主机访问，且不影响源LUN的业务。 提供国家认可的检测机构出具的检测报告（加盖投标人公章）。 | 是 |
| SAN功能 |  |  |  |  |
| 15 | ★ | SAN功能 | 配置SSD缓存加速功能、数据销毁功能。 配置自动精简配置，可实现存储资源的按需分配，实现零检测和已删除空间的回收，提高空间利用率，提供不少于本次配置容量的许可。 | 否 |
| 多租户功能 |  |  |  |  |
| 16 | △ | 多租户隔离 | 配置多租户隔离。客户端通过租户数据逻辑端口仅能访问该租户内的共享。 提供国家认可的检测机构出具的检测报告（加盖投标人公章）。 | 是 |
| 配额功能 |  |  |  |  |
| 17 | # | 配额管理 | 配置任意目录的限额，可配置空间软配额、空间硬配额、文件数软配额、文件数硬配额。 提供国家认可的检测机构出具的检测报告（加盖投标人公章）。 | 是 |
| 关键业务保障 |  |  |  |  |
| 18 | # | QoS功能 | 配置租户级和文件系统级的QoS保障，对文件系统或租户中的资源进行智能分配和条件。提供不少于从IOPS和带宽两个维度进行上限控制和下限保障等QoS策略，同时上限控制策略支持burst配置，下限保障策略支持时延配置，提供相关证明材料并加盖投标人公章。 | 是 |
| 多路径软件 |  |  |  |  |
| 19 | △ | 多路径软件 | 配置无限数量的自研主机端多路径管理软件（非操作系统自带或者第三方多路径软件），提供故障切换和负载均衡功能。能够支持本次所投操作系统和主流国产操作系统（包括但不限于银河麒麟、统信UOS等）。提供证明材料并加盖投标人公章。 | 是 |
| 控制器在线升级 |  |  |  |  |
| 20 | # | 控制器在线升级 | 支持图形化界面存储软件升级，升级软件版本（非软件热补丁）过程中业务连续，I/O无1秒跌零，主机与存储之间的链路不中断，提供国家认可的检测机构出具的检测报告（加盖投标人公章）。 | 是 |
| 控制器故障自动切换 |  |  |  |  |
| 21 | △ | 控制器故障自动切换 | 控制器故障时业务自动切换到备用控制器，并且主机与存储之间的链路不中断。提供官网链接及技术原理说明，技术原理说明加盖投标人公章。 | 是 |
| 管理功能 |  |  |  |  |
| 22 | ★ | 管理功能 | 配置功能全面，图形化的管理软件，包括：盘阵，卷管理软件。配置图形化、支持HTML5的Web化存储设备管理软件，功能包括：盘阵，卷管理，告警监控，性能管理及资源批量配置，具有中英文管理界面。 | 否 |
| 报表功能 |  |  |  |  |
| 23 | ★ | 报表功能 | 配置系统报表功能，提供全面的存储统计报表，包括容量预测，数据存储性能分析，全面掌控存储资源，有效提高存储利用率。 | 否 |
| 存储安全性要求 |  |  |  |  |
| 24 | △ | 存储安全性要求 | 所投产品支持数据加密功能，可以通过与外置密管的配合实现数据的加密。数据加密模块具有国家密码管理局《商用密码产品认证证书》。提供证书复印件并加投标人公章。 | 是 |
| 数据库兼容要求 |  |  |  |  |
| 25 | △ | 数据库兼容要求 | 兼容主要国产化数据库，提供与人大金仓、达梦、南大通用、神舟通用、云图国产数据库的互认证证书复印件。 | 是 |
| 云平台兼容要求 |  |  |  |  |
| 26 | △ | 云平台兼容要求 | 投标存储产品与本次所投虚拟化平台及主流国产化云平台兼容。 | 是 |

### 2.1.4、核心区混合磁盘阵列

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 自主可控 |  |  |  |  |
| 1 | # | 自主知识产权 | 非OEM产品，拥有自主知识产权；底层操作系统安全可靠，提供相关证明材料和存储软件著作权证书（加盖投标人公章） | 是 |
| 2 | ★ | 控制器芯片 | 所投产品使用通过安全可靠测评的芯片。提供 通过政府有关部门指定的中国信息安全测评中心和国家保密科技测评中心网站查询的安全可靠测评结果截图。 | 是 |
| 3 | # | 存储关键芯片 | 为保证核心数据安全，存储的关键芯片（系统 BMC 管理芯片、接口卡处理芯片、SSD 控制芯片）均为国产芯片，保障数据安全可靠。 提供国家认可的检测机构出具的检测报告（加盖投标人公章）。 | 是 |
| 融合管理 |  |  |  |  |
| 4 | # | 融合管理 | 配置NAS和SAN一体化功能，不需额外配置NAS网关，支持FC SAN、IP SAN、NFS、CIFS、NDMP等。提供相关证明材料并加盖投标人公章。 | 是 |
| 存储架构 |  |  |  |  |
| 5 | ★ | 控制器架构 | 多控（所有控制器）高速互联、盘控分离架构（控制框中不含数据硬盘插槽），控制器互联协议采用PCI-E/IB/RDMA等协议；非FC、IP联邦，最大可扩展至16个控制器。 | 否 |
| 6 | # | 存储架构 | 采用前端全互联和后端全互联架构，每张接口卡均可以与本次配置的所有控制器互联，LUN或文件系统无控制器归属。提供基于本次配置的连接图及实现原理说明并加盖投标人公章。 | 是 |
| 7 | # | 整机可靠性 | 基于本次配置下，实现任意7个控制器故障，业务不中断（非通过双活、硬盘数据写双份等需额外损耗数据容量方式实现，要求可用容量在60%以上）。提供国家认可的检测机构出具的检测报告（加盖投标人公章）。 | 是 |
| 控制器配置 |  |  |  |  |
| 8 | ★ | 控制器参数 | 配置≥8个控制器，每控制器≥1TB缓存（不含任何性能加速模块、NAS缓存、FlashCache、PAM卡，和SSD Cache） 每控制器配置≥2颗多核CPU，各CPU规格一致，配置CPU总核数≥1024核，主频≥2.5GHz。 | 否 |
| 接口配置 |  |  |  |  |
| 9 | ★ | 接口配置 | 配置≥1536Gbps磁盘通道带宽 配置≥16*10Gbps Ethernet接口 ； 配置≥32个32G FC接口； 接口卡支持热插拔，支持8/16/32Gbps FC、10/25/40/100Gbps Ethernet | 否 |
| 支持硬盘和RAID类型 |  |  |  |  |
| 10 | △ | 支持硬盘和RAID类型 | 支持NVME SSD、SAS SSD、SAS、NLSAS硬盘，并支持混插。支持RAID5、RAID 6等。在同一个RAID组内容忍任意3块盘失效，数据不丢失。 | 是 |
| 硬盘配置 |  |  |  |  |
| 11 | ★ | 硬盘数量 | 配置≥120个NVMe SSD硬盘，单盘容量≥7.68TB； 配置≥6个NVMe SSD硬盘框； 配置≥240个NL-SAS硬盘，单盘容量≥20TB； 配置≥10个NL-SAS硬盘框； 系统最大支持磁盘插槽个数≥5000。 | 否 |
| 快照和克隆 |  |  |  |  |
| 12 | △ | 快照功能 | 配置ROW（redirect-on-write）无损快照功能，系统性能不因快照数量增加而下降。 提供国家认可的检测机构出具的检测报告（加盖投标人公章）。 | 是 |
| 13 | △ | 克隆功能 | 配置克隆功能，并且克隆的的从LUN创建后无需等待数据同步完成即可映射给主机访问，且不影响源LUN的业务。 提供国家认可的检测机构出具的检测报告（加盖投标人公章）。 | 是 |
| SAN功能 |  |  |  |  |
| 14 | ★ | SAN功能 | 配置SSD缓存加速功能、数据销毁功能。 配置自动精简配置，可实现存储资源的按需分配，实现零检测和已删除空间的回收，提高空间利用率，提供不少于本次配置容量的许可。 | 否 |
| NAS功能 |  |  |  |  |
| 15 | △ | 多租户隔离 | 配置多租户隔离。客户端通过租户数据逻辑端口仅能访问该租户内的共享。 提供国家认可的检测机构出具的检测报告（加盖投标人公章）。 | 是 |
| 16 | △ | 分级功能 | 支持文件系统分级功能，支持基于文件粒度在SSD与HDD之间做分级。 | 是 |
| 配额管理 |  |  |  |  |
| 17 | # | 配额管理 | 配置任意目录的限额，可配置空间软配额、空间硬配额、文件数软配额、文件数硬配额。 提供国家认可的检测机构出具的检测报告（加盖投标人公章）。 | 是 |
| 关键业务保障 |  |  |  |  |
| 18 | # | QoS功能 | 配置租户级和文件系统级的QoS保障，对文件系统或租户中的资源进行智能分配和条件。提供不少于从IOPS和带宽两个维度进行上限控制和下限保障等QoS策略，同时上限控制策略支持burst配置，下限保障策略支持时延配置，提供相关证明材料并加盖投标人公章。 | 是 |
| 多路径软件 |  |  |  |  |
| 19 | △ | 多路径软件 | 配置无限数量的自研主机端多路径管理软件（非操作系统自带或者第三方多路径软件），提供故障切换和负载均衡功能。能够支持本次所投操作系统和主流国产操作系统（包括但不限于银河麒麟、统信UOS等）。提供证明材料并加盖投标人公章。 | 是 |
| 控制器在线升级 |  |  |  |  |
| 20 | # | 控制器在线升级 | 支持图形化界面存储软件升级，升级软件版本（非软件热补丁）过程中业务连续，I/O无1秒跌零，主机与存储之间的链路不中断，提供国家认可的检测机构出具的检测报告（加盖投标人公章）。 | 是 |
| 控制器故障自动切换 |  |  |  |  |
| 21 | △ | 控制器故障自动切换 | 控制器故障时业务自动切换到备用控制器，并且主机与存储之间的链路不中断。提供官网链接及技术原理说明，技术原理说明加盖投标人公章。 | 是 |
| 管理功能 |  |  |  |  |
| 22 | ★ | 管理功能 | 配置功能全面，图形化的管理软件，包括：盘阵，卷管理软件。配置图形化、支持HTML5的Web化存储设备管理软件，功能包括：盘阵，卷管理，告警监控，性能管理及资源批量配置，具有中英文管理界面。 | 否 |
| 报表功能 |  |  |  |  |
| 23 | ★ | 报表功能 | 配置系统报表功能，提供全面的存储统计报表，包括容量预测，数据存储性能分析，全面掌控存储资源，有效提高存储利用率。 | 否 |
| 存储安全性要求 |  |  |  |  |
| 24 | △ | 存储安全性要求 | 所投产品支持数据加密功能，可以通过与外置密管的配合实现数据的加密。数据加密模块具有国家密码管理局《商用密码产品认证证书》。提供证书复印件并加盖投标人公章。 | 是 |
| 数据库兼容要求 |  |  |  |  |
| 25 | △ | 数据库兼容要求 | 兼容主要国产化数据库，提供与人大金仓、达梦、南大通用、神舟通用、云图国产数据库的互认证证书复印件。 | 是 |
| 云平台兼容要求 |  |  |  |  |
| 26 | △ | 云平台兼容要求 | 投标存储产品与本次所投虚拟化平台及主流国产化云平台兼容。 | 是 |

### 2.1.5、DMZ区存储阵列

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 自主可控 |  |  |  |  |
| 1 | ★ | 控制器操作系统 | 所投产品底层操作系统安全可靠，说明所采用的底层操作系统版本。 | 是 |
| 2 | ★ | 控制器芯片 | 所投产品使用通过安全可靠测评的芯片。提供 通过政府有关部门指定的中国信息安全测评中心和国家保密科技测评中心网站查询的安全可靠测评结果截图。控制器CPU芯片单颗核数≥32核，主频≥2.5GHz。 | 是 |
| 3 | # | 存储关键芯片 | 为保证核心数据安全，存储的关键芯片（系统 BMC 管理芯片、接口卡处理芯片、SSD 控制芯片）均为国产芯片，保障数据安全可靠。 提供国家认可的检测机构出具的检测报告（加盖投标人公章）。 | 是 |
| 存储架构 |  |  |  |  |
| 4 | # | 存储架构 | 采用对称AA架构，LUN或文件系统无控制器归属，在多控器配置下，单个LUN或文件系统业务负载均衡到所有控制器可以发挥所有控制器最大性能。 提供国家认可的检测机构出具的检测报告（加盖投标人公章）。 | 是 |
| 控制器间互联要求 |  |  |  |  |
| 5 | ★ | 控制器间互联 | 存储设备可扩展16控，支持跨控制器实现资源访问。多控制器间互联协议采用PCIE/IB/RDMA等协议，非FC、IP联邦。 | 否 |
| 在线升级 |  |  |  |  |
| 6 | # | 在线升级 | 存储系统支持无中断系统软件在线升级和回退。在版本升级和回退的过程中无需重启控制器，主机与存储之间的链路无中断，客户端无感知。 | 是 |
| SAN和NAS融合 |  |  |  |  |
| 7 | # | SAN和NAS融合 | SAN和NAS一体化，SAN和NAS共享同一个存储池，共用一个存储管理界面（不允许界面跳转和二次登录，不允许通过创建LUN做文件系统的容量空间），支持SAN和NAS资源共享。可配置NAS协议（包括NFS和CIFS）、IP SAN和FC SAN协议。 提供国家认可的检测机构出具的检测报告（加盖投标人公章）。 | 是 |
| 存储双活功能 |  |  |  |  |
| 8 | # | 存储双活功能 | 存储系统支持 SAN 和 NAS 免网关一体化Active-Active 双活，实现两套核心存储数据双活（对单个 LUN 和单个文件系统的访问可通过两个站点负载均衡到两套存储设备上），任何一套设备宕机均不影响上层业务系统运行。双活架构需要具备独立的第三方仲裁设备。 | 是 |
| 时延 |  |  |  |  |
| 9 | △ | 时延 | 开启增值功能与不开启的情况下，保持时延稳定≤1ms，比如开启快照等功能(不少于3个)。 | 是 |
| 控制器配置 |  |  |  |  |
| 10 | ★ | 控制器配置 | 单台存储配置≥2个控制器，控制器采用多核处理器，且控制器处理器总核心数≥128核。 | 否 |
| 缓存配置 |  |  |  |  |
| 11 | ★ | 缓存配置 | 系统内总一级缓存容量配置≥1TB，且任意控制器一级缓存容量≥512GB（不含任何性能加速模块、FlashCache、PAM卡，SSD Cache、SCM等）。配置≥2TB SSD缓存 | 否 |
| 接口卡类型与配置 |  |  |  |  |
| 12 | ★ | 接口卡类型与配置 | 支持8/16/32G FC，10/25/40/100 GE， 配置16*32Gbps FC接口、 16 *10Gbps Ethernet接口（满配多模光模块）。 | 否 |
| 磁盘类型及配置 |  |  |  |  |
| 13 | ★ | 磁盘类型及配置 | 配置≥24个SSD硬盘，单盘容量≥ 3.84TB； 配置≥48个NL-SAS硬盘，单盘容量≥14TB。 | 否 |
| RAID类型 |  |  |  |  |
| 14 | # | RAID类型 | 支持RAID5、RAID6和容忍三盘失效。在同一个RAID组内容忍任意3盘同时失效，数据不丢失&业务不中断。 提供国家认可的检测机构出具的检测报告（加盖投标人公章）。 | 是 |
| 快照和克隆功能 |  |  |  |  |
| 15 | △ | 快照和克隆功能 | 配置块和文件系统级ROW无损快照模式，恢复任意时间点快照，其他时间点快照不丢失。提供无损快照功能，快照创建与删除，支持级联快照。支持文件系统克隆功能，支持对同一个文件创建多个克隆，支持跨租户克隆。 | 是 |
| 租户功能 |  |  |  |  |
| 16 | △ | 租户功能 | 配置多租户功能，多租户功能能够提供存储资源、网络和业务的隔离，客户端通过租户数据逻辑端口只能访问该租户内的共享，租户可以自行管理所分配得租户空间。 | 否 |
| QoS功能 |  |  |  |  |
| 17 | △ | QoS功能 | 配置租户级和文件系统级QoS保障，对文件系统或者租户中的资源进行智能分配和调节。提供上限控制和下限保障两种QoS策略，分别都支持从IOPS和带宽两个维度进行配置。同时上限控制策略支持burst配置，下限保障策略支持时延配置。 提供国家认可的检测机构出具的检测报告（加盖投标人公章）。 | 是 |
| 配额功能 |  |  |  |  |
| 18 | # | 配额功能 | 配置针对目录、用户、用户组这三类对象进行配额限制，配额选项支持空间软配额、空间硬配额、文件数软配额、文件数硬配额。超过硬配额时，会立即限制写入。当超过软配额时，会上报告警信息，在宽限时间内允许数据继续写入，超期后立即限制数据写入。 提供国家认可的检测机构出具的检测报告（加盖投标人公章）。 | 是 |
| NDMP功能 |  |  |  |  |
| 19 | △ | NDMP功能 | 配置NDMP协议，支持存储系统直接向其所连接的磁带库或者位于网络上的备份服务器发送需要备份的数据，支持2-Way，3-way和remote三种组网方式。 | 是 |
| 文件系统WORM功能 |  |  |  |  |
| 20 | △ | 文件系统WORM功能 | 配置文件系统 WORM 功能, 支持时间周期的配置策略，满足关键业务文件信息安全以及法规遵从的要求。 | 否 |
| 多路径软件 |  |  |  |  |
| 21 | △ | 多路径软件 | 配置无限数量的自研主机端多路径管理软件（非操作系统自带或者第三方多路径软件），提供故障切换和负载均衡功能。能够支持本次所投操作系统和主流国产操作系统（包括但不限于银河麒麟、统信UOS等）。提供证明材料并加盖投标人公章。 | 是 |

### 2.1.6、内部互联交换机1

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 转发性能 |  |  |  |  |
| 1 | ★ | 转发性能 | 交换容量≥8Tbps | 否 |
| 2 | ★ | 转发性能 | 包转发率≥2400Mpps | 否 |
| 硬件规格 |  |  |  |  |
| 3 | ★ | 硬件规格 | 高度1U，固定接口交换机 | 否 |
| 端口要求 |  |  |  |  |
| 4 | ★ | 端口要求 | 40/100GE光口≥4，10/25GE光口≥48； 实配48个25GE多模光模块；4个100GE多模光模块 冗余电源，模块化冗余风扇（支持前后、后前风道），提供IPv6许可。 | 否 |
| 二层功能 |  |  |  |  |
| 5 | ★ | 二层功能 | 支持Access、Trunk和Hybrid三种模式 | 否 |
| 6 | △ | 二层功能 | 支持M-LAG或vPC或DRNI等跨机箱链路捆绑技术 | 是 |
| 三层功能 |  |  |  |  |
| 7 | ★ | 三层功能 | 支持RIP、OSPF、ISIS、BGP等IPv4动态路由协议 | 否 |
| 8 | △ | 三层功能 | 支持RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等IPv6动态路由协议 | 否 |
| DC特性 |  |  |  |  |
| 9 | △ | DC特性 | 支持组播over VXLAN | 否 |
| 10 | ★ | DC特性 | 支持Vxlan，且支持BGP EVPN特性 | 否 |
| 可靠性 |  |  |  |  |
| 11 | △ | 可靠性 | 精细化微分段安全隔离 | 是 |
| 12 | △ | 可靠性 | 支持 BFD（BidirectionalForwarding Detection）3.3ms 检测间隔 | 是 |
| 13 | △ | 可靠性 | 支持 ERPS 以太环保护协议（G.8032） | 是 |
| 安全 |  |  |  |  |
| 14 | △ | 安全 | 支持防止 DOS、ARP 攻击功能、ICMP 防攻击 | 否 |
| 15 | △ | 安全 | 支持 AAA、Radius、HWTACACS 等多种认证方式 | 否 |
| 组播 |  |  |  |  |
| 16 | △ | 组播 | 支持IGMP Snooping、支持IGMP Proxy、支持IGMP,PIM-SM和MBGP等协议、支持组播流量抑制 | 否 |
| 配置和维护 |  |  |  |  |
| 17 | △ | 配置和维护 | 支持Telemetry和Netstream。支持VxLAN OAM: VxLAN ping, VxLAN tracert。支持配置回滚不重启 | 是 |

### 2.1.7、内部互联交换机2

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 转发性能 |  |  |  |  |
| 1 | ★ | 转发性能 | 交换容量≥19.2Tbps | 否 |
| 2 | ★ | 转发性能 | 包转发率≥7200Mpps | 否 |
| 硬件规格 |  |  |  |  |
| 3 | ★ | 硬件规格 | 固定接口或模块化交换机 | 否 |
| 端口要求 |  |  |  |  |
| 4 | ★ | 端口要求 | 200G光口≥32，32个200G多模光模块；冗余电源，模块化冗余风扇（支持前后、后前风道），提供IPv6许可。 | 否 |
| 二层功能 |  |  |  |  |
| 5 | ★ | 二层功能 | 支持Access、Trunk和Hybrid三种模式 | 否 |
| 6 | △ | 二层功能 | 支持M-LAG或vPC或DRNI等跨机箱链路捆绑技术 | 是 |
| 三层功能 |  |  |  |  |
| 7 | ★ | 三层功能 | 支持RIP、OSPF、ISIS、BGP等IPv4动态路由协议 | 否 |
| 8 | △ | 三层功能 | 支持RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等IPv6动态路由协议 | 否 |
| DC特性 |  |  |  |  |
| 9 | ★ | DC特性 | 支持并配置ROCEV2无损网络 | 否 |
| 10 | △ | DC特性 | 支持Vxlan，且支持BGP EVPN特性 | 否 |
| 可靠性 |  |  |  |  |
| 11 | △ | 可靠性 | 精细化微分段安全隔离 | 是 |
| 12 | △ | 可靠性 | 支持BFD（Bidirectional Forwarding Detection）3.3ms 检测间隔 | 是 |
| 13 | △ | 可靠性 | 支持 ERPS 以太环保护协议（G.8032） | 是 |
| 安全 |  |  |  |  |
| 14 | △ | 安全 | 支持防止 DOS、ARP 攻击功能、ICMP 防攻击 | 否 |
| 15 | △ | 安全 | 支持 AAA、Radius、HWTACACS 等多种认证方式 | 否 |
| 配置和维护 |  |  |  |  |
| 16 | △ | 配置和维护 | 支持Telemetry和Netstream。支持VxLAN OAM: VxLAN ping, VxLAN tracert。支持配置回滚不重启 | 是 |

### 2.1.8、核心区光纤交换机

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 机型 |  |  |  |  |
| 1 | ★ | 机型 | 机架式FC-SAN交换机，≥128端口，配置双冗余电源 | 否 |
| 激活端口数 |  |  |  |  |
| 2 | ★ | 激活端口数 | ≥96个端口，同时包含≥96个 32Gb FC SFP光纤模块 | 否 |
| 端口速度自适应 |  |  |  |  |
| 3 | ★ | 端口速度自适应 | 8、16和32 Gbps端口速度自适应 | 否 |
| 带宽和时延 |  |  |  |  |
| 4 | △ | 带宽和时延 | 带宽≥2 Tbps，本地交换端口延迟≤780 ns | 否 |

### 2.1.9、DMZ区、测试区光纤交换机

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 机型 |  |  |  |  |
| 1 | ★ | 机型 | 机架式FC-SAN交换机，≥24端口，配置双冗余电源 | 否 |
| 激活端口数 |  |  |  |  |
| 2 | ★ | 激活端口数 | ≥24个端口，同时包含≥24个 32Gb FC SFP光纤模块 | 否 |
| 端口速度自适应 |  |  |  |  |
| 3 | ★ | 端口速度自适应 | 8、16和32 Gbps端口速度自适应 | 否 |
| 带宽和时延 |  |  |  |  |
| 4 | △ | 带宽和时延 | 带宽≥2 Tbps，本地交换端口延迟≤780 ns | 否 |

### 2.1.10、测试区存储阵列扩充

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本要求 |  |  |  |  |
| 1 | ★ | 基本要求 | 本次采购的“测试区存储阵列扩充”需与北京市气象局现有测试区存储阵列完全兼容，可在测试区存储阵列上进行扩容，不造成业务中断。或如所投产品无法与现有测试区存储阵列完全兼容，投标人需提供与原设备同等功能和性能、同等存储空间的设备进行整体替换，并完成实施、对接、适配、数据迁移等工作。 现有存储阵列为3PAR STORESERV 8440,双控制器，24块1.92TB SSD磁盘+24块6TB NL-SAS磁盘。 | 否 |
| 扩充配置 |  |  |  |  |
| 2 | ★ | 扩充配置 | 方案1和方案2选择其一。 方案1：在现有存储阵列基础上扩充300TB可用空间，其中SSD部分不少于100TB。 方案2：新配置磁盘阵列，配置≥2个控制器； 每控制器≥512GB缓存（不含任何性能加速模块、NAS缓存、FlashCache、PAM卡，和SSD Cache）； 每控制器配置≥2颗多核CPU，各CPU规格一致，配置CPU总核数≥128核，主频≥2.5GHz； 配置≥32个NVMe SSD硬盘，单块磁盘容量≥3.84TB； 配置≥24个NL-SAS硬盘，单盘容量≥20TB。 | 否 |

### 2.1.11、服务器虚拟化

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部署架构 |  |  |  |  |
| 1 | ★ | 部署架构 | 虚拟化支持双架构部署，可通过一套平台对x86和ARM架构服务器进行统一管理。 | 是 |
| 虚拟机快照 |  |  |  |  |
| 2 | ★ | 虚拟机快照 | 支持对虚拟机配置快照，当发生故障时保障业务能够快速恢复到快照时间点状态。 | 否 |
| USB直通功能 |  |  |  |  |
| 3 | △ | USB直通功能 | 支持USB3.0/2.0协议的直通功能，将物理服务器上的USB设备与虚拟机关联，以满足客户在虚拟化场景下使用U盘、USB加密卡等设备的需求；支持将主机的GPU设备、SSD设备直通给虚拟机，提升虚拟机的整体性能。 | 否 |
| 虚拟机分组功能 |  |  |  |  |
| 4 | △ | 虚拟机分组功能 | 支持通过文件夹对虚拟机进行分组，不同类型的虚拟机实现逻辑分组管理，方便运维，文件夹深度最多可以支持5层，并可以对分组虚拟机批量进行关闭、启动、重启、迁移等操作 | 否 |
| NUMA能力 |  |  |  |  |
| 5 | # | NUMA能力 | x86和ARM场景均支持Host NUMA和Guest NUMA技术，优化优化CPU和内存资源分配，提升性能。 | 否 |
| 动态电源管理 |  |  |  |  |
| 6 | △ | 动态电源管理 | 支持动态电源管理 (DPM) ，系统可根据集群的负载情况，自动上下电主机，优化数据中心的能耗，达到节能减排的目的。 | 否 |
| 存储虚拟化功能 |  |  |  |  |
| 7 | ★ | 存储虚拟化功能 | 虚拟化平台使用存储设备时，须支持本地硬盘、IP-SAN、FC-SAN、NAS等不同类型的存储设备，无需限制虚拟交换模式。 | 否 |
| 存储安全配置 |  |  |  |  |
| 8 | △ | 存储安全配置 | 为提升数据安全性，对接远端存储时，要求指定对接存储时的CHAP信息，支持配置对接存储的存储IP以及端口号 | 否 |
| 迁移速率控制功能 |  |  |  |  |
| 9 | △ | 迁移速率控制功能 | 支持只迁移虚拟机存储，在迁移设置可指定磁盘的目的配置模式并指定迁移速率控制 | 否 |
| 网络虚拟化功能1 |  |  |  |  |
| 10 | △ | 网络虚拟化功能1 | 支持对接硬SDN能力，硬SDN管理支持最低1节点部署。 | 否 |
| 网络虚拟化功能2 |  |  |  |  |
| 11 | △ | 网络虚拟化功能2 | 支持虚拟交换机级别的用户态交换技术(OVS+DPDK），可实现高性能网络转发，提高数据处理性能和吞吐量，提高数据平面应用程序的工作效率 | 否 |
| 网络虚拟化功能3 |  |  |  |  |
| 12 | △ | 网络虚拟化功能3 | 虚拟交换机采用主从VLAN实现相同端口组的虚拟机网络设备之间的相互通信或隔离，以满足减少VLAN ID大量消耗和降低网络维护难度的诉求 | 否 |
| 网络安全能力 |  |  |  |  |
| 13 | ★ | 网络安全能力 | 支持配置虚拟交换机，可通过设置安全组、DHCP隔离、广播抑制等能力保障虚拟机网络安全。 | 否 |
| 监控功能1 |  |  |  |  |
| 14 | ★ | 监控功能1 | 提供图形化的主机和虚拟机指标监控，用户可自定义监控周期，监控指标需包括CPU占用率、内存占用率、磁盘占用率、磁盘I/O写入写出、网络流速等，并且支持导出监控数据。 | 否 |
| 监控功能2 |  |  |  |  |
| 15 | △ | 监控功能2 | 为方便第三方监控系统对虚拟化平台的统一监控，虚拟化支持SNMP v2c/v3协议 | 否 |
| 日志和告警功能1 |  |  |  |  |
| 16 | ★ | 日志和告警功能1 | 支持记录操作维护人员通过运维管理系统进行的操作日志。系统操作维护人员可查看日志，不允许删除日志。 | 否 |
| 日志和告警功能2 |  |  |  |  |
| 17 | △ | 日志和告警功能2 | 支持对指定告警进行屏蔽功能，被屏蔽的告警将不会显示在告警信息中 | 否 |
| 容灾备份特性1 |  |  |  |  |
| 18 | △ | 容灾备份特性1 | 容灾状态中的虚拟机支持在线迁移，以满足复杂的业务场景。 | 否 |
| 容灾备份特性2 |  |  |  |  |
| 19 | △ | 容灾备份特性2 | 为保证业务连续性，x86和ARM场景支持与双活存储配合，实现本地存储高可用和同城双活容灾 | 否 |
| 容灾备份特性3 |  |  |  |  |
| 20 | △ | 容灾备份特性3 | 支持X86和ARM场景下基于存储复制的容灾方式下，可以实现站点间1:1主备容灾、1:1互为容灾及N:1共享容灾等容灾场景。 | 否 |
| 容灾备份特性4 |  |  |  |  |
| 21 | △ | 容灾备份特性4 | 容灾场景下，支持同城双活、异步复制、两地三中心、级联架构、环形架构等方式。 | 否 |
| 兼容性1 |  |  |  |  |
| 22 | ★ | 兼容性1 | 支持以集群为单位设置跨代CPU虚拟机热迁移属性．支持同一CPU厂商不同CPU型号服务器组建在同一逻辑集群中,并且支持虚拟机在不同CPU型号服务器之间进行业务不中断热迁移. | 否 |
| 兼容性2 |  |  |  |  |
| 23 | ★ | 兼容性2 | 支持本项目所投操作系统和主流的x86、ARM架构的操作系统，包括银河麒麟、统信UOS等主流国产Linux OS。 | 是 |
| 兼容性3 |  |  |  |  |
| 24 | △ | 兼容性3 | 支持IPv6通信 | 否 |
| 安全性1 |  |  |  |  |
| 25 | ★ | 安全性1 | 系统支持“三员分立”的管理运维模式，有系统管理员、安全管理员、安全审计员的三员角色，满足高安全场景的权限分离要求 | 否 |
| 安全性2 |  |  |  |  |
| 26 | # | 安全性2 | 支持国家商用密码算法，以满足平台安全合规要求。 | 否 |
| 虚拟化软件配置授权 |  |  |  |  |
| 27 | ★ | 虚拟化软件配置授权 | 配置至少满足本项目管理节点与 计算节点虚拟化，≥106颗CPU授权许可 | 否 |
| 统一管理1 |  |  |  |  |
| 28 | ★ | 统一管理1 | 平台或软件支持对存储、交换机（FC交换机和IP交换机均支持）、服务器、超融合、虚拟化资源的统一管理，无需多个软件界面分散管理，管理能力包括设备基本信息查询、配置信息查询、历史性能信息、资源利用率查询、设备告警信息查询等 | 是 |
| 统一管理2 |  |  |  |  |
| 29 | ★ | 统一管理2 | 对现网虚拟化资源池进行统一纳管，实现资源池基本信息查询、容量信息查询、历史性能信息、资源利用率查询、资源告警信息查询等 | 否 |
| 统一管理3 |  |  |  |  |
| 30 | # | 统一管理3 | 支持在同一界面配置交换机设置（FC交换机划zone和IP交换机划vlan），块存储、文件存储快速发放，实现虚拟机端到端的发放。 | 否 |
| 故障诊断功能 |  |  |  |  |
| 31 | △ | 故障诊断功能 | 提供虚拟机视角的IO路径全链路故障诊断：一个界面展示虚拟盘、虚拟机、主机、交换机、存储设备的IO路径级的拓扑信息。 | 否 |
| 关联分析功能 |  |  |  |  |
| 32 | △ | 关联分析功能 | 提供了包含虚拟机、主机、LUN、存储等对象实例的多维度的关联对象性能分析，快速定界定位问题。 | 否 |
| 快照策略 |  |  |  |  |
| 33 | △ | 快照策略 | 支持通过设置快照策略任务对虚拟机进行定时快照，满足日常运维管理诉求。运维人员可设置不同的虚拟机快照策略，可按天、周、月设置执行计划 | 否 |
| 预见式运维功能 |  |  |  |  |
| 34 | △ | 预见式运维功能 | 提供预见式运维，支持管理员可自定义检查条件，对存储、计算、网络的配置、容量、性能、可用性、低负载、可回收资源进行检查，在匹配到违规条件时，产生事件，帮助管理员实现风险提前识别与闭环。 | 否 |
| 自动扩容功能 |  |  |  |  |
| 35 | △ | 自动扩容功能 | 支持用户针对指定的虚拟机配置检查策略，达到策略定义的阈值后自动扩容虚拟机的CPU或者内存。过程中虚拟机正常运行不需要重启。 | 否 |
| 批量配置变更 |  |  |  |  |
| 36 | △ | 批量配置变更 | 支持批量对多个虚拟机的CPU、内存、磁盘硬件参数做变更配置，提升运维效率。 | 否 |
| 大屏展示功能 |  |  |  |  |
| 37 | △ | 大屏展示功能 | 支持大屏展示，预置超过3种大屏；预置超过20种图表控件，可支持用户自定义大屏内容。 | 否 |
| 统计报表 |  |  |  |  |
| 38 | △ | 统计报表 | 支持报表统计，支持周期性自动生成报表，预置容量、资源性能，告警等30多种典型业务场景的报表。支持用户自定义报表统计内容。 | 否 |
| 虚拟化管理软件授权配置 |  |  |  |  |
| 39 | ★ | 虚拟化管理软件授权配置 | 满足本项目计算节点与存储节点管理，以及对现网虚拟化资源池管理，配置≥106颗CPU授权许可 | 否 |
| 安装实施 |  |  |  |  |
| 40 | ★ | 实施要求 | 本次共分核心区、政务网DMZ、专线DMZ以及互联网DMZ共4个安全域安装部署，各安全域独立。投标人需提供实施所需的所有服务器及存储等硬件设施。 | 否 |

### 2.1.12、版本代码管理

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 国产化要求 | 要求产品具有完全的软件自主知识产权 | 否 |
| 2 | △ | 功能要求 | 以在线代码管理协作平台方式基于私有云实现，要求支持气象业务软件研发环境，实现对气象业务软件并发研发过程及成果（包含程序、文档、图片、数据等）的管理和共享，支持多团队的研发管理，并依据气象软件相关规范，约束版本管理过程的规范性。系统提供友好便捷的用户界面和使用方法，提供稳定可靠的运行，实现代码仓库管理，提供订阅、讨论组、在线文件编辑器、协作报表、代码分享、分支、合并、问题追踪、WIKI等众创社区功能,支持DevOps扩展。支持二次开发，提供二次开发接口。支持现有模式版本管理系统的迁移。 | 否 |

### 2.1.13 测试指标

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试 1多租户功能 |  |  |  |  |
| 1 | # | 测试 1多租户功能 | 按“2.5测试方案”中测试用例的要求进行测试，将相关产品送交国家认可的检测机构测试，该测试用例步骤全部测试通过，提供测试报告证明复印件并加盖投标人公章。 | 是 |
| 测试 2 QoS功能 |  |  |  |  |
| 2 | # | 测试 2 QoS功能 | 按“2.5测试方案”中测试用例的要求进行测试，将相关产品送交国家认可的检测机构测试，该测试用例步骤全部测试通过，提供测试报告证明复印件并加盖投标人公章。 | 是 |
| 测试 3 配额功能 |  |  |  |  |
| 3 | # | 测试 3配额功能 | 按“2.5测试方案”中测试用例的要求进行测试，将相关产品送交国家认可的检测机构测试，该测试用例步骤全部测试通过，提供测试报告证明复印件并加盖投标人公章。 | 是 |
| 测试 4元数据检索功能 |  |  |  |  |
| 4 | # | 测试 4元数据检索功能 | 按“2.5测试方案”中测试用例的要求进行测试，将相关产品送交国家认可的检测机构测试，该测试用例步骤全部测试通过，提供测试报告证明复印件并加盖投标人公章。 | 是 |
| 测试 5快照功能 |  |  |  |  |
| 5 | # | 测试 5快照功能 | 按“2.5测试方案”中测试用例的要求进行测试，将相关产品送交国家认可的检测机构测试，该测试用例步骤全部测试通过，提供测试报告证明复印件并加盖投标人公章。 | 是 |
| 测试 6国密算法SM4加密 |  |  |  |  |
| 6 | # | 测试 6国密算法SM4加密 | 按“2.5测试方案”中测试用例的要求进行测试，将相关产品送交国家认可的检测机构测试，该测试用例步骤全部测试通过，提供测试报告证明复印件并加盖投标人公章。 | 是 |
| 测试 7多协议访问 |  |  |  |  |
| 7 | # | 测试 7多协议访问 | 按“2.5测试方案”中测试用例的要求进行测试，将相关产品送交国家认可的检测机构测试，该测试用例步骤全部测试通过，提供测试报告证明复印件并加盖投标人公章。 | 是 |
| 测试 8审计日志功能 |  |  |  |  |
| 8 | # | 测试 8审计日志功能 | 按“2.5测试方案”中测试用例的要求进行测试，将相关产品送交国家认可的检测机构测试，该测试用例步骤全部测试通过，提供测试报告证明复印件并加盖投标人公章。 | 是 |
| 测试 9缩列功能 |  |  |  |  |
| 9 | # | 测试 9缩列功能 | 按“2.5测试方案”中测试用例的要求进行测试，将相关产品送交国家认可的检测机构测试，该测试用例步骤全部测试通过，提供测试报告证明复印件并加盖投标人公章。 | 是 |
| 测试 10安全沙箱功能 |  |  |  |  |
| 10 | # | 测试 10安全沙箱功能 | 按“2.5测试方案”中测试用例的要求进行测试，将相关产品送交国家认可的检测机构测试，该测试用例步骤全部测试通过，提供测试报告证明复印件并加盖投标人公章。 | 是 |
| 测试 11回收站功能 |  |  |  |  |
| 11 | # | 测试 11回收站功能 | 按“2.5测试方案”中测试用例的要求进行测试，将相关产品送交国家认可的检测机构测试，该测试用例步骤全部测试通过，提供测试报告证明复印件并加盖投标人公章。 | 是 |
| 测试 12热点目录分析功能 |  |  |  |  |
| 12 | # | 测试 12热点目录分析功能 | 按“2.5测试方案”中测试用例的要求进行测试，将相关产品送交国家认可的检测机构测试，该测试用例步骤全部测试通过，提供测试报告证明复印件并加盖投标人公章。 | 是 |

## 2.2服务标准、期限、效率等要求

| 序号 | 内容 | 重要性 | 服务要求标准 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 售后服务要求1 | ★ | 投标人需承诺： - 确认最终用户与采购人保持一致，否则将追究责任，可通过厂商电话确认设备，质保方为北京市气象局。 - 投标人提供至少5年（自最终验收合格之日起计算）且满足“首都精准天气预报服务和重大活动人工影响天气保障工程”工程项目竣工验收后2年的质量保证和免费技术支持服务。 提供承诺函并加盖投标人公章。 | 是 |
| 2 | 售后服务要求2 | ★ | 所有产品必须为原厂全新未拆封，所有配件需在原厂完成装配，不得在采购人现场改装。提供承诺函并加盖投标人公章。 | 是 |
| 3 | 应答真实有效 | ★ | 投标人需承诺：所有投标应答真实有效，若中标后发现有虚假应答，中标无效。给采购人造成损失的，投标人依法承担赔偿责任。提供承诺函并加盖投标人公章。 | 是 |
| 4 | 投标人服务标准 | # | （1）投标人承诺：如果中标，投标人将按照采购人的要求进行部署。若投标人承诺功能未实现，采购人有权要求投标人更换达到要求的产品和提供达到要求的服务（包括但不限于硬件设备和系统集成服务等），并有权追究投标人法律责任。 提供承诺函并加盖投标人公章。 （2）投标人承诺：质保期内投标人应提供7×24现场保修和技术支持服务，提供4小时内上门，如诊断为硬件故障，应携带备件并进行现场更换，承诺尽力在最短时间内恢复系统正常运行，如果故障不能在1个工作日内排除，投标人应提供同型号设备替换，保证采购人的正常使用。如同型号设备升级不再生产，则需提供不低于原设备功能的备机。所涉及费用均包含在投标报价中。如果投标人在接到通知后的12个小时内未作出响应，则由于故障所造成的全部损失由投标人承担。提供承诺函并加盖投标人公章。 （3）投标人承诺：在质保期内，投标人须对本项目中所提供的软件升级，保修。如果采购人根据实际要求修改软件时，在合理范围内，投标人须及时修改。质保期内，投标人必须负责对提供的设备进行现场维修和更换故障配件，并不收取任何额外费用；同一设备出现两次以上故障时，必须提供同样的全新设备进行更换。所涉费用均需包含在投标报价中。提供承诺函并加盖投标人公章。 | 是 |
| 5 | 驻场服务要求 | # | 投标人承诺：遇重大任务保障（采购人启动三级及以上应急响应）期间，应根据用户方要求，投标人须增派相关人员提供全天24小时驻场技术服务。提供承诺函并加盖投标人公章。 | 是 |
| 6 | 人员资格标准 | # | 本项目实施期间，投标人需为本项目组织专门不少于10人的项目团队。其中项目经理1人，实施工程师不少于8人。投标人项目经理需从事项目管理经验5年以上，具备信息系统项目管理师（高级）证书、系统架构设计师证书，需提供项目经理与投标人或其分公司签订的劳动合同复印件以及学历、学位证书和相关资格证书复印件。 | 是 |
| 7 | 培训标准 | ★ | 1、投标人应制定培训计划，提供即视为满足。 2、投标人需承诺提供相关培训教材等培训用品，确保采购人的技术人员能够在最短的时间内熟悉产品的各项特性，具备初步的维护和使用能力。掌握分布式存储、磁盘阵列、交换机、虚拟化、操作系统、数据库、代码管理系统的安装、使用与维护。投标人应为本项目采购人提供至少2次培训。每次培训不少于5天。提供承诺函并加盖投标人公章。 | 是 |
| 8 | 集成标准 | # | （1）投标人应结合本项目需求提出相应的集成服务标准。具体要求包括但不限于：投标人须负责所投产品安装调试，且在产品安装部署时提供保证设备正常运行必须的配件和辅助材料等，包括不限于光纤、网线、电缆等，并完成设备、线缆、端口标识工作。设备及线缆标签应符合项目规范要求。（2）投标人负责基础资源池资源解决方案内部系统的所有建设，包括但不限于实施方案编写并通过评审、设备的安装配置、联调联试、整体基础资源池的联通和功能实现。 （3）投标人负责配置并实现计算存储资源到资源区域交换机的互联互通，实现资源池环境准备、搭建及应用的必备基础设施条件。 （4）投标人须配合其他单位完成网络安全等级保护测评工作。 （5）投标人需配合完成现有系统的迁移和适配。提供承诺函并加盖投标人公章。 | 是 |
| 9 | 知识产权 | ★ | 投标人应承诺其所提供的产品及服务不侵犯第三方的知识产权，否则，由此给采购人造成的一切损失由投标人承担。本项目使用的第三方软件，须在投标文件中明确指出和说明采购人拥有使用权，采购人使用该软件不需要任何其它费用。 提供承诺函并加盖投标人公章。 | 是 |

## 2.3为落实政府采购政策需满足的要求

无。

## 2.4项目实施要求

| 序号 | 内容 | 重要性 | 实施标准 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目实施过程控制 | ★ | 在项目交付服务中，中标人须提供专业项目经理管理项目交付。项目经理作为项目管理接口人，负责以下工作： （1）需求管理，对项目需求进行沟通和确认； （2）整体设计和建设方案的讨论和输出； （3）项目实施计划的制定和输出； （4）项目变更管理，管理项目需求变更并执行项目变更； （5）项目进度管理，对项目整体进度进行管控； （6）沟通管理，汇报项目进展和状态； （7）问题解决，负责收集，跟踪和安排资源解决项目过程中出现的问题； （8）项目验收，负责推动项目验收工作，签署完工报告。 中标人负责配合项目监理、总集成、项目管理等对项目的管理，按要求提交相关文档，包括但不限于：项目计划、沟通管理计划、项目周月报、会议纪要等。 提供承诺函并加盖投标人公章。 | 是 |
| 2 | 项目实施过程文档管理 | △ | 包含但不限于：施工方案、货物点交单、到货验收单、设备／软件随带资料配件移交单、施工现场环境核对表、设计变更单、加电测试报告、设备参数配置表、系统软件安装表、现场测试报告、系统割接报告、施工日志、竣工图、工程完工报告、工程试运行报告、工程初步验收报告、工程初步验收整改报告、工程竣工验收报告等。 提供承诺函并加盖投标人公章。 | 是 |
| 3 | 项目安装过程安排 | △ | 投标人应制定详细的安装过程计划，说明关键步骤。设备安装前应备齐所需材料工具，熟悉作业环境；设备到达现场，具备安装条件后10个工作日内完成上架安装，并完成单项集成工作，包括但不限于到货清点；设备安装及调测，含设备安装所需配件、耗材等；系统联调及测试；需根据应用系统需求，进行配置调整及系统优化工作。 提供承诺函并加盖投标人公章。 | 是 |
| 4 | 项目验收安排 | # | （1）中标人须完成本项目建设内容，所有设备完成到货、上架、安装、调试，各项指标满足合同要求，验收材料准备齐全才能提交初步验收申请；中标人须通过初步验收后，进行不少于3个月的试运行，试运行期间无重大设备故障，验收材料准备齐全才能提交最终验收申请。 （2）验收工作由采购方组织实施，中标人项目团队应在监理方监督下，协助采购方完成各阶段验收工作的准备，包括但不限于：整理完成各类文档（电子、纸质）、准备验收环境、提供各类支撑工具等。 提供承诺函并加盖投标人公章。 | 是 |

## 2.5测试方案

2.5.1、测试要求

针对“核心区分布式文件存储”产品，所投产品制造商或投标人需到国家认可的检测机构进行投标产品的完整性测试，并获取“测试报告”，测试报告需加盖测试机构的公章，否则测试报告无效，测试不通过。测试报告的测试依据须为本招标文件的测试方案的全部内容，否则测试报告无效。投标人须将投标人盖章的完整的测试报告复印件作为投标文件的组成部分提交评标委员会。

测试设备必须符合对应测试环境要求，并且完成对应测试内容。测试过程由测试机构独立操作，必要时由投标人（或产品制造商）提供技术支持。采购人有权查看测试过程相关文件。否则测试报告无效。

2.5.2、测试目的

通过测试考察“核心区分布式文件存储”投标产品在部分关键可用性指标、先进性指标、兼容性指标和产品性能上的实际表现，为专家评标提供依据。

2.5.3、测试设备

（1）	测试环境检查

测试开始前，由测试方、投标人（或所投产品制造商）共同检查测试环境系统配置。测试环境采用的产品需与投标人本次投标产品的品牌和型号、功能、性能均保持一致，单个产品必须满足招标文件所对应设备的要求，如有不满足，不能参加相关测试。在投标前测试中使用的所有用于通过测试或提高测试结果的设备或服务，均需在投标方案中实际包含。

（2）	版本检查及加载

测试机构须对被测设备的软件版本进行检查（必须为官方正式版本，否则视为测试不通过。采购人后续将对供货设备的软件版本和测试记录版本比对，若不一致，采购人将追究投标人的责任）， 测试机构需对版本文件大小、设备显示的版本信息及启动时间进行详细记录。针对同一设备，必须用同一软件版本进行测试。

（3）	产品测试

测试过程由测试方独立操作，必要时由投标人（或所投产品制造商）提供技术支持。每款送测的投标产品必须一次性完成所有测试条目的测试，测试过程须一次性连贯完成，中途不得进行暂停、更换软件版本等操作。

| 名称 | 描述 | 数量（台/套） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试服务器 | 主机配置（2颗不低于2.2GHz CPU，总线程数不低于32线程，256GB内存，1块双口25GE网卡（满配光模块），1块双口千兆网卡（RJ45） | 3 | 投标人/所投产品制造商提供 |
| 以太网 陪测交换机 | 48端口25GE业务交换机一台，GE管理交换机一台 | 1 | 投标人/所投产品制造商提供 |
| 分布式存储 | 与投标产品“核心区分布式文件存储”相同型号。如果不满足配置要求，则不能参加所有测试，相应测试结果记为“不通过”。配置节点数为3节点，需包含存储内部网络交换机及相关配件。 | 1 | 投标人/所投产品制造商提供 |
| 测试涉及的相关设备及配件 | PC机等相关设备 | / | 投标人/所投产品制造商提供 |

2.5.4、测试拓扑

测试采用下列组网：

本次所有用例测试，均需按照“2.5.5测试设备”规定和以上拓扑进行组网。完成系统组网后，按照“2.5.6测试方案”测试不同用例时可以对存储设备软件相关配置进行调整，如服务器操作系统重新安装，VLAN划分，IP重新配置，存储池重划分，存储池删除重建等操作。测试结果为通过或者未通过。

2.5.5、测试用例

测试1：多租户功能

| 项目： | 多租户功能 |
| --- | --- |
| 测试目的： | 验证被测存储支持多租户资源管理功能 |
| 测试步骤： | 1、通过存储WEB管理界面完成租户（账户）account1和account2的创建。通过存储WEB管理界面设置租户（账户）account1的配额为10GB，accout2的配额为10TB。 2、准备2套LDAP域控主机。通过存储WEB管理界面完成将account1加入LDAP域控1，将account2加入LDAP域控2。 3、在account1下创建共享目录share1a和share1b并导出NFS共享，在account2下创建共享目录share2a并导出NFS共享。 4、选择1台已加入LDAP域控1的Linux测试客户端主机1，同时挂载share1a和share1b共享。向share1a写入4GB大小文件，向share1b写入4GB大小文件。查看account1配额使用情况。 5、向share1a再写入3GB大小文件，观察文件是否写入成功，查看account1配额使用情况。 6、选择1台已加入LDAP域控2的Linux测试客户端主机2，挂载share2a共享。使用vdbench测试工具，向share2a持续写入 ，写入带宽需大于500MB/s。 7、通过存储WEB管理界面设置租户（账户）account1的QoS带宽上限为100MB/s，accout2的QoS带宽上限为400MB/。观察主机2的vdbench带宽变化。 |
| 预期结果： | 1、步骤1，对存储租户（账户）account1和account2创建成功，配额设置成功。 2、步骤2，account1加入LDAP域控1成功，account2加入LDAP域控2成功。 3、步骤3，所有共享导出成功。 4、步骤4，所有文件写入成功，account1配额使用为8GB。 5、步骤5，3GB文件写入失败，存储系统提示配额超限相关告警，account1配额使用约为10GB。 6、步骤6，主机挂载成功，vdbench写入带宽超过500MB/s。 7、步骤7，对account1和account2的QoS策略配置成功。主机2 vdbench性能带宽平均值被限制到400MB/s附近（正负误差不超过10%）。 |

测试2：QoS功能

| 项目： | QoS功能 |
| --- | --- |
| 测试目的： | 验证被测存储集群支持服务质量控制功能 |
| 测试步骤： | 1、通过存储WEB管理界面完成NFS共享目录/qosdir和/qosdir1的配置，两个目录归属于相同的存储账户user01。 2、选择1台Linux测试客户端主机1，记录其所有IP地址、主机名等信息。在客户端主机上创建本地目录/mnt/qos_dir和/mnt/qos_dir1并使用相同存储业务IP分别挂载到qosdir和qosdir1的NFS共享。使用vdbench测试工具，对/mnt/qos_dir进行持续数据写入业务，模型为100MB文件顺序写，保持业务在整个用例执行过程不中止。业务运行2分钟后，选取第3分钟的性能带宽平均值作为稳定值。 3、在存储WEB管理界面上设置针对qosdir所归属的存储账户user01的QoS策略，限制其带宽上限为稳定值的一半。设置完成后，等待步骤2业务继续运行2分钟，选取第3分钟观测性能带宽平均值变化情况。 4、新增1台Linux测试客户端主机2，在客户端主机上创建本地目录/mnt/qos_dir1并挂载到qosdir1的NFS共享，挂载的存储业务IP需与步骤2主机1挂载的业务IP在不同存储节点。使用vdbench测试工具，对/mnt/qos_dir1进行持续数据写入业务，模型为100MB文件顺序写。业务运行2分钟后，选取第3分钟观测主机1和主机2性能带宽平均值变化情况。 5、在存储WEB管理界面上取消qosdir所归属的存储账户的QoS策略，停止客户端主机2的业务。设置完成后，等待步骤2业务继续运行2分钟，选取第3分钟观测性能带宽平均值变化情况。 6、在存储WEB管理界面上设置针对步骤2的Linux客户端主机1的QoS策略，限制其带宽上限为稳定值的70%。设置完成后，等待步骤2业务继续运行2分钟，选取第3分钟观测性能带宽平均值变化情况。 7、使用Linux测试客户端主机2，在客户端主机上创建本地目录/mnt/qos_dir并挂载到qosdir的NFS共享，挂载的存储业务IP需与步骤2主机1挂载的业务IP相同。使用vdbench测试工具，对/mnt/qos_dir进行持续数据写入业务，模型为100MB文件顺序写。等待主机2业务运行2分钟，选取第3分钟观测主机1和主机2性能带宽平均值变化情况。 8、在存储WEB管理界面上取消针对步骤2的Linux客户端主机1的QoS策略，停止客户端主机2的业务。设置完成后，等待步骤2业务继续运行2分钟，选取第3分钟观测性能带宽平均值变化情况。 9、在存储WEB管理界面上设置针对qosdir的QoS策略，限制其带宽上限为稳定值的30%。设置完成后，等待步骤2业务继续运行2分钟，选取第3分钟观测性能带宽平均值变化情况。 10、在客户端主机1对/mnt/qos_dir1进行持续数据写入业务，模型为100MB文件顺序写。等待业务继续运行2分钟，选取第3分钟观测客户端主机1性能带宽平均值变化情况。 11、在存储WEB管理界面上取消针对qosdir的QoS策略，停止对/mnt/qos_dir1的写入业务。设置完成后，等待步骤2业务继续运行2分钟，选取第3分钟观测性能带宽平均值变化情况。 |
| 预期结果： | 1、步骤3，对存储账户设置QoS策略成功，性能带宽平均值下降到稳定值的一半附近（正负误差不超过10%）。 2、步骤4，Linux测试客户端主机1和2的性能总带宽平均值在稳定值的一半附近（正负误差不超过10%）。 3、步骤5，对存储账户QoS策略取消成功，性能带宽平均值恢复到稳定值附近（正负误差不超过10%）。 4、步骤6，对步骤2客户端主机1设置QoS策略成功，性能带宽平均值下降到稳定值70%附近（正负误差不超过10%）。 5、步骤7，Linux测试客户端主机1性能带宽平均值维持在稳定值70%附近（正负误差不超过10%）。Linux测试客户端主机1和2的性能总带宽平均值大于稳定值的85%以上。 6、步骤8，对客户端主机1 QoS策略取消成功，性能带宽平均值恢复到稳定值附近（正负误差不超过10%）。 7、步骤9，对qosdir设置QoS策略成功，性能带宽平均值下降到稳定值的30%附近（正负误差不超过10%）。 8、步骤10，客户端主机1对/mnt/qos_dir的vdbench性能带宽平均值维持在稳定值的30%附近（正负误差不超过10%），对/mnt/qos_dir和/mnt/qos_dir1的vdbench总性能带宽平均值大于稳定值的45%以上。 9、步骤11，对qosdir的QoS策略取消成功，性能带宽平均值恢复到稳定值附近（正负误差不超过10%）。 |

测试3：配额功能

| 项目： | 配额功能 |
| --- | --- |
| 测试目的： | 验证被测存储支持配额功能 |
| 测试步骤： | 1、通过存储WEB管理界面完成共享目录quota3创建，并导出NFS协议共享，挂载到Linux测试主机本地目录/mnt/quota3。在quota3中创建子目录/mnt/quota3/dir1和/mnt/quota3/dir1/dir2。 2、在/mnt/quota3/dir1中写入1个100MB大小的文件，在/mnt/quota3/dir1/dir2中写入1个100MB大小的文件。 3、通过WEB GUI存储管理界面为非空共享目录quota3设置容量配额500MB。 4、通过WEB GUI存储管理界面为/mnt/quota3/dir1设置目录配额400MB，为/mnt/quota3/dir1/dir2设置目录配额200MB。 5、测试主机向目录/mnt/quota3/dir1/dir2写入95MB的数据，观察是否写入成功。随后向目录/mnt/quota3/dir1/dir2写入10MB的数据，观察是否写入成功。 6、测试主机向目录/mnt/quota3/dir1写入95MB的数据，观察是否写入成功。随后向目录/mnt/quota3/dir1写入10MB的数据，观察是否写入成功。 7、测试主机向目录/mnt/quota3写入95MB的数据，观察是否写入成功。随后向目录/mnt/quota3写入10MB的数据，观察是否写入成功。 |
| 预期结果： | 1、步骤1，quota3共享挂载成功，子目录创建成功。 2、步骤2，2个100MB文件均写入成功。 3、步骤3，quota3目录配额设置成功。 4、步骤4，/mnt/quota3/dir1和/mnt/quota3/dir1/dir2目录配额均设置成功。 5、步骤5，95MB数据写入成功，10MB数据写入失败，上报配额超限相关提示。 6、步骤6，95MB数据写入成功，10MB数据写入失败，上报配额超限相关提示。 7、步骤7，95MB数据写入成功，10MB数据写入失败，上报配额超限相关提示。 |

测试4：元数据检索功能

| 项目： | 元数据检索功能 |
| --- | --- |
| 测试目的： | 验证被测存储支持使用文件检索功能 |
| 测试步骤： | 1、通过存储WEB管理界面完成共享目录/metadir的配置，同时导出NFS、CIFS、S3、HDFS协议共享。确认metadir的文件检索功能已开启。在1台Linux测试客户端主机上创建本地目录/mnt/search并挂载到metadir的NFS共享。 2、使用vdbench工具向metadir中写入10万个8KB文件。 3、在用例执行前2天，利用NFS协议在metadir目录中创建文件test01，利用CIFS协议在metadir目录中创建文件test02，利用S3协议在metadir目录中创建文件test03，利用HDFS协议在metadir目录中创建文件test04，4个文件大小均为10MB。 4、在用例执行前2天在metadir目录中创建一个子目录dirtest，并向dirtest中创建4个文件：利用NFS协议创建文件file01、利用S3协议创建file02，文件大小均为2MB；利用CIFS协议创建文件file03、利用HDFS协议创建file04，文件大小为12MB。 5、在用例执行前1天在metadir目录中向dirtest中写入2个文件：利用NFS协议创建文件file05、file06，文件大小均为2MB。 6、通过存储WEB管理界面，基于文件名称test前缀对metadir进行检索查询。 7、通过存储WEB管理界面，对metadir设置基于组合查询，组合条件为：文件大小范围为1MB-11MB、文件前缀file、文件创建时间早于前1天。 |
| 预期结果： | 1、步骤1-5，相关配置操作成功。 2、步骤6中，检索查询结果的数据条数为4条。返回结果中名称分别为test01，test02…test04。 3、步骤7中，检索查询结果的数据条数为2条。返回结果中名称分别为file01，file02。 |

测试5：快照功能

| 项目： | 快照功能 |
| --- | --- |
| 测试目的： | 验证被测存储支持使用存储快照功能 |
| 测试步骤： | 1、登录存储WEB管理界面，创建共享目录名为spacetest，导出NFS共享。 2、登录存储WEB管理界面设置容量配额硬配额为10GB，并开启快照空间统计功能。 3、在测试客户端上创建本地目录/mnt/snapshotspace，并通过标准NFS协议挂载共享。向共享目录中写入文件file1，大小2GB。 4、配额统计刷新完成后，在存储WEB管理界面查看配额统计。 5、在存储WEB管理界面对spacetest创建快照snaptest1。查看快照目录内文件信息。 6、配额统计刷新完成后，再次在存储WEB管理界面查看配额统计。 7、删除file1文件，再写入文件file2，大小1GB。查看快照目录内文件信息。 8、配额统计刷新完成后，再次在存储WEB管理界面查看配额统计。 9、在存储WEB管理界面对spacetest创建一个安全快照snaptest2，设置安全快照的保护期为1天。 10、在1天内尝试删除快照snaptest1和snaptest2。 |
| 预期结果： | 1、步骤1，共享创建成功。 2、步骤2，配额配置成功，快照空间统计开启成功。 3、步骤3，数据写入成功。 4、步骤4，空间配额使用2GB。 5、步骤5，快照创建成功。能在快照目录中看到文件file1，大小为2GB。 6、步骤6，空间配额使用2GB。 7、步骤7，文件删除成功，新写入文件成功。快照目录内file1文件仍存在，大小仍为2GB。 8、步骤8，空间配额使用3GB。 9、步骤9，快照创建成功，保护期设置为1天。 10、步骤10，删除snaptest1成功，删除snaptest2失败，提示snaptest2在快照保护期内无法删除。 |

测试6：国密算法SM4加密

| 项目： | 国密算法SM4加密 |
| --- | --- |
| 测试目的： | 验证被测存储支持国密算法SM4加密 |
| 测试步骤： | 1、通过存储WEB管理界面完成共享目录/sm4test的配置并针对sm4test目录开启加密，加密算法选定为国密算法SM4。 2、使用1台Linux测试客户端主机在本地创建目录/mnt/sm4test，并将共享目录sm4test以NFS挂载到/mnt/sm4test。 3、将一个内容为“sm4test”的文件test上传到/mnt/sm4test。 4、在存储系统配置对加密数据不进行解密。随后在测试客户端主机执行echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches清除本地文件系统缓存，再次读取文件/mnt/sm4test/test，查看文件内容。 5、在存储系统配置对加密数据进行解密。随后在测试客户端主机执行echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches清除本地文件系统缓存，再次读取文件/mnt/sm4test/test，查看文件内容。 |
| 预期结果： | 1、步骤1中，共享目录的SM4加密算法配置成功。 2、步骤2中，共享目录挂载成功。 3、步骤3中，文件上传成功。 4、步骤4中，test文件内容已被加密，不为“sm4test”。 5、步骤5中，test文件内容已被解密，为“sm4test”。 |

测试7：多协议访问

| 项目： | 多协议访问 |
| --- | --- |
| 测试目的： | 验证被测存储支持多协议互通无损访问 |
| 测试步骤： | 1、在WEB GUI存储管理界面创建一个共享命名空间（共享目录）share1。 2、对share1配置NFS、CIFS、S3共享协议。 3、在Windows主机和Linux主机分别以CIFS、NFS挂载共享share1。 4、对象主机通过S3协议上传文件file0至share1。 5、使用CIFS协议主机对S3协议写入的file0文件进行修改写，保存后使用S3协议进行查看。 6、准备1GB的大文件，使用S3主机对该文件进行多段上传。 7、分别从NFS、CIFS、S3协议主机下载步骤6写入的文件，并对比文件MD5值。 8、通过NFS协议，在共享目录上创建目录dir1，使用chmod命令修改dir1目录权限为777。 9、开启share1的多版本。以NFS协议上传文件file1到dir1目录下，以S3协议上传另一个同名file1文件覆盖原file1。查询file1的多版本信息。 10、通过NFS协议，对file1文件创建软链接和硬链接。通过S3协议读取file1文件的软链接和硬链接文件。 |
| 预期结果： | 1、步骤1中，share1创建成功。 2、步骤2中，NFS、CIFS、S3共享协议配置成功。 3、步骤3中，以CIFS、NFS挂载成功。 4、步骤4中，对象file0上传成功。 5、步骤5中，文件修改写成功，S3协议可看到修改后的内容。 6、步骤6中，对象主机多段上传成功。 7、步骤7中，文件下载成功，所有协议主机下载文件MD5一致。 8、步骤8中，目录创建成功，目录权限修改成功。 9、步骤9中，可以看到file1存在2个版本。 10、步骤10中，NFS创建软硬链接均成功，S3协议读取软链接和硬链接文件成功。 |

测试8：审计日志功能

| 项目： | 审计日志功能 |
| --- | --- |
| 测试目的： | 验证被测存储支持文件操作审计日志功能 |
| 测试步骤： | 1、在存储WEB管理界面创建共享目录auditlog，并导出NFS共享。 2、在存储WEB管理界面对共享目录auditlog开启审计日志功能，设置记录类型为创建、删除、重命名。 3、在测试客户端上创建本地目录/mnt/auditlog，并通过标准NFS协议挂载共享auditlog，在共享目录创建子目录testdir和文件test。 4、重命名子目录为testdir2，文件名为test2。 5、删除子目录testdir2，文件test2。 6、下载审计日志到本地，查看日志内容。 7、在存储WEB管理界面创建新的账号account2，并创建共享目录auditlog2，并导出NFS、CIFS、S3、HDFS共享。 8、在存储WEB管理界面对共享目录auditlog2开启审计日志功能，设置记录类型为创建、删除、重命名。 9、在Linux测试客户端上创建本地目录/mnt/auditlog2，并通过标准NFS协议挂载共享目录auditlog2，在共享目录auditlog2下创建文件nfsfile，重命名nfsfile文件为nfsfile1，删除文件nfsfile1。 10、在Linux测试客户端上，对aduitlog共享目录挂载点/mnt/auditlog创建文件new_nfsfile，重命名为new_nfsfile1，删除文件new_nfsfile1。 11、在Windows客户端上通过标准CIFS协议挂载共享目录auditlog2，在共享目录创建文件cifsfile，重命名cifsfile文件为cifsfile1，删除文件cifsfile1。 12、在S3客户端上通过S3协议访问共享目录auditlog2，上传文件objectfile，删除文件objectfile。 13、在HDFS客户端上通过hdfs协议访问共享目录auditlog2，上传文件hdfsfile，重命名hdfsfile文件为hdfsfile1，删除文件hdfsfile1。 14、指定下载账户account2的审计日志到本地，查看日志内容。 |
| 预期结果： | 1、步骤1中，目录创建和配置共享成功。 2、步骤2中，审计日志功能开启成功。 3、步骤3中，子目录和文件创建成功。 4、步骤4中，子目录和文件重命名成功。 5、步骤5中，删除子目录和文件成功。 6、步骤6中，审计日志下载成功，查看日志内容包含文件和目录的创建、删除和重命名。 7、步骤7中，账户account2和共享目录创建成功，开启NFS、CIFS、S3、HDFS共享成功。 8、步骤8中，审计日志开启成功。 9、步骤9~13中，通过NFS、CIFS、S3、HDFS协议访问共享目录auditlog2或aduitlog的创建、重命名和删除等操作均成功。 10、步骤14中，下载指定账户account2的审计日志成功；查看审计日志内容记录了步骤9、11~13中创建、重命名和删除各文件的全部操作；查看审计日志内容不包括步骤10中创建、重命名和删除文件的操作。 |

测试9：缩列功能

| 项目： | 缩列功能 |
| --- | --- |
| 测试目的： | 验证被测存储支持节点故障后EC动态缩列功能 |
| 测试步骤： | 1、准备一个3节点存储集群，设置其EC配比为4+2:1，创建文件系统ecdynamic并导出NFS共享。通过存储CLI统计存储池当前的裸容量。 2、测试主机向ecdynamic写入1000个1GB文件，通过存储CLI统计存储池的裸容量较步骤1的统计增长为A1（GB）。 3、计算存储系统EC有效利用率为：1000/A1。 4、随机故障1个节点。通过存储CLI统计存储池当前的裸容量。 5、测试主机向ecdynamic新写入1000个1GB文件，通过存储CLI统计存储池的裸容量较步骤4的统计增长为A2（GB）。 6、计算存储系统EC有效利用率为：1000/A2。 |
| 预期结果： | 1、步骤1中，存储集群EC配比设置成功，文件系统创建并导出NFS共享成功。存储池当前的裸容量统计成功。 2、步骤2中，1000个文件写入成功。A1统计成功。 3、步骤3中，EC有效利用率1000/A1约等于4/(4+2)=66.67%，误差在3%以内。 4、步骤4中，节点故障成功。存储池当前的裸容量统计成功。 5、步骤5中，1000个文件写入成功。A2统计成功。 6、步骤6中，有效利用率1000/A2约等于2/(2+2)=50%，误差在3%以内。 |

测试10：安全沙箱功能

| 项目： | 安全沙箱功能 |
| --- | --- |
| 测试目的： | 验证被测存储支持存储节点操作系统安全沙箱功能 |
| 测试步骤： | 1、通过“ssh root@存储管理IP”形式登录存储节点操作系统后台。 2、通过“ssh 账户名@存储管理IP”形式登录存储节点操作系统后台。随机执行10个以上linux自带命令，如cd、ls、df、mount、rm等命令。 3、通过沙箱界面进入存储命令行，执行存储系统创建共享、配额创建、快照创建、QoS创建等配置类设置。 |
| 预期结果： | 1、步骤1中，输入正确的root用户密码，ssh登录失败，提示权限拒绝相关提示。 2、步骤2中，ssh登录成功，10个以上linux自带命令均执行失败，提示无相关命令。 3、步骤3中，通过沙箱界面进入存储命令行成功，执行存储系统创建共享、配额创建、快照创建、QoS创建等配置类设置成功，在存储WEB界面查看到配置设置正确。 |

测试11：回收站功能

| 项目： | 回收站功能 |
| --- | --- |
| 测试目的： | 验证被测存储支持回收站功能 |
| 测试步骤： | 1、在存储WEB管理界面，创建共享目录recycle，对共享目录recycle同时导出NFS、CIFS和S3协议共享。 2、对共享目录recycle开启回收站功能，并设置保留时长为5min。 3、使用NFS客户端往共享目录recycle中写入文件testfile，并记录文件的MD5值。 4、使用NFS客户端、CIFS客户端、S3客户端分别访问共享目录recycle，查看文件testfile的MD5值。 5、通过S3客户端删除共享目录recycle中的文件testfile，删除完成后，分别通过NFS客户端，CIFS客户端，S3客户端列举回收站中的文件。 6、通过CIFS客户端复制回收站中的文件testfile到共享目录recycle，新命名为testfile2，分别通过NFS客户端、CIFS客户端、S3客户端下载testfile2并计算其MD5值。 7、删除文件10min后，再次通过NFS客户端、CIFS客户端、S3客户端查看回收站中的文件。 |
| 预期结果： | 1、步骤1、2中：共享目录recycle配置NFS、CIFS、对象协议成功，回收站功能设置成功。 2、步骤3、4中：通过NFS客户端、CIFS客户端、S3客户端查看文件testfile的MD5值一致。 3、步骤5中：通过NFS客户端、CIFS客户端、S3客户端均可查看到回收站中存在被删除的testfile。 4、步骤6中：通过NFS客户端、CIFS客户端、S3客户端下载文件testfile2成功，其MD5值与步骤3中的一致。 5、步骤7中：通过NFS客户端、CIFS客户端、S3客户端查看回收站中无数据。 |

测试12：热点目录分析功能

| 项目： | 热点目录分析功能 |
| --- | --- |
| 测试目的： | 验证被测存储支持热点目录分析功能 |
| 测试步骤： | 1、在被测存储系统创建名为hotdir的NFS共享目录。在测试主机上创建本地目录/mnt/hotdir，并通过标准NFS协议挂载存储系统hotdir共享。在/mnt/hotdir目录下分别创建cold和hot两个目录。 2、使用vdbench工具向cold和hot目录均写入相同数量文件。 3、使用vdbench工具对hot下面的文件进行随机读取，持续30分钟以上。 4、登录WEB GUI存储管理界面，查看热点目录统计情况，确认hot目录的热度是否高于cold。 5、查看热点目录统计信息详情，确认包含目录名称、路径、目录热度、目录大小等关键信息。 |
| 预期结果： | 1、步骤1中，hotdir共享创建成功，本地目录/mnt/hotdir挂载共享成功，cold和hot目录创建成功。 2、步骤2中，数据写入成功。 3、步骤3中，数据读取成功。 4、步骤4中，存储界面支持热度目录统计功能，确认hot目录热度高于cold目录。 5、步骤5中，热点目录统计信息包含目录名称、路径、目录热度、目录大小等关键信息。 |

## 2.6采购标的的功能、应用场景、目标等基本要求

基础资源池由计算资源、存储资源、基础软件资源构成，其中：

1）计算资源包括C86计算型服务器、虚拟机、容器、内部互联交换机、负载均衡等硬件/虚拟硬件，以及虚拟化/容器计算、分布式计算支撑等软件定义环境；

2）存储资源包括C86计算存储型服务器、磁盘阵列、分布式NAS存储、分布式对象存储、内部互联交换机等硬件，以及分布式数据库支撑环境、备份归档软件。

3）基础软件资源包括缓存服务、消息服务、AI计算框架等中间件软件服务资源。

标准规范体系

基础资源池架构图

对应不同网络接入环境和网络安全域，现有基础资源池包含核心区、政务外网DMZ区、专网DMZ区、互联网DMZ区和业务测试区。核心区基础资源池根据应用系统的功能特点、性能要求、重要程度、安全要求等，又划分为	数据交换及质控资源区、	产品加工与数据智能分析资源区、	数据存储与服务资源区、	应用支撑资源区等。本次扩充以提升核心区计算和存储能力为主，对其他区域进行必要的补充。

基础设施云平台提供多样化、集群化、服务化的资源支撑，包括：

1）气象大数据智能管理平台支撑功能

数据共享交换、数据存储管理需要集群化的物理服务器支撑构建分布式计算、分布式存储环境，用于存储和管理结构化和非结构化气象数据的分布式数据库和分布式对象存储，均对计算资源能力、存储资源容量及I/O性能要求高，对服务器节点之间互联网络带宽要求高。气象数据、社会数据、行业数据、互联网数据、物联网数据的存储，一方面要满足气象应用的数据资源获取及其时效要求，另一方面要保障基础数据和关键产品长期归档安全。

数据加工处理和数据智能分析需要集群化的物理服务器支撑构建分布式计算环境，包括流式计算、容器计算、AI加速计算、并行计算等等，提高产品加工效率，满足时效要求。

2）业务应用系统支撑功能

重大活动气象保障指挥综合平台、精准天气预报服务系统（数字气象台）、精细化多端气象服务平台（智慧气象服务管家）、人影智能化融合指挥作业平台以及信息运维管理监控等系统需要快速响应、不同配置、弹性调度的主机支撑应用（端）部署、运行。部分负载较重或需要图形加速卡的应用，需要独立物理机承载运行。

2.6.1计算环境建设

1）虚拟化环境

OpenStack框架是目前主流的虚拟化平台落地框架，根据业界案例、以及OpenStack技术在气象部门的应用实践，基于OpenStack内核的商用云平台管理软件仍存在产品版本更新快、升级维护操作难度大等问题，其优势在于插件化、流程化、服务化的组件框架，框架允许自由选择可用插件、组件技术，比如可选用不同的计算虚拟化技术（如Vmware、XEN、KVM等）、不同类型的存储系统（如Ceph、VSAN、NAS等）构建虚拟化存储、网络虚拟化技术，通过不同功能的插件：计算虚拟化驱动Nova、存储虚拟化驱动Cinder（块）/Swift（对象）、网络虚拟化驱动Neutron，以及配套的镜像服务(Glance)、身份认证服务(Keystone)和Web界面服务(Horizon)等诸多组件，实现基础设施资源的云化、统一管理、服务化。

技术框架如下：

虚拟化环境技术框架图

为简化业务监控系统对异构资源管理的复杂度，采用部署基于OpenStack内核的商用云平台管理软件和底层虚拟化软件构建虚拟化环境，并由运维管理平台提供资源申请、调度服务。

用于虚拟化的物理服务器部署虚拟化软件（Hypervisor软件），对CPU、内存消耗较大，因此，配置较高性能的超融合服务器集群，单台服务器CPU选用通过安全可靠测评的主流高配处理器，内存配置在512G以上，本地磁盘以SSD盘为主，且配置较大容量的本地磁盘支撑构建全局块存储空间（用于承载虚拟机镜像文件、小规模的数据库安装空间）。虚拟机数据存储空间可使用数据存储池的磁盘阵列以及分布式NAS存储空间。

2）容器环境

容器技术是在Linux环境下提供更为细粒度资源隔离和资源控制的一种手段，使用Control Groups(Cgroups)做资源管理，使用Namespace做隔离。相比于虚拟机而言，容器不依赖硬件仿真，在性能上额外损失很少，适合用来构建支撑微服务化的应用框架。

此次设计的容器环境采用Docker容器技术，在一定数量的C86计算存储型物理服务器上直接部署Docker引擎、容器集群管理软件构建容器服务环境，系统架构如下：

容器环境系统架构图

容器集群管理软件部署在控制节点服务器，容器实例运行在计算节点。容器集群管理软件提供图形化应用编排工具，便于用户高效地创建并部署应用；提供高性能可伸缩的容器应用管理服务，支持用 Docker 容器进行应用生命周期管理，提供多种应用发布方式和持续交付能力并支持微服务架构；支持大规模集群和高性能并发部署。

3）分布式计算环境

气象业务计算模型开发，由于要求灵活性适配性比较强，不太适合使用技术或过程封装很严重的商业化分布式计算软件。按照业务需求，根据实际场景设计选用不同的分布式计算架构，设计如下：

- 离线分析计算，典型场景如气候类统计，选用MapReduce模式进行开发和部署。

- 近时计算，典型场景如挖掘分析业务，复杂模型计算，大规模数据统计等，基于大规模分布式数据集的迭代计算，挖掘计算采用Spark方式进行开发和部署。

- 实时流计算，典型场景如基于海量数据的数据查询检索显示，日志在线分析，数据告警等，实时性要求更高，具有多计算环节或更细粒度更为灵活的计算任务的分配模型，采用Storm进行开发和部署。

从物理架构上，支撑部署以上三种分布式计算软件的物理服务器及服务器拓扑架构均相同：均使用2路C86计算型服务器，服务器CPU、内存配置较高、并配置SSD高速缓存磁盘；本地磁盘需配置一定容量，且不需要配置RAID（JBOD模式）。服务器节点直接接入现有业务网络，节点之间配置内部交换网络和互信访问，在每个节点安装相应软件后，通过配置文件定义集群、集群服务器的角色，对外提供服务。

4）GPU加速计算环境

GPU加速计算环境由GPU加速服务器和AI计算框架构成，用于支撑三维图像处理算法和AI加速推理算法运行。从物理架构上，支撑部署GPU加速计算软件的物理服务器使用2路C86计算型服务器，服务器CPU、内存配置较高、并配置SSD高速缓存磁盘和GPU加速卡；本地磁盘需配置一定容量。服务器节点直接接入现有业务网络，节点之间配置内部交换网络和互信访问，在每个节点安装相应软件后，通过配置文件定义集群、集群服务器的角色，对外提供服务。

2.6.2存储环境建设

数据存储支撑环境包括分布式数据库、分布式文件存储和磁盘阵列以及备份存储等。

1）分布式数据库支撑

从物理架构方面，支撑部署分布式表格系统、分布式分析型数据库、分布式关系型数据库软件的物理服务器及服务器拓扑架构均相同：均使用2路C86计算存储型服务器，服务器内存、本地磁盘容量配置较高、并配置SSD高速缓存磁盘，节点之间必须配置单独用于内部互联的万兆交换机。服务器节点承担不同的角色，主要包括分布式数据库管理节点、数据节点、SQL节点等。

2）分布式文件存储支撑

非结构化数据一般以数据文件进行长期存储，文件存储可基于块存储、分布式NAS、分布式文件系统（如HDFS）、分布式对象存储实现，技术对比见“数据存储与服务子系统”。本方案中设计采用商用分布式NAS存储系统、分布式对象存储作为文件存储技术方案：雷达、卫星、数值预报、再分析等基础数据产品文件较大、需要直接文件读写，适合使用分布式NAS存储；对于天气预报、气候预测、决策服务、专业服务、公众服务等最终产品，其文件一般较小（KB级）、较多、且主要面向发布，不用再对其进行加工处理，适合使用分布式对象存储。分布式NAS存储和对象存储的可用容量和配置容量安全配比一般在0.6~0.7之间，如需要6PB的可用存储空间，则至少需要配置10PB的裸容量。

3）磁盘阵列

数据快速交换和结构化数据库存储等还需要集中存储的支持。满足大量文件快速收集处理和结构化数据查询需要高IOPS的存储支持，使用高速全闪存磁盘阵列；对于冷数据采用混合磁盘阵列。本项目购置一套可用容量不少于1PB的全闪存磁盘阵列以及一套可用容量不少于3PB的混合磁盘阵列。

4）备份存储

备份存储采用一体化备份节点。备份存储可用容量不少于6PB。

2.6.3部署方案

本次设备部署于数据中心机房，分核心区、政务外网DMZ区、专网DMZ区、互联网DMZ区和业务测试区五个区部署。

| 序号 | 区域 | 部署设备类别 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核心区 | 内部互联交换机 | 16台 |
|  |  | 内部互联交换机 | 4台 |
|  |  | 分布式文件存储 | 1套 |
|  |  | 分布式对象存储 | 1套 |
|  |  | 全闪存磁盘阵列 | 1套 |
|  |  | 混合磁盘阵列 | 1套 |
|  |  | 光纤交换机 | 2台 |
| 2 | 政务外网DMZ区 | 混合磁盘阵列 | 1套 |
|  |  | 光纤交换机 | 1台 |
|  |  | 内部互联交换机 | 2台 |
| 3 | 专网DMZ区 | 混合磁盘阵列 | 1套 |
|  |  | 光纤交换机 | 1台 |
|  |  | 内部互联交换机 | 2台 |
| 4 | 互联网DMZ区 | 混合磁盘阵列 | 1套 |
|  |  | 光纤交换机 | 1台 |
|  |  | 内部互联交换机 | 2台 |
| 5 | 业务测试区 | 混合磁盘阵列 | 1套 |
|  |  | 光纤交换机 | 1台 |
|  |  | 版本代码管理 | 1套 |

3. 验收标准

3.1 中标人须完成本项目建设内容，各项指标满足招投标文件要求，验收材料准备齐全才能提交到货验收申请；

中标人须全部完成本项目建设内容并进行不少于3个月的试运行，试运行期间无重大设备故障，验收材料准备齐全才能提交初步验收申请。

3.2验收工作由采购人组织实施，中标人项目团队应在监理方监督下，协助采购人完成各阶段验收工作的准备，包括但不限于：整理完成各类文档（电子、纸质）、准备验收环境、提供各类支撑工具等。

4. 其他要求（如有）

4.1知识产权要求

采购人对项目实施过程中所产生的所有成果（包括发明、发现及相关技术资料、文档等）享有所有权（永久使用权、复制权和修改权等）。除本项目工作所需外，未经采购人书面同意，中标人不得擅自使用、复制采购人的商标、标志、数据信息、文档及其他资料。

中标人应保证其所提供的产品及服务不侵犯第三方的知识产权，否则，由此给采购人造成的一切损失由中标人承担。本项目使用的第三方软件，须在投标文件中明确指出和说明采购人拥有使用权，采购人使用该软件不需要任何其它费用。

4.2保密要求

1）中标人参与项目的所有人员应严格遵守采购人的保密要求签订保密协议，并由中标人担保。

2）中标人对于采购人提供的资料，不得以任何形式向第三方传播。保密期限不受本项目期限的限制，在本项目履行完毕后，保密信息接受方仍应承担保密义务。

4.3归档要求

中标人应按照采购人的档案管理规定对文档进行管理，项目所涉及的需求分析、设计开发、联调测试、培训、推广等各阶段工作文档按文档类型、质量、数量、提供方式、提供时间等要求进行整理，经监理方确认后提交采购人归档。

4.4项目移交

在项目实施过程中所产生的工作成果属于采购人。中标人在项目验收时，须及时向采购人移交所有成果，不得将该成果用于与采购人无关的项目。

在项目开发过程中，为确保技术的一致性和完整性，中标人须按照产品移交计划分层次、分阶段进行技术成果移交。

4.5验收过程要求

中标人须全部完成本项目建设内容并进行不少于3个月的试运行，验收材料准备齐全才能提交验收申请。

验收工作由采购人组织实施，中标人项目团队应在监理方监督下，协助采购人完成各阶段验收工作的准备，包括但不限于：整理完成各类文档（电子、纸质）、准备验收环境、提供各类支撑工具等。